BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 6a ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ ĐÀO TẠO NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình Mã ngành, nghề: 5210308 Trình độ đào tạo: Trung cấp Năm 2021

MỤC LỤC

Trang

PHẦN THUYẾT MINH	2

I, Định mức lao động ngành, nghề Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình trình độ trung cấp	4

II, Định mức thiết bị ngành, nghề Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình trình độ trung cấp	4

III, Định mức vật tư ngành, nghề Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình trình độ trung cấp	13

# PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành,

I, Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình trình độ trung cấp

1, Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành,

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp, Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành, Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ,

2, Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành,

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị,

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp,

3, Định mức vật tư

-  Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành,

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+  Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao),

II, Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình trình độ trung cấp

1, Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình trình độ Trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục ngành, nghề nghiệp,

2, Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình, trình độ Trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 1,400 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung,

3, Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình, trình độ Trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp,

TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

Mã ngành, nghề: 5210308

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

## I, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (Giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp |  |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 12,09 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 54,28 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 13,27 |

## II, ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (Giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dung trên thị trường thời điểm mua sắm | 11,80 |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm | 11,80 |
| 3 | Hệ thống âm thanh hỗ trợ giảng dạy | Mỗi bộ gồm: Loa, Âm ly, Micro Đảm bảo cho phòng học lý thuyết ≥ 60 m2 | 11,80 |
| 4 | Máy in | In đen trắng, khổ giấy A4 | 3,80 |
| 5 | Bảng lật | Kích thước ≥ (1200 x 1800) mm | 15,12 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
|  | Máy vi tính | Loại thông dung trên thị trường thời điểm mua sắm | 50,00 |
|  | Đồng hồ vạn năng | Dải đo: - Điện áp DC: 400m/4/40/400/600V ± (0.7% + 3d) - Điện áp AC: 4/40/400/600V ± (1.6% + 9d) - Dòng điện DC: 40m/400mA ± (2.2% + 5d) - Dòng điện AC: 40m/400mA ± (2.8% + 5d) - Điện trở: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ± (1.5% + 5d) - Điện dung: 50n/500n/5µ/50µ/100µF ± (5% +10d) - Tần số: 5Hz ÷ 100kHz ± (0.5% +3d) | 12,22 |
|  | Ray trượt | Chiều rộng ≥ 62 cm, Thẳng dài ≥ 1,5 m, Cong ≥ 1,2m, Chịu lực ≥ 10kg | 7,78 |
|  | Cẩu máy quay cơ | Chiều dài ≥ 2,7 m; Chịu lực ≥ 10kg | 7,78 |
|  | Máy quay hệ thống | Bao gồm: - Máy quay: Sử dụng 3 cảm biến hình ảnh kích thước ≥ 2/3'', độ phân dải ≥ 1920(H)x1080(V) - Ống kính camera trường quay: Chuẩn kích thước ≥ 2/3", HDTV. Tiêu cự: (8 ÷ 128) mm - Bộ Điều khiển ống kính: Chuẩn theo ống kính có Zoom, Focus, Speed - Bộ điều khiển Camera: Chuẩn theo máy quay có Iris, Gain, WB, hiệu chỉnh màu - Màn hình hiển thị tín hiệu cho máy quay: Kích thước ≥ 7'' | 16,67 |
|  | Bàn trộn hình | - Hỗ trợ định dạng 1080p: 23.98/24/25/29.97/30 - Hỗ trợ định dạng 1080i: 50/59.94/60 có thể hỗ trợ 3840 x 2160p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 - Xử lý tin hiệu 4:2:2 digital component ≥ 10 bit - số key trên một lớp M/E ≥ 4key | 5,56 |
|  | Bộ tạo xung đồng bộ | Tạo xung tín hiệu đồng bộ chuẩn với nhiều đường ra. Cổng kết nối chuẩn BNC | 5,56 |
|  | Bộ Thiết bị liên lạc và báo ghi | - Tạo tín hiệu liên lạc và báo ghi (Tally/Intercom) - Chuẩn kết nối: 3.5 mm - Đèn báo: Loại đèn Led với 2 màu (xanh, đỏ) | 5,56 |
|  | Thiết bị chuyển đổi, phân chia tín hiệu | - Tín hiệu đầu vào chuẩn SDI, 3G-SDI - Đầu ra tối thiểu 8 SDI - Hỗ trợ nhiều đinh dạng đầu vào: NTSC, PAL, 720p, 1080i, 1080PsF, 1080p, 2K, 4K | 5,56 |
|  | Bộ định tuyến | - Định tuyến tính hiệu video (Router video) - Tín hiệu đầu vào: ≥8 đường với định dạng mã hóa 10-bit chuẩn SD-SDI và HD-SDI - Tín hiệu đầu ra: ≥ 4 đường với định dạng mã hóa 10-bit chuẩn SD-SDI và HD-SDI - Hỗ trợ định dạng HD, 2K, 4K | 5,56 |
|  | Thiết bị kiểm tra dạng sóng | Hiển thị dạng sóng (Waveform Monitors): Hiển thị nhiều dạng tín hiệu như RGB, YRGB, YPbPr, Hiển thị thành phần Vector của tín hiệu đầu vào, | 5,56 |
|  | Bộ đàm | - Độ rộng kênh: 25KHz(W)/12,5KHz(N) - Dãy tần UHF: (400÷470) Mhz | 5,56 |
|  | Màn hình | - Hiển thị tín hiệu video hệ PAL với chuẩn HD có thể hỗ trợ 4k - Chuẩn kết nối: BNC, HDMI tối thiểu 4 đường vào/ra - Kích thước ≥ 24" - Đáp ứng yêu cầu kiểm tra tín hiệu video lưu động | 16,67 |
|  | Màn hình | - Hiển thị tín hiệu video hệ PAL với chuẩn HD có thể hỗ trợ- Chuẩn kết nối: BNC, HDMI tối thiểu 4 đường vào/ra - Kích thước ≥ 55" - Đáp ứng yêu cầu kiểm tra tín hiệu video tại trường quay | 5,56 |
|  | Loa | - Loại loa dây công suất ≥ 100W - Dải tần số: 38Hz÷30KHz | 37,78 |
|  | Bộ máy tính phòng thu | Bao gồm: - Máy tính, bàn phím, chuột, Tai nghe, loa kiểm âm đáp ứng yêu cầu công việc - Soundcard: Số đầu vào ≥ 2; Số đầu ra ≥ 8 - Chuẩn âm thanh 24-bit/192kHz | 6,26 |
|  | Ổn áp | - Dùng cho trường quay, xe truyền hình lưu động - Công suất ≥15kAV - Loại DRI với dải điện áp đầu vào: 50V÷250V | 13,89 |
|  | Hệ thống lưu điện UPS | - Dùng cho trường quay, xe truyền hình lưu động - Đầu vào điện áp 230V - Công suất đầu ra ≤ 3 kW | 19,44 |
|  | Bộ dựng âm thanh | - Phần cứng có cấu hình đáp ứng yêu cầu dựng âm thanh, Ổ cứng: SSD≥ 500GB. HDD ≥ 1TB, Màn hình FHD~24", bàn phím, chuột, Tai nghe, Loa kiểm âm. - Phần mềm: Sử dụng phần mềm bản quyền theo yêu cầu môn học | 251,22 |
|  | Micro | - Loại: Điện dung (Condenser) - Sử dụng thu phỏng vấn, thu âm tại các phòng thu lời, thu nhạc - Búp hướng Shotgun hoặc Omni hoặc Cardioid; Đáp ứng tần số: 20 Hz ÷ 20 KHz - Độ nhạy: -5dB ÷ - 33dB - Tỉ số tín hiệu trên nhiễu ≥ 70 db - Trở kháng ra ≥ 100 W - Sử dụng nguồn 48 V | 89,33 |
|  | Micro | - Loại: Điện động (Dynamic) - Sử dụng trong các phòng thu lời Búp hướng Cardioid - Đáp ứng tần số 50 Hz ÷ 16 KHz - Độ nhạy ≥ 4mV/Pa@1k - Trở kháng ra ≥ 150W | 14,22 |
|  | Bộ Micro không dây | - Đầu micro có búp hướng Omni; Dải tần đáp ứng :50Hz ÷ 15Khz; - Bộ phát: Dải tần đáp ứng: 50Hz ÷ 15Khz - Bộ thu: Dải tần đáp ứng: 50Hz ÷ 15Khz | 27,56 |
|  | Micro rùa | - Búp hướng Omni, Dải tần đáp ứng: 40Hz-16kHz - Độ nhạy 45mV/Pa - Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu ≥ 70 db - Nguồn 48V | 27,56 |
|  | Bàn trộn âm thanh | - Bàn trộn âm thanh lưu động: Thu lưu động tại hiện trường, kết hợp với micro phỏng vấn, máy quay - Số đầu vào Micro: 01 hoặc 02 - Số đầu vào line từ 02 ÷ 05 - Đáp tuyến tần số từ 20 Hz - 20 KHz - Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu ≥ 110 dB | 19,67 |
|  | Bàn trộn âm thanh | - Bàn trộn âm thanh số: Sử dụng trong các phòng thu lời, thu nhạc - Số đầu vào ≥ 08 - Đáp tuyến tần số; 20 Hz - 20 kHz - Nguồn điện từ (100 ÷ 240) V | 40,44 |
|  | Tai nghe | - Dải tần đáp ứng: 5 Hz - 51 KHz) - Trở kháng ≥ 38W - Đáp ứng yêu cầu sử dụng phòng thu, trường quay | 99,33 |
|  | Bộ chia tai nghe | - Số cổng ≥ 2 - Dải tần đáp ứng từ 20 Hz - 20 kHz - Sử dụng nguồn 12V ÷ 18V | 22,00 |
|  | Card âm thanh (AudioBox USB) | - Số đầu vào: 01 ÷ 56 - Chuẩn âm thanh 24bit/(96 kHz ÷ 192 Khz) - Hỗ trợ nguồn 48V cho Micro điện dung | 25,33 |
|  | Máy ghi âm | - Micro tích hợp sẵn: Stereo - Mic X/Y - Độ sâu bit (16÷24) bit - Tốc độ bit từ (48 ÷ 320) kb/s - Hỗ trợ thẻ nhớ từ 2Gb ÷ 128 Gb - Định dạng tệp âm thanh MP3, WAV | 47,67 |
|  | Bộ test âm thanh | Bao gồm; - Micro đo âm thanh (RTA): Búp hướng Omni; Thu tất cả các tần số từ 20 Hz đến 20 kHz; Nguồn 48V; Kết nối với máy vi tính hoặc Ipad - Soundcard: Giao tiếp USB; Hoạt động trên Win/Macbook/Ipad; Chuẩn âm thanh 24bit/(96 kHz ÷ 192 Khz) - Loa Sub: Dải tần từ 20 Hz - 200 Hz; Nguồn 220V - Máy vi tính | 2,67 |
|  | Máy đo âm thanh và phân tích dải tần | - Dải đo rộng từ 30dB đến 130 Db - Độ chính xác ± 1,5 dB ÷ ±2dB | 2,67 |
|  | Máy quay | - Kích thước 3 cảm biến ảnh ≥ 2/3'' - Ghi hình ở định dạng 1080/50p trở lên - Ghi âm hỗ trợ ≥ 4CH - Tốc độ dữ liệu: ≥ 50 Mbps với chuẩn MPEG2 Inter-frame; ≥ 100 Mbps với chuẩn AVC Intra-frame - Ống kính HDTV, tỷ lệ zoom ≥16x - Loại vác vai | 28,33 |
|  | Máy quay | - Kích thước 3 cảm biến ảnh ≥ 1/3'' - Ghi hình ở định dạng 1080/50p trở lên - Ghi âm hỗ trợ ≥ 4CH - Tốc độ dữ liệu: ≥ 35 Mbps với chuẩn MPEG2 Inter-frame; ≥ 50 Mbps với chuẩn AVC Intra-frame - Ống kính HDTV, tỷ lệ zoom ≥16x - Loại cầm tay | 88,33 |
|  | Thiết bị ghi hình trên cao | - Ghi hình ở định dạng 1080/50p trở lên - Thời gian bay: ≥ 20 phút - Nhận dạng vật cản từ 0÷15m - Tầm điều khiển: cao 0 ÷ 500m; xa 0÷ 5 km trong điều kiện không vật cản - Phụ kiện kèm theo: sạc pin | 20,56 |
|  | Máy ảnh | - Ghi hình ở định dạng 1080/50p trở lên - Phụ kiện kèm theo: Chân máy, tay cầm chống rung hình ảnh (Gimbal); sạc pin | 61,67 |
|  | Đèn Fresnel | - Công suất: ≥ 650w - Điều chỉnh nhiệt độ màu liên tục: 3000k÷8000k | 25,00 |
|  | Đèn Led | - Công suất ≥100W - Điều chỉnh nhiệt độ màu liên tục: 3200k÷5600k | 25,00 |
|  | Đèn Kino | - Công suất ≥ 300W - Điều chỉnh nhiệt độ màu liên tục: 3200k÷5600k | 25,00 |
|  | Bàn điều khiển ánh sáng | - Điều khiển 12/24 kênh trở lên - Tín hiệu điều khiển: DMX512 - Kèm bàn đặt thiết bị, ghế ngồi | 4,17 |
|  | Bộ chia tín hiệu điều khiển DMX | Số cổng chia: ≥ 8 | 4,17 |
|  | Khung dàn cơ khí treo đèn | - Phù hợp trường quay và hệ thống đèn - Khung thép | 4,17 |
|  | Bộ đèn kit lưu động | - Số lượng ≥ 3 - Công suất 250W/1 Đèn - Nhiệt độ màu: (2700÷6000)k - Số lượng chân tương ứng với số lượng đèn | 12,50 |
|  | Đèn ánh sáng ban ngày (Daylight) | - Loại Fresnel - Nhiệt độ màu: 5600k - Kèm Balast điện tử, chân đèn | 4,17 |
|  | Bảng đấu dây video (patch panel) | - 1 bảng đấu dây 32 cổng - Cáp video HD - Đầu jack Video HD - Bộ Tool làm cáp giắc | 5,56 |
|  | Bảng đấu dây audio (patch panel) | - 1 bảng đấu dây 32 cổng - Cáp audio - Đầu jack XLR đực, XLR cái, 6 ly | 4,72 |
|  | Bộ nhắc lời | Bao gồm: - Màn hình ≥15'' - Bộ máy tính nhắc lời: cấu hình thông dụng | 5,56 |
|  | Bộ ghi phát dữ liệu | - Máy tính cấu hình: (Theo cấu hình bộ dựng) - Gắn card có cổng HD-SDI vào/ra - Phần mềm ghi | 11,11 |
|  | Hệ điều hành máy tính | - Hỗ trợ đồ họa - Khai thác và phân phối tối đa dung lượng RAM - Hỗ trợ các phần mềm phiên bản 64bits | 274,44 |
|  | Phần mềm phòng Lab ngoại ngữ | Đáp ứng yêu cầu công việc, cài đặt cho 19 máy | 1,39 |
|  | Phần mềm đồ hoạ và các tùy chọn bổ trợ (plugins) | Đáp ứng yêu cầu công việc, cài đặt cho 19 máy | 1,39 |
|  | Phần mềm thu và xử lý âm thanh kèm các tùy chọn bổ trợ (Plugins) | Phần mềm và tùy chọn bổ trợ đáp ứng yêu cầu công việc, cài đặt cho 19 máy thực hành | 18,22 |
|  | Phần mềm dựng hình | Chạy trên nền hệ điều hành 64bits | 274,44 |
|  | Phần mềm diệt virut | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 290,28 |
|  | Phần mềm Văn phòng | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 137,22 |
|  | Tủ Rack | Lắp đặt các thiết bị theo chuẩn rack kích thước 19"; có thể lắp đặt thiết bị; có thể tháo rời 3 hướng trước sau và bên trên; Thiết kế 4 bánh xe bên dưới, có chốt cố định | 6,28 |
|  | Bàn ghế chuyên dụng lắp đặt thiết bị | - Bàn kim loại sơn tĩnh điện, thiết kế phù hợp để lắp đặt hệ thống thiết bị - 5 ghế ngồi | 16,67 |
|  | Thang chữ A | Chiều cao tối thiểu 3m, điều chỉnh được độ nghiêng, bằng nhôm | 5,00 |
|  | Micro | Loại: Cài ve Dải tần: 23 Hz đến 18KHz, | 15,56 |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, | Một bộ gồm: - Bình khí CO2 - Bình bọt - Bình bột Đáp ứng được tiêu chuẩn của Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy | 4,50 |
|  | Bộ chia tín hiệu mạng | - Chuẩn: IEEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3x - Số cổng: 24; 10/100/1000 Mbps | 0,56 |
|  | Bộ dựng hình cơ bản | - Máy tính có cấu hình đáp ứng yêu cầu dựng hình cơ bản; Màn hình Độ phân giải tối thiểu Full HD (1920 x1080) - Phần mềm bản quyền theo yêu cầu của môn học | 100,28 |
|  | Bộ dựng hình nâng cao | - Máy tính có cấu hình đáp ứng yêu cầu dựng hình nâng cáo; màn hình độ phân giải tối thiểu Full HD (1920 x1080) - Phần mềm bản quyền theo yêu cầu của môn học | 147,78 |
|  | Bút thử điện | Loại thông dung trên thị trường thời điểm mua | 25,00 |
|  | Hệ thống lưu trữ | Lưu trữ dữ liệu: SAN (Storage Area Network) - CPU Socket 2 x Socket P (LGA 3647) - RAM hỗ trợt 24 x DIMM slots; - Ổ cứng: ≥ 30TB | 1,39 |
|  | Thiết bị đo sáng | Đo được các thông số cơ bản của ánh sáng | 16,67 |
|  | Thiết bị đo khoảng cách | Loại lazer | 5,83 |
|  | Kìm bấm giắc BNC | Loại bấm nhiều chuẩn | 25,00 |
|  | Kìm bấm mạng | Loại phù hợp | 25,00 |
|  | Bộ đồ sửa chữa điện tử | Gồm: tô vít các loại, mỏ hàn, kìm các loại | 12,50 |
|  | Thiết bị kiểm tra dây âm thanh | - Kiểm tra tất cả các loại cáp âm thanh: TRS 1/4-inch cân bằng, 1/4-inch không cân bằng - Kết nối 12G-SDI tự động chuyển đổi tốc độ | 16,00 |
|  | Chân máy trường quay | Chịu được tải trọng tới ≥16 kg | 14,17 |
|  | Valy cứng | Phù hợp với loại camera | 1,67 |
|  | Gá chân | Phù hợp với đế camera | 15,83 |
|  | Ngàm chuyển đổi ống kính | Tương thích với ống kính sê-ri máy | 15,83 |
|  | Tai nghe chuyên dụng | Phù hợp với camera | 14,17 |
|  | Rulo cuốn cáp triax | Đảm bảo đủ độ dài của cáp | 0,00 |
|  | Tay cho boom micro | Phù hợp với micro | 0,00 |
|  | Chân micro đứng | Phù hợp với micro | 15,83 |
|  | Chân micro để bàn | Phù hợp với micro | 13,33 |
|  | Túi mềm đựng micro | Phù hợp với micro | 31,67 |
|  | Gimbal máy ảnh | Phù hợp với các loại máy ảnh | 5,00 |

## III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy lau ống kính | Tờ | Loại da dê chuyên dụng | 13,38 |
| 2 | Điện năng | kw | Điện áp ≥ 220V | 383,65 |
| 3 | Dầu diezel | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 8,00 |
| 4 | Giấy A0 | Tờ | Độ dày ≥ 0,03mm, độ trắng ≥ 70% | 0,14 |
| 5 | Giấy A3 | Tờ | Độ dày ≥ 0,03mm, độ trắng ≥ 70% | 0,80 |
| 6 | Giấy A4 | Tờ | Độ dày ≥ 0,03mm, độ trắng ≥ 70% | 77,60 |
| 7 | Bút dạ | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 6,65 |
| 8 | Bóng đèn Fresnel | Chiếc | - Công suất ≥ 650W - Phù hợp với đèn Fresnel, Kit lưu động | 0,04 |
| 9 | Phông vải key hình | Chiếc | Màu xanh lá cây; kích thước ≥ (3x4)m | 0,13 |
| 10 | Cáp âm thanh chuẩn XLR | Chiếc | - Gồm hai đầu: 3-Pin XLR Male và 3-Pin XLR Female - Chiều dài 2m | 0,35 |
| 11 | Cáp âm thanh chuẩn XLR | Chiếc | - Gồm hai đầu: 3-Pin XLR Male và 3-Pin XLR Female - Chiều dài 5m | 0,03 |
| 12 | Cáp âm thanh chuẩn XLR/3,5 | Chiếc | - Gồm hai đầu: 3-Pin XLR Female và 3.5 li - Chiều dài 2m | 0,35 |
| 13 | Băng dính | Cuộn | Bề rộng 4,8 cm; dài 50 m | 0,11 |
| 14 | Nam châm bảng từ | Vỉ | Vỉ 4 viên; Chất liệu bọc nhựa, nhôm hoặc thép, đường kính ≥ 2 cm | 0,13 |
| 15 | Phác đồ sơ cứu | Tờ | In màu trên khổ giấy A3 | 0,06 |
| 16 | Bảng đấu dây video (patch panel) | Chiếc | - 1 bảng đấu dây 32 cổng - Cáp video HD - Đầu jack Video HD - Bộ Tool làm cáp giắc | 0,02 |
| 17 | Bảng đấu dây audio (patch panel) | Chiếc | - 1 bảng đấu dây 32 cổng - Cáp audio - Đầu jack XLR đực, XLR cái, 6 ly | 0,02 |
| 18 | Cáp quang kết nối camera (Triax Camera) | Chiếc | Trở kháng danh nghĩa 75 ohm | 0,07 |
| 19 | Cáp kết nối bộ điều khiển và CCU (Pearstone Cat 6a Snagless Patch Cable) | Chiếc | Chiều dài ≥10m, đáp ứng yêu cầu công việc | 0,07 |
| 20 | Dây cáp đồng trục Video | Chiếc | Chuẩn trở kháng 75 ohm | 2,78 |
| 21 | Rulo điện | Chiếc | - Công suất chịu tải ≥ 3000W - Chiều dài ≥ 50m | 0,13 |
| 22 | Ổ cắm điện | Chiếc | - Điện áp định mức: 250 V - Dòng điện định mức: 16A | 0,78 |
| 23 | Dây mạng | Mét | ≥ cat6 | 4,72 |
| 24 | Hạt mạng | Hạt | Loại thông dụng trên thị trường | 188,89 |
| 25 | Hắt sáng | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 26 | Gang tay kéo cáp | Đôi | Loại thông dụng trên thị trường | 0,25 |
| 27 | Pin AA | Đôi | Điện áp 1,5V | 0,50 |
| 28 | Dây HDMI | Chiếc | Loại ≥ 10 mét | 0,85 |
| 29 | Mút lọc gió | Chiếc | Mút xốp được là từ bông mềm | 0,38 |
| 30 | Giắc 3,5 | Chiếc | Kích thước: (35x3.5)mm | 18,83 |
| 31 | Giắc hoa sen (RCA) | Chiếc | - Chất liệu làm bằng lõi đồng, vỏ nhựa PVC/vỏ nhôm; - Chiều dài từ 2m-5m | 18,83 |
| 32 | Giắc chuyển đổi từ 6 ly sang 3,5 ly | Chiếc | Chuyển đổi từ 6 ly sang 3,5 ly | 1,61 |
| 33 | Giắc chuyển đổi từ Canon sang 3,5 ly | Chiếc | Chuyển đổi từ Canon sang 3,5 ly | 1,82 |
| 34 | Giắc chuyển đổi từ 6 ly sang hoa sen | Chiếc | Chuyển đổi từ 6 ly sang hoa sen | 1,82 |
| 35 | Giắc chuyển đổi từ 3,5 ly sang hoa sen | Chiếc | Chuyển đổi từ 3,5 ly sang hoa sen | 1,82 |
| 36 | Bông đệm tai nghe | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 21,80 |
| 37 | Chụp chắn gió (máy ghi âm chuyên dụng) | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,16 |
| 38 | Pin máy quay lưu động vác vai | Chiếc | - Loại pin sạc Lithium - Ion tương thích với máy quay lưu động vác vai - Dung lượng: ≥ 87 Wh | 0,04 |
| 39 | Thẻ nhớ máy quay lưu động vác vai | Chiếc | - Tương thích với máy quay lưu động vác vai - Dung lượng: ≥ 32 GB | 0,09 |
| 40 | Pin máy quay lưu động cầm tay | Chiếc | - Loại pin sạc Lithium - Ion tương thích với máy quay lưu động cầm tay - Dung lượng: ≥ 39 Wh | 0,04 |
| 41 | Thẻ nhớ máy quay lưu động cầm tay | Chiếc | - Tương thích với máy quay lưu động cầm tay - Dung lượng: ≥ 32 GB | 0,09 |
| 42 | Pin máy ảnh | Chiếc | - Loại pin sạc Lithium - Ion tương thích với máy ảnh - Dung lượng: ≥ 1900mAh | 0,09 |
| 43 | Thẻ nhớ máy ảnh | Chiếc | - Tương thích với máy ảnh - Dung lượng: ≥ 16 GB | 0,05 |
| 44 | Bóng đèn lưu động | Chiếc | Công suất ≥ 250W | 0,25 |
| 45 | Bóng đèn Daylight | Chiếc | Công suất ≥ 1,2kW | 0,02 |
| 46 | Filter lọc màu ánh sáng | Tờ | - Kích thước: (80 x 100)cm - Màu sắc: Trắng, xanh, cam | 0,75 |
| 47 | Kẹp Filter | Chiếc | Kẹp bướm 15mm | 2,00 |
| 48 | Thiếc hàn | Gam | Không chì, hàm lượng thiếc nguyên chất: ≥ 99,3% | 47,22 |
| 49 | Nhựa thông | Gam | Không chì, hàm lượng nhựa thông nguyên chất: ≥ 90% | 47,22 |
| 50 | Cáp video | Mét | Cáp đồng trục Video HD | 11,11 |
| 51 | Giắc Video | Chiếc | Loại BNC | 4,44 |
| 52 | Cáp Audio | Mét | Cáp 2 lõi có chống nhiễu | 10,28 |
| 53 | Giắc Audio | Chiếc | Loại XLR đực | 4,11 |
| 54 | Giắc Audio | Chiếc | Loại XLR cái | 4,11 |
| 55 | Giắc Audio | Chiếc | Loại 6 ly | 1,56 |
| 56 | Cáp nguồn cho các loại đèn | Mét | Phù hợp với đèn chiếu | 3,33 |
| 57 | Giắc điều khiển DMX | Chiếc | Phù hợp với đèn chiếu | 0,33 |
| 58 | Cáp điều khiển DMX | Mét | Phù hợp với đèn chiếu | 1,67 |
| 59 | Đầu đọc thẻ nhớ máy ảnh | Chiếc | Chuẩn kết nối USB 3,0(5Gb/s) Đọc được nhiều loại thẻ nhớ | 0,04 |
| 60 | Đầu đọc thẻ nhớ máy quay | Chiếc | Phù hợp với các loại máy quay | 0,04 |
| 61 | Pin laptop | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,01 |
| 62 | Mực in | Hộp | Phù hợp với máy in | 0,01 |