| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 20b

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ ĐÀO TẠO

NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2021/TT-BLĐTBXH ngày     tháng     năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Mã ngành, nghề: 6510422

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2021

MỤC LỤC

Trang

PHẦN THUYẾT MINH	2

I. Định mức lao động ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ cao đẳng	4

II. Định mức thiết bị ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ cao đẳng	4

III. Định mức vật tư ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ cao đẳng	13

# PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và gián tiếp, Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành, Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Đinh mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ cho lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính về quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 1,800 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tài khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Mã ngành: 6510422

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

## I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Nội dung | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp |  |
| 1 | Định mức lao động lý thuyết | 17,93 |
| 2 | Định mức lao động thực hành | 65,06 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 16,60 |

## II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 17,93 |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm | 17,93 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
|  | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 468,00 |
|  | Bàn điều khiển | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 26,13 |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Có khả năng mở rộng kết nối | 26,13 |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) | - Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển - Thảo luận được 2 chiều | 26,13 |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị | 26,13 |
|  | Tai nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có micro gắn kèm | 12,67 |
|  | Máy quét (Scanner) | Khổ giấy ≥ A4 | 26,13 |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 26,13 |
|  | Đường truyền internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học | 25,46 |
|  | Hệ thống mạng LAN | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau | 25,46 |
|  | Máy in | - In đen trắng - Khổ giấy in: A4 | 25,46 |
|  | Máy in màu | - Máy in khổ ≥ A4 - Tốc độ in (A4) lên đến 18 trang trên phút (Đen trắng/Màu) - Độ phân giải ≥ (9600 x 600) dpi - Kết nối USB, LAN | 25,46 |
|  | Bộ dụng cụ bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn về an toàn bảo hộ lao động Việt Nam | 0,67 |
|  | Máy khuấy từ | - Công suất khuấy tối đa 1 lít - Tốc độ khuấy nhỏ nhất 100 vòng trên phút - Tốc độ khuấy ≤ 1000 vòng trên phút - Chất liệu vỏ nhựa ABS | 18,00 |
|  | Cân phân tích | - Khả năng cân ≤ 210g - Sai số ± 0,0001g | 15,33 |
|  | Ampe kế 1 chiều | Giới hạn đo cường độ dòng điện ≤ 5A | 4,00 |
|  | Vôn kế 1 chiều | - Đầu vào tối thiểu 0VDC - Đầu vào cao nhất 200VDC - Sai số dưới 1% - Cấp điện áp vào: (3,5÷28)VDC | 4,00 |
|  | Máy đo điện trở | - Dòng đo: 1 mA đến 10 A - Nguồn hoạt động: pin chuyên dụng | 2,00 |
|  | Máy đo độ dẫn điện | - Dải đo: 0 ÷ 2000 μS, 2,00÷20,00 mS - Độ chính xác: ±2% FS - Độ phân giải: 1 μS/0,01 mS | 4,00 |
|  | Cân kỹ thuật | - Khả năng cân: ≥ 320g - Sai số: ±0,01g | 15,33 |
|  | Máy sấy cầm tay | - Điện áp: 230 ~ 240 VAC 50Hz - Nhiệt độ: ~ 300 độ C | 4,00 |
|  | Nhiệt kế | Khoảng đo từ 0 đến 100 độ C | 15,35 |
|  | Máy đo pH để bàn | - Khoảng đo: 0÷14 - Độ chính xác: ±0,1 pH | 12,66 |
|  | Máy cất nước 2 lần | Năng suất ≥ 4 lít trên giờ | 3,77 |
|  | Đồng hồ bấm giây | Thời gian công suất 19 giờ, 59 phút, và 59,99 giây với độ chính xác: ± 5 giây/ngày | 15,33 |
|  | Phân cực kế | - Khoảng đo: 0÷180º - Tube thủy tinh:100 và 200 mm - Độ chia: 1º - Độ đọc chính xác: 0,05º | 4,00 |
|  | Thiết bị đo độ nhớt dung dịch | - Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt trong suốt - Đường kính ống phễu: 3,5mm | 0,67 |
|  | Máy quang phổ UV - VIS | - Dải đo quang: ± 3Abs - Dải sóng: (190 ÷ 1100) nm - Độ lặp lại bước sóng: ≤ 0,1 nm - Độ phân giải bước sóng: 0,1 nm - Độ rộng phổ: 2 nm - Công suất tiêu thụ: ≥ 150W | 1,44 |
|  | Máy quang phổ hấp thu phân tử (thực tập tại doanh nghiệp) | - Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm - Dải sóng: từ 325 ÷ 1100 nm - Độ chính xác: ± 2,0 nm | 1,44 |
|  | Máy ly tâm | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút | 2,88 |
|  | Bộ thiết bị phân tích chất rắn lơ lửng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,88 |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý - Thang nhiệt độ: (-10 ÷ 45) độ C - Độ đồng nhất: ± 0,5 độ C | 2,88 |
|  | Bếp điện | Công suất ≤ 1000W | 5,78 |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Thang đo: 0±20mgO2/lít | 8,66 |
|  | Máy phá mẫu COD | - Số mẫu: ≥ 6 - Cài đặt nhiệt độ: 70ºC/100ºC/120ºC/150ºC - Độ ổn định nhiệt: ±0,5% - Bộ hẹn giờ: 30; 60; 120 phút và liên tục - Công suất điện: ≥ 270W | 2,88 |
|  | Máy phá mẫu đạm | - Dải nhiệt độ: (20 ÷ 450) độ C - Độ ổn định nhiệt độ: +/-0,5 độ C tại 100 độ C, +/-2 độ C tại 400 độ C - Thời gian cài đặt: (0 ÷ 600) phút - Vị trí phá mẫu: 6 chỗ - Công suất tiêu thụ: 1100 W | 2,88 |
|  | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS (thực tập tại doanh nghiệp) | Có khả năng phân tích 67 nguyên tố kim loại và á kim | 1,44 |
|  | Máy phân tích TOC (thực tập tại doanh nghiệp) | Phạm vi đo: (0,05 ÷ 2000) ppbC (µgC/L) | 1,44 |
|  | Tủ đựng hóa chất có hệ thống hút khí độc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 3,77 |
|  | Tủ hút khí độc | - Tốc độ gió qua cửa hút: 0,4 ÷ 0,9 m/s - Độ ồn: ≤ 70dB | 3,77 |
|  | Tủ sấy | - Dung tích: ≤ 108 lít - Dải nhiệt độ: 20 ÷ 300 độ C - Tải trọng chứa: ≤ 175 kg - Công suất tiêu thụ: ≤ 2800 W | 3,77 |
|  | Tủ lạnh âm sâu | - Dung tích: ≤ 120 lít; - Dải nhiệt độ cài đặt: -90 độ C ÷ +150 độ C - Điều chỉnh được nhiệt độ - Công suất tiêu thụ: ≤ 260 W | 4,66 |
|  | Tủ lạnh lưu mẫu | - Dung tích: ≤ 180 lít - Dải nhiệt độ cài đặt: 10 ÷ 150 độ C - Công suất tiêu thụ: ≤ 120W | 5,55 |
|  | Máy cất nước 1 lần | Năng suất ≥ 4 lít/giờ | 3,77 |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | - Thể tích khuấy: ≤ 15 lít (H20) - Tốc độ khuấy: 100 ÷ 1500 vòng/phút - Thang đo nhiệt độ: 20 ÷ 370 độ C - Công suất: 630 W | 3,77 |
|  | Tủ ấm | - Dung tích: ≤ 108 lít - Nhiệt độ: Nhiệt độ phòng đến 80 đô C - Công suất tiêu thụ: 1400W | 3,77 |
|  | Tủ ấm lắc | - Kiểu lắc tròn - Biên độ lắc: 30 mm - Dải nhiệt độ cài đặt: (5 ÷ 80) độ C - Độ ổn định nhiệt độ: ±0,1 độ C - Tốc độ lắc: (10 ÷ 500) vòng/phút - Công suất: 1200 W | 3,77 |
|  | Máy đo đa chỉ tiêu hiện trường | - Độ pH, nhiệt độ, độ dẫn điện, DO, ISE, độ đục - Công suất tiêu thụ: (2 ÷ 5) W | 8,01 |
|  | Máy toàn đạc | - Độ phóng đại ≥ 24x - Độ chính xác đo góc, cạnh: mβ ≤ ±5'', ms ≤ 5mm+5ppm*D | 8,01 |
|  | Máy đo độ sâu hồi âm | - Cự ly phản xạ tín hiệu: (0,15 ÷ 200) m - Độ phân giải: 0,01 mét | 2,67 |
|  | Máy lưu tốc kế | - Phạm vi đo: (0,06 ÷ 5,00) m/s - Sai số: ≤ 1,5% | 8,01 |
|  | Máy ADCP | - Độ chính xác vận tốc: ± 0,25% vận tốc của (nước + thuyền) ± 0,25 cm/s - Độ phân giải: 0,1 cm/s - Dải đo vận tốc: ± 20 m/s | 8,01 |
|  | Thiết bị đo lưu lượng nước dạng phao | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 8,01 |
|  | Thiết bị đo lưu lượng | - Tín hiệu xuất: Analog (4 ÷ 20) mA - Có thể hiển thị dòng chảy xuôi và dòng chảy ngược - Công suất: (2÷5) W | 2,67 |
|  | Hệ thống quan trắc môi trường nước tự động (thực tập tại doanh nghiệp) | Theo thiết kế thực tế tại doanh nghiệp | 1,44 |
|  | Máy định vị (GPS cầm tay) | - Độ chính xác vị trí: (1 ÷ 5) m - Độ chính xác: ≤ 0,05 m/giây | 20,35 |
|  | Thước đo sâu | - Vật liệu: sợi thủy tinh - Được bảo vệ bởi lớp bọc PVC với độ dài 100m - Rộng 6mm, dày 2mm, lực căng 20N, độ chia vạch nhỏ nhất 50mm | 2,67 |
|  | Thiết bị đo ghi thủy triều và mực nước | - Độ sâu triển khai 300 m/3000 m/6000 m - Độ phân giải: 0,0001% FSO - Độ chính xác: ±0,02% FSO | 5,34 |
|  | Thiết bị phân tích vi sinh | - Giới hạn phát hiện: E,coli: 1 vi khuẩn trong 100ml, Coliforms tổng số: 1 vi khuẩn trong 100ml - Thời gian phân tích: Từ 3 đến 12 giờ, phụ thuộc vào nồng độ | 1,44 |
|  | Máy ảnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,67 |
|  | Bộ thiết bị khoan đào (thực tập tại doanh nghiệp) | Theo thiết kế thực tế tại doanh nghiệp | 4,33 |
|  | Thiết bị tự động điều chỉnh mực nước | Phao nổi, ống cứng dẫn nước, giá đỡ | 2,67 |
|  | Bộ thiết bị đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan và hố đào | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,67 |
|  | Phần mềm học ngoại ngữ | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm - Sử dụng cài đặt được cho 19 máy vi tính | 0,67 |
|  | Bộ văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên môi trường theo quy định hiện hành | Loại được quy định theo pháp luật hiện hành | 6,34 |
|  | Hệ điều hành máy tính | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 35,93 |
|  | Bộ phần mềm văn phòng | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 35,93 |
|  | Phần mềm quản lý lớp học | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 26,13 |
|  | Hệ thống quản lý chất lượng − các yêu cầu TCVN ISO 9001: 2008 | Các tiêu chuẩn ISO 9001-2008 | 0,28 |
|  | Phần mềm vẽ bản đồ chuyên đề | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Mapinfo, ArcGis, QGis,…) | 10,05 |
|  | Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên nước | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 3,35 |
|  | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 3,35 |
|  | Phần mềm thống kê | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 4,02 |
|  | Phần mềm xử lý số liệu tài nguyên nước | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 2,01 |
|  | Bản đồ địa hình | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 4,02 |
|  | Phần mềm quan trắc môi trường | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 0,67 |
|  | Phần mềm mô hình dự báo tài nguyên nước | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 3,35 |
|  | Phầm mềm quản lý cấp thoát nước | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Cropwat,…) | 1,34 |
|  | Sổ nhật ký phòng thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 72,53 |
|  | Sổ tiếp nhận mẫu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 3,56 |
|  | Sổ ghi nhận ngoài hiện trường | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 84,10 |
|  | Sổ nhật ký thực tập tại doanh nghiệp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 5,78 |
|  | Bảng lật | Kích thước ≥ (594 x 841) mm | 29,05 |
|  | Bảng di động | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm | 37,49 |
|  | Dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế | 0,67 |
|  | Tủ lưu trữ hồ sơ | Kích thước ≥ (2000 x 1800 x 420) mm | 3,56 |
|  | Túi lưu trữ hồ sơ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 21,32 |
|  | Bộ ống nghiệm | Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất | 13,33 |
|  | Bộ phễu | Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất | 13,33 |
|  | Đũa thủy tinh | Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất | 53,33 |
|  | Bình tia | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 13,33 |
|  | Lọ | - Dung tích: Từ 50ml ÷ 1000ml, có nút đậy - Vật liệu: Thủy tinh màu | 90,67 |
|  | Thìa lấy hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 26,67 |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Loại dùng cho phòng thí nghiệm, có mặt kính, ≥ 2 tầng | 5,33 |
|  | Tủ đựng hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 4,44 |
|  | Dụng cụ thu mẫu nước theo tầng | Thể tích: (1 ÷ 2,5) lít | 5,34 |
|  | Thùng vận chuyển mẫu | - Thùng giữ lạnh bằng nhựa, dễ vận chuyển, có các túi giữ lạnh đá gel đảm bảo nhiệt độ trong thùng: (2 ÷ 5) độ C - Thể tích: (10 ÷ 20) lít | 13,35 |
|  | Cối chày sứ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,00 |
|  | Thước dây | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,00 |
|  | Thước dài | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,00 |
|  | Ống đong | Làm từ vật liệu trong suốt, chịu được nhiệt độ cao | 13,33 |
|  | Pipet | - Làm từ vật liệu thủy tinh chịu được nhiệt độ cao, hóa chất - Độ chính xác: ± 1% | 13,33 |
|  | Micropipet | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 11,33 |
|  | Bình đựng hóa chất | Làm từ vật liệu trong suốt, chịu được nhiệt độ cao | 3,77 |
|  | Buret | Làm từ vật liệu không bị ăn mòn bởi hóa chất | 13,33 |
|  | Bình định mức | Sử dụng trong định lượng dung dịch, hóa chất khi thực hành trong phòng thí nghiệm | 13,33 |
|  | Bình tam giác có vạch chia | Làm từ vật liệu trong suốt và chịu được nhiệt độ cao | 26,67 |
|  | Đèn cồn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 26,67 |
|  | Khay | Chịu được nhiệt độ cao | 68,00 |
|  | Dụng cụ vệ sinh máy móc, thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 17,34 |
|  | Dụng cụ chứa mẫu | - Vật liệu không phản ứng với mẫu, chịu được nhiệt độ cao, không bị ăn mòn bởi mẫu - Dung tích ≤ 30 lít | 24,01 |
|  | Bộ chưng cất | Thể tích chưng cất ≤ 200ml | 3,55 |
|  | Bộ cốc đốt | Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt trong suốt | 13,33 |
|  | Bộ ống hút | Vật liệu: Nhựa trong suốt | 13,33 |
|  | Bình hút ẩm | - Vật liệu: Thủy tinh, chất hút ẩm có khả năng đổi màu để nhận biết no nước - Đường kính: (150 ÷ 300) mm | 4,44 |
|  | Lưới amiăng | - Vật liệu: Inox và sứ nén - Kích thước: (15 x 15) cm | 26,67 |
|  | Kiềng 3 chân | - Vật liệu: Inox - Kích thước: Chiều cao 15cm | 13,33 |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | - Vật liệu thủy tinh - Dung tích: ≥ 300 ml - Có nút đậy, nút mài thuỷ tinh - Dung tích: (250 ÷ 300) ml hoặc (100 ÷ 125) m | 26,00 |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | - Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt, có nắp kín - Đường kính: (16 ÷ 25) mm - Thể tích: ≥ 10 ml | 26,00 |
|  | Đĩa petri | - Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt - Đường kính: từ (8÷10) cm | 50,56 |
|  | Dụng cụ lấy mẫu nước ngầm | - Cáp điều chỉnh - Tay cầm - Bình đựng nước bằng fluoropolymer - Van - 2 nắp bình chứa nước | 8,01 |

## III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mực máy in màu | mL | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 6,667 |
|  | Bút dạ | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 33,389 |
|  | Phấn | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 15,833 |
|  | Pin AA | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,00 |
|  | Giấy A0 | Tờ | Độ dày ≥ 0,03mm, độ trắng ≥ 70% | 80,667 |
|  | Giấy A4 | Tờ | Độ dày ≥ 0,03mm, độ trắng ≥ 70% | 259,333 |
|  | Nam châm bảng từ | Vỉ | Chất liệu bọc nhựa, nhôm hoặc thép, đường kính ≥ 2 cm | 19,450 |
|  | Giấy màu | Tờ | Giấy khổ A4, có độ dày trung bình | 259,333 |
|  | Băng dính giấy | Cuộn | Kích thước: (2cm x 6m), 1 mặt | 33,389 |
|  | Thuốc cầm máu | Lọ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,167 |
|  | Cồn y tế | Lọ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,167 |
|  | Bông băng y tế | g | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 5,556 |
|  | Acid Clohyride(HCl) | mL | Quy cách: 1,18 g/Lít | 0,167 |
|  | Nước cất 1 lần | mL | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 22,222 |
|  | Cồn lau dụng cụ | mL | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 94,444 |
|  | Pin AAA | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,3 |
|  | Pin 3V | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,278 |
|  | Cồn | mL | Cồn 90 độ | 200 |
|  | CHCl3 | mL | Độ tinh khiết: ≥ 99% | 0,083 |
|  | Dung dịch Acid ascorbic | mL | Độ tinh khiết: ≥ 95% | 0,044 |
|  | Dung dịch Acid boric (H3BO3) | g | Hàm lượng: 98% | 0,033 |
|  | Dung dịch Acid Cloric (HCl) | mL | Nồng độ: 1N | 0,083 |
|  | Dung dịch Acid Nitric (HNO3) | mL | Nồng độ: 65% | 0,011 |
|  | Dung dịch Acid Phosphoric (H3PO4) | mL | Độ tinh khiết: ≥ 85% | 0,056 |
|  | Dung dịch Acid Sulfuric (H2SO4) | mL | Nồng độ: 5N | 0,083 |
|  | Dung dịch Acid Sulfuric (H2SO4) | mL | Độ tinh khiết: 98% | 1,111 |
|  | Dung dịch châm điện cực Oxy hòa tan | mL | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,333 |
|  | Dung dịch chuẩn độ dẫn 84 | mL | Độ chính xác 84 ± 1 µS/cm ở 25oC | 0,444 |
|  | Dung dịch chuẩn KCl | mL | Nồng độ: 3 Mol/lít | 0,003 |
|  | Dung dịch chuẩn NaNO2 | mL | Nồng độ: 0,1N | 0,056 |
|  | Dung dịch chuẩn NaNO2 | mL | Nồng độ: 1000 mg/lít | 0,083 |
|  | Dung dịch chuẩn Natri Nitrate (NaNO3) | mL | Nồng độ: 0,1N | 0,056 |
|  | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH=4 và pH=10 | mL | Dung dịch chuẩn 4, 7, 10 | 1,111 |
|  | Dung dịch chuẩn P-PO4 | mL | Nồng độ: 1000 mg/lít | 0,028 |
|  | Dung dịch làm sạch điện cực | mL | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,333 |
|  | Dung dịch NaOH | mL | Hàm lượng: 98% | 0,833 |
|  | Dung dịch NH3 đặc | mL | Nồng độ: 25% | 0,222 |
|  | Dung dịch NH4+ chuẩn | mL | Nồng độ: 10 mg/lít | 0,056 |
|  | Dung dịch chuẩn độ dẫn (EC) 1413 | mL | Độ chính xác 1413 ± 20 µS/cm ở 25oC | 0,444 |
|  | Dung dịch đệm chuẩn 12280 | mL | Độ chính xác pH = 4,01 ở 25oC | 0,444 |
|  | Đệm hiệu chuẩn pH | mL | Theo tiêu chuẩn: pH = 4; pH = 7; pH = 10 | 0,444 |
|  | Glucose | g | Hàm lượng: 99% | 0,007 |
|  | Glutamic | g | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,067 |
|  | Giấy lau | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,007 |
|  | Giấy lọc băng xanh | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,020 |
|  | Giấy thử Ph | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,002 |
|  | Kali antimontatrat (K2Sb2(C4H2O6)2) | g | Độ tinh khiết: 98% | 0,022 |
|  | Kali croma (K2CrO4) | g | Hàm lượng: 99% | 0,083 |
|  | Kali dicromat (K2Cr2O7) | g | Hàm lượng: 99% | 0,032 |
|  | Kali hydrophotphat trihydrate (K2HPO4) | g | Hàm lượng: 98% | 0,004 |
|  | Kali pemanganat (KMnO4) | g | Độ tinh khiết: ≥ 99% | 0,111 |
|  | Kali persunfat (K2S2O8) | g | Hàm lượng: 99% | 0,011 |
|  | Kali pyrophotphat (K4P2O7) | g | Độ tinh khiết: 98% | 0,006 |
|  | Kali photphate (KH2PO4) | g | Hàm lượng: 99% | 0,002 |
|  | Kali sulfat (K2SO4) | g | Hàm lượng: 99% | 0,167 |
|  | Kaliphatalat (HOOCC6H4COOK) | g | Hàm lượng: 99% | 0,033 |
|  | Khăn lau | Chiếc | Kích thước: (30 x 30) cm | 0,002 |
|  | Magie sulphate (MgSO4, 7H2O) | g | Hàm lượng: 99% | 0,006 |
|  | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | g | Độ tinh khiết: ≥ 99% | 0,056 |
|  | Na2[Fe(CN)5,NO],2H2O | g | Độ tinh khiết: ≥ 99,9% | 0,011 |
|  | NaC7H5NaO3 | Ống | Độ tinh khiết: ≥ 99,8% | 0,111 |
|  | NaOCl (Javen) | mL | Hàm lượng: 10% | 0,033 |
|  | NaOH 1N | mL | Độ tinh khiết: ≥ 99% | 0,044 |
|  | Natri citrat (Na3C6H5O7,2H2O) | g | Độ tinh khiết: ≥ 99% | 0,056 |
|  | Natri Clorua (NaCl) | g | Hàm lượng: 99% | 0,033 |
|  | Natri Sunfit khan (Na2S2O3) | g | Hàm lượng: 98% | 0,017 |
|  | Natrihydroxide (NaOH) | g | Hàm lượng: 99% | 0,111 |
|  | Ống chuẩn AgNO3 0,1N | Ống | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,003 |
|  | Ống chuẩn K2C2O7 0,1N | Ống | Nồng độ 0,1N | 0,001 |
|  | Polyseed | Viên | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,011 |
|  | Phenolphtalein (C20H14O4) | g | Hàm lượng: 98% | 0,011 |
|  | Sắt (II)Sulphate (FeSO4,7H2O) | g | Độ tinh khiết: ≥ 95% | 0,011 |
|  | Sắt III Clorua (FeCl3, 6H2O) | g | Hàm lượng: 98% | 0,006 |
|  | Sodium Monohydrogen Phosphate Heptahydrate (Na2HPO4) | g | Độ tinh khiết: ≥ 95% | 0,008 |
|  | Sulfaniamide | g | Độ tinh khiết: ≥ 99% | 0,056 |
|  | Thạch lactoza TTC với Tegitol 7 | g | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 6,00 |
|  | Thủy ngân Sulphate (HgSO4) | g | Hàm lượng: 98% | 0,022 |
|  | Kali dihidrophotphat (KH2PO4) | g | Độ tinh khiết: 98% | 83,333 |
|  | Potassium tartrate (K2C4H4O6) | mL | Hàm lượng: 98% | 555,556 |
|  | Sodium salicylate (C7H5NaO3) | g | Hàm lượng: 98% | 55,556 |
|  | 1,10-phenaltrolin (C12H8N2,H2O) | g | Hàm lượng: 98% | 0,001 |
|  | Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (NH4)6Mo7O24,4H2O | g | Độ tinh khiết: 98% | 0,028 |
|  | AMMonium Iron (II) Sulfate ((NH4)2Fe(SO4)2,6H2O) | g | Độ tinh khiết: ≥ 95% | 0,011 |
|  | Ammonium nitrate (NH4NO3) | mL | Độ tinh khiết: 98% | 0,044 |
|  | Amoni clorua (NH4Cl) | g | Độ tinh khiết: ≥ 99% | 0,003 |
|  | Bạc Sulphate (Ag2SO4) | g | Độ tinh khiết: ≥ 95% | 0,011 |
|  | Bông gòn | g | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,002 |
|  | C3N3O3C12Na,2H2O | g | Độ tinh khiết: ≥ 99,9% | 0,022 |
|  | Canxi cacbonat (CaCO3) | g | Hàm lượng: 99% | 0,033 |
|  | Canxi Clorua (CaCl2) | g | Hàm lượng: 99% | 0,006 |
|  | Canh Brilliant Green Bile Lactose (BGBL) | g | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 12,00 |
|  | Clorofom (CHCl3) | mL | Hàm lượng: 98% | 0,083 |
|  | Pin chuyên dụng theo máy | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,408 |