BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 30a ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BLĐTBXH ngày / /2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Sửa chữa máy tàu thủy Mã ngành, nghề: 6520131 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 2 |
| I. Định mức lao động ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy | 4 |
| II. Định mức thiết bị ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy | 4 |
| III. Định mức vật tư ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy | 19 |

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư và thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này làm căn cứ để tính năng lượng tiêu thụ và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 10 sinh viên, thời gian đào tạo là 2352 giờ chưa bao gồm 06 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

NGÀNH, NGHỀ: SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY

Tên ngành, nghề: Sửa chữa máy tàu thủy

Mã ngành, nghề: 6520131

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 10 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Nội dung | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 188.34 |
| 1 | Định mức lao động lý thuyết | 18.74 |
| 2 | Định mức lao động thực hành | 169.60 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 28.25 |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 18,7 |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSIlumens - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x1800mm. | 18,7 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
| 1 | A ráp | Khoảng cách giữ: ≥ 12 mm | 44,0 |
| 2 | Ắc quy axit | Dung lượng: ≥ 15Ah | 6,4 |
| 3 | Bạc biên động cơ Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 6,0 |
| 4 | Bạc biên động cơ Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 6,0 |
| 5 | Bạc đỡ trục khuỷu động cơ Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 4,0 |
| 6 | Bạc đỡ trục khuỷu động cơ Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 4,0 |
| 7 | Bạc đòn gánh | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 8 | Bạc trục chân vịt | Phù hợp với đường kính trục: ≥ 200 mm | 4,8 |
| 9 | Bàn điều khiển | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 6,0 |
| 10 | Bàn máp | Kích thước: ≥ (400x400) mm | 30,3 |
| 11 | Bàn nguội | - Đảm bảo 11 vị trí làm việc - Độ mở ê tô: ≥ 100mm | 18,7 |
| 12 | Bàn vạch dấu | Kích thước: ≥ (400x500) mm | 14,8 |
| 13 | Bản vẽ kết cấu bơm ly tâm | Kích thước: Khổ Ao | 4,4 |
| 14 | Bản vẽ kết cấu bơm Piston | Kích thước: Khổ Ao | 4,4 |
| 15 | Bản vẽ kết cấu của hộp số | Kích thước: Khổ Ao | 6,7 |
| 16 | Bản vẽ kết cấu động cơ Diesel 2 kỳ | Kích thước: Khổ Ao | 4,4 |
| 17 | Bản vẽ kết cấu động cơ Diesel 4 kỳ | Kích thước: Khổ Ao | 4,4 |
| 18 | Bản vẽ kết cấu máy lọc dầu ly tâm | Kích thước: Khổ Ao | 4,4 |
| 19 | Bản vẽ kết cấu nồi hơi tàu thủy | Kích thước: Khổ Ao | 4,4 |
| 20 | Bản vẽ kết cấu trục chân vịt | Kích thước: Khổ Ao | 4,7 |
| 21 | Bảng nội quy an toàn lao động | Khổ Ao, giấy cứng in màu | 1,2 |
| 22 | Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy | Khổ Ao, giấy cứng in màu | 1,2 |
| 23 | Bánh đà động cơ Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 0,6 |
| 24 | Bánh đà động cơ Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 0,6 |
| 25 | Bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động | 2,4 |
| 26 | Bệ đỡ động cơ Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 12,4 |
| 27 | Bệ đỡ động cơ Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 12,4 |
| 28 | Biên động cơ 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 4,6 |
| 29 | Biên động cơ 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 4,6 |
| 30 | Bình bơm dầu bằng tay | Thể tích: ≥ 0,2 lít | 57,8 |
| 31 | Bộ điều tốc cơ khí | Thông số phù hợp với động cơ công suất: ≥ 120 kW | 3,6 |
| 32 | Bộ điều tốc điện tử | Thông số phù hợp với động cơ công suất: ≥ 120 kW | 3,6 |
| 33 | Bộ điều tốc thủy lực | Thông số phù hợp với động cơ công suất: ≥ 120 kW | 3,6 |
| 34 | Bộ đốt nồi hơi (Thực tập doanh nghiệp) | Phù hợp với nồi hơi: - Năng suất sinh hơi: ≥ 100 Kg/h - Áp suất hơi: ≥ 3 kG/cm2 | 8,8 |
| 35 | Bộ khí cụ điện điều khiển | Đủ chủng loại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | 4,2 |
| 36 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Loại thông dụng trên thị trường | 4,2 |
| 37 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Loại thông dụng trên thị trường | 4,2 |
| 38 | Bộ van hút và van thoát | Phù hợp với máy nén khí có áp suất khí nén: ≥ 3 Mpa | 7,2 |
| 39 | Bơm cao áp | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 9,6 |
| 40 | Bơm dầu bôi trơn | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 41 | Bơm ly tâm | - Lưu lượng: ≥ 20 m3/h - Bao gồm cả động cơ lai | 9,2 |
| 42 | Bơm nhiên liệu | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 43 | Bơm nước làm mát | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 44 | Bơm tay dầu bôi trơn | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 1,6 |
| 45 | Bu lông biên động cơ 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 6,0 |
| 46 | Bu lông biên động cơ 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 6,0 |
| 47 | Búa | Khối lượng: ≥ 5kg | 5,6 |
| 48 | Búa cao su | Loại thông dụng trên thị trường | 5,6 |
| 49 | Búa nguội | Khối lượng: ≥ 0,3 Kg | 83,2 |
| 50 | Ca bin hàn | - Kích thước: ≥ 1x1x2m - Có hệ thống hút khói hàn | 37,0 |
| 51 | Các khối hình học cơ bản | Loại thông dụng trên thị trường | 4,4 |
| 52 | Cẩu giàn | Trọng lượng nâng ≥ 5 tấn | 8,5 |
| 53 | Chân vịt định bước | Phù hợp với trục chân vịt có đường kính ≥ 200mm | 1,8 |
| 54 | Chốt piston động cơ Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 1,2 |
| 55 | Chốt piston động cơ Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 1,2 |
| 56 | Cờ lê lực | Phù hợp với động cơ công suất ≥ 120kW | 3,8 |
| 57 | Con đội | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 58 | Dây cáp vải | Trọng lượng nâng: ≥ 1 tấn | 156,4 |
| 59 | Đe | Trọng lượng: ≥ 40 Kg | 7,4 |
| 60 | Đế xu páp | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 1,6 |
| 61 | Đĩa chia gió | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 62 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường | 31,8 |
| 63 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường | 30,0 |
| 64 | Đòn gánh | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 65 | Động cơ Diesel 2 kỳ | - Số xy lanh: ≥ 4 - Công suất: ≥120 kW | 38,3 |
| 66 | Động cơ Diesel 4 kỳ | - Số xy lanh: ≥ 6 - Công suất: ≥120 kW | 38,3 |
| 67 | Đồng hồ đo áp suất khí cháy động cơ Diesel 2 kỳ | Phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ công suất ≥ 120kW | 1,2 |
| 68 | Đồng hồ đo áp suất khí cháy động cơ Diesel 4 kỳ | Phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ công suất ≥ 120kW | 1,2 |
| 69 | Đồng hồ đo co bóp | Phạm vi đo: ≥ 150 mm; phù hợp với động cơ công suất ≥ 120kW | 8,4 |
| 70 | Đột gioăng | Loại thông dụng trên thị trường | 44,4 |
| 71 | Dũa | Độ dài: ≥ 200 mm | 28,8 |
| 72 | Đũa đẩy | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 73 | Dụng cụ bảo hộ nghề hàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động | 81,4 |
| 74 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Đầy đủ dụng cụ có phạm vi đo và độ chính xác theo quy định | 172,0 |
| 75 | Dụng cụ đo lường điện cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường | 30,9 |
| 76 | Dụng cụ gia công cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường | 132,8 |
| 77 | Dụng cụ vạch dấu | Loại thông dụng trên thị trường | 118,0 |
| 78 | Dụng cụ rút sơ mi xi lanh cho động cơ Diesel 2 kỳ | Phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ công suất: ≥ 120kW | 3,4 |
| 79 | Dụng cụ rút sơ mi xi lanh cho động cơ Diesel 4 kỳ | Phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ công suất ≥ 120kW | 3,4 |
| 80 | Dụng cụ sơ cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế | 3,6 |
| 81 | Dụng cụ tháo bạc chuyên dụng | Phù hợp với động cơ công suất: ≥ 120kW | 5,2 |
| 82 | Dụng cụ tháo bạc trục chân vịt chuyên dụng | Phù hợp với đường kính trục: ≥ 200 mm | 6,0 |
| 83 | Dụng cụ tháo cánh bơm | Bơm ly tâm có lưu lượng: ≥ 20 m3/h | 7,2 |
| 84 | Dụng cụ tháo lắp bộ làm kín chuyên dụng | Phù hợp với bộ làm kín của hệ trục chân vịt có đường kính trục: ≥ 200 mm | 4,0 |
| 85 | Dụng cụ tháo lắp chân vịt chuyên dụng | Phù hợp với chân vịt của hệ trục chân vịt có đường kính trục: ≥ 200 mm | 2,4 |
| 86 | Dụng cụ tháo lắp thủy lực | Phù hợp với động cơ Diesel có công suất: ≥ 120 kW | 8,4 |
| 87 | Dụng cụ tháo lắp tua bin khí - máy nén | Phù hợp với tua bin - máy nén tăng áp trang bị trên động cơ Diesel có công suất: ≥ 120 kW | 8,4 |
| 88 | Dụng cụ tháo lắp xéc măng cho động cơ Diesel 2 kỳ | Phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ công suất: ≥ 120kW | 1,2 |
| 89 | Dụng cụ tháo lắp xéc măng cho động cơ Diesel 4 kỳ | Phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ công suất: ≥ 120kW | 1,2 |
| 90 | Dụng cụ tháo lắp xu páp động cơ Diesel | Phù hợp với động cơ Diesel công suất: ≥ 120kW | 2,4 |
| 91 | Dụng cụ tháo T-rết | Loại thông dụng trên thị trường | 7,2 |
| 92 | Dụng cụ tháo vòi phun | Phù hợp với động cơ công suất: ≥ 120kW | 2,4 |
| 93 | Dụng cụ tháo, lắp | Đầy đủ dụng cụ theo tiêu chuẩn, loại thông dụng trên thị trường | 413,4 |
| 94 | Dụng cụ tháo, lắp chuyên dùng cho máy lọc | Phù hợp với máy lọc có sản lượng: ≥ 10m3/h | 5,6 |
| 95 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường | 48,4 |
| 96 | Dưỡng lắp piston cho động cơ Diesel 2 kỳ | Phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ công suất: ≥ 120kW | 1,8 |
| 97 | Dưỡng lắp piston cho động cơ Diesel 4 kỳ | Phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ công suất: ≥ 120kW | 1,8 |
| 98 | Giá treo nhóm piston-biên cho động cơ Diesel 2 kỳ | Phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ công suất: ≥ 120kW | 1,2 |
| 99 | Giá treo nhóm piston-biên cho động cơ Diesel 4 kỳ | Phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ công suất: ≥ 120kW | 1,2 |
| 100 | Hệ thống bôi trơn hệ trục chân vịt | Phù hợp với hệ trục có đường kính trục: ≥ 200 mm | 3,6 |
| 101 | Hệ thống khởi động Diesel | - Điện áp: (12 ÷ 24) V - Công suất: ≥ 1,5 kW | 9,6 |
| 102 | Hệ thống lái cơ khí (Thực tập doanh nghiệp) | Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T.m | 4,6 |
| 103 | Hệ thống lái điện (Thực tập doanh nghiệp) | Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T.m | 4,6 |
| 104 | Hệ thống lái điện- thủy lực (Thực tập doanh nghiệp) | Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T.m | 4,6 |
| 105 | Hệ thống mạng LAN | Kết nối được tối thiểu 11 máy vi tính | 6,0 |
| 106 | Hệ thống máy phát nạp ắc quy | - Công suất: ≥ 1 KVA - Điện áp (12 ÷ 24) VDC - Dòng điện: ≥ 15 A | 9,6 |
| 107 | Hệ thống tời neo điện (Thực tập doanh nghiệp) | Mô men: ≥ 5 T/m | 4,6 |
| 108 | Hệ thống tời neo thủy lực | Mô men: ≥ 5 T/m | 4,6 |
| 109 | Hệ trục chân vịt định bước tàu thủy | Đường kính trục: ≥ 200 mm | 9,1 |
| 110 | Hộp số | Phù hợp với hệ trục có đường kính trục: ≥ 200 mm | 9,1 |
| 111 | Hộp van khởi động | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 1,6 |
| 112 | Hướng dẫn sử dụng động cơ Diesel 2 kỳ | Kích thước: Khổ A4 | 58,2 |
| 113 | Hướng dẫn sử dụng động cơ Diesel 4 kỳ | Kích thước: Khổ A4 | 58,2 |
| 114 | Khay | Kích thước: ≥ (600 x 400 x 100)mm | 328,5 |
| 115 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị | 6,0 |
| 116 | Khối điều khiển trung tâm | Có khả năng mở rộng kết nối | 6,0 |
| 117 | Mẫu vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường | 0,8 |
| 118 | Máy cắt | - Công suất: ≥ 2,5 kW - Đường kính đĩa cắt: ≥ 350 mm | 14,8 |
| 119 | Máy doa cầm tay | Công suất: ≥ 0,75 kW | 3,6 |
| 120 | Máy hàn hồ quang xoay chiều | - Dòng điện hàn: ≥ 250 A - Công suất ≥ 20kW | 101,2 |
| 121 | Máy in | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, Khổ A4 | 6,0 |
| 122 | Máy khoan bàn | - Công suất: ≥ 0,5 kW - Đường kính khoan: ≥ 2,5 mm | 14,8 |
| 123 | Máy khoan cầm tay | Công suất: ≥ 0,35 kW | 34,4 |
| 124 | Máy lọc dầu ly tâm | Sản lượng: ≥ 10m3/h | 7,6 |
| 125 | Máy mài 01 đá | Công suất: ≥ 0,5 kW | 14,8 |
| 126 | Máy mài 02 đá | - Đường kính đá mài: ≥ 200 mm - Khoảng cách giữa 2 đá: ≥ 390 mm | 14,8 |
| 127 | Máy mài cầm tay | Công suất: ≥ 0,75 kW | 138,4 |
| 128 | Máy mài xu páp | - Công suất: ≥ 2 kW - Góc mài: (0÷60) ° | 5,4 |
| 129 | Máy nén khí | - Bao gồm: Máy nén, chai gió và có bánh xe để di chuyển, vòi xịt gió đề vệ sinh. - Công suất: ≥ 2 kW | 97,9 |
| 130 | Máy nén khí 2 cấp | Áp suất khí nén: ≥ 3 Mpa | 9,2 |
| 131 | Máy phay vạn năng | - Hành trình trục X/Y/Z: ≥1000x400x500mm - Công suất: ≥ 3 kW | 7,4 |
| 132 | Máy quét (Scanner) | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. | 6,0 |
| 133 | Máy tiện vạn năng | - Chiều dài băng tiện: ≥ 1500 m - Công suất: ≥ 3 kW | 55,3 |
| 134 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 108,0 |
| 135 | Mô hình các mạng tinh thể của kim loại | Loại thông dụng trên thị trường | 0,8 |
| 136 | Mô hình cơ cấu truyền động thông dụng | Loại thông dụng trên thị trường | 4,4 |
| 137 | Mô hình dàn trải cụm điều khiển bơm cao áp | Loại có giắc cắm để đấu nối điều khiển bơm cao áp | 4,4 |
| 138 | Mô hình dàn trải hệ thống trang bị điện động cơ Diesel | Loại có giắc cắm để đấu nối các thiết bị trang bị trên Diesel | 8,1 |
| 139 | Mối ghép cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường | 8,8 |
| 140 | Nắp xy lanh động cơ Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 8,8 |
| 141 | Nắp xy lanh động cơ Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 8,8 |
| 142 | Nồi hơi tàu thủy (Thực tập doanh nghiệp) | - Năng suất sinh hơi: ≥ 100 Kg/h - Áp suất hơi: ≥ 3 kG/cm2 | 5,4 |
| 143 | Nút ống | Phù hợp với bầu làm mát động cơ công suất: ≥ 120 kW | 4,4 |
| 144 | Ổ đỡ chặn | Đường kính trục: ≥ 200 mm | 4,8 |
| 145 | Ống dẫn hướng xu páp | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 1,6 |
| 146 | Pa lăng | Loại sức nâng: ≥ 1 tấn | 114,4 |
| 147 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều | 6,0 |
| 148 | Phin lọc dầu bôi trơn | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 149 | Phin lọc nhiên liệu | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 0,6 |
| 150 | Piston động cơ Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 6,6 |
| 151 | Piston động cơ Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 6,6 |
| 152 | Sinh hàn dầu bôi trơn | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 153 | Sinh hàn gió tăng áp | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 154 | Sinh hàn nước làm mát | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 155 | Sơ đồ hệ thống bôi trơn | Kích thước: Khổ Ao | 1,2 |
| 156 | Sơ đồ hệ thống bôi trơn hệ trục chân vịt | Kích thước: Khổ Ao | 3,5 |
| 157 | Sơ đồ hệ thống khởi động | Kích thước: Khổ Ao | 1,2 |
| 158 | Sơ đồ hệ thống làm mát | Kích thước: Khổ Ao | 1,2 |
| 159 | Sơ đồ hệ thống nhiên liệu | Kích thước: Khổ Ao | 1,2 |
| 160 | Sơ my xy lanh động cơ Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 5,6 |
| 161 | Sơ my xy lanh động cơ Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 5,6 |
| 162 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống lái | Kích thước: Khổ A4 | 3,8 |
| 163 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống máy nén khí | Kích thước: Khổ A4 | 0,2 |
| 164 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống tời neo | Kích thước: Khổ A4 | 3,8 |
| 165 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy lọc dầu | Kích thước: Khổ A4 | 3,0 |
| 166 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng nồi hơi | Kích thước: Khổ A4 | 4,6 |
| 167 | Tai nghe | Loại có micro gắn kèm | 114,0 |
| 168 | Thân xy lanh động cơ Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 5,6 |
| 169 | Thân xy lanh động cơ Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 5,6 |
| 170 | Thiết bị bảo vệ Diesel | Phù hợp với động cơ Diesel có công suất ≥120kW | 4,8 |
| 171 | Thiết bị cân bơm cao áp | Áp suất: (0 ÷ 40) Mpa | 9,4 |
| 172 | Thiết bị cân vòi phun | Số vòi phun kiểm tra tối đa 6 | 4,2 |
| 173 | Thiết bị chỉ báo | Phù hợp với động cơ Diesel có công suất: ≥ 120 kW | 5,4 |
| 174 | Thiết bị chính của hệ thống bôi trơn | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 175 | Thiết bị chính của hệ thống khởi động bằng khí nén | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 176 | Thiết bị chính của hệ thống làm mát | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 177 | Thiết bị chính của hệ thống nhiên liệu | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 178 | Thiết bị chỉnh tâm hệ trục | Loại thông dụng trên thị trường | 17,6 |
| 179 | Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay | Phạm vi đo: ≤ 1000 oC | 2,4 |
| 180 | Thiết bị ép thủy lực | Lực ép: ≥ 60 Mpa | 12,4 |
| 181 | Thiết bị hàn khí | Theo tiêu chuẩn Việt nam về hàn cắt khí | 33,0 |
| 182 | Thiết bị kiểm tra và kéo, nắn biên | - Đường kính bạc: ≥ 60mm - Chiều dài giữa hai tâm lỗ: ≥ 140mm | 7,0 |
| 183 | Thiết bị làm kín trục chân vịt kiểu EVK | Phù hợp với đường kính trục: ≥ 200 mm | 1,4 |
| 184 | Thiết bị làm kín trục chân vịt kiểu Simplex | Phù hợp với đường kính trục: ≥ 200 mm | 1,4 |
| 185 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. | 6,0 |
| 186 | Mô hình cơ cấu truyền động thông dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy | 2,4 |
| 187 | Thiết bị thử thủy lực | Thông số phù hợp với động cơ công suất: ≥ 120kW | 3,3 |
| 188 | Trục cam Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 6,0 |
| 189 | Trục cam Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 6,0 |
| 190 | Trục chân vịt | Đường kính trục: ≥ 200 mm | 2,0 |
| 191 | Trục khuỷu động cơ Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 9,2 |
| 192 | Trục khuỷu động cơ Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 9,2 |
| 193 | Trục lái, bánh lái và ổ đỡ trục lái | Kính thước: - Dài: ≥ 500 mm; - Rộng: ≥ 500 mm; - Cao: ≥ 1000 mm. | 3,6 |
| 194 | Tủ đựng dụng cụ, thiết bị | - Tủ nhiều ngăn - Kích thước: ≥ (1200x2000x500) mm | 27,4 |
| 195 | Tua bin - máy nén | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất: ≥ 120 kW | 7,2 |
| 196 | Van điều tiết nhiệt độ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 1,6 |
| 197 | Vòi phun | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 1,2 |
| 198 | Xe đẩy hàng 4 bánh | Sức chở: ≥ 300 Kg | 1,2 |
| 199 | Xe đẩy ngăn kéo | - Chiều cao: ≤ 1000 mm - Số khay: ≥ 4 | 82,0 |
| 200 | Xéc măng động cơ Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 1,2 |
| 201 | Xéc măng động cơ Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW | 1,2 |
| 202 | Xô | Dung tích: ≥ 20 Lít | 1,5 |
| 203 | Xu páp | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 2,4 |
| 204 | Xu páp khởi động | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 1,2 |
| 205 | Xy lanh đảo chiều | Thông số phù hợp với động cơ Diesel có công suất máy: ≥ 120 kW | 5,6 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 2 | Băng y tế | Cuộn | Theo quy định của bộ y tế | 1,00 |
| 3 | Bìa kankerit | m2 | Dày 1,0 mm | 1,60 |
| 4 | Bộ bạc biên | Bộ | Cùng loại với động cơ thực hành | 0,10 |
| 5 | Bộ bạc trục | Bộ | Cùng loại với động cơ thực hành | 0,10 |
| 6 | Bô gioăng máy lọc dầu | Bộ | Cùng loại với máy lọc dầu thực hành | 0,10 |
| 7 | Bộ microcheck | Bộ | Bộ sản phẩm Microcheck | 1,00 |
| 8 | Bông y tế | Gói | Theo quy định của bộ y tế | 1,00 |
| 9 | Bột màu | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,04 |
| 10 | Bu lông biên | Chiếc | Cùng loại với động cơ thực hành | 0,20 |
| 11 | Bút bi | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,83 |
| 12 | Bút chì | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 13 | Bút sơn | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,60 |
| 14 | Bút viết bảng | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 3,51 |
| 15 | Cao su non | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 16 | Cát rà mịn | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,35 |
| 17 | Cát rà thô | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,31 |
| 18 | Chổi cho máy mài cầm tay | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,20 |
| 19 | Chổi vệ sinh công nghiệp | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,20 |
| 20 | Chốt hãm bu lông biên | Chiếc | Loại phù hợp với động cơ thực hành | 2,40 |
| 21 | Con lăn sơn | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,60 |
| 22 | Đá mài | Viên | Đường kính đá mài: (100 ÷ 200) mm | 6,70 |
| 23 | Đá mài xu páp | Viên | Phù hợp với máy mài xu páp trang bị trong phòng | 0,60 |
| 24 | Dao cạo bạc | Chiếc | Chiều dài lưỡi: 100 mm | 0,70 |
| 25 | Dao thép gió | Chiếc | Kích thước: (16x16) mm | 0,20 |
| 26 | Dao thép gió | Chiếc | Kích thước: (12x12) mm | 0,20 |
| 27 | Dao tiện | Bộ | Phù hợp với máy tiện | 1,80 |
| 28 | Dao tiện hợp kim | Chiếc | Phù hợp với máy tiện | 0,20 |
| 29 | Dao tiện lỗ | Chiếc | Phù hợp với máy tiện | 0,20 |
| 30 | Dầu bôi trơn | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 88,30 |
| 31 | Đầu cốt | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
| 32 | Dầu điều tốc | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 3,00 |
| 33 | Dầu hộp số | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
| 34 | Dầu pha sơn | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 0,40 |
| 35 | Dầu rửa cách điện | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 0,90 |
| 36 | Dầu thuỷ lực | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 40,00 |
| 37 | Dầu tua bin | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
| 38 | Dầu vệ sinh | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 12,80 |
| 39 | Dây chì | Kg | Đường kính: (0,5 ÷ 1,2)mm | 0,03 |
| 40 | Đế xu páp | Bộ | Cùng loại với động cơ thực hành | 0,10 |
| 41 | Gạc y tế | Gói | Theo quy định của bộ y tế | 1,00 |
| 42 | Găng tay cao su | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 43 | Giấy | Tờ | Khổ A4 | 55,84 |
| 44 | Giấy nhám mịn | Tờ | - Kích thước: (230 x 280) mm - Độ hạt: P1000 ÷ P2000 | 7,40 |
| 45 | Giấy nhám thô | Tờ | - Kích thước: (230 x 280) mm - Độ hạt: P80 ÷ P180 | 7,40 |
| 46 | Giẻ lau | Kg | Vải sạch | 26,10 |
| 47 | Gioăng cao su | m2 | Độ dày: (2 ÷ 3) mm | 0,35 |
| 48 | Gioăng làm kín cho bầu làm mát kiểu ống | Bộ | Cùng loại với bầu làm mát kiểu ống | 0,10 |
| 49 | Gioăng làm kín cho bầu làm mát kiểu tấm | Bộ | Cùng loại với bầu làm mát kiểu tấm | 0,10 |
| 50 | Gioăng làm kín của bộ điều tốc | Bộ | Cùng loại với bộ điều tốc của động cơ thực hành | 0,04 |
| 51 | Gioăng làm kín của bơm cao áp | Bộ | Cùng loại với bơm cao áp của động cơ thực hành | 0,04 |
| 52 | Gioăng làm kín của bơm tay dầu bôi trơn | Bộ | Cùng loại với bơm tay dầu bôi trơn thực hành | 0,10 |
| 53 | Gioăng làm kín của xy lanh đảo chiều | Bộ | Cùng loại với xy lanh đảo chiều của động cơ thực hành | 0,04 |
| 54 | Gioăng làm kín vòi phun | Bộ | Cùng loại với vòi phun của động cơ thực hành | 0,20 |
| 55 | Gioăng nắp xylanh | Bộ | Loại phù hợp với động cơ | 0,10 |
| 56 | Gioăng Sơ mi xy lanh | Bộ | Loại phù hợp với động cơ | 0,20 |
| 57 | Gỗ dán | m2 | Độ dày 10 mm | 0,42 |
| 58 | Hàn the | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,01 |
| 59 | Hóa chất vệ sinh sinh hàn | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 7,20 |
| 60 | Hộp gioăng cao su các loại | Hộp | Loại phù hợp với động cơ, thông dụng trên thị trường | 0,19 |
| 61 | Hộp gioăng đồng các loại | Hộp | Loại phù hợp với động cơ, thông dụng trên thị trường | 0,20 |
| 62 | Hộp xịt chống rỉ | Hộp | Hộp xịt chống rỉ sét và bôi trơn RP7 | 0,40 |
| 63 | Kẽm chống ăn mòn | Bộ | Phù hợp với bầu làm mát | 0,40 |
| 64 | Keo 2 thành phần | hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,13 |
| 65 | Khí gas | Bình | Loại 13 kg, chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 0,25 |
| 66 | Khí ôxy | Chai | Chất lượng theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 0,60 |
| 67 | Long đen vênh | Chiếc | Loại phù hợp với động cơ | 2,40 |
| 68 | Mỡ bôi trơn | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,79 |
| 69 | Mỡ Molykote | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,39 |
| 70 | Mực in | Hộp | Phù hợp với chủng loại máy in | 0,04 |
| 71 | Mũi dao tiện hợp kim | Bộ | Phù hợp với máy tiện | 0,20 |
| 72 | Mũi doa | Bộ | Phù hợp với máy doa | 0,10 |
| 73 | Mũi Khoan | Chiếc | Đường kính: 7 mm | 0,80 |
| 74 | Mũi Khoan | Chiếc | Đường kính: 8 mm | 0,80 |
| 75 | Mũi Khoan | Chiếc | Đường kính: 12 mm | 0,80 |
| 76 | Mũi Khoan | Chiếc | Đường kính: 24 mm | 0,80 |
| 77 | Mũi Khoan | Chiếc | Đường kính:26 mm | 0,80 |
| 78 | Ddầu diesel | Lít | Loại nhiên liệu phù hợp với động cơ | 50,00 |
| 79 | Nhựa thông | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,05 |
| 80 | Nước làm mát | m3 | Nước làm mát phù hợp với động cơ Diesel | 0,20 |
| 81 | Nút khởi động | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,20 |
| 82 | Ống dẫn hướng | Bộ | Cùng loại với động cơ thực hành | 0,10 |
| 83 | Ống đồng | m | Phù hợp với bầu làm mát | 2,00 |
| 84 | Ống nhựa mềm | m | Phù hợp với bơm chuyển dầu bằng tay | 0,75 |
| 85 | Ống thép | Kg | Đường kính: (90 ÷100) mm | 5,40 |
| 86 | Ống trao nhiệt nồi hơi | ống | Phù hợp với nồi hơi có năng suất sinh hơi: ≥ 100 Kg/h | 0,20 |
| 87 | O-ring kín nước nắp xy lanh | Bộ | Loại phù hợp với động cơ | 0,10 |
| 88 | Phiếu ghi kết quả | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 3,78 |
| 89 | Phớt làm kín của hộp số | Bộ | Cùng loại với hộp số thực hành | 0,10 |
| 90 | Phớt làm kín đầu trục chân vịt | Bộ | Phù hợp với đường kính trục: ≥ 200 mm | 0,10 |
| 91 | Phớt làm kín đầu trục khuỷu | Bộ | Cùng loại với động cơ thực hành | 0,10 |
| 92 | Phớt làm kín ống dẫn hướng | Bộ | Cùng loại với động cơ thực hành | 0,10 |
| 93 | Phót làm kín tua bin khí - máy nén | Bộ | Cùng loại với tua bin khí - máy nén của động cơ thực hành | 0,20 |
| 94 | Que hàn đồng | Kg | Que hàn đồng thau 4mm, loại thông dụng trên thị trường | 0,40 |
| 95 | Que hàn hồ quang | Kg | Đường kính lõi thép: (3,2 ÷ 4) mm | 9,50 |
| 96 | Sợi T-rết | m | Loại sợi T-rết chì làm kin trục bơm | 0,10 |
| 97 | Sơn cách điện | Lít | Chất lượng theo tiêu chuân hiện hành | 0,10 |
| 98 | Sơn chống gỉ | Lít | Chất lượng theo tiêu chuân hiện hành | 2,10 |
| 99 | Thép phôi | Kg | Kích thước: (60 x 60) mm | 1,40 |
| 100 | Thép thanh tròn | Kg | Đường kính: (16 ÷ 25) mm | 0,10 |
| 101 | Tôn đai | Kg | Độ dày: 1,2 mm | 0,60 |
| 102 | Tôn tấm | Kg | Độ dày: 5 mm | 8,00 |
| 103 | Tôn tấm | Kg | Độ dày: 8 mm | 8,00 |
| 104 | Vải ami ăng cách nhiệt | m2 | Loại thông dụng trên thị trường | 0,20 |
| 105 | Vòi phun | Chiếc | Cùng loại với động cơ thực hành | 0,10 |
| 106 | Xà phòng | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,10 |
| 107 | Xi măng chịu nhiệt | Kg | Phù hợp với nồi hơi | 4,00 |
| 108 | Xu páp | Bộ | Cùng loại với động cơ thực hành | 0,10 |