BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 36a ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH, SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP TỪ 110KV TRỞ XUỐNG (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BLĐTBXH ngày / /2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống Mã ngành, nghề: 5520257 Trình độ đào tạo: Trung cấp Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 2 |
| I. Định mức lao động ngành, nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống | 4 |
| II. Định mức thiết bị ngành, nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống | 4 |
| III. Định mức vật tư ngành, nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống | 11 |

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư và thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống, trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 10 học sinh, thời gian đào tạo là 1.625 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

NGÀNH, NGHỀ: QUẢN LÝ VẬN HÀNH, SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP TỪ 110KV TRỞ XUỐNG

Mã ngành, nghề: 5520257

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 10 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Nội dung | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 130,86 |
| 1 | Định mức lao động lý thuyết | 12,66 |
| 2 | Định mức lao động thực hành | 118,20 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 22,89 |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị dạy lý thuyết |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 12,66 |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Cường độ sáng tối thiểu ≥ 2500 Ansi lumens. Kích thước phông chiếu tối thiểu ≥ (1800x1800)mm | 12,66 |
| 3 | Máy in | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 12,66 |
| B | Thiết bị dạy thực hành |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 175,44 |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Cường độ sáng tối thiểu ≥ 2500 Ansi lumens. Kích thước phông chiếu tối thiểu ≥ (1800x1800)mm | 106,44 |
| 3 | Máy in | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 106,44 |
| 4 | Hệ thống mạng LAN kết nối 11 máy tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 7,00 |
| 5 | Phần mềm autocad | Phần mềm autocad trọn bộ thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 77,00 |
| 6 | Phần mềm tin học văn phòng | Bộ office thông dụng tại thời điểm mua sắm | 77,00 |
| 7 | Máy biến áp lực | 16MVA | 12,80 |
| 8 | Máy biến áp đo lường | Điện áp: 22/0,4 kV; | 3,90 |
| 9 | Máy cắt khí | SF6-35 kV; 2000A-25 kA | 3,60 |
| 10 | Máy kiểm tra rò khí | Nhiệt độ hoạt động: 0÷50; Độ nhạy: ≤5PPM; Thời gian đáp ứng : ≤5 sec | 2,90 |
| 11 | Máy cắt | Điện áp: ≤ 110 kV; Tần số: 50HZ, 3 pha. Động cơ tích năng: 220VDC | 6,60 |
| 12 | Máy đo kênh, luồng chuyên dụng | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
| 13 | Máy đo độ cao dây dẫn | Phạm vi đo cao: 0÷ 23m; Phạm vi đo ngang: 0÷ 18m | 29,90 |
| 14 | Máy ép cốt thủy lực | Phạm vi ép (16 ÷ 500) mm2 | 25,60 |
| 15 | Máy ảnh | Loại thông dụng | 0,30 |
| 16 | Máy trắc địa | Độ phóng đại ống kính: ≥ 20X | 6,90 |
| 17 | Máy trộn bê tông | Dung tích trộn: ≥ 150 lít | 2,80 |
| 18 | Máy bơm | Công suất: ≥ 375 W | 2,80 |
| 19 | Máy đầm dùi | Công suất: ≥ 750 W | 2,80 |
| 20 | Máy đầm bàn | Nguồn điện: 220V-50Hz, Công suất: ≥ 1000W | 2,80 |
| 21 | Máy đầm cóc | Lực đầm: ≥ 60Nm | 2,80 |
| 22 | Máy hàn điện | Dòng điện hàn: 200A; Điện áp: 220V; Công suất đầu ra: 7 kVA | 20,10 |
| 23 | Máy cắt kim loại | Loại thông dụng, công suất: ≥ 500W | 20,30 |
| 24 | Máy khoan cầm tay | Công suất: ≥ 500W | 4,00 |
| 25 | Máy khoan bàn | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm | 8,50 |
| 26 | Máy mài hai đá | Đường kính đá mài: 450 mm | 8,50 |
| 27 | Máy mài cầm tay | Điện áp: 220V-50/60 Hz; Công suất: 720W | 8,50 |
| 28 | Máy phun sơn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 8,50 |
| 29 | Mô hình hào cáp | Đầy đủ thiết bị và phụ kiện điện áp ≥ 6KV | 3,60 |
| 30 | Mô hình hệ thống thiết bị báo cháy | Loại thông dụng đầy đủ các thiết bị dụng cụ | 1,20 |
| 31 | Mô hình trạm biến áp ≤110KV | Đầy đủ thiết bị theo Quy định về trang bị cho trạm biến áp 110 kV | 2,00 |
| 32 | Trạm biến áp 110kV | Đầy đủ thiết bị theo Quy định về trang bị cho trạm biến áp 110 kV | 31,30 |
| 33 | Máy biến điện áp | Điện áp: ≤ 123kV; 1 pha kiểu tụ | 3,90 |
| 34 | Máy biến dòng | Điện áp: 6kV; 1 pha, tỷ số 100/5A | 4,70 |
| 35 | Mô hình đường dây trung áp | Cột bê tông ly tâm: ≥ 4; Chiều cao cột: ≥ 10 m; Khoảng cột ≥ 30 m; Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 50mm2; Sứ đứng VHD, chuỗi, kèm theo các phụ kiện; bát sứ: ≥ 4; Xà vật liệu: thép: ≥ 63x63x5 mạ kẽm | 2,30 |
| 36 | Mô hình tủ phân phối xoay chiều AC | Kích thước: 1200x800x600 | 1,50 |
| 37 | Mô hình tủ điện trung thế | Đầy đủ thiết bị máy cắt hợp bộ Điện áp ≥6kV; Tủ phân phối hạ áp thông số kỹ thuật cơ bản theo tiêu chuẩn | 3,90 |
| 38 | Tập bản vẽ sơ đồ nguyên lý các mạch điện cơ bản | Phù hợp với thiết bị | 5,10 |
| 39 | Tập quy trình vận hành thao tác các thiết bị | Đầy đủ quy trình từng thiết bị đã được phê duyệt | 9,99 |
| 40 | Tập hồ sơ bảo dưỡng thiết bị, lưới điện | Đầy đủ quy trình từng thiết bị | 2,60 |
| 41 | Tập biểu mẫu nghiệm thu bàn giao công trình | Ban hành mới nhất | 1,90 |
| 42 | Bộ biển báo an toàn điện | Theo tiêu chuẩn quy trình an toàn | 155,29 |
| 43 | Bộ bản vẽ thiết kế khu thực hành đường dây và trạm biến áp | Theo tiêu chuẩn thiết kế của ngành | 58,80 |
| 44 | Bộ bản vẽ hồ sơ lưới điện | Hồ sơ thiết kế đã phê duyệt | 11,50 |
| 45 | Bộ bản vẽ hồ sơ thiết bị trạm biến áp 110/35kV | Hồ sơ thiết kế đã phê duyệt | 14,40 |
| 46 | Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện | Ban hành mới nhất | 15,20 |
| 47 | Bộ hồ sơ mẫu bàn giao hồ sơ hiện trạng thiết bị lưới điện | Biểu mẫu đúng quy định của ngành | 16,00 |
| 48 | Bộ Quy trình vận hành lưới phân phối | Biểu mẫu đúng quy định của ngành | 14,60 |
| 49 | Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cách điện và dây dẫn | Ban hành mới nhất của EVN | 8,90 |
| 50 | Bộ dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế | 3,00 |
| 51 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động | 662,00 |
| 52 | Bộ thiết bị đo lường điện | Loại thông dụng | 3,00 |
| 53 | Bộ thước đo | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 40,60 |
| 54 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bằng kim loại sơn tĩnh điện KT: 700x500x200mm | 3,90 |
| 55 | Bộ điều khiển giám sát trung tâm | Theo điều kiện thực tế tại Doanh nghiệp (thực tập tại doanh nghiệp) | 1,20 |
| 56 | Bộ đàm cầm tay | Dải tần: 144÷174Mhz, 400÷480 Mhz; Số lượng kênh: ≥ 10CH | 10,30 |
| 57 | Bộ thực hành khí cụ điện và chiếu sáng | Loại thông dụng | 6,00 |
| 58 | Bản vẽ sơ đồ nối điện trạm ≤ 110kV | Theo thiết bị hiện trạng | 10,70 |
| 59 | Bản vẽ sơ đồ nối điện trạm trung áp | Theo thiết bị hiện trạng | 10,70 |
| 60 | Bản vẽ sơ đồ cấu trúc, nguyên lý tủ phân hối xoay chiều AC-380/220V | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 2,90 |
| 61 | Bản vẽ sơ đồ cấu trúc, nguyên lý tủ phân hối một chiều 220V-DC | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 2,90 |
| 62 | Bản vẽ sơ đồ cấu trúc, nguyên lý tủ chỉnh lưu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 2,30 |
| 63 | Bản thông số kỹ thuật từng thiết bị | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất | 13,60 |
| 64 | Bản vẽ gia công chi tiết mẫu | Bản vẽ theo TCVN | 10,50 |
| 65 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động | 137,30 |
| 66 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy | 23,00 |
| 67 | Dụng cụ an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện | 191,30 |
| 68 | Dụng cụ điện cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường | 114,10 |
| 69 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường | 26,80 |
| 70 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường | 70,00 |
| 71 | Dụng cụ bóc tách đầu cáp | Loại thông dụng trên thị trường | 33,60 |
| 72 | Dụng cụ đào đất | Loại thông dụng trên thị trường | 6,40 |
| 73 | Dụng cụ chứa chất thải nguy hại | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường | 0,30 |
| 74 | Dụng cụ chứa chất thải rắn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường | 0,30 |
| 75 | Dụng cụ chứa chất thải lỏng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường | 0,30 |
| 76 | Dụng cụ gia công ren | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 7,00 |
| 77 | Dụng cụ vạch dấu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 10,50 |
| 78 | Hệ thống bơm cứu hỏa | Đầy đủ các thiết bị theo quy định, áp suất ≥ bar; công suất bơm: ≥ 1000W | 0,50 |
| 79 | Hệ thống phòng chống cháy nổ | Bảo vệ cho trạm: 110/35kV | 0,50 |
| 80 | Trạm biến áp 110/35kV | Theo điều kiện thực tế tại Doanh nghiệp (thực tập tại doanh nghiệp) | 15,50 |
| 81 | Thiết bị nạp khí | Điện áp: 380/220V | 2,90 |
| 82 | Thiết bị xử lý và thu hồi khí SF6 | Bơm hút: khí khô, chân không: ≤ 1 mbar; điện áp: 388/220V | 3,00 |
| 83 | Thiết bị đo góc tổn hao điện môi tg | Công suất đầu vào: 100÷ 200 VAC; điện áp đầu ra: 0 ÷ 2500V | 10,60 |
| 84 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc | Dải đo: (0,1μΩ ÷ 2mΩ) | 12,20 |
| 85 | Thiết bị đo tỷ số biến | Phạm vi đo: (0÷15000) | 16,20 |
| 86 | Thiết bị chụp sóng máy cắt | Điện áp nguồn cấp: (100÷ 250)V; Chụp các chu trình: đóng, cắt, đóng- cắt; cắt- đóng, cắt - đóng - cắt; số kênh đầu vào tiếp điểm: ≥ 3; điện áp thao tác: (0÷ 250)VAC/DC; Dòng điện thao tác: (0÷ 50)A | 1,50 |
| 87 | Thiết bị đo vạn năng | Loại thông dụng | 4,00 |
| 88 | Tủ tụ bù 6 cấp | ≥120KVAR | 11,30 |
| 89 | Tủ phân phối | Tủ xoay chiều AC ≤ 1000 V; 50A-100A | 25,20 |
| 90 | Đường dây 6kV | Đường dây 6kV cấp điện ra từ trạm 110/35kV thực tế ngoài doanh nghiệp | 6,60 |
| 91 | Sứ chuỗi | Kèm theo các phụ kiện; bát sứ: ≥ 3 | 13,20 |
| 92 | Sứ đứng | ≥ 6KV | 7,20 |
| 93 | Sừng phóng sét | Loại thông dụng | 1,00 |
| 94 | Pa lăng xích | Tải trọng: ≥ 2 tấn | 14,40 |
| 95 | Pa lăng xích lắc tay | Tải trọng: ≥ 800 kg | 12,90 |
| 96 | Pa lăng xích | Tải trọng ≥ 5 tấn | 7,00 |
| 97 | Pa lăng xích | Tải trọng: ≥ 3 tấn | 12,90 |
| 98 | Khóa hãm dây | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phụ kiện cho cáp và dây dẫn | 47,00 |
| 99 | Khóa néo | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phụ kiện cho cáp và dây dẫn | 46,00 |
| 100 | Khóa kẹp dây | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phụ kiện cho cáp và dây dẫn | 14,90 |
| 101 | Khóa chuyển mạch | Dòng điện: ≥ 15 A | 6,00 |
| 102 | Cáp quạ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phụ kiện cho cáp và dây dẫn | 141,50 |
| 103 | Cáp điện | Tiết diện: ≥ (3x50) mm2 | 212,40 |
| 104 | Hộp đầu cáp | Tiết diện: ≥ (3x50) mm2 | 25,20 |
| 105 | Hộp nối cáp | Tiết diện: ≥ (3x50) mm2 | 25,20 |
| 106 | Cầu chì | Điện áp: 35 kV; Dòng điện: 100A; Khả năng cắt ngắn mạch: 10kA | 9,30 |
| 107 | Cầu đo điện trở 1 chiều | Phạm vi đo: (0÷5000)Ω | 18,60 |
| 108 | Dao cách ly | Điện áp: 10 kV; Dòng điện: 200 - 400A/1s | 19,80 |
| 109 | Dây đeo an toàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện | 300,40 |
| 110 | Dây chống sét | Chiều dài phù hợp với tuyến thực hành 110kV | 2,00 |
| 111 | Dây nối đất | Thép dẹt mạ kẽm; Kích thước: ≥ (5x50) mm | 18,00 |
| 112 | Chống sét van | Điện áp: 6kV; Kèm theo các phụ kiện | 22,00 |
| 113 | Cọc tiêu, cọc mốc | Chiều dài: (1400 ÷ 1600) mm; Chiều dài: (500 ÷ 700) mm | 11,40 |
| 114 | Cọc hãm | Thép chữ V; Kích thước: ≥ (63 x 63 x 6) mm; Chiều dài: ≥ 1400 mm; | 1,80 |
| 115 | Cọc tiếp địa | Thép chữ L mạ kẽm; Kích thước: ≥(63x63x6) mm; Chiều dài: ≥ 1500 mm | 57,60 |
| 116 | Dây tiếp địa | Tiết diện: ≥ 16 mm2 | 86,40 |
| 117 | Dao tiếp địa | Điện áp: ≤ 110kV đầy đủ phụ kiện | 6,40 |
| 118 | Bàn thực hành rơle điều khiển và bảo vệ | Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp; Đủ các thiết bị đóng cắt; Đủ các loại tải có thể điều chỉnh | 6,00 |
| 119 | Bàn nối dây vặn xoắn | Loại chuyên dụng trong ngành điện | 6,90 |
| 120 | Bàn thực tập nguội | Độ mở của ngàm: 40 mm ÷ 120 mm | 9,50 |
| 121 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Công suất: ≥ 1kW | 6,00 |
| 122 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Công suất: ≥ 1kW | 6,00 |
| 123 | Xe kéo thô sơ | Tải trọng: ≥ 1000 kg | 12,90 |
| 124 | Xe ra dây đơn | Loại thông dụng | 6,90 |
| 125 | Xe ra dây đôi | Loại thông dụng | 6,90 |
| 126 | Quy trình an toàn điện | Ban hành mới nhất | 2,86 |
| 127 | Mũ bảo hộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động | 142,00 |
| 128 | Guốc trèo | Loại thông dụng trên thị trường | 186,40 |
| 129 | Khu thực hành đường dây và TBA | Các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định | 14,10 |
| 130 | Vòng ôm cáp | Thép mạ kẽm; Kích thước phù hợp với cáp | 25,20 |
| 131 | Mê gôm mét | Điện trở cách điện: (1000-4000) MΩ | 48,90 |
| 132 | Ampe kìm | Dải đo: (0-500)A | 4,20 |
| 133 | Đồng hồ vạn năng | Loại thông dụng trên thị trường | 26,70 |
| 134 | Te rô mét | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω | 39,60 |
| 135 | Vòng đẳng thế | Loại thông dụng đủ các phụ kiện | 2,80 |
| 136 | Ống nhựa PVC | Đường kính: ≥ 100 mm | 21,60 |
| 137 | Tời quay tay | Tải trọng: ≥ 5 tấn | 12,40 |
| 138 | Các thiết bị thông tin liên lạc | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
| 139 | Khung định vị | Loại thông dụng trên thị trường | 4,50 |
| 140 | Tạ chống rung | Loại thông dụng trên thị trường | 2,50 |
| 141 | Mễ ra dây | Tải trọng: ≥ 3000 kg | 6,90 |
| 142 | Thước ngắm | Loại thông dụng | 16,80 |
| 143 | Ống nhòm | Loại thông dụng | 11,80 |
| 144 | Trụ neo | Đường kính: ≥ 100 mm; Chiều dài: ≥ 6,5 m | 2,30 |
| 145 | Tó | Đường kính: ≥ 100 mm; Chiều dài: ≥ 6,5 m | 6,90 |
| 146 | Pu ly | Tải trọng: ≥ 1500 kg | 0,90 |
| 147 | Giá treo pu ly | Tải trọng: ≥ 1500 kg | 0,90 |
| 148 | Quả dọi | Trọng lượng: (100 ÷ 300) g | 0,90 |
| 149 | Xà phụ | Tải trọng: ≥ 300 kg | 0,90 |
| 150 | Thanh tiếp địa | Thép dẹt mạ kẽm; Kích thước: ≥ (5x50) mm | 288,00 |
| 151 | Ghíp | Theo tiết diện dây | 12,90 |
| 152 | Thanh giằng | Phù hợp với loại cột điện | 7,00 |
| 153 | Nhiệt kế | Loại thông dụng | 4,00 |
| 154 | Kính hàn | Theo TCVN về an toàn | 6,90 |
| 155 | Bàn thực hành đo lường điện | Loại thông dụng | 8,00 |
| 156 | Ắc quy | 12V 50A÷100A | 3,60 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phấn trắng | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,19 |
| 2 | Giấy in A4 | Ram | Loại thông dụng trên thị trường | 0,32 |
| 3 | Mực in | Lọ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,15 |
| 4 | Khăn lau | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,29 |
| 5 | Pin | Quả | 1,5V | 2,24 |
| 6 | Giấy ráp | Tờ | Độ hạt ≤ 240 | 3,60 |
| 7 | Khí CO2 | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,04 |
| 8 | Bọt khí | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,19 |
| 9 | Khí SF6 | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 0,20 |
| 10 | Xăng/dầu | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 0,02 |
| 11 | Vật liệu cháy | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
| 12 | Cồn công nghiệp | Lít | Loại cồn 900 | 0,01 |
| 13 | Đầu cốt đồng Ø6 | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 14 | Đầu cốt đồng Ø10 | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 15 | Đầu cốt đồng Ø35 | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 16 | Đầu cốt đồng Ø120 | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 17 | Dây dẫn PVC | m | Tiết diện ≥ 16 mm | 4,15 |
| 18 | Dây dẫn PVC | m | Loại thông dụng trên thị trường, loại (2x1,5) mm | 0,15 |
| 19 | Dây dẫn PVC | m | Loại thông dụng trên thị trường, 1x16 mm | 0,15 |
| 20 | Dây nhôm | m | Loại thông dụng trên thị trường, loại quấn | 3,00 |
| 21 | Dây nối đất | m | Thép dẹt mạ kẽm; Kích thước: ≥ (3x10) mm | 2,05 |
| 22 | Cáp cao su | m | Loại thông dụng, loại 3x18+1x10 mm | 0,15 |
| 23 | Cáp điện | m | Tiết diện: ≥ (3x50) mm2 | 0,30 |
| 24 | Cáp quang | m | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 25 | Dây chống sét | m | Loại thông dụng trên thị trường | 5,00 |
| 26 | Ống nối | Ống | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 27 | Ống vá | Ống | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 28 | Dây thừng | m | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
| 29 | Mỡ bôi trơn | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,54 |
| 30 | Gioăng máy biến áp | Cái | Đúng chủng loại với máy biến áp | 0,20 |
| 31 | Dầu máy biến áp | Lít | Đúng chủng loại với máy biến áp | 1,02 |
| 32 | Bu lông các loại | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,08 |
| 33 | Nước xịt rửa vệ sinh chuyên dùng | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 0,01 |
| 34 | Cát đen | m3 | Loại thông dụng trên thị trường | 0,02 |
| 35 | Cát vàng | m3 | Loại thông dụng trên thị trường | 0,13 |
| 36 | Xi măng | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 75,10 |
| 37 | Đá | m3 | Loại đá 1x2 | 0,24 |
| 38 | Xẻng | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 39 | Cuốc | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,04 |
| 40 | Cuốc chim | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,02 |
| 41 | Xà beng | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,02 |
| 42 | Bay | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,04 |
| 43 | Bàn xoa | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,04 |
| 44 | Thước nhôm 1m | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,02 |
| 45 | Xô cao su | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 46 | Thúng | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 47 | Ni vô | Cái | Loại thông dụng trên thị trường, dài 60 cm | 0,02 |
| 48 | Đinh | Kg | Loại 5 phân, thông dụng trên thị trường | 0,10 |
| 49 | Sắt Ø10 | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 4,80 |
| 50 | Gỗ cốt pha | m2 | Loại thông dụng trên thị trường | 0,04 |
| 51 | Nước | m3 | Loại thông dụng trên thị trường | 0,44 |
| 52 | Dây thép buộc | Kg | 1mm | 0,07 |
| 53 | Sơn chống gỉ | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,02 |
| 54 | Chổi sơn | Cái | Kích thước phần lông chổi 2÷ 10mm | 0,50 |
| 55 | Đá cắt | Viên | Loại thông dụng | 0,40 |
| 56 | Mũi khoan sắt | Bộ | Đường kính 2÷10 mm | 0,24 |
| 57 | Mũi khoét sắt | Bộ | Đường kính (19, 21, 30) mm | 0,24 |
| 58 | Que hàn điện | Kg | Đường kính 3,2mm | 0,21 |
| 59 | Băng dính cao áp | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 0,001 |
| 60 | Keo cách điện | Lọ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,01 |
| 61 | Thanh cái | m | Loại thông dụng trên thị trường | 0,02 |
| 63 | Băng cách điện | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 0,004 |
| 64 | Sắt | Kg | Loại Ø10 ÷ Ø12 | 0,10 |
| 65 | Bông băng | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 0,10 |
| 66 | Gạc | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 0,10 |
| 67 | Dụng cụ đánh rỉ | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,02 |