BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 39b ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Ban hành kèm theo Thông tư số … /2021 /TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải Mã ngành, nghề: 6520311 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 2 |
| I. Định mức lao động ngành, nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải | 4 |
| II. Định mức thiết bị ngành, nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải | 4 |
| III. Định mức vật tư ngành, nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải | 15 |

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư và thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết đối với từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu/năng lượng tiêu hao và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải trình độ cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết  35 sinh viên; lớp học thực hành 10 sinh viên, thời gian đào tạo là 2500 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải, trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp

TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH NGHỀ

KỸ THUẬT THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải

Mã ngành, nghề: 6520311

Trình độ đào tạo:   Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 10 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Trình độ/ Bậc kỹ năng của người lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp |  |
| 1 | Định mức lao động lý thuyết | 19,77 |
| 2 | Định mức lao động thực hành | 182,9 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 30,4 |

II. ĐINH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể rửa siêu âm | Công suất: ≥ 120W | 3,3 |
| 2 | Bếp điện | Công suất: ≥ 750W | 1,8 |
| 3 | Bộ lọc chân không | Công suất: ≤ 750 W | 7,8 |
| 4 | Máy khuấy từ gia nhiệt | - Tốc độ khuấy: (100÷2400) v/ph - Thang đo nhiệt độ: (5÷100) 0C | 5,8 |
| 5 | Bơm định lượng | Công suất: ≥ 350W | 8,7 |
| 6 | Bơm ly tâm | Công suất: ≥ 350W | 12 |
| 7 | Bơm trục ngang | Công suất: ≥ 350W | 12 |
| 8 | Bồn chứa hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường | 7,6 |
| 9 | Cân bàn điện tử | Tải trọng: ≥ 100 kg | 1,2 |
| 10 | Cân kỹ thuật | - Độ chính xác: ± 0,01 g - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 g | 16,6 |
| 11 | Cân phân tích | - Độ chính xác: ± 0,0001g - Trọng lượng cân: ≤ 200 g | 11,8 |
| 12 | Kính hiển vi quang học | Độ phóng đại: (40÷1000) X | 1,9 |
| 13 | Kính hiển vi soi nổi | Độ phóng đại: (200÷400) X | 1,9 |
| 14 | Lò vi sóng | Công suất: ≥ 800W | 3,3 |
| 15 | Máy bơm chìm | Công suất: ≥ 350W | 30,9 |
| 16 | Máy cất nước hai lần | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ - Nước cung cấp: 2 lít/phút - Độ dẫn điện: (1 ÷1,5) µS/cm - Độ pH: 5,0 ÷6,5 | 11,8 |
| 17 | Máy cất nước một lần | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ - Nước cung cấp: 1 lít/phút - Độ dẫn điện: (1,5 ÷2,0) µS/cm - Độ pH: 6,0 ÷7,0 | 11,8 |
| 18 | Máy cắt ống | Công suất: ≥ 500W | 25,8 |
| 19 | Máy chưng cất đạm (Hệ thống chưng cất đạm) | - Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5% - Giới hạn xác định: ≥ 0,1 mgN | 7,8 |
| 20 | Máy đo đa chỉ tiêu để bàn | Đo được các thông số pH, DO, COD, nhiệt độ và độ dẫn điện (bao gồm độ muối, TDS, trở kháng) | 7,8 |
| 21 | Máy đo đa chỉ tiêu hiện trường | Đo được độ pH, nhiệt độ, độ dẫn điện, DO | 6,3 |
| 22 | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Thang đo: (0±20) mgO2/l | 12 |
| 23 | Máy đo độ đục cầm tay | - Thang đo: (0 ÷ 1000) NTU - Độ phân giải: 0,01 | 8,8 |
| 24 | Máy đo khí độc | Đo được các loại khí: CH4; CO; H2S; O2; CO | 11,6 |
| 25 | Máy đo pH cầm tay | - Thang đo pH: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0,1 pH | 37,3 |
| 26 | Máy đo pH để bàn | - Thang đo pH: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0,1 pH | 11,8 |
| 27 | Máy quang phổ UV - VIS | - Dải sóng: (325÷1100) nm - Độ chính xác: ±2 nm | 3,3 |
| 28 | Máy ép bùn (Thực tập tại doanh nghiệp sản xuất) | Công suất: ≥ 1500 W | 14,1 |
| 29 | Máy hàn điện | Dòng điện hàn: ≥ 50 A | 12,6 |
| 30 | Máy hàn nhiệt PP-R | Đường kính: (20÷50) mm | 46,2 |
| 31 | Máy Jatest | - Số que khuấy: 6 - Tốc độ khuấy: (10 ÷ 300) v/ph | 9,2 |
| 32 | Máy khoan | Công suất: ≥ 450W | 12,6 |
| 33 | Máy khuấy | Công suất: ≥ 900 W | 5,8 |
| 34 | Máy ly tâm | Tốc độ quay: 6000 v/ph | 3,3 |
| 35 | Máy mài | Công suất: ≥ 700W | 12 |
| 36 | Máy nén khí | Áp lực: ≥ 8 Bar | 37,3 |
| 37 | Máy phá mẫu COD | - Số mẫu: ≥ 6 - Sự ổn định nhiệt: ± 0,5oC ở 100oC; ±2,0oC ở 400oC | 7,8 |
| 38 | Máy phun xịt rửa cao áp | Áp lực: ≤ 150 bar | 5,5 |
| 39 | Máy tạo ren ống | Đường kính: (21 ÷ 90) mm | 25,1 |
| 40 | Máy thử áp lực | Công suất: ≥ 750 W | 32,3 |
| 41 | Máy uốn thuỷ lực | - Đường kính uốn: 100 mm - Công suất: ≥ 500 W | 12,9 |
| 42 | Mô hình bể tuyển nổi | - Vật liệu: trong suốt dễ quan sát - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ | 9,2 |
| 43 | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Tốc độ thổi khí: (30 ÷ 40) lít khí/phút - Bể: (10x5,5x4,5) m - Màng MBR: (490x1.200x17,5) mm | 9,9 |
| 44 | Mô hình bể khử trùng | - Vật liệu: trong suốt - Kích thước: (500x400x400) mm - Tốc độ khuấy: (0 ÷ 3.000) vòng/phút | 9,2 |
| 45 | Mô hình bể lắng | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Bể lắng cát: ≥ 75 lít - Bể đầu vào: ≥ 27 lít - Bể đầu ra: ≥ 27 lít - Thiết bị: Bơm nước thải, hệ thống thu gom bùn, tủ điện điều khiển | 9,2 |
| 46 | Mô hình bể lọc áp lực | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Bể lọc áp lực: + Đường kính: ≥ 200 mm + Chiều cao: ≥ 2000 mm - Bể đầu vào: ≥ 27 lít - Bể đầu ra: ≥ 27 lít - Thiết bị: Bơm nước thải, bơm rửa lọc, tủ điện điều khiển. | 2,0 |
| 47 | Mô hình bể oxy hóa khử | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Lưu lượng nước: (1,0÷10) lít/giờ | 6,2 |
| 48 | Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ - Đường kính: ≥ 200 mm - Chiều cao: ≥ 4000 mm | 9,9 |
| 49 | Mô hình cột lọc | - Chất liệu composite - Đường kính: 20 inch - Công suất máy bơm: 350W | 2 |
| 50 | Mô hình hệ thống khử mùi | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Cột xử lý khí H2S: ≥100 lít - Cột xử lý khí NH3: 100 lít - Thiết bị: quạt hút, bơm hóa chất, đồng hồ đo lưu lượng, - Công suất: ≤ 1000 W | 1,8 |
| 51 | Mô hình keo tụ tạo bông | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút | 9,5 |
| 52 | Mô hình sân phơi bùn | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Bể chứa bùn: ≥ 70 lít - Sân phơi bùn: 0.5m2 - Bơm bùn trục ngang ,tủ điều khiển - Công suất: ≤ 1000 W | 7,2 |
| 53 | Mô hình sinh học tiếp xúc | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Kích thước: ≥ 10 mm - Lưu lượng nước: (1,0÷8,0) lít/giờ | 9,9 |
| 54 | Mô hình thu gom bùn thải | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Bể chứa bùn: ≥ 70 lít - Bể lắng bùn: ≥ 70 lít - Bơm bùn trục ngang ,tủ điều khiển - Công suất: ≤ 1000 W | 6 |
| 55 | Nồi hấp tiệt trùng | - Thể tích: 50lít - Thang nhiệt độ: (118 ÷ 130)0C - Cài đặt thời gian tiệt trùng: (0÷60) phút, có chức năng sấy khô tự động | 1,9 |
| 56 | Thiết bị đo áp suất thủy lực | Dải đo áp suất: (0 ÷ 10) Bar | 0,5 |
| 57 | Thiết bị đo lưu tốc | Dải đo: (0 ÷ 5) m/s | 1,1 |
| 58 | Mô hình bể điều hòa | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Bể + Chiều sâu: (1,2 ÷ 1,5) m + Chiểu dài: 4 m + Chiều rộng: 3 m - Tốc độ thổi khí: (10 ÷15) lít khí/phút | 3,67 |
| 59 | Thiết bị lấy mẫu nước thải tự động | Dung tích: (50 ÷ 2000) ml | 2,5 |
| 60 | Tủ ấm | - Dung tích: ≥ 100 lít - Nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường đến 80oC | 1,9 |
| 61 | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | - Thang đo nhiệt độ: (-10 ÷ 45) oC - Độ chính xác: ±0,5oC | 7,8 |
| 62 | Tủ cấy | - Kích thước: (1200x650x750) mm - Áp suất làm việc: (200 ÷ 300) Pa - Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux, có kèm đèn UV tiệt trùng | 1,9 |
| 63 | Tủ hút khí độc | Tốc độ dòng khí: (0,3 ÷ 0,6) m/s | 3,3 |
| 64 | Tủ lạnh lưu mẫu | Dung tích: ≥ 180 lít | 14,4 |
| 65 | Tủ quan trắc nước thải | - Công suất: 0,5 kW - Kích thước: (1200x1800x600) mm | 1,1 |
| 66 | Tủ sấy | - Dung tích: ≥ 30 lít - Nhiệt độ: ≤ 350 oC - Độ chính xác: ≤ 1 oC | 16,4 |
| 67 | Mô hình hệ thống thoát nước | - Vật liệu: nhựa - Kích thước: (1,5x1x1,5) m | 3,11 |
| 68 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Loại thông dụng trên thị trường | 40,97 |
| 69 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Loại thông dụng trên thị trường | 59,72 |
| 70 | Mô hình trạm bơm thoát nước | - Thể tích bể: ≥ 2 m3 - Công suất: ≥ 350 W | 3,67 |
| 71 | Bộ thực hành PLC | Phù hợp tại thời điểm mua sắm | 2,7 |
| 72 | Mô hình van phân phối nước | Loại thông dụng trên thị trường | 3,72 |
| 73 | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường | 60,42 |
| 74 | Bộ khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Loại thông dụng trên thị trường | 63,194 |
| 75 | Bộ dụng cụ tháo nắp cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường | 3,86 |
| 76 | Bộ dụng cụ xây dựng | Loại thông dụng trên thị trường | 21,67 |
| 77 | Dụng cụ hàn | Loại thông dụng trên thị trường | 6 |
| 78 | Bộ dụng cụ phòng cháy chứa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy | 6 |
| 79 | Bộ trang bị cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế | 6 |
| 80 | Máy chiếu (Projector) | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm;Công suất: ≥120W | 108,83 |
| 81 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm;Công suất: (120 ÷160) W | 308,83 |
| 82 | Máy in | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 16,54 |
| 83 | Bảng di động | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm | 19,3 |
| 84 | Bàn thí nghiệm | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm | 61,7 |
| 85 | Bồn chứa hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường | 7,6 |
| 86 | Cân bàn điện tử | Tải trọng: ≥ 100 kg | 2,9 |
| 87 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Loại thông dụng tại thời điểm mua | 11,1 |
| 88 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động | 18 |
| 89 | Dụng cụ lấy mẫu bùn | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 90 | Khay chứa mẫu | Vật liệu bằng nhôm | 7 |
| 91 | Khay chứa mẫu | Vật liệu bằng nhôm | 7 |
| 92 | Máy thử áp lực | Loại thông dụng | 32,3 |
| 93 | Mô hình song chắn rác | Các loại song chắn có kích thước khác nhau: thô, tinh, siêu tinh. Có mô phỏng hệ thống thu gom rác trên song chắn. | 63 |
| 94 | Ống đong | Vật liệu thủy tinh | 12 |
| 95 | Phụ tùng mặt bích nối ống thép | Loại thông dụng trên thị trường | 18,8 |
| 96 | Thiết bị đo áp suất thủy lực | Dải đo áp suất: (0 ÷ 10) Bar | 3,5 |
| 97 | Xe bồn hút chất thải (thực tập tại doanh nghiệp) | Tải trọng: ≥ 3500 kg | 1,8 |
| 98 | Xe đẩy | Dung tích: ≥ 30 lít | 5,7 |
| 99 | Xô | Dung tích: ≥ 20 lít | 14,7 |
| 100 | Bình định mức | Vật liệu thủy tinh | 200,33 |
| 101 | Bình hút ẩm | - Vật liệu thủy tinh - Đường kính: (150÷300) mm | 27,17 |
| 102 | Đũa khuấy | Vật liệu thủy tinh | 27,17 |
| 103 | Bi thủy tinh | Kích thước: (5÷10) mm | 27,17 |
| 104 | Bình chứa mẫu | - Dùng tích: 125ml - Vật liệu: thủy tinh | 27,17 |
| 105 | Mẫu cân chuẩn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 27,17 |
| 106 | Kẹp gắp (panh) | Vật liệu inox | 18,67 |
| 107 | Nồi nấu | Dung tích: ≤ 2 lít | 18,67 |
| 108 | Thùng vận chuyển mẫu | - Nhiệt độ: (2 ÷ 5) oC - Thể tích: (10 ÷ 20) lít | 18,67 |
| 109 | Bình tia | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 127,33 |
| 110 | Buret | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất; Độ chính xác: 0,02% | 163 |
| 111 | Chai đựng chất chỉ thị | - Vật liệu thủy tinh - Thể tích: ≤ 50 ml | 163 |
| 112 | Chai trung tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 326 |
| 113 | Cốc mỏ | Vật liệu thủy tinh | 193,67 |
| 114 | Đèn cồn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 18,67 |
| 115 | Đĩa petri | Đường kính:(8÷10) cm | 186,67 |
| 116 | Erlen loại | Vật liệu thủy tinh | 237,67 |
| 117 | Micro pipet | Vật liệu thủy tinh | 18,67 |
| 118 | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt - Đường kính: (16 ÷2 5) mm | 12 |
| 119 | Ống Durham | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 186,67 |
| 120 | Pipet | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất; Độ chính xác: ±1% | 27,17 |
| 121 | Quả bóp cao su | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 200,33 |
| 122 | Que cấy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3,11 |
| 123 | Que cấy trải | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt | 18,67 |
| 124 | Thìa lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 181,67 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Định mức tiêu hao vật tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Al2(OH)nCl6-n]m | g | Hàm lượng: ≥ 30% | 20 |
| 2 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | g | Hàm lượng: ≥ 95% | 20 |
| 3 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | g | Hàm lượng: ≥ 95% | 32 |
| 4 | Ag2SO4 | g | Hàm lượng: ≥ 95% | 8 |
| 5 | Al2(SO4)3.18H2O | Kg | Hàm lượng: ≥ 90% | 0.15 |
| 6 | Bùn hoạt tính | Kg | Loại: (70÷100) g m3 | 0,1 |
| 7 | C12H8N2 | g | Hàm lượng: ≥ 95% | 1 |
| 8 | C3H6O | ml | Hàm lượng: ≥ 95% | 30 |
| 9 | CaCl2 | g | Hàm lượng: ≥ 95% | 45 |
| 10 | CH3COONH4 | g | Hàm lượng: ≥ 95% | 40 |
| 11 | Chlorin | g | Hàm lượng: ≥ 95% | 100 |
| 12 | Clorofom | ml | Hàm lượng: ≥ 98% | 36 |
| 13 | CoCl2.6H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 8 |
| 14 | CuSO4.5H2O | g | Hàm lượng: ≥ 98% | 60 |
| 15 | Dung dịch chuẩn 4000NTU | ml | Đáp ứng theo tiêu chuẩn | 20 |
| 16 | Dung dịch H2SO4 | ml | Hàm lượng: ≥ 98% | 45 |
| 17 | Dung dịch H3PO4 | ml | Hàm lượng: ≥ 85% | 45 |
| 18 | Dung dịch HCl | ml | Hàm lượng: ≥ 37% | 75 |
| 19 | Dung dịch HNO3 | ml | Hàm lượng: ≥ 65% | 36 |
| 20 | Dung dịch Nitrat chuẩn | ml | Hàm lượng 1000mg/L | 30 |
| 21 | Dung dịch nitrit chuẩn | ml | Hàm lượng 1000mg/L | 30 |
| 22 | Dung dịch pH 10.01 | ml | Đúng tiêu chuẩn | 32 |
| 23 | Dung dịch pH 4.01 | ml | Đúng tiêu chuẩn | 37 |
| 24 | Dung dịch pH 7.00 | ml | Đúng tiêu chuẩn | 39 |
| 25 | Etanol C2H5OH | ml | Hàm lượng: ≥ 96% | 40 |
| 26 | FeCl3.6H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 60 |
| 27 | FeSO4.7H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 60 |
| 28 | Giấy lọc | Chiếc | Đường kính: 47 mm Kích thước lỗ: 0.5µm | 10 |
| 29 | Giấy trắng | Chiếc | Loại Ao | 20 |
| 30 | H3BO3 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 40 |
| 31 | HgSO4 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 10 |
| 32 | K2CrO4 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 30 |
| 33 | K2HPO4.3H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 50 |
| 34 | K2SO4 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 44 |
| 35 | K3[Fe(CN)6 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 36 |
| 36 | KCl | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 44 |
| 37 | KH2PO4 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 17 |
| 38 | KNO3 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 34 |
| 39 | Methyl đỏ | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 1,2 |
| 40 | Na2CO3 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 50 |
| 41 | Na2EDTA.2H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 40 |
| 42 | Na2HPO4.7H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 24 |
| 43 | Na2S2O3.5H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 45 |
| 44 | Na2S2O8 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 40 |
| 45 | NaCl | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 30 |
| 46 | NaOH | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 72 |
| 47 | NH4Cl | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 36 |
| 48 | Phenolphtalein | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 0,6 |
| 49 | Poly Aluminium Chloride: (PAC). | Kg | Hàm lượng: ≥ 30% | 0,2 |
| 50 | Polymer Anion | Kg | Hàm lượng: ≥ 30% | 0,2 |
| 51 | Polymer Cation | Kg | Hàm lượng: ≥ 30% | 0,2 |
| 52 | SnCl2.2H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 50 |
| 53 | Sulfanilamide | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 6 |
| 54 | Zn(OH)2 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 40 |
| 55 | xanh bromothymol | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 0,4 |
| 56 | Lactose TTC Agar Titan | g | Loại thông dụng trên thị trường | 4 |
| 57 | Triphenyltetrazoliun chlorua | g | Độ tinh khiết: ≥ 98 % | 5 |
| 58 | Natri heptadecylsunphat | g | Độ tinh khiết: ≥ 98 % | 2 |
| 59 | Casein | g | Độ tinh khiết: ≥ 98 % | 3,5 |
| 60 | L-tryptophan | g | Độ tinh khiết: ≥ 98 % | 2,5 |
| 61 | Natri clorua | g | Độ tinh khiết: ≥ 98 % | 3,5 |
| 62 | p-Dimetylamin benzadehyt | g | Độ tinh khiết: ≥ 98 % | 3,8 |
| 63 | Amyl hoặc butyl alcol (không bazơ hữu cơ) | g | Độ tinh khiết: ≥ 98 % | 4,2 |
| 64 | Bút lông | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,56 |
| 65 | Khăn lau bảng | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,56 |
| 66 | Ống thép | Ống | Đường kính: 100mm Chiều dài: 6m | 0,04 |
| 67 | Băng keo cuốn dây điện | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 1 |
| 68 | Cát | m3 | Loại thông dụng trên thị trường | 0.2 |
| 69 | Đá mi | m3 | Loại thông dụng trên thị trường | 0.2 |
| 70 | Dầu DO | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 5 |
| 71 | Dầu dùng cho máy thổi khí | ml | Phù hợp với loại máy bơm, động cơ | 200 |
| 72 | Dầu khoáng tinh khiết bơm chìm | ml | Phù hợp với loại máy bơm, động cơ | 200 |
| 73 | Dây điện | m | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 74 | Gioăng cao su tĩnh | Chiếc | Phù hợp với loại máy bơm, động cơ | 1 |
| 75 | Keo dán ống nhựa | Tuýp | Loại 100g | 0,56 |
| 76 | Ống nhựa | Ống | Loại nhựa PVC | 1,11 |
| 77 | Xi măng | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 20 |