BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 42a ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, CA CAO (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BLĐTBXH ngày / /2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Chế biến cà phê, ca cao Mã ngành, nghề: 5540125 Trình độ đào tạo: Trung cấp Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 2 |
| I. Định mức lao động ngành, nghề Chế biến cà phê, ca cao trình độ trung cấp | 4 |
| II. Định mức thiết bị ngành, nghề Chế biến cà phê, ca cao trình độ trung cấp | 4 |
| III. Định mức vật tư ngành, nghề Chế biến cà phê, ca cao trình độ trung cấp | 15 |

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Chế biến cà phê, ca cao trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Chế biến cà phê, ca cao do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Chế biến cà phê, ca cao trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Chế biến cà phê, ca cao trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Chế biến cà phê, ca cao trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Chế biến cà phê, ca cao trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1.460 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Chế biến cà phê, ca cao, trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

NGÀNH, NGHỀ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, CA CAO

Mã  ngành, nghề: 5540125

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 69,16 |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 12,66 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 56,50 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 13,83 |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức thiết bị ( giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm | 12,66 |
| 2 | Máy chiếu | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x1800) mm. | 12,66 |
| 3 | Bảng di động | Kích thước: - Dài ≥ 1200 mm - Rộng ≥ 2000 mm | 12,66 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
| 1 | Tủ chứa hồ sơ, tài liệu | Kích thước: (Dài x Rộng x Cao) = (800 x 400 x 1200) mm | 4,66 |
| 2 | Kẹp lưu trữ hồ sơ | Kích thước: F4 (210 x 330) mm; Vật liệu: nhựa | 7,33 |
| 3 | Máy in | Máy in khổ A4, đen trắng | 1,45 |
| 4 | Máy xát vỏ quả cà phê tươi | Năng suất ≥ 200 kg/giờ | 0,56 |
| 5 | Máy xác định độ ẩm hạt | - Thang độ ẩm: (0 ÷ 40) % - Độ chính xác: 0,5 % - Loại máy đo nhanh độ ẩm hạt | 4,50 |
| 6 | Máy bơm nước | - Hút sâu tối đa: 8 m; - Cột áp tối đa: 19 m; - Lưu lượng nước tối đa: 11 m3/ giờ | 0,44 |
| 7 | Sàng phân loại | - Năng suất: ≥ 200 kg/ giờ; - Kích thước lỗ sàng: phù hợp từng loại cà phê | 2,70 |
| 8 | Máy rửa quả | Năng suất: ≥ 200 kg/giờ | 1,34 |
| 9 | Quạt thông gió | - Lưu lượng gió: (1000 ÷ 1100) m3/giờ - Tốc độ quạt: (1100 ÷ 1300) vòng/phút | 3,12 |
| 10 | Máy đánh nhớt | Năng suất: ≥ 100 kg/giờ | 0,56 |
| 11 | Máy sấy | - Nhiệt độ: ≤ 95 0C; - Trọng lượng nguyên liệu sấy: ≤ 100 kg | 1,34 |
| 12 | Quạt | - Kích cỡ cánh quạt: (400 ÷ 450) mm - Lưu lượng gió: (100 ÷ 120) m3/phút - Công suất: (0,05÷ 0,1) kW | 6,11 |
| 13 | Máy xát vỏ cà phê thóc | Năng suất: ≥ 100 kg/giờ | 0,56 |
| 14 | Máy xát vỏ quả cà phê khô | Năng suất: ≥ 100 kg/ giờ | 0,56 |
| 15 | Máy đóng gói | - Năng suất: ≤ 50 gói/phút; - Khối lượng tịnh: 0,5 kg, 1 kg, 5 kg | 1,68 |
| 16 | Máy in date, in mã vạch | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3,68 |
| 17 | Máy phối trộn | - Vật liệu: inox - Năng suất: ≤ 30 kg/mẻ | 2,12 |
| 18 | Máy xay cà phê | - Năng suất ≤ 100kg/giờ. - Model: phổ biến tại thời điểm trang bị. | 0,36 |
| 19 | Máy sàng rung | - Lưới sàng: ≤ 0,15 mm - Năng suất: ≤ 20 kg/giờ - Công suất: 250 W | 0,11 |
| 20 | Máy rang | - Năng suất: ≤ 30 kg/giờ - Công suất: 1200 W | 3,56 |
| 21 | Máy xay cà phê pha chế | - Công suất: ≤ 350W - Năng suất: ≤ 10 kg/ giờ. - Thông dụng tại thời điểm trang bị. | 5,76 |
| 22 | Máy pha cà phê nhỏ giọt | - Dung tích ≥ 1 lít. - Vật liệu: Inox/Nhựa. - Phổ biến tại thời điểm trang bị | 2,88 |
| 23 | Máy đánh trứng | Công suất ≤ 300W | 2,89 |
| 24 | Máy pha cà phê Espresso | - Năng suất: ≥ 30 tách/ giờ; | 2,88 |
| 25 | Máy nghiền mẫu | - Thể tích buồng: (200 ÷ 250) ml; - Tốc độ: (10000 ÷ 20000) vòng/phút | 1,00 |
| 26 | Tủ mát | - Nhiệt độ bảo quản: (0 ÷10)ºC - Thể tích: (300 ÷ 500) lít - Công suất: (0,2 ÷0,3) kW | 4,27 |
| 27 | Máy rang hạt ca cao | - Chất liệu inox, có tích hợp cụm làm nguội, điều chỉnh được tốc độ quay - Năng suất (10 ÷ 50) kg hạt/mẻ. - Công suất (1 ÷ 1,5) kW | 0,72 |
| 28 | Máy đập vỡ hạt ca cao | - Năng suất từ (20 ÷ 100) kg/giờ - Máy có kết hợp sàng lắc - Công suất: (1 ÷ 1,5) kW | 0,56 |
| 29 | Sàng phân loại | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,67 |
| 30 | Thiết bị nghiền | - Loại máy nghiền trục/nghiền búa/nghiền bi - Năng suất: (5 ÷ 25) kg/mẻ - Công suất: (0.4 ÷ 0.8) kW | 0,50 |
| 31 | Thiết bị gia nhiệt | - Loại có cánh khuấy - Năng suất: (5 ÷ 25) kg/mẻ - Nhiệt độ: (0 ÷ 100)ºC - Công suất: (0.3 ÷ 0.5) kW | 2,00 |
| 32 | Thiết bị nghiền | - Loại máy nghiền trục/nghiền búa/nghiền bi - Năng suất: (5 ÷ 25) kg/mẻ - Công suất: (0.4 ÷ 0.8) kW | 0,78 |
| 33 | Tủ sấy | - Thể tích: ≤ 50 lít; - Điều chỉnh được nhiệt độ: (5 ÷ 300) ± 1 0C | 1,44 |
| 34 | Lò nung | - Thể tích: ≤ 50 lít - Điều chỉnh được nhiệt độ: (500 ÷ 1000) ± 10C | 0,56 |
| 35 | Máy xác định độ ẩm | - Kiểu máy dùng trong phòng thí nghiệm - Độ sai lệch ±0.2 % | 2,44 |
| 36 | Máy đánh bóng cà phê nhân | Năng suất: ≥ 100kg/ giờ | 0,56 |
| 37 | Thiết bị ép | - Loại máy ép trục vít/máy ép thủy lực - Năng suất: (5÷ 30) kg/giờ - Công suất: (1 ÷ 1.2) kW - Áp lực ép: ≥ 200 kg/cm2 | 0,72 |
| 38 | Thiết bị nghiền | - Loại máy nghiền trục/nghiền búa/nghiền bi - Năng suất: (5 ÷ 25) kg/mẻ - Công suất: (0.4 ÷ 0.8) kW | 0,72 |
| 39 | Máy tách hạt ca cao | - Thiết bị bằng inox có gắn dao và lồng quay - Năng suất: (10 ÷ 100) kg/giờ - Công suất: (0.7 ÷ 1.2 ) kW | 0,56 |
| 40 | Thiết bị đóng gói | - Cấu hình theo thời điểm trang bị - Loại đóng gói hút chân không - Điều khiển bằng tay - Độ chân không tuyệt đối: 1KPa - Công suất: (1÷1.25) kW | 2,00 |
| 41 | Bếp điện | Trọng lượng: 1,7 kg ; 2 vị trí | 0,56 |
| 42 | Bếp từ | Loại thông dụng | 5,76 |
| 43 | Ấm đun nước | - Nhiệt độ: 1000C; - Dung tích: 1000-2000 ml | 7,08 |
| 44 | Đèn chiếu sáng | Ánh sáng: trắng tự nhiên | 0,33 |
| 45 | Hệ thống phân loại và làm sạch hạt ca cao (*) | - Cấu hình theo thời điểm trang bị - Hệ thống gồm sàng lắc, nam châm và bộ phận tách đá, sạn - Năng suất: (50÷100) kg/giờ | 0,33 |
| 46 | Thiết bị sấy hạt (*) | - Thiết bị sấy sàn phẳng hoặc thùng quay, dùng nhiệt gián tiếp - Năng suất: ≥ 50 kg/mẻ - Công suất: (1.5 ÷ 2) kW - Vật liệu: thép không rỉ | 1,11 |
| 47 | Thiết bị lên men có cánh đảo trộn (*) | - Năng suất ≥ 50 kg/mẻ - Công suất: (0.75 ÷ 1) kW - Vật liệu: inox | 1,33 |
| 48 | Máy phân loại theo màu săc (*) | Năng suất: ≥ 500 kg/ giờ | 0,67 |
| 49 | Cân kỹ thuật | - Chủng loại: điện tử; - Phạm vi cân: ≤ 2000 g; - Sai số: ± 0,01 g | 12,08 |
| 50 | Cân phân tích | - Chủng loại: điện tử; - Phạm vi cân: ≤ 200 g; - Sai số: ± 0,0001 g | 2,12 |
| 51 | Cân đồng hồ | - Phạm vi cân: ≤ 100 kg; - Sai số: ± 0,1 kg | 26,15 |
| 52 | Cân đồng hồ | - Phạm vi cân: ≤ 5 kg; - Sai số: ± 0,01 kg | 13,18 |
| 53 | Cân đồng hồ | - Phạm vi cân: ≤ 1 kg; - Sai số: ± 0,0025 kg | 2,33 |
| 54 | Nhiệt ẩm kế | - Nhiệt độ đo: (0 ÷ 50)ºC - Độ ẩm đo: (10 ÷ 95) %; - Độ chính xác: ± 0.1ºC | 5,67 |
| 55 | Dụng cụ đo pH | - Thang đo: (0 ÷ 14) | 3,55 |
| 56 | Nhiệt kế | - Thang đo: (0 ÷ 100)ºC - Loại điện tử hiện số, có đầu đo dài. | 13,14 |
| 57 | Thang xếp | - Chiều dài chữ A: (3500 ÷ 4000) mm; - Tải trọng: ≤ 200 kg | 1,61 |
| 58 | Đèn pin | - Độ sáng: (500 ÷ 800) lumens; - Chiều dài: ≤ 300 mm | 2,05 |
| 59 | Thước đo mực nước | - Dài ≤ 2000 mm - Vật liệu: inox | 0,44 |
| 60 | Dụng cụ chứa mẫu | - Dung tích: ≤ 2000 ml - Vật liệu: thủy tinh, nhựa, inox | 7,77 |
| 61 | Xiên lấy mẫu | - Chiều dài: (300 ÷ 500) mm; - Vật liệu: inox | 10,04 |
| 62 | Bình chia mẫu | - Hình dạng: hình nón; - Vật liệu: inox/ sắt trắng không gỉ, - Dung tích: 5 lít | 1,55 |
| 63 | Khay | - Kích thước: (300 x 300) mm; - Vật liệu: nhựa, ionx | 42,51 |
| 64 | Kệ kê lót (Palet) | - Kích thước: (dài x rộng x cao) = (1000 x 500 x 400) mm mm; - Vật liệu: gỗ, nhựa | 39,69 |
| 65 | Thước | Kích thước: (30 x 300) mm; - Vật liệu: gỗ, mê- ca, nhôm | 16,01 |
| 66 | Bộ sàng | - Gồm: nắp sàng và khay hứng; - Diện tích bề mặt: (550 ÷ 1000) cm2; - Lỗ sàng: + Đối với lỗ tròn (2,8 ÷ 8) mm; + Đối với lỗ dẹt: chiều rộng: (3 ÷ 5,6) mm, chiều dài: (20 ÷ 30) mm; - Số sàng: + Đối với lỗ tròn: 11; + Đối với lỗ dẹt: 7 | 0,44 |
| 67 | Thùng | - Dung tích: ≥ 20 lit - Vật liệu: inox/nhựa | 16,01 |
| 68 | Thùng có nắp | - Dung tích: ≥ 50 lít - Vật liệu: inox, có nắp đậy | 1,12 |
| 69 | Bình chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 0,95 |
| 70 | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 0,06 |
| 71 | Giỏ (xô) | - Dung tích: ≤ 100 lít; - Vật liệu: tre, hay nhựa | 9,34 |
| 72 | Rổ | - Dung tích: ≤ 50 lít lít; - Vật liệu: nhựa | 84,65 |
| 73 | Khay | - Kích thước: (300 x 300) mm; - Vật liệu: nhựa, ionx | 4,12 |
| 74 | Bàn thực hành | - Kích thước (D x R x C): ≥ (1800 x 1200 x 800) mm - Vật liệu: inox | 38,56 |
| 75 | Bình thủy (phích) | Dung tích ≥ 1,5 lít | 7,21 |
| 76 | Khay phục vụ cà phê | - Vật liệu: Inox/ Nhựa; - Kích thước (250 x 400) mm | 34,68 |
| 77 | Gạt đá | Vật liệu: Inox | 17,32 |
| 78 | Gắp đá | Vật liệu: Inox | 17,32 |
| 79 | Shaker (bình lắc) | - Vật liệu: Inox - Thể tích: ≥ 250 ml | 34,68 |
| 80 | Ống hút | Vật liệu: Nhựa | 57,76 |
| 81 | Ca đánh bọt sữa | Loại thông dụng | 12,99 |
| 82 | Ca inox | - Thể tích: ≥ 200 ml; - Có mỏ rót. | 34,68 |
| 83 | Muỗng cà phê | - Vật liệu: Inox | 34,68 |
| 84 | Muỗng khuấy (Barspoon) | - Vật liệu: Inox | 34,68 |
| 85 | Bộ cốc/ tách cà phê | - Vật liệu: Sứ/ Thủy tinh. - Thể tích: ≤ 200 ml | 17,34 |
| 86 | Ly thủy tinh | - Thể tích: ≤ 250 ml | 34,68 |
| 87 | Lót ly | - Hình dạng: tròn - Vật liệu: Nhựa mềm/ Vải. | 34,68 |
| 88 | Bộ cốc đong | - Thể tích: 50, 100, 250 và 500 ml. - Vật liệu: Nhựa/ Nhôm/ Inox | 8,65 |
| 89 | Phin cà phê | Vật liệu: Nhôm/ Inox/ Nhựa | 11,34 |
| 90 | Cây đánh bọt cà phê | Vật liệu: Inox/ Nhựa | 11,56 |
| 91 | Cái rắc bột | Loại thông dụng | 1,44 |
| 92 | Bút vẽ | Loại thông dụng | 4,33 |
| 93 | Thùng lên men | - Phạm vi chứa: ≥ 20 kg/mẻ. - Kích thước: ≥ (700x 600 x 500) mm - Vật liệu: gỗ/xốp | 8,00 |
| 94 | Giàn làm khô | - Kích thước: Dx Rx C = (1100x 550 x 1700) ÷ (1200 x 600x 1800 ) mm - Các tầng cách nhau (150 ÷ 200) mm - Vật liệu inox/tre | 5,66 |
| 95 | Trang gỗ | - Chiều dài: ≤ 2000 mm; - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 9,66 |
| 96 | Xô | - Dung tích: ≤ 50 lít - Vật liệu: inox, nhựa | 38,88 |
| 97 | Thau | - Đường kính: ≥ 200 mm - Vật liệu: inox/nhựa | 57,33 |
| 98 | Dao | Dao cắt thông dụng trên thị trường | 13,33 |
| 99 | Chảo | - Kích cỡ: (5 ÷ 20) kg - Vật liệu inox | 2,17 |
| 100 | Đồng hồ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,72 |
| 101 | Cốc | - Dung tích: 100 ml, 250 ml, 500 ml - Vật liệu: thủy tinh/inox | 20,66 |
| 102 | Rây | - Kích thước lỗ rây (0.02 ÷ 0.06) mm - Vật liệu: inox | 9,00 |
| 103 | Bình | - Dung tích: ≤ 500 ml; - Vật liệu: thủy tinh; có nút mài | 2,67 |
| 104 | Kéo | Loại thông dụng | 1,33 |
| 105 | Ống đong | - Dung tích: ≤ 500 ml; - Vật liệu: thủy tinh | 2,66 |
| 106 | Bộ cốc/ tách | - Dung tích: ≤ 200 ml; - Vật liệu: Sứ/ Thủy tinh | 5,34 |
| 107 | Bộ đĩa | - Đường kính: 150 mm; - Vật liệu: sứ men trắng | 5,34 |
| 108 | Xẻng | - Kích thước tại thời điểm trang bị - Vật liệu: inox | 8,00 |
| 109 | Chén sấy | Dung tích: 100 ml; Vật liệu: sứ | 6,00 |
| 110 | Thìa | Vật liệu: inox, thủy tinh, nhựa | 20,00 |
| 111 | Kẹp gắp | Vật liệu: inox; Dài: 300 mm | 3,79 |
| 112 | Bình hút ẩm | - Đường kính: ≤ 300 mm; - Vật liệu: thủy tinh | 2,12 |
| 113 | Bình định mức | Dung tích: 100 ml; Vật liệu: Thủy tinh | 3,33 |
| 114 | Bình tam giác | Dung tích: 250 ml; Vật liệu: Thủy tinh | 3,33 |
| 115 | Chén nung | Kích thước: Đường kính: (50 ÷ 60) mm; Chiều cao: ≥ 20 mm; Vật liệu: sứ chịu nhiệt | 3,33 |
| 116 | Rây | Gồm: 2 rây, nắp và đáy rây; Cỡ lỗ rây: 0,56 mm và 0,25 mm; Hình dạng lỗ: vuông hoặc tròn | 0,67 |
| 117 | Dụng cụ vệ sinh nhà xưởng gồm: |  |  |
|  | Bộ chổi quét | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,44 |
|  | Bàn chải |  |  |
|  | Bộ lau sàn |  |  |
|  | Xúc rác |  |  |
| 118 | Bộ dụng cụ an toàn điện, mỗi bộ bao gồm: | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện | 0,06 |
|  | Găng tay cách điện |  |  |
|  | Ủng cách điện |  |  |
|  | Thảm cách điện |  |  |
|  | Sào cách điện |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp |  |  |
|  | Biển báo an toàn |  |  |
| 119 | Thùng rác | Dung tích: ≤ 60 lít; Vật liệu: nhựa; có nắp đậy | 0,88 |
| 120 | Cốc | Dung tích: 500 ml; Vật liệu: thủy tinh | 6,00 |
| 121 | Cốc | Dung tích: 250 ml; Vật liệu: thủy tinh | 7,34 |
| 122 | Dụng cụ vệ sinh thiết bị, dụng cụ, gồm: | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,32 |
|  | Chổi cọ vệ sinh thiết bị |  |  |
|  | Bàn chải vệ sinh dụng cụ |  |  |
| 123 | Kính lúp | Đường kính: ≤ 150 mm; Độ phóng đại: 10 lần | 1,00 |
| 124 | Bể chứa | Dung tích: ≤ 1000 lít | 0,56 |
| 125 | Tủ chứa mẫu | Kích thước: (dài x rộng x cao) = (800 x 400 x 800) mm | 0,44 |
| 126 | Dụng cụ tách tạp chất bằng từ tính | Bộ lọc nam châm thanh | 0,67 |
| 127 | Xe đẩy | Tải trọng: ≤ 200 kg | 19,76 |
| 128 | Khúc xạ kế | Khoảng đo Brix: (0 ÷ 60) % Độ phân giải Brix: 0,1 % | 0,72 |
| 129 | Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo… | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 0,39 |
| 130 | Cáng cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 0,39 |
| 131 | Tủ kính | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 0,39 |
| 132 | Nhíp | Vật liệu: inox; Dài: 200 mm | 4,00 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút lông | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 2 | Giấy A4 | Ram | Loại thông dụng trên thị trường | 0,71 |
| 3 | Giấy A0 | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 3,00 |
| 4 | Mực in | Lọ | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 5 | Cà phê quả tươi | kg | Đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của cơ sở sản xuất | 33,33 |
| 6 | Quả ca cao | kg | Đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của cơ sở sản xuất | 25,00 |
| 7 | Tấm bạt | chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 8 | Sữa đặc có đường | kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,18 |
| 9 | Sữa tươi thanh trùng không đường (TH True Milk) | lit | Loại thông dụng trên thị trường | 0,31 |
| 10 | Đường cát trắng | gói | Loại thông dụng trên thị trường, 10g | 7,00 |
| 11 | Đường | kg | Theo TCVN 6959 : 2001 về đường cát trắng | 0,02 |
| 12 | Đá viên | kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,44 |
| 13 | Sốt sô-cô-la | kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,04 |
| 14 | Trứng gà | quả | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 15 | Syrup đường | lit | Bx: 60 | 0,06 |
| 16 | Muối dùng để kiềm hóa | kg | Các loại muối kali, canxi, magie... theo TCVN hiện hành | 0,01 |
| 17 | Bao bì đựng mẫu | kg | - Vật liệu: túi Zip (PE/Al) - Khối lượng tịnh: (0,1 ÷ 0,25) kg | 0,08 |
| 18 | Bao bì chứa cà phê nhân thành phẩm | Chiếc | - Vật liệu: Laminated film/ PE/ PP; - Kích thước: chiều rộng: (170 ÷ 320) mm; chiều dài: ≤ 500mm; Theo TCVN về ATTP | 1,00 |
| 19 | Bao bì đóng gói cà phê rang | Chiếc | - Chất liệu PE/LDPE/PA/ Giấy/ OPP. - Khối lượng tịnh: 0,25 kg; 0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg. | 1,00 |
| 20 | Bao bì đóng gói cà phê bột | Chiếc | - Chất liệu PE/LDPE/PA/ Giấy/ OPP. - Khối lượng tịnh: 0,25 kg; 0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg. | 1,00 |
| 21 | Bao bì đóng gói hạt ca cao khô | Chiếc | - Vật liệu: sợi đay/PE/PA/carton /túi Zip - Khối lượng tịnh: 0,1 kg, 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg - Vật liệu phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm | 1,00 |
| 22 | Bao bì đóng gói bơ ca cao | Chiếc | - Vật liệu: PE/PA/carton/túi Zip - Khối lượng tịnh: 0,1 kg, 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg - Vật liệu phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm | 1,00 |
| 23 | Bao bì đóng gói bột ca cao | Chiếc | - Vật liệu: PE/PA/carton/túi Zip - Khối lượng tịnh: 0.1 kg, 0.25 kg, 0.5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg - Vật liệu phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm | 1,00 |
| 24 | Màng bọc thực phẩm | kg | Vật liệu: PE | 0,06 |
| 25 | Bao bì đựng phụ gia | Chiếc | Chất liệu PE | 1,00 |
| 26 | Bao chứa rác thải | Cái | Vật liệu P.E; Dung tích chứa 10 kg | 2,80 |
| 27 | Giấy dán | Tờ | Có keo dán: Kích thước: (50 x 100) mm | 0,06 |
| 28 | Lá chuối/bao đay | kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,25 |
| 29 | Dầu bôi trơn | lít | Loại thông dụng trên thị trường | 1,06 |
| 30 | Xà phòng rửa tay | Chai | Loại rửa dụng cụ | 1,00 |
| 31 | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động | 29,00 |
| 32 | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động | 31,00 |
| 33 | Xà phòng lau sàn | Chai | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 34 | Khăn lau | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 3,00 |
| 35 | Miếng lau dụng cụ | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 36 | Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm | Chiếc | - Chiều dài: ≥ 200 mm; - Vật liệu: chổi cước ≥ 200 mm; | 1,00 |
| 37 | Bảo hộ lao động | Bộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động | 2,00 |