BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 53a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa Mã ngành, nghề: 5520235 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành | 5 |
| 3.1. Phòng thực hành máy vi tính | 5 |
| 3.2. Phòng học ngoại ngữ | 7 |
| 3.3. Phòng kỹ thuật cơ sở | 8 |
| 3.4. Phòng thực hành điện tử - Vi điều khiển | 13 |
| 3.5. Phòng thực hành đo lường, cảm biến | 20 |
| 3.6. Phòng thực hành PLC | 27 |
| 3.7. Phòng thực hành tự động hóa | 33 |
| 3.8 Phòng thực hành sửa chữa thiết bị tự động hóa | 38 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng, khu thực hành để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành;

b) Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng, khu thực hành phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

- Phòng thực hành máy tính

- Phòng học ngoại ngữ

- Phòng học kỹ thuật cơ sở

- Phòng thực hành điện tử - Vi điều khiển

- Phòng thực hành đo lường, cảm biến

- Phòng thực hành PLC

- Phòng thực hành tự động hóa

- Phòng sửa chữa thiết bị tự động hóa

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1 Phòng thực hành máy tính

Phòng thực hành máy tính là phòng được trang bị các thiết bị dùng dể dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô dun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm).. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số luợng tối da 18 học sinh.

2.2 Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng được trang bị các thiết bị để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng đuợc thiết kế cho lớp học với số luợng tối đa 18 học sinh.

2.3 Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị để hỗ trợ cho việc giảng dạy các nội dung các môn học cơ sở, các nội dung an toàn điện, khí cụ điện, điện kỹ thuật, tổ chức sản xuất. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số luợng tối đa 18 học sinh.

2.4 Phòng thực hành điện tử - vi điều khiển

Phòng thực hành điện tử - vi điều khiển là phòng được trang bị các thiết bị để hỗ trợ và thực hành giảng dạy các môn học, mô đun Điện tử cơ bản; Điện tử công suất; Kỹ thuật số; Vi điều khiển và các nhiệm vụ của nghề về sửa chữa bộ điều khiển dùng vi điều khiển và sửa chữa các mạch điện tử cơ bản. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số luợng tối đa 18 học sinh.

2.5 Phòng thực hành đo lường, cảm biến

Phòng thực hành đo lường, cảm biến là phòng được trang bị các thiết bị để hỗ trợ và thực hành giảng dạy các môn học, mô đun Đo lường điện; Thiết bị đo lường cảm biến; Hiệu chuẩn thiết bị đo lường và các nhiệm vụ của nghề liên quan đến kiểm tra, xác định sự cố, nguyên nhân hư hỏng của các mạch điện, điện tử, thiết bị hoàn chỉnh hay hệ thống tự động hóa. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số luợng tối đa 18 học sinh.

2.6 Phòng thực hành PLC

Phòng thực hành PLC  là phòng được trang bị thiết bị để hỗ trợ và thực hành giảng dạy cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của phần mềm trong hệ điều khiển lập trình PLC. Trình bày được cấu trúc, nguyên lý làm việc các phép toán nhị phân, các phép toán số của PLC. Kết nối thành thạo phần cứng của PLC với thiết bị ngoại vi. Lập trình được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp. Vận hành và sửa chữa được các sự cố khi dùng PLC trong hệ thống điều khiển. Hiểu được về hệ thống khí nén, logic điều khiển, phương pháp điều khiển, thiết lập mạch điều khiển điện khí nén. Hình thành kỹ năng lập chương trình điều khiển. Ðọc được các sơ đồ điều khiển điện  khí nén, thiết lập được các mạch điều khiển điện khí nén. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số luợng tối đa 18 học sinh.

2.7 Phòng thực hành tự động hóa

Phòng thực hành tự động hóa là phòng được trang bị các thiết bị để hỗ trợ và thực hành giảng dạy các nội dung cụ thể: Trình bày được cấu tạo phần cứng, nguyên tắc hoạt động của các phần tử, thiết bị và hệ thống tự động hóa, giảng dạy các mô đun chuyên môn nghề như Điều khiển quá trình, Lắp đặt thiết bị tự động hóa. Thực hiện được các nhiệm vụ của nghề về kiểm tra, lắp đặt và vận hành các bộ điều khiển tự động. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số luợng tối đa 18 học sinh.

2.8 Phòng sửa chữa thiết bị tự động hóa

Phòng sửa chữa thiết bị tự động hóa là phòng được trang bị các thiết bị để hỗ trợ và thực hành giảng dạy các mô đun chuyên môn nghề như Bảo trì hệ thống tự động hóa; Hệ thống báo cháy và báo khí. Thực hiện được các nhiệm vụ của nghề về bảo dưỡng, sửa chữa cơ bản các phần tử tự động, sửa chữa các máy tự động chuyên dùng và sửa chữa cơ bản cơ cấu chấp hành. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số luợng tối đa 18 học sinh.

3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1 Phòng thực hành máy tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị |
| 8 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng |
| 9 | Phần mềm vẽ điện | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành vẽ các bản vẽ điện | - Phiên bản phổ biến trên thị trường - Cài đặt được 19 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm thiết kế mạch điện tử | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành vẽ các bản vẽ điện | - Phiên bản phổ biến trên thị trường - Cài đặt được 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm thiết kế mạch điện công nghiệp | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành vẽ các bản vẽ điện | - Phiên bản phổ biến trên thị trường - Cài đặt được 19 máy vi tính |

3.2  Phòng học ngoại ngữ

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 10 | Cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

3.3 Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Kết cấu khung thép, cách điện bề mặt bàn và cách điện với đất. Có tích hợp panel gá lắp thiết bị cùng mô đun nguồn điện cấp, đo lường và bảo vệ |
| 3 | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động của động cơ điện | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 4 | Động cơ điện xoay chiều một pha | Bộ | 02 |  | Công suất: ≥ 0,2 kW |
| 5 | Động cơ điện xoay chiều ba pha | Bộ | 02 |  | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 6 | Bộ thực hành khí cụ điện đóng cắt | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khí cụ điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Cầu dao ba pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
| 7 | Bộ thực hành khí cụ điện bảo vệ | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khí cụ điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu chì sứ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Cầu chì hộp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu chì ống | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 1 A |
|  | Áp tô mát một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát ba pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 01 |  | Bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, ngược pha |
|  | Rơ le bảo vệ kiểu dòng điện | Chiếc | 01 |  | Bảo vệ quá dòng, quá tải, mất pha, kẹt motor |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Bảo vệ theo dòng điện tải |
|  | Thiết bị chống dòng rò | Chiếc | 01 |  | Dòng điện tác động: ≤ 30 mA |
| 8 | Bộ thực hành khí cụ điện điều khiển | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khí cụ điện |  |
|  | Nút ấn | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Chuyển mạch 2 vị trí | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Chuyển mạch 3 vị trí | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Chuyển mạch 4 vị trí | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Chuyển mạch Von-Ampe | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  | - Thời gian đặt: ≥ 3 s - Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Rơ le áp suất |  |  |  | Áp suất: ≥ 10 Bar |
|  | Bộ van khí nén | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Van điện từ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Contactor | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Khuếch đại từ | Bộ | 01 |  | Phù hợp với tải điều khiển |
|  | Bộ khống chế và điều khiển | Bộ | 01 |  | Phù hợp với tải điều khiển |
|  | Bộ điều chỉnh điện áp | Bộ | 01 |  | Phù hợp với tải điều khiển |
| 9 | Máy khoan sắt cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành gia công lắp đặt | Công suất: ≥ 350 W |
| 10 | Máy bắn vít | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≥ 15 W |
| 11 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≥ 550 W |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 14 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo kiểm tra các thông số điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng khi sơ cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 |  |  |
| 16 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình bọt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bình bột | Bình | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy |  |  |  |  |
| 17 | Trang bị bảo hộ lao động nghề điện | Bộ | 19 | Dùng để giới thiệu trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động và thực hành nghề nghiệp | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dây đai an toàn toàn thân | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 18 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2/4 cạnh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 | Bộ đồ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp, đấu nối các linh kiện điện tử | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm mini | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ tuốc nơ vít mini | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
| 20 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp chi tiết cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ mm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ inch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm rút đinh tán rivet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm chết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Bộ | 01 |  |  |
|  | Chìa lục giác | Bộ | 01 |  |  |
|  | Chìa hoa thị | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tay vặn chữ T đầu lục giác | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ khẩu đa năng | Bộ | 01 |  |  |

3.4 Phòng thực hành điện tử - Vi điều khiển

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành điện tử | Chiếc | 09 | Dùng để thực hiện các bài tập sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm nghiệm mạch điện tử | - Tối thiểu 02 vị trí làm việc - Khung kim loại, mặt bàn cách điện. Có giá treo case máy tính dưới chân bàn - Tích hợp mô đun nguồn vô cấp DC/AC. Mô đun bảo vệ và đo lường |
| 2 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 03 | Dùng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện | - Dải tần: ≥ 20 MHz - Hiển thị 2 kênh |
| 3 | Máy phát xung | Chiếc | 03 | Dùng để phát tín hiệu xung | - Dải tần (0,05 ÷ 5) MHz - Phát tần đa chức năng |
| 4 | Bộ KIT thực hành vi điều khiển | Bộ | 06 | Dùng để sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm nghiệm mạch dùng vi điều khiển |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun chíp vi điều khiển | Bộ | 01 |  | Các họ vi điều khiển thông dụng |
|  | Mô đun mạch nạp đa năng | Bộ | 01 |  | Nạp các chip vi điều khiển thông dụng |
|  | Mô đun bàn phím ma trận | Bộ | 01 |  | - Loại phím ma trận: ≥ 4x4 phím - Loại phím đơn: ≥ 8 phím |
|  | Mô đun hiển thị | Bộ | 01 |  | Sử dụng Led đơn, Led ma trận và màn hình LCD |
|  | Bộ chuyển đổi/kết nối | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng phù hợp với vi điều khiển và máy tính |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  | - Dải điện áp: -24÷24 VDC, - Dòng điện: 5 A |
| 5 | Mô đun ứng dụng vi điều khiển | Bộ | 03 | Dùng để sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm nghiệm mạch dùng vi điều khiển | Phù hợp với vi điều khiển |
| 6 | Bộ đo, phát tín hiệu đa chức năng | Bộ | 01 | Dùng để cấp nguồn và đo các giá trị từ các transmitter | - Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,… - Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,. |
| 7 | Thiết bị giao tiếp | Bộ | 01 | Dùng để cài đặt và xem cấu hình của transmitter | Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF,… |
| 8 | Mô hình đo áp suất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo áp suất |  |
|  | Mô hình bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Transmitter áp suất | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Thiết bị tạo áp suất | Chiếc | 01 |  | Dải tạo áp: ≥ 200 psig |
|  | Đồng hồ áp suất mẫu | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥ 200 psig |
| 9 | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phương pháp đo áp suất trực tiếp | Dải đo: ≥ 200 psig |
| 10 | Thiết bị tạo áp | Bộ | 03 | Dùng để tạo áp suất cho các thiết bị đo áp suất | Dải áp suất: ≥ 300 psig |
| 11 | Thiết bị chuẩn áp suất | Bộ | 03 | Dùng để hiệu chuẩn các thiết bị khác | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≤ 0,5 %FS |
| 12 | Mô hình đo mức nước | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo và đo mức nước bằng transmitter áp suất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Transmitter áp suất | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Bồn chứa nước | Chiếc | 02 |  | Dung tích bình: ≤ 1m3 |
| 13 | Mô hình đo lưu lượng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Transmitter lưu lượng | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Tấm Orifice | Chiếc | 01 |  | Có đường kính phù hợp với đường kính ống dẫn |
|  | Bồn chứa nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích: (100 200) l |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 150 W |
|  | Biến tần | Bộ | 01 |  | Công suất: ≤ 1,5 kW |
| 14 | Mô hình đo nhiệt độ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo nhiệt độ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đầu dò nhiệt loại RTD | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp |
|  | Đầu dò nhiệt loại TC | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp |
|  | Transmitter nhiệt độ | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
| 15 | Lò tạo nhiệt | Bộ | 01 | Dùng để tạo nhiệt cho các thiết bị đo nhiệt độ | - Dải nhiệt độ: ≥ 150 oC - Độ chính xác: ≤ 5 0C |
| 16 | Van điều khiển | Chiếc | 03 | Dùng để hiệu chuẩn van điều khiển | Đường kính: ≥ 1/2 inch |
| 17 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị | - Công suất: ≥ 1 HP - Áp suất: ≤ 12 bar |
| 18 | Màn hình LCD | Chiếc | 03 | Dùng để giảng dạy nguyên lý và thực hành lắp đặt sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Màn hình HMI | Chiếc | 03 | Dùng để giảng dạy nguyên lý và thực hành lắp đặt sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Bộ điều khiển trung tâm đa kênh | Chiếc | 03 | Dùng để giảng dạy nguyên lý và thực hành lắp đặt sửa chữa | Loại thông dụng |
| 21 | Trạm hàn | Bộ | 19 | Dùng để thực hành hàn mạch điện tử | - Điện áp vào: 220VAC - Điện áp ra: 24V - Nhiệt độ điều chỉnh: 200°C ÷ 480°C - Công suất: ≥ 60W |
| 22 | Máy khoan mạch | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành gia công mạch in | - Kích thước đầu khoan: (0,5 ÷ 3) mm - Tốc độ không tải: 12000 vòng/phút - Tốc độ có tải: 8000 vòng/phút |
| 23 | Máy in phim | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành gia công mạch in | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Máy cắt bo mạch | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành gia công mạch in | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Bồn rửa mạch in | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành gia công mạch in | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 06 | Dùng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng, viết chương trình điều khiển | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 28 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 29 | Bộ đồ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị và mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm mini | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ tuốc nơ vít mini | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
| 30 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp và đấu nối các linh kiện điện tử | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ inch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ mm | Bộ | 01 |  |  |

3.5 Phòng thực hành đo lường, cảm biến

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình cơ cấu đo | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy trực quan trong quá trình học | - Module đo lường dòng điện AC - Module đo lường điện áp AC - Module đo lường dòng điện DC - Module đo lường điện áp DC - Module đo lường công suất |
| 2 | Bộ recorder | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phương pháp đo áp suất, nhiệt độ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Lò tạo nhiệt | Bộ | 01 | Dùng để tạo nhiệt cho các thiết bị đo nhiệt độ | - Dải nhiệt độ: ≥ 150 oC - Độ chính xác: ≤ 5 0C |
| 4 | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phương pháp đo áp suất trực tiếp | Dải đo: ≥ 200 psig |
| 5 | Mô hình đo áp suất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo áp suất |  |
|  | Mô hình bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Transmitter áp suất | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Thiết bị tạo áp suất | Chiếc | 01 |  | Dải tạo áp: ≥ 200 psig |
|  | Đồng hồ áp suất mẫu | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥ 200 psig |
| 6 | Bộ đo, phát tín hiệu đa chức năng | Bộ | 01 | Dùng để cấp nguồn và đo các giá trị từ các transmitter | - Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ - Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD |
| 7 | Thiết bị giao tiếp | Bộ | 01 | Dùng để cài đặt và xem cấu hình của transmitter | Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF |
| 8 | Mô hình đo mức nước bằng transmitter áp suất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo và đo mức nước bằng transmitter áp suất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Transmitter áp suất kiểu chênh áp | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Bồn chứa nước | Chiếc | 02 |  | - Dung tích bình phù hợp để dạy học - Có khắc vạch chia mm |
| 9 | Mô hình đo lưu lượng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Transmitter lưu lượng kiểu chênh áp | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Tấm Orifice | Chiếc | 01 |  | Có đường kính phù hợp với đường kính ống dẫn |
|  | Bồn chứa nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích: (100 200) l |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 150 W |
|  | Biến tần | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 10 | Mô hình đo nhiệt độ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo nhiệt độ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đầu dò nhiệt loại RTD | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp |
|  | Đầu dò nhiệt loại TC | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp |
|  | Transmitter nhiệt độ | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
| 11 | Bộ thực hành cảm biến tiệm cận | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, xác định nguyên lý hoạt động và cách sử dụng các loại cảm biến tiệm cận |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu điện cảm | Chiếc | 01 |  | Khoảng cách phát hiện: ≤ 15mm |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung | Chiếc | 01 |  | Khoảng cách phát hiện: ≤ 15mm |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu quang học | Chiếc | 01 |  | Khoảng cách phát hiện: ≤ 50 cm |
| 12 | Bàn thực hành đo lường và cảm biến | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu và thực hành các bài tập ứng dụng đo lường và cảm biến | - Khối nguồn DC: -12V, 0V, +12V, có cầu chì bảo vệ - Khối giao diện đo: + Màn hình hiển thị LCD + Khối ngõ vào analog: 2 AI + Khối ngõ ra analog: 0-10V, có biến trở điều chỉnh + Khối công suất điều khiển động cơ DC - Khối reset mạch - Khối chọn cảm biến - Relay trung gian Module 1: Khoảng cách, vị trí, đếm xung, cảm biến Module 2: Đo nhiệt độ và cảm biến Module 3: Đo áp suất và cảm biến Module 4: Cảm biến quang, cảm biến điện từ và điện dung |
| 13 | Thiết bị tạo áp | Bộ | 03 | Sử dụng để tạo áp suất cho các thiết bị đo áp suất | Dải áp suất: ≥ 300 psig |
| 14 | Thiết bị chuẩn áp suất | Bộ | 03 | Sử dụng để hiệu chuẩn các thiết bị khác | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≤ 0,5 %FS |
| 15 | Van điều khiển | Chiếc | 03 | Dùng để hiệu chuẩn van điều khiển | Đường kính: ≥ 1/2 inch |
| 16 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị | - Công suất: ≥ 1 HP - Áp suất: ≤ 12 bar |
| 17 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 18 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng : ≥ 2500 ANSI lumens |
| 19 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp đo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 20 | Te rô mét | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn đo điện trở nối đất | - Dải đo: ≤ 2000 - Cấp chính xác: (0,5 ÷ 5) |
| 21 | Ampe kìm | Chiếc | 06 | Dùng để đo dòng điện | Dải đo: (0 ÷ 400) A |
| 22 | Mê ga ôm mét | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện | Dải đo: ≤ 2.000 MΩ |
| 23 | Transmitter áp suất | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
| 24 | Đồng hồ áp suất | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất | - Độ chính xác: - %FS - Dải đo ≥ 100pisg |
| 25 | Đồng hộ nhiệt độ | Chiếc | 03 | Dùng để hiệu chuẩn đồng hồ đo nhiệt độ | - Dải đo: ≥ 1000C - Độ chính xác: 1%FS |
| 26 | Transmitter nhiệt độ | Chiếc | 03 | Dùng để hiệu chuẩn transmitter nhiệt độ | - Dải đo: ≥ 1000C - Độ chính xác: 0,25%FS |
| 27 | Đầu dò nhiệt độ loại TC | Chiếc | 03 | Dùng để hiệu chuẩn cặp nhiệt điện TC | - Độ chính xác: ≥ 1 %FS - Dải đo : ≥ 100 0C |
| 28 | Đầu dò nhiệt độ loại RTD | Chiếc | 03 | Dùng để hiệu chuẩn RTD | Dải đo : ≥ 100 0C |
| 29 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ đo |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Biến dòng | Chiếc | 03 |  | Tỷ số biến dòng: ≥ 50/5 A |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: ≥ 1000 W |
|  | Công tơ cảm ứng một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng ba pha gián tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng ba pha trực tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
| 30 | Bộ đồ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị và mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm mini | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ tuốc nơ vít mini | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
| 31 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị và mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |

3.6 Phòng thực hành PLC

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành PLC cơ bản | Bộ | 06 | Sử dụng để giảng dạy lập trình, điều khiển, bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Mội bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 |  | Điện áp làm việc: 220VAC/ 24VDC - Kết nối PC - Số cổng I/O ≥ 16/8 - Dòng ngõ ra: ≥ 150 mA |
|  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 3A |
|  | Mô đun khởi động từ | Bộ | 01 |  | - Điện áp làm việc: 380V/220V/24/VDC - Dòng điện: ≥ 22 A |
|  | Mô đun Rơle trung gian | Bộ | 01 |  | Dòng điện tiếp điểm ≥ 5A |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp làm việc /Y:220/ 380VAC - Công suất: ≤ 0,75 kW |
| 2 | Bộ lập trình cỡ nhỏ | Bộ | 06 | Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và lập trình, kết nối điều khiển | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Mô hình đèn giao thông | Bộ | 02 | Sử dụng để thực rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng PLC | Mô hình điều khiển đèn giao thông mô phỏng một ngã tư có các hệ thống đèn báo, đèn chỉ dẫn và điều khiển được chế độ 2 pha, 3 pha, 4 pha |
| 4 | Mô hình hệ thống băng tải | Bộ | 02 | Sử dụng để thực rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống băng tải bằng PLC | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Phục vụ trong quá trình kết nối, điều khiển hệ thống PLC | Kết nối được 19 máy tính |
| 6 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp khí nén cho các bài thực hành | - Công suất: ≥ 1 HP - Áp suất: ≤ 12 bar |
| 7 | Mô hình mạch điều khiển khí nén | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nút nhấn khí nén | Chiếc | 02 | Dùng làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình | - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm - Loại: Thường đóng |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 06 | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van 5/2 duy trì | Chiếc | 04 | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
| 8 | Mô hình mạch điều khiển điện khí nén | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 | Sử dụng để cung cấp nguồn điện cho các phần tử trên mô hình | - Điện áp đầu vào: 220 VAC - Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24VDC |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình điện khí nén | Chiếc | 06 | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van điện từ 5/2 duy trì | Chiếc | 03 | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Rơ le | Chiếc | 06 | Sử dụng để xử lý tín hiệu trênmô hình | Điện áp: 24VDC |
| 9 | Mô hình mạch điều khiển điện khí nén dùng PLC | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 | Sử dụng để điều khiển mô hình | Mô đun gồm: nguồn, CPU, ngõ vào số, ngõ ra số 24VDC |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình điện khí nén | Chiếc | 04 | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van điện từ 5/2 duy trì | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
| 10 | Mô đun điều khiển truyền thông | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hiện các bài điều khiển dùng PLC | Loại thông dụng trên thị trường, có khả năng giao tiếp được với PLC thông qua các giao thức: Ethernet hoặc Profibus |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Biến tần | Bộ | 01 |  |  |
|  | Màn hình điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
| 11 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 07 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng và lập trình điều khiển | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
| 14 | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 01 |  |  |

3.7 Phòng thực hành tự động hóa

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành điều khiển quá trình đa chức năng | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu và thực hành hệ thống điều khiển quá trình | - Nguồn đầu vào: 220 V - Nguồn hoạt động: DC 24V 3A - Công suất: ≤ 0,5 KVA |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô-đun điều khiển áp suất | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô-đun điều khiển nhiệt độ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô-đun điều khiển mức chất lỏng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô-đun điều khiển lưu lượng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô-đun điều chỉnh van | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô-đun kiểm soát bản ghi | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Bộ thực hành điều khiển quá trình nhiệt độ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và thực hành hệ thống điều khiển quá trình | - Nguồn đầu vào: 220 V - Nguồn hoạt động DC: 24V/3A - Nhiệt độ môi trường: -10oC ÷ 40oC - Độ ẩm môi trường: ≤ 90% (25oC) - Công suất: ≤ 2,5KVA - Logic điện: NPN hoặc PNP - Điểm chiếm giữ I / O PLC |
| 3 | Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy nguyên lý và thực hành lắp đặt, điều khiển, sửa chữa hệ thống tự động hóa | Sử dụng PLC S7 và các bộ lập trình cỡ nhỏ thông dụng. Sử dụng mạng truyền thông Ethernet, Profibus,AS-I, Modbus hoặc hỗn hợp. Kết hợp mạng truyền thông nhiều cấp, xây dựng được các hệ DCS và các ứng dụng SCADA |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Module PLC |  |  |  |  |
|  | Module lập trình cỡ nhỏ |  |  |  |  |
|  | Module AS-I Power |  |  |  |  |
|  | Module nguồn một chiều |  |  |  |  |
|  | Module mở rộng truyền thông |  |  |  |  |
|  | Module chuyển đổi truyền thông |  |  |  |  |
|  | Module biến tần |  |  |  |  |
|  | Module nút ấn |  |  |  |  |
|  | Module Contactor |  |  |  |  |
|  | Module động cơ AC |  |  |  |  |
|  | Module nguồn AC |  |  |  |  |
|  | Module thực hành giao diện người - máy |  |  |  |  |
| 7 | Hệ thống báo cháy và báo khói | Hệ thống | 02 | Sử dụng để minh họa cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành điều khiển hệ thống báo cháy và báo khói |  |
|  | Hệ thống bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun tủ điều khiển trung tâm | Bộ | 01 |  | - Số kênh: ≥ 4 - Điện áp nguồn 220VAC. - Ắc quy dự phòng: ≥ 7Ah/12VDC - Số đầu báo: ≥ 25 đầu/kênh |
|  | Mô đun đầu dò phát hiện nhiệt | Bộ | 01 |  | - Điện áp: (12÷30) VDC - Nhiệt độ báo động: ≥ 600C |
|  | Mô đun đầu dò phát hiện khói | Bộ | 01 |  | - Điện áp: (12÷30) VDC Nhiệt độ hoạt động: ≥ 500C và ≤ -100C |
|  | Mô đun báo động âm đoạn và ánh sáng | Bộ | 01 |  | Các đèn và còi báo động có các chân cắm để kết nối với tủ điều khiển trung tâm |
|  | Mô đun tín hiệu tác động bằng tay | Bộ | 01 |  | Các nút nhấn có các chân cắm kết nối với tủ điều khiển trung tâm |
| 8 | Hệ thống chống trộm gia đình | Bộ | 02 | Sử dụng để minh họa cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành điều khiển hệ thống chống trộm |  |
|  | Hệ thống bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ trung tâm báo động an ninh |  |  |  | Vùng kết nối ≥ (8 có dây + 8 không dây). Điện áp 220VAC. Ắc quy dự phòng ≥ 7Ah-12VDC. Số điện thoại báo động ≥ 5 số. Phạm vi bảo vệ ≥ 30m. |
|  | Bộ báo động mở cửa | Bộ |  |  | - Điện áp: ≥ 3VDC - Âm báo động: ≥ 100dB |
|  | Cảm biến hồng ngoại | Chiếc |  |  | - Tầm phát hiện chuyển động: ≥ 8m - Góc quét: ≥ 350 |
|  | Cảm biến rung | Chiếc |  |  | - Điện áp: ≥ 3VDC - Âm báo động: ≥ 100 dB |
|  | Chuông báo động | Chiếc |  |  | Điện áp: (12÷30) VDC |
|  | Đèn báo động | Chiếc |  |  | Điện áp: (12÷30) VDC |
| 9 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu | Kết nối được 04 máy tính |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 04 | Sử dụng để thiết kế và vận hành hệ thống DCS | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 12 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo kiểm tra các thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 01 |  |  |

3.8 Phòng thực hành sửa chữa thiết bị tự động hóa

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành SCADA | Bộ |  | 6 | Sử dụng để giới thiệu và thực hành điều khiển hệ thống tự động hóa | - Mô hình dây chuyền băng tải - Hệ thống valve khí nén - Hệ thống cảm biến - Hệ thống động cơ - Hệ thống Relay - Phần mềm HMI |
| 2 | Bàn thực hành PLC cơ bản | Bộ |  | 06 | Sử dụng để giảng dạy lập trình, điều khiển, bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Mội bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ |  | 01 |  | - Kết nối PC - Số cổng I/O ≥ 16/8 - Dòng ngõ ra ≥ 150 mA |
|  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ |  | 01 |  | Dòng điện: ≥ 3A |
|  | Mô đun khởi động từ | Bộ |  | 01 |  | - Điện áp làm việc: 380 V/220V/24 VDC - Dòng điện: ≥ 22 A |
|  | Mô đun Rơle trung gian | Bộ |  | 01 |  | Dòng điện tiếp điểm: ≥ 5A |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc |  | 01 |  | -Điện áp làm việc /Y: 220VAC/ 380VAC -Công suất ≤ 0,75 kW |
| 3 | Mô hình mạch điều khiển khí nén | Bộ | 06 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Nút nhấn khí nén | Chiếc | 02 |  | Sử dụng Dùng làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình | - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm - Loại: Thường đóng |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 |  | Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van 5/2 duy trì | Chiếc | 04 |  | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
| 4 | Mô hình mạch điều khiển điện khí nén | Bộ | 06 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | Sử dụng để cung cấp nguồn điện cho các phần tử trên mô hình | - Điện áp đầu vào: 220 VAC - Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24VDC |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 |  | Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình điện khí nén | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 |  | Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van điện từ 5/2 duy trì | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Rơ le | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để xử lý tín hiệu trênmô hình | Điện áp: 24VDC |
| 5 | Mô hình mạch điều khiển điện khí nén dùng PLC | Bộ | 06 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 |  | Sử dụng để điều khiển mô hình | Mô đun gồm: nguồn, CPU, ngõ vào số, ngõ ra số 24VDC |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 |  | Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình điện khí nén | Chiếc | 04 |  | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 02 |  | Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình | Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Van điện từ 5/2 duy trì | Chiếc | 02 |  | Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Xi lanh tác động 2 chiều | Chiếc | 02 |  | Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình | - Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
|  | Bộ chia khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình | - Số lượng đầu nối: ≥ 7 - Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm |
| 6 | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để cung cấp khí nén cho các bài thực hành | - Công suất: ≥ 1 HP - Áp suất: ≤ 12 bar |
| 7 | Bộ lập trình cỡ nhỏ | Bộ | 03 |  | Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và lập trình, kết nối điều khiển | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Bộ thực hành điều khiển nhà thông minh dùng PLC | Bộ | 01 |  | Sử dụng để giới thiệu và thực hành điều khiển hệ thống tự động hóa | - 8 Out Digital Module - 4-In/1-Out Analog Module - Cáp PC-PPI/RS485 - Bộ nguồn cho thiết bị - Bộ nút nhấn, công tắc, đồng hồ, dây TN |
| 9 | Rơ le bán dẫn 1 pha | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động, sửa chữa và kiểm nghiệm hoạt động | - Ngõ vào điều khiển: (4÷32) VDC - Dòng định mức: ≤ 20A |
| 10 | Rơ le bán dẫn 3 pha | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động, sửa chữa và kiểm nghiệm hoạt động | - Ngõ vào điều khiển: (4÷32) VDC - Dòng định mức: ≤ 40A |
| 11 | Bộ điều khiển điện tử công suất | Bộ | 01 |  | Sử dụng để giới thiệu và thực hành điều khiển |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bộ Dimmer |  |  |  |  | - Điện áp làm việc 220VAC - Điện áp điều chỉnh (10÷220) VAC |
|  | Bộ hẹn giờ |  |  |  |  | - Điện áp làm việc 220VAC - Dòng tải: ≤ 25A - Thời gian đặt: ≥ 1 phút |
|  | Bộ điều khiển relay đa kênh |  |  |  |  | - Điện áp làm việc: (9÷24)VDC - Dòng tải: ≤ 10A - Số kênh: ≥ 4 |
| 12 | Bộ thực hành điều khiển động cơ Servo | Bộ | 01 |  | Sử dụng để giới thiệu và thực hành điều khiển động cơ servo | Công suất: ≥ 50 W |
| 13 | Bộ biến tần | Bộ | 01 |  | Sử dụng để giới thiệu và thực hành điều khiển tốc độ động cơ |  |
|  | Bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Biến tần 1 pha | Chiếc | 03 |  |  | Công suất: ≤ 1,5kW |
|  | Biến tần 3 pha | Chiếc | 03 |  |  | Công suất: ≤ 7,5kW |
| 14 | Bộ khởi động mềm | Bộ |  |  | Sử dụng để giới thiệu và thực hành điều khiển tốc độ động cơ | Công suất: ≤ 5,5kW |
| 15 | Bộ đo, phát tín hiệu đa chức năng | Bộ | 03 |  | Sử dụng để đo các tín hiệu hoặc giả lập tín hiệu trong quá trình lắp đặt hệ thống | - Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ - Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD |
| 16 | Thiết bị giao tiếp | Bộ | 03 |  | Sử dụng để đọc và thay đổi cấu hình của các thiết bị đo công nghiệp | Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF |
| 17 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 |  | Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu | Kết nối được 06 máy tính |
| 18 | Máy in ống | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để in tên các đầu dây | Đường kính in ống: 2,5 mm ÷ 10 mm |
| 19 | Te rô mét | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để hướng dẫn đo điện trở nối đất | - Dải đo: ≤ 2000 - Cấp chính xác: (0,5 ÷ 5) |
| 20 | Ampe kìm | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo: (0 ÷ 400) A |
| 21 | Mê ga ôm mét | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện | Dải đo: ≤ 2.000 MΩ |
| 22 | Transmitter áp suất | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất | - Dải đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
| 23 | Đồng hồ áp suất | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất | - Độ chính xác: - %FS - Dải đo ≥ 100pisg |
| 24 | Đồng hộ nhiệt độ | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để hiệu chuẩn đồng hồ đo nhiệt độ | - Dải đo: ≥ 1000C - Độ chính xác: 1%FS |
| 25 | Máy vi tính | Bộ | 04 |  | Sử dụng để trình chiếu bài giảng và thiết kế và vận hành hệ thống tự động hóa | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 26 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 27 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 |  | Sử dụng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Lục giác hệ inch | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Lục giác hệ mm | Bộ | 01 |  |  |  |
| 28 | Bộ đồ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 06 |  | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bộ kìm mini | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bộ tuốc nơ vít mini | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 01 |  |  |  |