BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 55a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP 110KV TRỞ XUỐNG (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp 110KV trở xuống Mã ngành, nghề: 5520244 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

A Phần thuyết minh………………………………………………………………..2

B. Nội dung danh mục	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở	5

3.2 Phòng thực hành máy vi tính	8

3.3. Phòng học ngoại ngữ	9

3.4. Phòng gia công cơ khí	10

3.5. Phòng thực tập điện cơ bản	13

3.6. Phòng lắp đặt đường dây	18

3.7. Phòng lắp đặt trạm biến áp	27

3.8. Phòng đo lường điều khiển và bảo vệ	33

A. Phần thuyết minh

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp 110KV trở xuống trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp 110KV trở xuống trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp 110KV trở xuống trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp 110KV trở xuống trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng học chức năng;

b) Mô tả các phòng học chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp 110KV trở xuống trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp 110KV trở xuống trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. Nội dung danh mục

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp 110KV trở xuống trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng học ngoại ngữ

(4) Phòng gia công cơ khí

(5) Phòng thực tập điện cơ bản

(6) Phòng  lắp đặt đường dây

(7) Phòng lắp đặt trạm biến áp

(8) Phòng đo lường điều khiển và bảo vệ

## 2. Mô tả các phòng chức năng

#### 2.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun của ngành/nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

2.2. Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

#### 2.3. Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài). Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

#### 2.4. Phòng gia công cơ khí

Phòng gia công cơ khí là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học các môn học gia công các thiết bị cơ khí như hàn, nguội, tiện. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.5. Phòng thực tập điện cơ bản

Phòng thực tập điện cơ bản là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học thực hành lắp đặt các thiết bị điện và các mạch điện cơ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.6. Phòng thực hành lắp đặt đường dây

Phòng thực hành lắp đặt đường dây là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học các học phần lý thuyết và thực hành cho công việc lắp đặt đường dây tải điện. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.7. Phòng thực hành lắp đặt trạm biến áp

Phòng thực hành lắp  đặt trạm biến áp là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học các học phần lý thuyết và thực hành cho công việc lắp đặt trạm biến áp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.8. Phòng đo lường điều khiển và bảo vệ

Phòng đo lường điều khiển và bảo vệ là phòng được trang bị các thiết bị được dùng để dạy và học các học phần lý thuyết và thực hành cho công việc lắp đặt mạch nhị thứ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

## 3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng đê in ấn tài liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Dụng cụ an toàn điện | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng dụng cụ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản các trang bị cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo,… | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mẫu vật liệu cách điện thể rắn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Vật liệu cách điện thể lỏng | Bộ | 01 |  |  |
| 6 | Mô hình máy biến áp | Bộ | 02 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẻ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hộp compa | Bộ | 1 |  |  |
|  | Êke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước đo độ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ Ellipse | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước nối đường cong | Chiếc | 1 |  |  |

### 3.2 Phòng thực hành máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Phần mềm vẽ kỹ thuật |  | Bộ |  | 1 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng cài đặt được 19 máy tính |
| 7 | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường |

### 3.3. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng để kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

### 3.4. Phòng gia công cơ khí

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu nội dung bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu nội dung bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in ấn tài liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy hàn điện | Chiếc | 06 | Dùng để hàn vật liệu | Dòng điện hàn: ≥ 50 A |
| 5 | Ca bin hàn | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Hệ thống hút khí hàn | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để mài vật liệu | Đường kính đá mài: ≤ 200 mm |
| 8 | Bộ bảo hộ nghề hàn | Bộ | 06 | Dùng để bảo hộ trong quá trình thực tập hàn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn đội đầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay da bảo hộ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng da chống cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 06 | Dùng để thực hành đo kiểm tra |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Pan me | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Ê ke vuông | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chế tạo bằng thép - Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 300mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 3000mm |
|  | Thước nivo | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 300 cm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 30m |
| 10 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành gia công các chi tiết cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Kích thước: (0÷36) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lưỡi cưa: (250 ÷ 400) mm |
|  | Đe sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Kéo cắt tôn | Chiếc | 01 |  | Cắt được tôn dày: ≥ 3mm |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (120÷ 150) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài:(120÷ 150) mm |
|  | Đột | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (200 ÷ 300)mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chế tạo, sửa chữa chi tiết bằng dụng cụ cầm tay | - Đảm bảo 18 vị trí làm việc - Độ mở ê tô: ≤ 140 mm |

### 3.5. Phòng thực tập điện cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in ấn tài liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm P ≥ 200W |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài ≥ 700 mm - Rộng ≥ 500 mm - Cao ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào: 220/380 V Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ Ampe mét AC | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Oát mét một pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khóa chuyển mạch áp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 01 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 5 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện mọt chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V |
|  | Ôm mét DC | Chiếc | 01 |  | Dải đo ≥ 10Ώ |
|  | Đồng hồ Ampe mét DC | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ Vôn mét DC | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 01 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 6 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha 1 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áp tô mát chống dòng rò | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 01 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Cầu dao 2 ngả 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Cầu dao 2 ngả 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Bộ nút ấn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Bộ đèn báo | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5A |
| 7 | Thiết bị chiếu sáng | Bộ | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn sợi đốt | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 5 W |
|  | Đèn huỳnh quang | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 20 W |
|  | Đèn halozen | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 500 W |
|  | Đèn cao áp thuỷ ngân | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 250 W |
| 8 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng cho thực hành lắp mạch điện | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 9 | Máy biến dòng điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch đo dòng điện gián tiếp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Oát mét | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch đo công suất | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch đo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Công tơ điện 3 pha trực tiếp | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch đo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Công tơ điện 3 pha gián tiếp | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch đo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Mê gôm mét | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo điện trở cách điện hạ áp, trung áp | Điện áp thử: ≥ 500V |
| 15 | Cầu đo điện trở 1 chiều | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo điện trở một chiều | Giải đo/ Độ phân giải (20,0...199,9) mΩ /0,1 mΩ (Dòng điện thử 1 A) |
| 16 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 09 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo đếm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |

### 3.6. Phòng thực hành lắp đặt đường dây

| STT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ 1800x1800 mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 2 | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy in |  | Bộ | 01 | Dùng để in ấn tài liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Mô hình đường dây tải điện trên không 0,4 kV |  | Lộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây trên không hạ áp | - Số khoảng cột: ≥ 3 - Chiều cao cột:≥ 7,5 m - Khoảng cột:≥ 20 m - Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 25mm2 |
| 5 | Mô hình đường dây tải điện trên không trung áp |  | Lộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây trung áp | - Số khoảng cột: ≥ 3 - Chiều cao cột: ≥ 10 m - Khoảng cột: ≥ 30 m - Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 50mm2 |
| 6 | Mô hình đường dây tải điện trên không 110 kV |  | Lộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây cao áp | - Cột thép: ≥ 2 - Cột bê tông ly tâm: ≥ 2 - Chiều cao cột:≥ 18 m - Khoảng cột ≥ 40 m - Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 70mm2 - Tiết diện dây chống sét: ≥ 35 mm2 |
| 7 | Tiếp địa cột đường dây |  | Bộ | 01 | Dùng để làm tiếp địa cho vị trí cột | Gồm cọc và dây nối RC-4≤ 25m |
| 8 | Mô hình cột đỡ dao cách ly |  | Bộ | 02 | Dùng để đưa đầu cáp kết nối vào má dao cách ly | - Điện áp: ≥ 6 kV - Chiều cao cột: ≥ 10 m |
| 9 | Đồng hồ Têrô mét |  | Chiếc | 02 | Dùng để đo điện trở nối đất | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 10 | Bàn thử tải dây đeo an toàn |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thử và đánh giá chất lượng dây an toàn | Khả năng thử tải đến 500 kg |
| 11 | Bộ cột thép |  | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng dựng cột | Chiều cao cột: ≥ 12 m |
| 12 | Bộ cột bê tông ly tâm |  | Bộ | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng dựng cột | Chiều cao cột: ≥ 10 m |
| 13 | Xà đỡ sứ, dây dẫn đường dây |  | Bộ | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công lắp đặt xà | - Vật liệu: Thép mạ kẽm - Điện áp: ≥ 22 KV |
| 14 | Xà đỡ chống sét van trung áp |  | Bộ | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt chống sét van | - Thép V mạ kẽm - Kích thước: ≥ (50 x 50 x 5) mm - Chiều dài: ≥ 1,2 m |
| 15 | Chống sét van trung áp |  | Bộ | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt sứ vào cột | - Điện áp: ≥ 6 kV - Đầy đủ phụ kiện |
| 16 | Sứ chuỗi 110 kV |  | Bộ | 06 |  | - Bát sứ: ≥ 8 - Kèm theo các phụ kiện |
| 17 | Sứ chuỗi trung áp |  | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt sứ vào cột | - Bát sứ: ≥ 4 - Kèm theo các phụ kiện |
| 18 | Sứ đứng |  | Bộ | 12 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt sứ vào cột | Điện áp: (22 ÷ 24,5) kV |
| 19 | Tạ chống rung đường dây |  | Chiếc | 09 | Dùng để rèn luyên kỹ năng lắp tạ chống rung cho đường dây | Trọng lượng: ≥ 6 Kg |
| 20 | Máy ép thủy lực |  | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Đủ bộ hàm ép: (25 ÷ 400) mm2 |
| 21 | Máy cắt dây thủy lực |  | Chiếc | 01 | Dùng để cắt dây cáp | - Phạm vi cắt: ≥ 120 mm - Lực ép: ≥ 10 tấn |
| 22 | Máy đo độ võng |  | Chiếc | 01 | Dùng để lấy độ võng cho đường dây | - Phạm vi đo cao: (3÷23) m - Phạm vi đo ngang: (3÷18) m |
| 23 | Súng siết bu lông |  | Bộ | 01 | Dùng để siết bu lông khi lắp đặt thiết bị | Lực xiết: (50÷1000) N.m |
| 24 | Xe rùa |  | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Xe cải tiến |  | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 26 | Tời máy |  | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển cột, dựng cột, kéo dây | Tải trọng ≥ 3 tấn |
| 27 | Tời tay quay |  | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển cột, dựng cột, kéo dây | Tải trọng: ≥ 5 tấn |
| 28 | Máy đầm bàn |  | Chiếc | 01 | Dùng để đầm móng | Công suất: ≥ 1000 W |
| 29 | Khóa néo dây |  | Cái | 06 | Dùng để khóa dây dẫn | Tải trọng: ≥ 50 KN |
| 30 | Khóa kẹp dây |  | Chiếc | 06 | Dùng để dải dây, căng dây dẫn, dây chống sét | Tiết diện: ≥ 50 mm2 |
| 31 | Bộ đàm cầm tay |  | Chiếc | 03 | Dùng để liên lạc khi kéo dây, căng dây ở những khoảng cách xa | Công suất phát: ≥ 5 W |
| 32 | Hộp công tơ 1 pha |  | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt công tơ | Kích thước hộp - Dài: ≥ 350 mm - Rộng: ≥ 250 mm - Cao: ≥ 150 mm |
| 33 | Cột bê tông ly tâm |  | Cột | 03 | Dùng để lắp dựng trên tuyến đường dây | Chiều cao cột: ≥ 10m |
| 34 | Cột chữ H |  | Cột | 06 | Dùng để lắp dựng trên tuyến đường dây | Chiều cao cột: ≤ 8.5m |
| 35 | Vòng ôm cáp |  | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng cố định cáp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 36 | Bộ trang bị bảo hộ lao động |  | Bộ | 18 | Dùng để trang bị bảo hộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giày bảo hộ |  | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay |  | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng |  | Đôi | 01 |  |  |
| 37 | Dây đeo an toàn |  | Chiếc | 06 | Dùng để làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
| 38 | Guốc trèo |  | Đôi | 06 | Dùng để trèo cột, làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
| 39 | Bàn nối dây vặn xoắn |  | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại chuyên dụng trong ngành điện |
| 40 | Xà phụ |  | Bộ | 02 | Dùng để trợ giúp lắp đặt xà | Tải trọng: ≥ 300 kg |
| 41 | Dây chão |  | m | 300 | Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột | Đường kính: ≥ 20 mm |
| 42 | Rọ kéo cáp |  | Chiếc | 01 | Dùng để kéo đầu dây cáp | - Tiết diện: (35 ÷ 200) mm 2 - Tải trọng: ≥ 5 tấn |
| 43 | Khớp xoay cáp |  | Chiếc | 01 | Dùng để lắp xoay đầu cáp khi rải căng dây | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
| 44 | Túi đựng đồ nghề |  | Túi | 02 | Dùng để dụng cụ cá nhân và cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường |
| 45 | Mễ ra dây |  | Chiếc | 01 | Dùng để ra dây cáp | Tải trọng: ≥ 5000 kg |
| 46 | Thang |  | Chiếc | 03 | Dùng để lắp thiết bị trên cao | Chiều dài: ≥ 5m |
| 47 | Dàn giáo |  | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt thiết bị trên cao | Chiều cao: ≥ 1.5 m, có đầu nối |
| 48 | Dao chặt |  | Con | 03 | Dùng ng để phát tuyến | Loại thông dụng trên thị trường |
| 49 | Cọc hãm |  | Chiếc | 09 | Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành | - Thép chữ V - Kích thước: ≥ (63x63x6) mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm |
| 50 | Giá treo pu ly |  | Chiếc | 06 | Dùng để treo pu ly khi lắp đặt xà | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 51 | Pu ly |  | Chiếc | 06 | Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 52 | Đầu cáp thép |  | Chiếc | 09 | Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột | Tiết diện: ≥ 14 mm |
| 53 | Đầu cáp lụa |  | Chiếc | 03 | Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột | Tiết diện: ≥ 10 mm2 |
| 54 | Tăng đơ |  | Chiếc | 03 | Dùng để căng dây dẫn, lấy độ võng đường dây | Kích thước: ≥ (8 ÷ 24) mm |
| 55 | Trụ neo |  | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột thép | - Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 56 | Tó |  | Bộ | 01 | Dùng để dựng cột | - Chiều dài: ≥ 6,5 m - Tiết diện: ≥ 100mm |
| 57 | Pa lăng xích |  | Chiếc | 01 | Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị | Tải trọng: ≥ 3000 kg |
| 58 | Pa lăng xích lắc tay |  | Chiếc | 01 | Dùng để căng dây lấy độ võng | Tải trọng: ≥ 800 kg |
| 59 | Cáp thép |  | m | 200 | Dùng để tời, giữ cột trong quá trình dựng cột, néo xà, cột | Tiết diện: ≥ 10 mm2 |
| 60 | Thùng đựng nước |  | Chiếc | 01 | Dùng để đựng nước khi làm móng | Dung tích ≥ 50 Lít |
| 61 | Quả dọi |  | Quả | 02 | Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng | Trọng lượng: (100 ÷ 300) g |
| 62 | Dụng cụ điện cầm tay |  | Bộ | 09 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa tay |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ |  | Chiếc | 01 |  |  |
| 63 | Dụng cụ đào đất, đổ bê tông |  | Bộ | 03 | Dùng để thực hành công việc đào đất trong thi công làm móng cột, móng thiết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Cuốc bàn |  | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Cuốc chim |  | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Xẻng |  | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Xà beng |  | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Tôn tấm |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xô đựng nước |  | Chiếc | 02 |  |  |
| 64 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí |  | Bộ | 02 | Dùng để kiểm tra độ thăng bằng của xà đỡ, thanh cái |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc |  | 02 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc |  | 02 |  | Chiều dài: ≥ 3m |
|  | Thước cuộn | Chiếc |  | 02 |  | Chiều dài: ≥ 30m |
|  | Thước ni vô | Chiếc |  | 02 |  | Chiều dài: ≥ 300 mm |
| 65 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ |  | 01 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ |  | 02 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc |  | 06 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc |  | 04 |  | Chiều dài lưỡi cưa: (250 ÷ 400) mm |
|  | Búa tay | Chiếc |  | 01 |  | Trọng lượng: ≤ 0,5 kg |
|  | Búa tạ | Chiếc |  | 02 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
| 66 | Bộ dụng cụ xây dựng | Bộ |  | 01 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Dao xây | Bộ |  | 03 |  |  |
|  | Bay xây | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Bàn xoa | Chiếc |  | 03 |  |  |
|  | Thước tầm | Chiếc |  | 03 |  |  |

### 3.7. Phòng lắp đặt trạm biến áp

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800x1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | dùng để in ấn tài liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Mô hình trạm biến áp phân phối. | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng của trạm và thực thực hành lắp đặt thiết bị | Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ - Điện áp: ≥ 6 kV - Công suất: ≥ 100 kVA |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao cách ly | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cầu chì | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống chống sét | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ phân phối | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Mô hình trạm biến áp trung gian | Bộ | 01 | Dùng để lắp thiết bị trạm | Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cáchly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xà cổng phía cao áp | Bộ | 01 |  | - Vật liệu: Bằng thép lắp ghép - Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột |
|  | Xà cổng phía trung áp, hạ áp | Bộ | 02 |  |  |
|  | Xà đỡ thanh cái phía cao áp | Bộ | 02 |  | - Vật liệu: Bằng thép lắp ghép - Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột |
|  | Xà đỡ thanh cái phía hạ áp | Bộ | 02 |  |  |
|  | Sứ chuỗi | Bộ | 06 |  | - Bát sứ: ≥ 4 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Sứ đỡ thanh cái | Bộ | 01 |  | Điện áp: (6 ÷ 110) kV |
|  | Thanh cái mềm | Bộ | 01 |  | Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 50 mm2 |
|  | Máy biến áp phía cao áp | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 10 MVA |
|  | Máy cắt phía cao áp | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Máy cắt điện phía hạ áp | Bộ | 02 |  | Điện áp: ≥ 10 kV |
|  | Dao cách ly phía cao áp | Bộ | 02 |  | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Tủ phân phối | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến điện áp | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Tủ tụ bù | Bộ | 01 |  | Tủ tụ bù điều chỉnh 6 nấc |
|  | Hệ thống chống sét | Bộ | 01 |  | Cột bê tông ly tông hoặc cột thép lắp ghép. - Chiều cao cột: ≥ 18 m - Kim thu lôi phù hợp với chủng loại cột và có đường kính: ≥ 16 mm |
| 6 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy | Trọn bộ, loại thông dụng |
| 7 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Sử dụng để trang bị bảo hộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
| 8 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 06 | Dùng để làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
| 9 | Guốc trèo | Đôi | 06 | Dùng để trèo cột, làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
| 10 | Dây chão | m | 300 | Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột | Đường kính: ≥ 20 mm |
| 11 | Túi đựng đồ nghề | Túi | 02 | Sử dụng để dụng cụ cá nhân và cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Thang | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp thiết bị trên cao | Chiều dài: ≥ 5m |
| 13 | Đầu cáp thép | Chiếc | 09 | Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo thiết bị trạm | Tiết diện: ≥ 14 mm |
| 14 | Đầu cáp lụa | Chiếc | 03 | Sử dụng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo thiết bị trạm | Tiết diện: ≥ 10 mm2 |
| 15 | Pa lăng xích | Chiếc | 01 | Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị | Tải trọng: ≥ 3000 kg |
| 16 | Quả dọi | Quả | 02 | Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng | Trọng lượng: (100 ÷ 300) g |
| 17 | Kích thủy lực | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng thực hành lắp đặt các thiết bị có trọng lượng lớn | Tải trọng: ≥ 5 tấn |
| 18 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 09 | Dùng trong quá trình thực hành thi công lắp đặt trạm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 03 | Dùng để kiểm tra độ thăng bằng của xà đỡ, thanh cái |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (300 ÷ 500) mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: ≥ 3m |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: ≥ 30m |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: ≥ 300 mm |
| 20 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành thi công lắp đặt trạm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 02 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 04 |  | Chiều dài lưỡi cưa: (250 ÷ 400) mm |
|  | Búa tay | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≤ 0,5 kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 02 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
| 21 | Bộ dụng cụ làm cáp | Bộ | 03 | Sử dụng để làm cáp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ cắt vỏ cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ bóc lớp bán dẫn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cắt lớp cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ gọt cách điện | Chiếc | 01 |  |  |

### 3.8. Phòng đo lường điều khiển và bảo vệ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800x1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in ấn tài liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Tủ điều khiển | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt và đấu nối các thiết bị trong tủ. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khóa điều khiển | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Vôn mét | Chiếc | 01 |  | Thang đo: (0 ÷ 500) V |
|  | Am pe mét | Chiếc | 03 |  | Thang đo: (0 ÷ 50) A |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác:≤ 2,5 |
| 5 | Tủ điện hạ thế | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt và đấu nối các thiết bị trong tủ. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vỏ tủ | Chiếc | 01 |  | Kích thước:≥ (1000 x 1200 x 450) mm |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phẩn tử | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  | Thang đo: (0 ÷ 50) A |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: (0 ÷ 500) V |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 04 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Chống sét van hạ áp | Chiếc | 03 |  | Điện áp: ≥ 0,4 kV |
| 6 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành đo lường điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Oát mét một pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | VAr mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ điện tử 3 pha. | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ điện tử 1 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cos mét một pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cos mét ba pha | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Kháng điện dầu | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt kháng điện dầu | Điện áp: ≤ 110kV |
| 8 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt thiết bị | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 9 | Tủ chỉnh lưu | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt hệ thống tủ chỉnh lưu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và phù hợp hệ thống điện |
| 10 | Hệ thống ác quy | Bộ | 01 | Sử dụng lắp đặt hệ thống một chiều | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và phù hợp hệ thống điện |
| 11 | Tủ điện 1 chiều | Bộ | 03 | Sử dụng lắp đặt hệ thống một chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vỏ tủ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (1000 x 1200 x 450) mm |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 03 |  | Thang đo max: ≥ 5 A |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
| 12 | Tủ phân phối | Bộ | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt các thiết bị trong tủ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vỏ tủ phân phối | Chiếc | 01 |  | - Sơn tĩnh điện |
|  |  |  |  |  | - Kích thước: |
|  |  |  |  |  | ≥ (1200 x 1600) mm2 |
|  | Máy cắt | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Dao cách ly | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dao nối đất | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy biến dòng điện | Bộ | 01 |  |  |
| 13 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Sử dụng để trang bị bảo hộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
| 14 | Bộ dụng cụ làm cáp | Bộ | 03 | Sử dụng để làm cáp | Tích hợp lưỡi dao: ≥ 12 điểm |
|  | Dụng cụ cắt vỏ cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ bóc lớp bán dẫn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cắt lớp cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ gọt côn cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 15 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt tủ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 02 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 04 |  | Chiều dài lưỡi cưa: (250 ÷ 400) mm |
|  | Búa tay | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≤ 0,5 kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 02 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
| 16 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 09 | Dùng trong quá trình lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
| 17 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 03 | Dùng để đo kiểm tra |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (300 ÷ 500) mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: ≥ 3m |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: ≥ 30m |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: ≥ 300 mm |