# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 56b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Vận hành nhà máy nhiệt điện Mã ngành, nghề: 6520247 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 6 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 6 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 11 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 13 |
| - Phòng thực hành Thủy lực - Khí nén | 15 |
| - Phòng thực hành Kỹ thuật đo lường và điều khiển | 20 |
| - Xưởng thực hành Thiết bị điện | 26 |
| - Xưởng thực hành Lò hơi | 49 |
| - Xưởng thực hành Tua bin hơi | 67 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện trình độ cao đẳng

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Ngoại ngữ

(3)  Phòng thực hành Máy vi tính

(4)  Phòng thực hành Thủy lực – Khí nén

(5)  Phòng thực hành Kỹ thuật đo lường và điều khiển

(6)  Xưởng thực hành Thiết bị điện

(7)  Xưởng thực hành Lò hơi

(8)  Xưởng thực hành Tua bin hơi

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1.  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng được trang bị các thiết bị truyền thông đa phương tiện, mô hình thực để hỗ trợ cho việc giảng dạy các môn học cơ sở và chuyên môn như: Vẽ kỹ thuật; Cơ học kỹ thuật; Vật liệu Cơ - Điện; Nhiệt kỹ thuật; Bơm, quạt, máy nén; Kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 35 sinh viên.

2.2.  Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học Ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên.

2.3.  Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng thực hành Máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên.

2.4.  Phòng thực hành Thủy lực – Khí nén

Phòng thực hành Khí nén - thuỷ lực là phòng học chuyên về nghiên cứu thiết kế các hệ thống khí nén - thuỷ lực giúp cho sinh viên tìm hiểu các phần tử khí nén và thuỷ lực, thiết kế các mạch khí nén thuỷ lực được ứng dụng trong hệ thống tự động hoá, các trạm sản xuất cơ điện tử và tối ưu hoá trong dây chuyền sản xuất.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên.

2.5.  Phòng thực hành Kỹ thuật đo lường và điều khiển

Phòng thực hành Kỹ thuật đo lường và điều khiển là phòng thực hiện đào tạo cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thiết kế mạch điện sử dụng các thiết bị đo lường, các loại cảm biến.

Thực hành theo dõi, vận hành máy móc, thiết bị qua các thông số hiển thị trên thiết bị đo lường, hệ thống giám sát đo lường

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên.

2.6.  Xưởng thực hành Thiết bị điện

Xưởng thực hành thiết bị điện giúp sinh viên hệ thống lại phần lý thuyết bao gồm nguyên lý, cấu tạo của các thiết bị điện. Đồng thời sinh viên sẽ được hướng dẫn điều khiển vận hành các loại máy điện như máy phát điện, máy biến áp, vận hành tủ phân phối điện, vận hành hệ thống nguồn điện dự phòng UPS...

Xưởng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên.

2.7.  Xưởng thực hành Lò hơi

Xưởng thực hành lò hơi được trang bị các máy móc, thiết bị, phương tiện để thực hiện đào tạo về vận hành thiết bị lò hơi và các hệ thống phụ của lò hơi theo yêu cầu phụ tải.

Xưởng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên.

2.8.  Xưởng thực hành Tua bin hơi

Xưởng thực hành tuabin hơi được trang bị các máy móc, thiết bị, phương tiện để đào tạo về vận hành và xử lý sự cố trong quá trình vận hành tuabin ngưng hơi.

Xưởng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên.

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1.  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in |  | Chiếc | 01 | Sử dụng để in các tài liệu | Máy in ≥ khổ A3, đen trắng |
| 4 |  | Mô hình các khối vật thể | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Khối trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Nón | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Chóp cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Ống thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Ống chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 |  | Mô hình các mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Mối ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Mối ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Mối ghép đinh tán | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Mối ghép chốt | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Mối ghép hàn | Bộ | 01 |  |  |
| 6 |  | Cơ cấu truyền chuyển động quay ăn khớp | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Cơ cấu bánh răng. | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cơ cấu trục vít – bánh vít. | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cơ cấu xích. | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cơ cấu Vít me - Đai ốc | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 |  | Cơ cấu truyền chuyển động quay bằng ma sát | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Cơ cấu đai truyền | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cơ cấu bánh ma sát | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 |  | Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cơ cấu quay tay con trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cơ cấu cam cần đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 |  | Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Cơ cấu Culít | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cơ cấu cam cần lắc | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 |  | Ổ trục - khớp nối | Bộ | 03 | Sự dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Ổ lăn | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Ổ trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Khớp nối | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 |  | Mô hình các liên kết cơ bản | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu kết cấu của một số mối liên kết cơ bản | - Các chi tiết vật thật. - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Liên kết tựa | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Liên kết bản lề | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Liên kết gối | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Liên kết dây mềm | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Liên kết thanh | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Liên kết ngàm | Chiếc | 01 |  |  |
| 12 |  | Bộ mẫu dây dẫn, cáp điện, dây điện từ thông dụng | Bộ | 01 | Dùng làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 13 |  | Bộ mẫu vật liệu cách điện thông dụng | Bộ | 01 | Dùng làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 14 |  | Bộ mẫu kim loại | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Gang | Mẫu | 01 |  |  |
|  |  | Thép | Mẫu | 01 |  |  |
|  |  | Đồng | Mẫu | 01 |  |  |
|  |  | Nhôm | Mẫu | 01 |  |  |
|  |  | Vonfram | Mẫu | 01 |  |  |
|  |  | Kẽm | Mẫu | 01 |  |  |
|  |  | Thiếc | Mẫu | 01 |  |  |
| 15 |  | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Vật liệu dẫn điện | Mẫu | 01 |  |  |
|  |  | Vật liệu cách điện | Mẫu | 01 |  |  |
|  |  | Vật liệu dẫn từ | Mẫu | 01 |  |  |
| 16 |  | Mô hình cắt bổ động cơ nhiệt | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan, cảm quan quá trình truyền nhiệt, dẫn nhiệt | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 17 |  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng bài | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 |  | Dụng cụ cứu thương. | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị cứu thương | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  |  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Tủ y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 |  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị phòng cháy, chữa cháy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  |  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Bình bột chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Bình bọt chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Bình khí chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Lăng họng nước cứu hỏa | Chiếc | 01 |  |  |
| 20 |  | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động của nghề | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Khẩu trang, găng tay | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  |  | Kính hồ quang | Chiếc | 01 |  |  |
| 21 |  | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ |  |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Thước kẻ | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 500 mm |
|  |  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  | Cạnh chữ T: ≥ 200 mm |
|  |  | Com pa | Chiếc | 01 |  | Bán kính mở giới hạn: 0 mm ÷ 300 mm |
|  |  | Ê ke | Chiếc | 01 |  | Bằng vật liệu trong suốt |
|  |  | Thước đo độ | Chiếc | 01 |  | Bằng vật liệu trong suốt |
|  |  | Thước lỗ tròn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ 150 mm x 300 mm |
|  |  | Thước nối đường cong | Chiếc | 01 |  | Bằng vật liệu trong suốt |
| 22 |  | Bảng vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Dùng để thực hành luyện tập vẽ | Kích thước: ≥ khổ A3 Điều chỉnh được độ nghiêng |
| 23 |  | Bảng quy ước vẽ ren | Bảng | 01 |  | Loại thông dụng |
| 24 |  | Bản vẽ mẫu | Chiếc | 01 |  | Bản vẽ thể hiện kích thước bản vẽ kỹ thuật |

3.2.  Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng và thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, cài đặt được phần mềm ngoại ngữ |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, ≥ khổ A3 |
| 4 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng |
| 5 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 6 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 7 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 8 | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Phần mềm dạy học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Dùng để dạy học ngoại ngữ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính |
| 12 | Phần mềm từ điển Anh – Việt | Bộ | 1 | Dùng để tra cứu thuật ngữ chuyên ngành | Phiên bản phổ biến ngành công nghệ thông tin |
| 13 | Bảng di động | Bộ | 01 | Minh họa nội dung bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |

3.3.  Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lập bảng tính, soạn thảo và trình chiếu | Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in |  | Chiếc | 01 | Sử dụng để in các tài liệu | Máy in ≥ khổ A3, đen trắng |
| 4 |  | Hệ điều hành | Bộ | 01 | Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng | Phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 5 |  | Phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | Phiên bản phổ biến (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 6 |  | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính | - Phiên bản phổ biến (NetOp Schools,…) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 7 |  | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 8 |  | Thiết bị định tuyến (Router) | Chiếc | 01 | Dùng để kết nối mạng | Gồm 2 cổng nối tiếp, 2 cổng đồ họa mở rộng, 1 cổng màn hình |
| 9 |  | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được 19 máy vi tính với nhau |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Thiết bị chuyển mạch (Switch) | Chiếc | 01 |  | Loại 24 cổng, tốc độ: |
|  |  | Cáp mạng | Mét | 200 |  | Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu |
|  |  | Tấm ráp nối (Patch Panel) | Chiếc | 01 |  | Loại 24 cổng |
|  |  | Hạt mạng (Connector) | Chiếc | 76 |  | Vỏ nhựa hoặc kim loại, chống nhiễu |
|  |  | Ổ cắm dây mạng (Wallplate) | Bộ | 19 |  | Kích thước:≤ (600 x 2000 x 800) mm Có hệ thống làm mát |
|  |  | Tủ mạng | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 |  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập | Kích thước: ≥ 1250mm x 2400mm |

3.4.  Phòng thực hành Thủy lực – Khí nén

| STT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in |  | Chiếc | 01 | Sử dụng để in các tài liệu | Máy in ≥ khổ A3, đen trắng |
| 4 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 bơm thủy lực kiểu bánh răng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Q =30  50 lít/phút |
| 5 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 bơm thủy lực kiểu kiểu cánh quét | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Q =10 20 lít/phút |
| 6 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 bơm thủy lực kiểu pittông thân nghiêng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Q =70100 lít/phút |
| 7 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 của lọc dầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 của ly hợp và hộp số thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 30  50 lít/ phút Áp lực từ 713 kg/cm2 |
| 9 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 khớp nối quay, khớp nối nhanh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 50  150 lít/ phút |
| 10 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 máy nén khí kiểu pittông | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 60  100 lít/phút Áp lực điều chỉnh đến 10 kg/cm2 |
| 11 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 máy nén khí trục vít | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Lưu lượng từ 60  100 lít/phút Áp lực điều chỉnh đến 10 kg/cm2 |
| 12 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 mô tơ thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 50 150 lít/ phút |
| 13 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 ngăn kéo thủy lực ba vị trí, bốn vị trí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 50  150 lít/ phút |
| 14 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 van an toàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Áp lực đặt từ 40  300 kg/cm2 |
| 15 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 Van tự động điều chỉnh áp suất | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Áp lực điều chỉnh đến 10 kg/cm2 |
| 16 |  | Mô hình cắt bổ 1/4 xylanh thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Đường kính trong từ 90  150 mm Hành trình từ 0,5  1,5 m |
| 17 |  | Mô hình cắt bổ các loại van một chiều, tiết lưu, khóa đơn, khóa kép, phân ly, xả nhanh. | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 |  | Quạt | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  |  | Quạt ly tâm | Chiếc | 01 |  | Công suất ≤ 0,2 kW |
|  |  | Quạt hướng trục | Chiếc | 01 |  | Công suất ≤ 0,2 kW |
| 19 |  | Máy bơm | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất ≤ 1,5 kW |
| 20 |  | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật | Đường kính khoan ≤ 16mm |
| 21 |  | Máy nén píttông kín | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≤ 1/10 HP |
| 22 |  | Máy nén píttông nửa kín | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt sửa chữa | Công suất: ≤ 3 HP |
| 23 |  | Máy nén píttông hở | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt sửa chữa | Công suất: ≤ 10HP |
| 24 |  | Máy nén rôto lăn | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt sửa chữa | Công suất: ≤ 1 HP |
| 25 |  | Máy nén xoắn ốc | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt sửa chữa | Công suất: ≤ 1 HP |
| 26 |  | Máy nén trục vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt sửa chữa | Công suất: ≤ 10 HP |
| 27 |  | Bàn nguội | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành. | Bàn có lưới chắn phoi, có đe nhỏ và ngăn kéo |
| 28 |  | Nút nhấn On-Off | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dòng điện: ≤ 5A |
| 29 |  | Công tắc tơ | Chiếc | 04 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dòng điện ≤ 20A, Điện áp: 220V, 380V |
| 30 |  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan các hình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 |  | Bộ đồng hồ nạp gas | Bộ | 01 | Sử dụng để đo, kiểm tra áp suất, nạp môi chất |  |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Đồng hồ áp thấp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi làm việc: |
|  |  |  |  |  |  | -1bar÷17,5bar |
|  |  | Đồng hồ cao áp | Chiếc | 01 |  | Khoảng làm việc: 0÷35bar |
|  |  | Đồng hồ am pe kìm | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dòng điện: ≤ 600A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp: ≤ 600V |
| 32 |  | Dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≤ 1000 V |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 |  | Dụng cụ cầm tay nghề điện lạnh | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Bộ nong loe ống đồng | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Dao cắt ống đồng | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Thước thuỷ | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Lục giác | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  |  |
| 34 |  | Êtô song hành | Chiếc | 09 | Sử dụng gá kẹp chi tiết khi thực hành các bài tập trong mô đun. | -Kích thước hàm ê tô: 150200mm; -Có khả năng xoay ê tô theo các góc độ cần thiết |
| 35 |  | Phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống thủy lực | Phần mềm | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 36 |  | Phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống khí nén | Phần mềm | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |

3.5.  Phòng thực hành Kỹ thuật đo lường và điều khiển

| STT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 |  | Áp kế | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan và hướng dẫn đọc trị số | Dải đo 010kg/cm2 |
| 4 |  | Áp kế | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan và hướng dẫn đọc trị số | Dải đo 5155kg/cm2 |
| 5 |  | Cảm biến áp suất | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 |  | Thiết bị phân tích mẫu nước đa chỉ tiêu | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn thực hành | Máy phân tích được các yếu tố về: - Độ pH; Độ muối; Độ dẫn Cond; Trọng lượng riêng nước; Nhiệt độ; Tổng rắn hoà tan (TDS); Oxy hoà tan DO; |
| 7 |  | Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn thực hành | Máy phân tích được các yếu tố về: + Oxy; CO;H2S; H2; Cl2;NO2, SO2;HCN, HCl; NH3; ClO2; PH3;CO2; Metan: |
| 8 |  | Thiết bị phân tích khí thải cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn thực hành | Đo được các thông số khí: CO2, NOx, H2S, SO2,… |
| 9 |  | Thiết bị đo độ rung gối trục | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 |  | Bơm thủy lực | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh | Công suất: ≥ 150 bar |
| 11 |  | Xy lanh thủy lực | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan, thao tác sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành | Hành trình ≥ 30cm |
| 12 |  | Bàn thực hành PLC | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành lập trình PLC | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 |  | Bàn thực hành điều khiển SCADA | Bộ | 09 | Sử dụng để theo dõi, giám sát thông số vận hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 |  | Phần mềm lập trình PLC | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành lập trình PLC | Loại thông dụng trên thị trường Cài đặt được cho 9 máy vi tính |
| 15 |  | Cảm biến | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn cách lắp đặt và kết nối với PLC để ứng dụng vào việc điều khiển | Loại thông dụng trên thị trường Hoạt động được |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Cảm biến cơ (cảm biến lực) | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cảm biến nhiệt | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cảm biến từ trường | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cảm biến từ điện (tiệm cận) | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cảm biến quang điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cảm biến độ ẩm | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cảm biến hồng ngoại | Chiếc | 01 |  |  |
| 16 |  | Mô hình điều khiển băng tải | Bộ | 01 | Sử dụng lập trình; Kết nối PLC để điều khiển mô hình; nạp chương trình và vận hành thử | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 |  | Mô hình lò nhiệt | Bộ | 01 | Sử dụng lập trình; Kết nối PLC để điều khiển mô hình; nạp chương trình và vận hành thử | Bao gồm mô hình lò nhiệt và hệ thống hiển thị |
| 18 |  | Mô hình thực hành khí nén | Bộ | 03 | Sử dụng phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động và lắp đặt vận hành các loại thiết bị khí nén trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường, đồng bộ, hoạt động được |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  |  | Lọc khí | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Xy lanh | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Động cơ khí nén | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Van đảo chiều | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Van 1 chiều | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Van logic | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Van tiết lưu | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Van xả nhanh | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Van điều áp | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 |  | Mô hình thực hành điện khí nén | Bộ | 03 | Sử dụng phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động và lắp đặt vận hành các loại thiết bị khí nén trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường, đồng bộ, hoạt động được |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  |  | Xi lanh khí | Bộ | 03 |  |  |
|  |  | Công tắc điện khí nén | Chiếc | 03 |  |  |
|  |  | Van khí 5/3 điều khiển điện | Chiếc | 02 |  |  |
|  |  | Van khí 5/2 điều khiển điện | Chiếc | 05 |  |  |
|  |  | Van khí 3/2 điều khiển điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Nút ấn | Chiếc | 02 |  |  |
|  |  | Công tắc hành trình điện | Chiếc | 02 |  |  |
|  |  | Hệ thống ống nối khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Rơ le trung gian | Chiếc | 02 |  |  |
|  |  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  |  |
| 20 |  | Máy nén khí có bình chứa | Chiếc | 01 | Sử dụng cung cấp nguồn khí nén trong quá trình thực hành | Công suất ≤3HP |
| 21 |  | Van điện từ | Chiếc | 05 | Dùng để trực quan, thao tác sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 22 |  | Công tắc hành trình | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan, thao tác sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 23 |  | Van điện - khí nén | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan, thao tác sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 24 |  | Xy lanh điện | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan, thao tác sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 25 |  | Công tắc báo mức dạng ON-OFF | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 26 |  | Thiết bị đo lưu lượng kiểu dao động chênh áp | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 27 |  | Thiết bị đo lưu lượng kiểu siêu âm | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 28 |  | Thiết bị đo lưu lượng dầu kiểu bánh răng oval | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 29 |  | Thiết bị đo lưu lượng dầu kiểu vòng pittong | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 30 |  | Thiết bị Đo lưu lượng chất lỏng độ nhớt cao kiểu bánh răng | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 31 |  | Đồng hồ đo nhiệt độ nhiệt kế điện trở | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Dải đo 0650◦C |
| 32 |  | Đồng hồ đo nhiệt độ cặp nhiệt | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Dải đo 0100◦C |
| 33 |  | Máy đo nhiệt độ cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 34 |  | Bút thử điện | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 35 |  | Bảng di động | Chiếc | 06 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 36 |  | Đèn soi cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 37 |  | Bộ đàm | Bộ | 03 | Dùng để liên lạc, báo cáo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 38 |  | Quy trình vận hành thiết bị đo mức | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng in A4 |
| 39 |  | Sơ đồ bố trí thiết bị đo mức | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng in A0 |
| 40 |  | Quy trình vận hành cơ cấu chấp hành điện - thủy lực | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng in A4 |
| 41 |  | Sơ đồ bố trí cơ cấu chấp hành điện - thủy lực | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng in A0 |
| 42 |  | Sơ đồ bố trí thiết bị đo lưu lượng | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng in A0 |
| 43 |  | Quy trình vận hành thiết bị đo áp suất | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng in A4 |
| 44 |  | Sơ đồ bố trí thiết bị đo áp suất | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng in A0 |
| 45 |  | Quy trình vận hành thiết bị đo nhiệt độ | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng in A4 |
| 46 |  | Sơ đồ bố trí thiết bị đo nhiệt độ | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng in A0 |

3.6.  Xưởng thực hành Thiết bị điện

| STT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 |  | Mô hình mạch điện 1 chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện 1 chiều |  |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Nguồn điện 1 chiều | Chiếc | 01 |  | - Uv = 220 VAC |
|  |  |  |  |  |  | - Iđm  5A |
|  |  |  |  |  |  | - Ura=(6  24) VDC |
|  |  | Ampe met DC | Chiếc | 01 |  | I ≤ 1A |
|  |  | Von met DC | Chiếc | 01 |  | U ≥ 5V |
|  |  | Mô đun tải trở | Bộ | 01 |  | - Uđm= (6  24) VDC |
|  |  | Mô đun tải biến | Bộ | 01 |  | - Pđm ≤ 100W |
| 4 |  | Mô hình mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện xoay chiều |  |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  |  | Nguồn điện xoay chiều | Chiếc | 01 |  | - Uv = 220 VAC |
|  |  |  |  |  |  | - Iđm  10A |
|  |  |  |  |  |  | - Ura= (90220) VAC |
|  |  | Ampe met AC | Chiếc | 01 |  | I ≥ 5A |
|  |  | Von met AC | Chiếc | 01 |  | U ≥ 380 V |
|  |  | Mô đun tải trở | Bộ | 01 |  | - Uđm= (90220)VAC |
|  |  |  |  |  |  | - Pđm ≤ 1000 W |
|  |  | Tụ điện | Chiếc | 01 |  | P: (40 80) W |
| 5 |  | Bàn thực hành điện | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đủ 18 vị trí làm việc - Nguồn 1 chiều vô cấp - Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V - Nguồn xoay chiều: (15 ÷ 220) V - Bảo vệ quá áp, quá dòng |
| 6 |  | Bàn thực hành PLC | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu các chức năng cơ bản của PLC và thực hành lập trình, tải chương trình và chạy chương trình trực tiếp trên PLC |  |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Mô đun PLC | Bộ | 06 |  | - Điện áp làm việc: 220 VAChoặc 24 VDC - Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I/O) |
|  |  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 06 |  | Dòng điện: ≥ 3 A |
|  |  | Mô đun cảm biến | Bộ | 06 |  | - Khoảng cách phát hiện tín hiệu: (0 ÷ 300) mm - Dòng điện: ≤ 400 mA |
|  |  | Mô đun khởi động từ | Bộ | 06 |  | - Điện áp: ≥ 220 VAC hoặc 24 VDC - Dòng điện: ≥ 22 A |
|  |  | Mô đun rơ le trung gian | Bộ | 06 |  | - Điện áp: ≥ 220 VAC hoặc 24 VDC - Dòng điện: ≥ 5 A |
|  |  | Mô đun nguồn AC/DC | Bộ | 06 |  | - Điện áp: 220VAC - Điện áp: 12 VDC÷24 VDC |
|  |  | Mô đun tín hiệu số/tương tự vào ra | Bộ | 06 |  | - Điện áp: 12 VDC - Dòng điện: ≥5 A |
|  |  | Mô đun ghép nối | Bộ | 06 |  | - Điện áp: 12 VDC - Dòng điện: ≥5 A |
|  |  | Mô đun phục vụ truyền thông mạng giữa các bộ PLC | Bộ | 06 |  | - Điện áp: 12 VDC - Dòng điện: ≥5 A |
|  |  | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 0,5 kW |
|  |  | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 1,5 kW |
| 7 |  | Biến tần một pha | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối và cài đặt các tham số | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 8 |  | Biến tần ba pha | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 9 |  | Thiết bị đo lường | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng đo các thông số trong mạch điện | Thông số kỹ thuật |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp định mức ≤ 400V |
|  |  | Máy biến điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp định mức ≤ 400V |
|  |  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  |  | Đồng hồ am pekìm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  |  | Mêgômmét | Chiếc | 01 |  | Thang đo: 0V÷ 2000V |
|  |  | Công tơ hữu công một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức 5 ÷ 80A Điện áp 220V Tần số 50Hz cấp chính xác ≤ 2,5 |
|  |  | Công tơ hữu công ba pha đo điện năng gián tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức 10 ÷ 100A Điện áp 380V cấp chính xác ≤ 2,5 Tần số 50Hz |
|  |  | Công tơ hữu công ba pha đo điện năng trực tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức 10 ÷ 100A Điện áp 380V Tần số 50Hz cấp chính xác ≤ 2,5 |
|  |  | Công tơ vô công ba pha đo điện năng gián tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức 10 ÷ 100A Điện áp 380V cấp chính xác ≤ 2,5 Tần số 50Hz |
|  |  | Công tơ vô công ba pha đo điện năng gián tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức 10 ÷ 100A Điện áp 380V cấp chính xác ≤ 2,5 Tần số 50Hz |
|  |  | Máy đo điện trở tiếp xúc | Chiếc | 01 |  | Dải đo:0 MΩ÷ 20 MΩ |
|  |  | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 01 |  | Máy hiện sóng 2 tia, Tần số: ≥ 20MHz |
|  |  | Terô mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 2000 W; Cấp chính xác: (0,5 ÷ 5) |
|  |  | Cầu đo điện trở | Bộ | 01 |  |  |
| 10 |  | Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Nguồn điện | Bộ | 01 |  | Xoay chiều 3 pha, Điện áp ≤ 500V |
|  |  | Máy biến áp tăng áp | Chiếc | 01 |  | Công suất định mức ≤ 5kVA |
|  |  | Máy biến áp hạ áp | Chiếc | 01 |  | Công suất định mức ≤ 5kVA |
|  |  | Tủ đóng cắt trước máy biến áp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: 0A÷30A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 400V |
|  |  | Tủ phân phối sau máy biến áp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: 0A÷30A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 400V |
|  |  | Tủ tụ bù hạ áp | Chiếc | 01 |  | Cosφ ≥ 0,8 |
|  |  | Bộ tải công suất | Bộ | 01 |  | Công suất ≤ 5KW |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 400V |
|  |  | Chống sét van | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 |  | Mô hình trạm phân phối trọn bộ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống trạm phân phối | Thông số phù hợp các thiết bị phù hợp với mô hình |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Tủ điều khiển máy cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Tủ điều khiển dao cách ly | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Tủ đấu nối trung gian máy biến điện áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Tủ đấu nối trung gian máy biến dòng điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Tủ đo lường và chống sét van | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Máy biến áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Máy cắt chân không | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Máy biến điện áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Dao tiếp địa | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Dao cách ly | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Chống sét van | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Chèng sÐt trung tÝnh m¸y biÕn ¸p | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | HÖ thèng tñ cøu háa | Chiếc | 01 |  |  |
| 12 |  | Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Nguồn điện | Bộ | 01 |  | Xoay chiều 3 pha, Điện áp ≤ 500V |
|  |  | Máy biến áp tăng áp | Chiếc | 01 |  | Công suất định mức ≤ 5kVA |
|  |  | Máy biến áp hạ áp | Chiếc | 01 |  | Công suất định mức ≤ 5kVA |
|  |  | Tủ đóng cắt trước máy biến áp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: 0A÷30A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 400V |
|  |  | Tủ phân phối sau máy biến áp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: 0A÷30A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 400V |
|  |  | Tủ tụ bù hạ áp | Chiếc | 01 |  | Cosφ ≥ 0,8 |
|  |  | Bộ tải công suất | Bộ | 01 |  | Công suất ≤ 5KW |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 400V |
|  |  | Chống sét van | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 |  | Hệ thống lọc bụi tĩnh điện | Bộ | 01 |  | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Lọc bui tĩnh điện | Bộ | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành hệ thống khử bụi | Dung tích buồng lọc ≥5m3 |
|  |  | Quạt ly tâm | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành hệ thống khử bụi | Lưu lượng ≥ 1200 m3/h Cột áp ≥ 800Pa Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
| 14 |  | Máy tạo khí Hydro công nghiệp | Bộ | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Năng suất ≥ 2m3/h |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Bình nước khử khoáng | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Buồng điện phân | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Bình chứa khí Hydro | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Bình chứa oxy | Chiếc | 01 |  |  |
| 15 |  | Máy nén khí hydro | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Công suất đầu nén ≥ 2kW Dung tích bình chứa ≥ 120 lít |
| 16 |  | Van cấp khí hydro | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | D ≥ 6mm |
| 17 |  | Áp kế | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Dải đo từ 0-5kg/cm2 |
| 18 |  | Van an toàn | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | P≤3,5kg/cm2 |
| 19 |  | Thiết bị kiểm tra rò rỉ khí Hydro | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 20 |  | Máy phát điện một chiều | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tháo lắp và sửa chữa | Công suất định mức: 1kW÷ 5kW Điện áp định mức: ≥ 220 V |
|  |  |  |  |  |  | Tốc độ định mức: 1500 vòng/phút |
| 21 |  | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tháo lắp và sửa chữa | Công suất định mức: 1kW÷ 5kW Điện áp định mức: ≥ 220 V Tốc độ định mức: 1500 vòng/phút |
| 22 |  | Bộ thực hành tính thuận nghịch của máy điện 1 chiều | Bộ | 06 | Dùng để thí nghiệm chứng minh tính thuận nghịch của máy điện 1 chiều | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Động cơ sơ cấp | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 0,35 kW Điện áp định mức: ≥ 220 V Tốc độ định mức: 1500 vòng/phút |
|  |  | Máy phát điện | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 0,35 kW Điện áp định mức: ≥ 220 V Tốc độ định mức: 1500 vòng/phút |
|  |  | Máy biến áp | Chiếc | 01 |  | Công suất: 1kVA÷3kVA Điện áp vào: 220/380V Điện áp ra ≤ 220 V Tần số:50 Hz |
|  |  | Bộ chuyển đổi nguồn một chiều cho kích từ | bộ | 01 |  | Công suất ≤ 100W Dải điều chỉnh: 0V ÷ 220V |
|  |  | Át tô mát | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức ≤ 30 A Dòng cắt ≤ 6k A |
|  |  |  |  |  |  | Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  |  | Bộ chuyển mạch | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: ≥ 10A Điện áp định mức: ≤ 380 V |
|  |  | Tốc độ kế | Chiếc | 01 |  | Dải đo: 0vg/ph÷ 3000vg/ph |
| 23 |  | Bộ nạp ác quy và cấp điện một chiều | Bộ | 03 | Dùng để vận hành hệ thống điện một chiều, đồng thời xử lý các sự cố thường xảy ra đối với hệ thống điện một chiều | Công suất: 10KVA÷40KVA Dòng điện định mức: 50A÷100A Điện áp cấp ra thanh Chiếc: ≥ 220VDC Điện áp nạp ắc quy: ≥ 220 VDC Dòng điện nạp ắc quy: 10 ÷ 20A Phương pháp chỉnh lưu: Cầu ba pha dùng Thysistor |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp định mức ≤ 400V |
|  |  | Máy biến điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp định mức ≤ 400V |
|  |  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  |  | Đồng hồ am pekìm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  |  | Mêgômmét | Chiếc | 01 |  | Thang đo: 0V÷ 2000V |
|  |  | Công tơ hữu công một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức 5 ÷ 80A Điện áp 220V Tần số 50Hz cấp chính xác ≤ 2,5 |
|  |  | Công tơ hữu công ba pha đo điện năng gián tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức 10 ÷ 100A Điện áp 380V cấp chính xác ≤ 2,5 Tần số 50Hz |
|  |  | Công tơ hữu công ba pha đo điện năng trực tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức 10 ÷ 100A Điện áp 380V Tần số 50Hz cấp chính xác ≤ 2,5 |
|  |  | Công tơ vô công ba pha đo điện năng gián tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức 10 ÷ 100A Điện áp 380V cấp chính xác ≤ 2,5 Tần số 50Hz |
|  |  | Công tơ vô công ba pha đo điện năng gián tiếp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức 10 ÷ 100A Điện áp 380V cấp chính xác ≤ 2,5 Tần số 50Hz |
|  |  | Máy đo điện trở tiếp xúc | Chiếc | 01 |  | Dải đo:0 MΩ÷ 20 MΩ |
|  |  | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 01 |  | Máy hiện sóng 2 tia, Tần số: ≥ 20MHz |
|  |  | Terô mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 2000 W; Cấp chính xác: (0,5 ÷ 5) |
|  |  | Cầu đo điện trở | Bộ | 01 |  |  |
| 24 |  | Khí cụ điện đóng cắt hạ áp | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa khí cụ điện | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 10 A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 250V |
|  |  | Công tắc ba cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 10 A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 250V |
|  |  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 10 A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 250V |
|  |  | Công tắc sáu cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 10 A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 250V |
|  |  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 10 A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 250V |
|  |  | Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 30 A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 250V |
|  |  | Cầu dao một pha 2 ngả | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 30 A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 250V |
|  |  | Cầu dao ba pha 2 ngả | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 30 A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 500V |
|  |  | Cầu dao ba pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 30 A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 500V |
|  |  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 10 A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp ≤ 500V |
| 25 |  | Khí cụ điện điều khiển | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa khí cụ điện điều khiển | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Nút ấn đơn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức≤ 10 A Điện áp định mức ≤ 250 V |
|  |  | Nút ấn kép | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức ≤ 10 A Điện áp định mức ≤ 250 V |
|  |  | Khóa điện | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức ≤ 10 A Điện áp định mức ≤ 500 V |
|  |  | Nút cắt khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức ≤ 10 A Điện áp định mức ≤ 500 VA |
|  |  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức (10 ÷100) A Điện áp cuộn dây định mức: 220 hoặc 380V Điện áp định mức ≤ 500 V |
| 26 |  | Khí cụ điện bảo vệ | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa khí cụ điện bảo vệ | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Loại hiệu chỉnh được dòng cắt Điện áp định mức ≤ 500 V Dòng điện định mức: 5 A ÷ 50 A |
|  |  | Rơ le điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp bảo vệ: 220 V ÷ 300 V Điện áp định mức ≤ 250 V |
|  |  | Rơ le dòng điện | Chiếc | 01 |  | Phạm vi điều chỉnh: 0 A ÷ 100 A Điện áp định mức ≤ 250 V |
|  |  | Rơ le trung gian | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức ≤ 10 A |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp định mức ≤ 380 V |
|  |  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  | thút/nhả ≥ 3 giây Dòng điện định mức ≤ 10A Điện áp định mức ≤ 250 V |
|  |  | Rơ le tốc độ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức ≤ 10A Điện áp định mức ≤ 250 V |
|  |  | Apto mat 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức ≤ 30 A |
|  |  |  |  |  |  | Dòng cắt ≤ 6k A Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  |  | Apto mat 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức ≤ 100 A Dòng cắt ≤ 10k A Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  |  | Aptomat chống dòng điện rò 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức ≤ 50 A Dòng cắt ≤ 6k A Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  |  | Aptomat chống dòng điện rò 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức ≤ 50 A Dòng cắt ≤ 6k A Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
| 27 |  | Bộ thực hành điện chiếu sáng | Bộ | 6 | Sử dụng rèn luyện các kỹ năng lắp đặt hệ thống chiếu sáng | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Cabin lắp đặt điện chiếu sáng | Bộ | 06 |  | Ca bin thực hành được các bài tập về uốn ống nhựa, đấu nối các mạch điện chiếu sáng cơ bản |
|  |  | Bộ bóng đèn: Sợi đốt, com pac | Bộ | 01 |  | Công suất: (20÷200) W Điện áp ≤ 250 V |
|  |  | Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 01 |  | Công suất: (18÷40) W Điện áp ≤ 250 V |
|  |  | Bộ đèn thủy ngân cao áp | Bộ | 01 |  | Công suất: (80÷500) W Điện áp ≤ 250 V |
|  |  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 02 |  | Dòng điện ≤ 10 A Điện áp ≤ 250 V |
|  |  | Công tắc ba cực | Chiếc | 02 |  | Dòng điện ≤ 10 A Điện áp ≤ 250 V |
|  |  | Ổ cắm | Chiếc | 02 |  | Dòng điện ≤ 10 A Điện áp ≤ 250 V |
|  |  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 02 |  | Dòng điện ≤ 10 A Điện áp ≤ 250 V |
|  |  | Áp tô mát 2cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức ≤ 30 A Dòng cắt ≤ 6k A Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  |  | Chuông điện | Chiếc | 01 |  | Công suất: (10÷40) W Điện áp ≤ 250 V |
|  |  | Quạt trần | Chiếc | 01 |  | Công suất: (60÷150) W Điện áp ≤ 250 V |
| 28 |  | Khí cụ điện cao áp | Bộ | 6 | Dùng để thực hành sửa chữa khí cụ điện cao áp | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Máy cắt khí SF6 | Bộ | 01 |  | Điện áp định mức ≥ 6,3 kV |
|  |  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  | Điện áp định mức ≥ 6,3 kV |
|  |  | Dao cách ly | Chiếc | 01 |  | Điện áp định mức ≥ 6,3 kV |
|  |  | Dao tiếp địa | Chiếc | 01 |  | Điện áp định mức ≥ 6,3 kV |
| 29 |  | Mô hình thiết bị chống sét | Bộ | 06 | Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động của hệ thống chống sét cho mạng điện hạ áp, cho các công trình. | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Kim thu sét phát xạ sớm | Bộ | 01 |  | Kim thu sét h <5m; bán kính bảo vệ từ 35-120m; Cọc thép bọc đồng l < 3m |
|  |  | Cáp dẫn sét chống nhiễu | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Hệ thống tiếp địa | Bộ | 01 |  |  |
| 30 |  | Thiết bị thí nghiệm cao áp | Bộ | 06 | Sử dụng các thiết bị thí nghiệm để kiểm tra độ cách điện của các thiết bị cao áp | Điện áp đầu vào 100VAC ÷ 240 VAC |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp đầu ra AC: 0V ÷ 110kV |
|  |  |  |  |  |  | Điện áp đầu ra DC: 0V ÷ 150kV |
| 31 |  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 |  | Máy thổi hơi nóng | Chiếc | 03 | Sử dụng để sấy các chi tiết | Nhiệt độ: (0÷50) 0C |
| 33 |  | Động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha rôto dây quấn | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tháo lắp và sửa chữa | Công suất định mức: 1kW÷ 5kW Điện áp định mức: ≤ 500 V, cosφ: 0,8 Tốc độ định mức: ≤ 1500 vòng/phút Tần số:50 Hz |
| 34 |  | Bộ chuyển đổi nguồn tự động | Bộ | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đóng cắt nguồn tự động | Tối thiểu 2 tủ ATS Dòng điện tối thiểu 100A |
| 35 |  | Bộ tự động điều chỉnh điện áp AVR | Bộ | 02 | Sử dụng để điều chỉnh tần số và công suất tác dụng trong hệ thống điện | Phù hợp với công suất của máy phát |
| 36 |  | Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều 1 pha dùng Thyristor và linh kiện bán dẫn khác | Bộ | 02 | Dùng để điều chỉnh, ổn định điện áp cấp cho động cơ | Dòng điện tải ≤ 5A Công suất ≤ 150W |
| 37 |  | Đồng hồ đo tốc độ | Chiếc | 02 | Dùng để đo tốc độ động cơ | Tốc độ đo ≥10 vòng/phút |
| 38 |  | Crô nha | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn phương pháp kiểm tra chạm chập vòng dây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 39 |  | Máy nén khí | Bộ | 01 | Sử dụng trợ giúp trong quá trình thực hành | Công suất ≥ 2,2 kW |
|  |  |  |  |  |  | Dung tích bình chứa: ≥ 50 lít |
| 40 |  | Bộ thực hành tự hòa đồng bộ | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu quy trình tự hòa đồng bộ 2 máy phát với nhau | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Máy phát điện đồng bộ | Chiếc | 02 |  | Công suất định mức: 1kW÷ 4kW Điện áp định mức: ≤ 400 V cosφ: 0,8 Tốc độ định mức: ≤ 1500 vòng/phút Tần số:50 Hz |
|  |  | Động cơ sơ cấp | Chiếc | 02 |  | Công suất định mức: 1,5 kW÷ 5kW Điện áp định mức: ≤ 400 V cosφ: 0,8 Tốc độ định mức: ≤ 1500 vòng/phút Tần số:50 Hz |
|  |  | Bộ đo và điều chỉnh điện áp | Bộ | 02 |  | Thông số phù hợp với máy phát |
|  |  | Bộ đo và điều chỉnh tần số | Bộ | 01 |  | Tần số:(40 ÷ 60) Hz |
|  |  | Bộ kiểm tra thứ tự pha | Bộ | 01 |  | Thông số phù hợp với máy phát |
|  |  | Bộ cho phép đóng đồng bộ | Bộ | 01 |  | Thông số phù hợp với máy phát |
|  |  | Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ | Bộ | 01 |  | Tần số: 40Hz÷60Hz Dòng điện định mức: 1÷10A Điện áp định mức: ≤ 400V |
| 41 |  | Bộ thí nghiệm máy điện | Bộ | 01 | Dùng để thí nghiệm các thông số máy điện, kiểm tra thông số kỹ thuật, xác định các đường đặc tính của máy điện | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: (5 ÷ 10) A Điện áp ra xoay chiều điều chỉnh được: (90 ÷ 400) VAC Điện áp ra một chiều điều chỉnh được: ±5V, ±9V, ±12, ±24V |
|  |  | Dây nguồn và bộ dây đấu dạng giắc cắm kèm theo. | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  |  | Máy biến áp ba pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: 1,5kVA÷5kVA Điện áp sơ cấp: ≤ 380 V Điện áp thứ cấp: ≤ 220 V |
|  |  | Động cơ một chiều | Chiếc | 01 |  | Công suất: 0,5kW ÷ 3kW Điện áp định mức: ≥ 220 V Tốc độ định mức: 1500 vòng/phút |
|  |  | Máy phát một chiều | Chiếc | 01 |  | Công suất: 1kW ÷ 3kW Điện áp định mức: ≥ 220 V Tốc độ định mức: 1500 vòng/phút |
|  |  | Động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: 1kW ÷ 3kW Điện áp định mức: ≤ 400 V, cosφ: 0,8 Tốc độ định mức: 1500 vòng/phút Tần số:50 Hz |
|  |  | Máy phát đồng bộ ba pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: 1,5kW ÷ 5kW Điện áp định mức: ≤ 400 V, cosφ: 0,8 Tốc độ định mức: 1500 vòng/phút Tần số:50 Hz Điện áp vào: 220/380V |
|  |  | Các tải điện trở, điện cảm, điện dung, điện trở khởi động, contactor,… | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  |  | Các thiết bị đo Ampe kế, Volt kế, Watt kế, đo cosφ, đo tốc độ, đo momen, dao động ký | Bộ | 01 |  | Thông số phù hợp với mạch đo |
|  |  | Phần mềm điều khiển và đo đạc | Chiếc | 01 |  | DL 205.3 SW hoặc tương đương |
| 42 |  | Bộ thí nghiệm rơ le | Bộ | 2 | Dùng để thí nghiệm toàn bộ các chức năng của các loại rơle kỹ thuật số, rơle bán dẫn, rơle cơ khí 1 pha và 3 pha | Nguồn cung cấp: 180VAC÷265VAC Điện áp khuyếch đại đầu ra: 0VAC ÷ 300VAC Công suất đầu ra ≥ 160VA Dòng điện khuyếch đại đầu ra: 0A ÷ 30A Tần số điều chỉnh: 0Hz ÷ 1999,9 Hz |
| 43 |  | Sào cách điện | Chiếc | 06 | Sử dụng khi thao tác các thiết bị điện cao áp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 44 |  | Ủng cách điện | Đôi | 06 |  |  |
| 45 |  | Găng tay cách điện | Đôi | 06 |  |  |
| 46 |  | Bút thử điện | Chiếc | 02 |  |  |
| 47 |  | Đèn soi cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra |  |
| 48 |  | Bộ đàm | bộ | 02 | Dùng để liên lạc, báo cáo |  |
| 49 |  | Bảo hộ lao động | bộ | 10 | Trang bị bảo hộ cá nhân |  |
| 50 |  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng bài | Loại thông dụng trên thị trường |
| 51 |  | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 5 | Sử dụng để đựng các chi tiết khi tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 52 |  | Thước cặp | Bộ | 5 | Sử dụng để đo kích thước của các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Loại du xích | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: 0,1; 0,05; 0,02 mm |
|  |  | Hiển thị số | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: 0,01 mm |
|  |  | Hiển thị kim | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: 0,1; 0,05; 0,02 mm |
| 53 |  | Pan me | Bộ | 5 | Sử dụng để đo kích thước của các chi tiết | Dải đo: (0÷125) mm |
|  |  |  |  |  |  | Kích thước: Dài: ≥ 800mm |
|  |  |  |  |  |  | Rộng: ≥ 300mm |
|  |  |  |  |  |  | Cao: ≥ 50 mm |
| 54 |  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 5 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  |  | Tần số kế | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 60) Hz |
|  |  | Oát mét | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 1000) W |
|  |  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Dải đo:(0 ÷ 500) m |
|  |  | Vôn mét DC | Chiếc | 1 |  | Thang đo: 0V ÷ 50V |
|  |  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo: 0V ÷500V |
|  |  | Ampe mét DC | Chiếc | 1 |  | Thang đo: 0A÷ 5A |
|  |  | Ampe mét AC | Chiếc | 3 |  | Thang đo: 0A÷ 5A |
|  |  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 55 |  | Dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 01 | Dùng để thực hành tháo lắp điện |  |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Tuốc nơ vít 02 cạnh | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  |  | Tuốc nơ vít 04 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 5m |
|  |  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 56 |  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Panh | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Nẹp | Chiếc | 04 |  |  |
|  |  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
| 57 |  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách phòng chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Bình chữa cháy loại bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Bình chữa cháy loại khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  |  | Đầu báo khói | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Thang | Chiếc | 01 |  |  |
| 58 |  | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm : |  |  |  |  |
|  |  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  |  | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  |  | Kính trắng | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 59 |  | Quy trình vận hành hợp bộ máy cắt, dao cách ly | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng A4 |
| 60 |  | Quy trình vận hành máy biến áp | Bảng | 01 | Dùng để hướng vận hành | Được cung cấp đồng bộ theo nhà máy |
| 61 |  | Quy trình vận hành máy phát điện và động cơ điện | Bảng | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn và thực hành | Được cung cấp đồng bộ theo nhà máy |
| 62 |  | Quy trình vận hành hệ thống điện 1 chiều và UPS | Bảng | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn và thực hành | Được cung cấp đồng bộ theo nhà máy |
| 63 |  | Sơ đồ hệ thống điện 1 chiều và UPS | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng A4 |
| 64 |  | Quy trình vận hành hệ thống sản xuất H2 | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | In A0 |
| 64 |  | Sơ đồ hệ thống sản xuất Hiđro | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng A4 |
| 66 |  | Quy trình vận hành tủ điện phân phối | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | In A0 |
| 67 |  | Sơ đồ hệ thống tủ điện phân phối | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng A4 |
| 68 |  | Quy trình vận hành hệ thống khử bụi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | In A0 |
| 69 |  | Sơ đồ hệ thống khử bụi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng A4 |

3.7.  Xưởng thực hành Lò hơi

| STT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 |  | Mô hình hệ thống băng tải hoạt động được | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành tuyến băng tải và thiết bị phụ | - Chiều dài ≥ 2m - Rộng ≥0,5m - Công suất động cơ ≥ 0,5kW |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Phanh băng tải | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Con lăn băng tải | Bộ | 03 |  |  |
|  |  | Gối và tang dẫn động băng | Bộ | 02 |  |  |
|  |  | Nam châm điện | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Sàng rung | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Động cơ điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Hộp giảm tốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Phễu than | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Tủ điện điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
| 4 |  | Mô hình máy phá đống than | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành máy phá đống than | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo Công suất động cơ P≥1kW |
|  |  | Mỗi Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Băng tải | Chiếc | 02 |  |  |
|  |  | Động cơ không đồng bộ Roto lồng sóc | Chiếc | 03 |  |  |
|  |  | Hộp giảm tốc | bộ | 03 |  |  |
|  |  | Khớp nối thủy lực | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Bơm Pit tông | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Hệ thống xylanh Pittong thủy lực | Bộ | 02 |  |  |
| 5 |  | Mô hình máy đánh đống than | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành máy đánh đống than | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo Công suất động cơ P≥1kW |
|  |  | Mỗi Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  |  | Băng tải | Chiếc | 02 |  |  |
|  |  | Động cơ không đồng bộ Roto lồng sóc | Chiếc | 03 |  |  |
|  |  | Hộp giảm tốc | bộ | 03 |  |  |
|  |  | Bơm Pit tông | Bộ | 01 |  |  |
|  |  | Hệ thống xylanh Pittong thủy lực | Bộ | 01 |  |  |
| 6 |  | Mô hình máy đánh, phá đống liên hợp hoạt động được | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan máy đánh phá đống liên hợp | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo Công suất động cơ P≥1kW |
|  |  | Mỗi Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Động cơ không đồng bộ Roto lồng sóc | Chiếc | 03 |  |  |
|  |  | Khớp nối thủy lực | Bộ | 02 |  |  |
|  |  | Bơm Pit tông | Bộ | 02 |  |  |
|  |  | Hệ thống xylanh Pittong thủy lực | Bộ | 01 |  |  |
| 7 |  | Bơm bánh răng | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành bơm dầu đốt lò | Lưu lượng ≥ 5 lít /phút Động cơ P≥ 0,25KW U=220/380, |
| 8 |  | Bơm ly tâm | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành bơm dầu đốt lò | Lưu lượng ≥ 5 lít /phút Động cơ P≥ 0,25KW U=220/380, Δ/Y .Cosφ = 0,85 n= 1480 v/p |
| 9 |  | Bình chứa dầu | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và chứa dầu | Dung tích ≥ 50 lít |
| 10 |  | Bình gia nhiệt dầu | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và gia nhiệt dầu | Dung tích ≥ 20 lít |
| 11 |  | Hệ thống đường ống dẫn dầu | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Theo hệ thống cung cấp dầu |
| 12 |  | Áp kế | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và theo dõi áp lực dầu | Dải đo từ 0÷10 kg/cm2 |
| 13 |  | Vòi phun dầu chính | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Kiểu tán sương áp phun 0 ÷ 30 kg/cm2 Năng suất ≥2 lít/phút |
| 14 |  | Vòi phun dầu phụ | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Kiểu tán sương áp phun 0 ÷ 30 kg/cm2 Năng suất ≥0,5 lít/phút |
| 18 |  | Hệ thống xử lý nước thô | Bộ | 01 |  | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo Công suất động cơ P≥1kW |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Bơm nước | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành |  |
|  |  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành sục khí |  |
|  |  | Thiết bị phân tích mẫu nước | bộ | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn phân tích mẫu |  |
|  |  | Van điện - khí nén | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành cấp, xả nước |  |
|  |  | Bể lắng trong | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và lắng trong nước |  |
|  |  | Bể lọc than, cát | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và lọc thô nước |  |
|  |  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và lọc thô nước |  |
|  |  | Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thô | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành |  |
| 19 |  | Mô hình hệ thống xử lý nước khử khoáng hoạt động được | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo Công suất động cơ P≥1kW |
|  |  | Hệ thống bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Bơm nước | Chiếc | 02 |  |  |
|  |  | Tháp trao đổi Cation | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Tháp trao đổi Anion | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Tháp trao đổi hỗn hợp | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Tháp khử khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Bể chứa hóa chất | Chiếc | 01 |  |  |
|  |  | Van chặn | Chiếc | 06 |  |  |
|  |  | Tủ điện điều khiển hệ thống nước khử khoáng | Chiếc | 01 |  |  |
| 20 |  | Mô hình hệ thống xử lý nước trong lò | Bộ | 01 |  | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo Công suất động cơ P≥1kW |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Bơm ly tâm | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành |  |
|  |  | Bể chứa hóa chất | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và chứa nước |  |
|  |  | Van chặn | Chiếc | 03 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành cấp, xả nước |  |
|  |  | Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước trong lò | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành cấp, xả nước |  |
| 21 |  | Mô hình hệ thống xử lý nước thải | Bộ | 01 |  | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Bơm nước | Bộ | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Lưu lượng ≥ 30 m3/h Cột áp ≥ 10Pa Động cơ P≥ 0,75kW U=220/380V, |
|  |  | Quạt gió | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Lưu lượng ≥ 1200 m3/h Cột áp ≥ 800Pa Động cơ P≥ 1kW U=220/380V, |
|  |  | Máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành sục khí | Động cơ P≥ 0,75kW U=220/380V, |
|  |  | Bể lắng trong | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và chứa nước |  |
|  |  | Bể chứa hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và chứa hóa chất |  |
|  |  | Van chặn | bộ | 03 | Dùng để trực quan và đóng mở cấp, xả nước |  |
|  |  | Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải | bộ | 01 | Dùng để trực quan và điều khiển |  |
| 22 |  | Thiết bị phân tích mẫu nước đa chỉ tiêu | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn phân tích mẫu | Máy phân tích được các yếu tố về: - Độ pH; Độ muối; Độ dẫn Cond; Trọng lượng riêng nước; Nhiệt độ; Tổng rắn hoà tan (TDS); Oxy hoà tan DO; |
| 23 |  | Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn thực hành | Máy phân tích được các yếu tố về: + Oxy; CO;H2S; H2; Cl2;NO2, SO2;HCN, HCl; NH3; ClO2; PH3;CO2; Metan: |
| 24 |  | Cân điện tử | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân mẫu khi làm thì nghiệm | Dải cân ≥ 500g Nguồn : 220V÷240V AC, 50 Hz / 9 V, 300 mA |
| 25 |  | Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn sấy mẫu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 26 |  | Mô hình hệ thống khói lò hơi: | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Quạt ly tâm thấp áp | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Lưu lượng ≥ 1200 m3/h Cột áp ≥ 200Pa Động cơ P≥ 1KW U=220/380V, |
|  |  | Đồng hồ đo lưu lượng | Chiếc | 02 |  | Dải đo 0.8 ~ 40m/s |
|  |  | Đồng hồ đo nhiệt | Chiếc | 02 |  | Dải đo 0 ~ 300 độ C |
|  |  | Cảm biến áp suất | bộ | 02 | Dùng để trực quan và điều khiển | Dải hoạt động 0 - 10bar |
|  |  | Van tuyến tính điều chỉnh lưu lượng gió | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với kích thước của quạt gió lò hơi |
|  |  | Tủ điện điều khiển hệ thống khói | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với công suất của hệ thống |
| 27 |  | Mô hình hệ thống gió cấp lò hơi: | Bộ | 01 |  | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Quạt ly tâm cao áp | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Lưu lượng ≥ 1200 m3/h Cột áp ≥ 800Pa Động cơ P≥ 1KW U=220/380V, |
|  |  | Bộ sấy không khí | bộ | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với công suất của quạt gió lò hơi |
|  |  | Đồng hồ đo lưu lượng | Chiếc | 02 |  | Dải đo 0.8 ÷ 40m/s |
|  |  | Đồng hồ đo nhiệt | Chiếc | 02 |  | Dải đo 0 ÷ 100 độ C |
|  |  | Cảm biến áp suất | bộ | 02 | Dùng để trực quan và điều khiển | Dải hoạt động 0 ÷ 10bar |
|  |  | Van tuyến tính điều chỉnh lưu lượng gió | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với kích thước của quạt gió lò hơi |
|  |  | Tủ điện điều khiển hệ thống gió | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với công suất của hệ thống |
| 28 |  | Mô hình hệ thống dầu đốt lò | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  |  | Bơm dầu | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Lưu lượng ≥ 5 lít /phút Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Bình gia nhiệt dầu | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Dung tích ≥ 0,05m3 |
|  |  | Vòi phun dầu | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Kiểu tán sương áp phun 0 ÷ 30 kg/cm2 Năng suất 2 lít/phút |
|  |  | Bình chứa dầu | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Dung tích ≥ 0,05m3 |
|  |  | Áp kế | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Dải đo từ 0-10 kg/cm2 |
|  |  | Tủ điện điều khiển hệ thống dầu đốt lò | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với công suất của hệ thống |
| 29 |  | Máy nghiền than | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Năng suất ≥ 100kg/h Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
| 30 |  | Thiết bị phân ly than | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Thể tích ≥ 0,5m3 |
| 31 |  | Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Vòi đốt dầu phụ | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Kiểu tán sương áp phun 0÷30 kg/cm2 Năng suất 2 lít/phút |
|  |  | Vòi đốt dầu chính | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Kiểu tán sương áp phun 0 ÷30 kg/cm2 Năng suất 2 lít/phút |
|  |  | Vòi đốt than | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Vòi phun than kiểu phân tán Năng suất >150kg/h |
|  |  | Bơm dầu đốt lò | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Lưu lượng ≥ 5 lít /phút Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Quạt ly tâm | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Động cơ P≥ 1KW Cột áp ≥ 800Pa U=220/380V |
|  |  | Tủ điện điều khiển hệ thống cấp nhiên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với công suất của hệ thống |
| 32 |  | Hệ thống làm sạch bề mặt trao đổi nhiệt | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Vòi thổi bụi | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với công suất máy thổi bụi |
|  |  | Máy thổi bụi | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Công suất ≥ 600W |
|  |  | Van chặn hơi | Chiếc | 02 | Dùng để đóng ngắt cấp hơi cho máy thổi bụi | Phù hợp với công suất máy thổi bụi |
|  |  | Van điện từ | Chiếc | 02 | Dùng để điều khiển áp lực hơi cho máy thổi bụi | Phù hợp với công suất máy thổi bụi |
|  |  | Van an toàn | Chiếc | 02 | Dùng để bảo vệ áp | Phù hợp với công suất máy thổi bụi |
| 33 |  | Mô hình trạm bơm thải xỉ | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành |  |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  |  | Bơm ly tâm trục đứng | Chiếc | 02 |  | Lưu lượng ≥ 100 lít /phút Động cơ P≥ 3KW U=220/380V |
|  |  | Bơm nước | Chiếc | 02 |  | Lưu lượng ≥ 30 lít /phút Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Hệ thống đường ống dẫn tro xỉ | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với lò hơi hiện hành |
|  |  | Bể chứa tro xỉ | Chiếc | 02 |  | Dung tích ≥ 2m3 |
|  |  | Máy khuấy bể xỉ | Chiếc | 02 |  | Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Tủ điện điều khiển máy bơm thải xỉ | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với công suất của mô hình |
| 34 |  | Mô hình hệ thống thải tro, xỉ | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Vít tải xỉ | Chiếc | 01 |  | Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Máy nghiền xỉ | Chiếc | 01 |  | Động cơ P≥ 3KW U=220/380V |
|  |  | Bơm nước | Chiếc | 01 |  | Lưu lượng ≥ 30 lít /phút Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Bể chứa xỉ | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 2m3 |
|  |  | Tủ điện điều khiển | Chiếc | 01 |  | Phù hợp công suất thải xỉ |
| 35 |  | Mô hình hệ thống quạt tăng áp | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Quạt ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Động cơ P≥ 3KW U=220/380V |
|  |  | Tháp hấp thụ | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Thể tích ≥ 0,5m3 |
|  |  | Bơm nước ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Lưu lượng ≥ 90 lít /phút Động cơ P≥ 3KW U=220/380V |
|  |  | Bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành bơm cấp nước xử lý khói | Lưu lượng ≥ 30 lít /phút Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
| 36 |  | Mô hình hệ thống nghiền đá vôi hoạt động được | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Máy nghiền thô đá vôi | Chiếc | 01 |  | Năng suất ≥ 50kg/h Động cơ P≥ 3KW U=220/380V |
|  |  | Máy nghiền tinh đá vôi | Chiếc | 01 |  | Năng suất ≥ 50kg/h Động cơ P≥ 3KW U=220/380V |
|  |  | Thiết bị phân ly bột đá | Chiếc | 01 |  | Năng suất ≥ 50kg/h Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Băng tải | Chiếc | 01 |  | KT ≥ Rộng 500 mm Dài 1500 mm Động cơ P≥ 3KW U=220/380V |
|  |  | Bơm nước | Chiếc | 01 |  | Lưu lượng ≥ 30 lít /phút Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Phễu chứa bột đá | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 0,2m3 |
|  |  | Tủ điện điều khiển hệ thống nghiền đá vôi | Chiếc | 02 |  | Phù hợp với công suất của hệ thống |
| 37 |  | Mô hình hệ thống tháp hấp thụ | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Vít tải bột đá | Chiếc | 01 |  | Năng suất ≥ 50kg/h Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Bể chứa bùn đá | Chiếc | 01 |  | Thể tích ≥ 1m3 |
|  |  | Thiết bị khuấy bùn đá | Chiếc | 01 |  | Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Bơm tái tuần hoàn bùn đá | Chiếc | 01 |  | Lưu lượng ≥ 90 lít /phút Động cơ P≥ 3KW U=220/380V |
|  |  | Hệ thống phun bùn đá | Chiếc | 01 |  | Hệ thống bao gồm đường ống dẫn và các đầu phun bùn đá |
|  |  | Giàn lọc bùn | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với kích thước tháp hấp thụ |
|  |  | Bơm nước | Chiếc | 01 |  | Lưu lượng ≥ 30 lít /phút Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Bơm ly tâm | Chiếc | 01 |  | Lưu lượng ≥ 90 lít /phút Động cơ P≥ 3KW U=220/380V |
|  |  | Tháp hấp thụ | Chiếc | 01 |  | Thể tích ≥ 0,5m3 |
|  |  | Tủ điện điều khiển hệ thống tháp hấp thụ | Chiếc | 02 |  | Phù hợp với công suất của hệ thống |
| 38 |  | Mô hình hệ thống thải thạch cao | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  |  | Thiết bị phân tách thạch cao | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Năng suất ≥ 50kg/h Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Bơm chân không | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Lưu lượng ≥ 30 lít /phút Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Bộ lọc chân không | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với bơm chân không |
|  |  | Vít tải thạch cao | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Năng suất ≥ 50kg/h Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  |  | Tủ điện điều khiển hệ thống thải thạch cao | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với công suất của hệ thống |
| 39 |  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 40 |  | Đèn soi cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 41 |  | Bộ đàm | bộ | 02 | Dùng để liên lạc, báo cáo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 42 |  | Dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 18 | Dùng trong quá trình thực hành tháo lắp, sửa chữa | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 43 |  | Sào đánh lò | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 44 |  | Xẻng | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 45 |  | Cào | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn khơi kênh khói | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 46 |  | Pipet | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 47 |  | Buret | Chiếc | 10 | Dùng để chuẩn độ dung dịch thí nghiệm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 48 |  | Dụng cụ lấy mẫu nước | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn lấy mẫu nước | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 49 |  | Dụng cụ đo pH | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kỹ năng đo PH của dung dịch | -Dải đo: 0,0 ÷ 16,0 pH -Độ phân giải: 0,1 pH -Độ chính xác:±0,1 pH |
| 50 |  | Dụng cụ đo độ dẫn | Chiếc | 10 | Dùng để liên lạc, báo cáo | Độ dẫn điện: 0 đến 1999μS/cm /±1% FS |
| 51 |  | Dụng cụ đo độ đục | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định độ đục của nước | Giá trị đọc tối thiểu (NTU): 0,01 Dải đo (NTU): 0÷4000 Sai số cơ bản: ±5%FS Độ lặp lại: ≤0,5% |
| 52 |  | Dụng cụ đo lưu lượng | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định lưu lượng dòng chảy | Thang đo: 0,30 to 30,00 FPS (0,10 to 9,00 MPS) - Độ chính xác: 2 % - Thời gian đo: 0÷ 999 giây - Tốc độ 0,03 ÷105 ft/giây (0,1 ÷ 32 m/giây) |
| 53 |  | Dụng cụ đo mức | Chiếc | 10 | Dùng để sử dựng trong các bài thực hành, thí nghiệm. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 54 |  | Dụng cụ đo điện thế Zeta | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định điện thế | Điện thế Zeta: -125 ÷ 125 mV Độ dẫn điện: ≤60,000 µS/cm Nồng độ chất rắn: ≤80%, Đường kính hạt: 0,5÷100 µm Độ phóng đại: ≤ 80X |
| 55 |  | Dụng cụ đo quang phổ | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định quang phổ | Khoảng trắc quang 0÷200%T, 0,03I÷2,000A, 0~1999C Độ chính xác ±0,005 Abs tại 1,0Abs ±0,010 Abs tại 1,5Abs Tán xạ <0,3%T @ 220nm, 360 nm |
| 56 |  | Bộ cốc mỏ | bộ | 02 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 57 |  | Tay van | Chiếc | 02 | Dùng để mở van | Chiều dài ≥ 500mm |
| 58 |  | Quy trình vận hành máy phá đống than | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 59 |  | Quy trình vận hành băng tải | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng giấy A0 |
| 60 |  | Quy trình vận hành máy đánh, phá đống liên hợp | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 61 |  | Quy trình vận hành máy đánh đống than | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 62 |  | Quy trình vận hành hệ thống bơm dầu | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng |
| 63 |  | Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thô | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 64 |  | Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước khử khoáng | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lập vận hành | Theo quy định của ngành |
| 65 |  | Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 66 |  | Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước trong lò | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 67 |  | Quy trình vận hành hệ thống khói gió lò hơi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 68 |  | Quy trình bảo dưỡng hệ thống bơm dầu | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 69 |  | Quy trình vận hành máy nghiền than | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vẫn hành | Theo quy định của ngành |
| 70 |  | Quy trình vận hành Bơm dầu | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 71 |  | Quy trình vận hành Quạt cấp than | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 72 |  | Quy trình vận hành hệ thống thổi bụi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 73 |  | Quy trình vận hành trạm bơm thải xỉ | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 74 |  | Quy trình vận hành hệ thống quạt tăng áp | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 75 |  | Quy trình vận hành hệ thống nghiền đá vôi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 76 |  | Quy trình vận hành hệ thống thải thạch cao | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |

3.8.  Xưởng thực hành Tua bin hơi

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Bể nước cấp | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Dung tích ≥0,5m3 |
| 4 | Bình chứa nước trung gian | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Dung tích ≥0,02m3 |
| 5 | Bình chứa dầu thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Dung tích ≥ 20 lít |
| 6 | Bơm thủy lực | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh | Động cơ bơm dầu P≥1kW |
| 7 | Bộ lọc dầu | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh | Năng suất≥ 10 m3/phút; áp lực ≥ 0,4 Mpa |
| 8 | Máy bơm ly tâm trục ngang | Chiếc | 03 | Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc, để tháo lăp, bảo dưỡng, vận hành máy bơm | Lưu lượng ≤ 20 m3/h; Cột áp từ 10m đến 40 m; Áp lực tối đa ≤ 10bar; Công xuất ≥ 1 kw; Điện áp 380V, 50Hz |
| 9 | Máy bơm trục đứng | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng, vận hành máy bơm | Lưu lượng 8 - 20 m3/h; Cột áp từ 20m - 30 m; Áp lực tối đa ≤ 6 bar; Công xuất ≤ 5 kw |
| 10 | Máy bơm tăng áp tự động | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng, vận hành máy bơm | Lưu lượng ≥ 2,5 m3/h; Cột áp ≥ 30m; Áp lực tối đa 1,2 ÷ 2 kg/cm2; Công xuất ≥ 0,3 kw; Điện áp 220V, 50Hz; Đường kính họng xả ≥ 200mm |
| 11 | Máy bơm cứu hỏa dùng động cơ xăng | Chiếc | 02 | Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc, để tháo lăp, bảo dưỡng, vận hành máy bơm | Lưu lượng 15 - 40 m3/h; Cột áp từ 30 m ÷ 60 m; Áp lực tối đa 1,2 - 2 kg/cm2; Công xuất ≤ 5 kw |
| 12 | Máy bơm dầu kiểu bánh răng | Chiếc | 02 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh | Năng suất ≥ 6,3 m3/h; áp lực từ 0,25 MPa ÷ 0,4 Mpa |
| 13 | Mô hình hệ thống nước ngưng | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Hoạt động được Kích thước phù hợp với hệ thống lò hơi |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bơm nước | Chiếc | 06 |  | Lưu lượng ≥ 30 lít /phút Động cơ P≥ 1KW U=220/380V |
|  | Tháp giải nhiệt nước | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm phù hợp với công suất bơm tuần hoàn |
|  | Bình ngưng | Chiếc | 02 |  | Dung tích ≥0,5m3 |
|  | Tủ điện điều khiển hệ thống nước ngưng | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với công suất của hệ thống |
| 14 | Mô hình hệ thống nước kỹ thuật | Bộ | 01 | Mô hình hóa được hệ thống nước kỹ thuật trong nhà máy nhiệt điện điện, dùng để giảng dạy, minh hoạ sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống nước kỹ thuật | Bao gồm sơ đồ khối cùng các thiết bị mô phỏng hệ thống nước kỹ thuật trong nhà máy nhiệt điện, gồm: hệ thống cung cấp nước làm mát các ổ bạc trên máy phát, tua bin, cung cấp nước sinh hoạt, cứu hỏa và hệ thống nước ngưng |
| 15 | Mô hình tủ điều khiển hệ thống dầu bôi trơn | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Mô hình hệ thống lọc dầu tua bin | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Mô hình tủ điều khiển hệ thống dầu bôi trơn | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh | Kích thước phù hợp với quy mô đào tạo |
| 18 | Mô hình tua bin hơi nước | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Mô hình tĩnh |
| 19 | Hệ thống bơm dầu bôi trơn | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh | Động cơ bơm dầu P≥1kW |
| 20 | Hệ thống bơm dầu chèn trục: | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh | Động cơ bơm dầu P≥1kW |
| 21 | Hệ thống dầu áp lực điều tốc | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh | Động cơ bơm dầu P≥1kW |
| 22 | Van thủy lực | Bộ | 01 | Dùng để thực hành, tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh | Áp suất: ≤ 350 bar |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van phân phối | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van điều áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van một chiều | Chiếc | 01 |  |  |
| 23 | Thiết bị sấy dầu thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Dung tích ≥ 20 lít |
| 24 | Tua bin khí nhà máy điện (*) | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Theo công suất thực tế tại nhà máy điện |
| 25 | Hệ thống hơi chèn trục tua bin | Bộ | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Hoạt động được Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình hệ thống dẫn hơi chèn trục tuabin | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với mô hình tua bin hơi |
|  | Đường ống dẫn hơi chèn trục | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với mô hình tua bin hơi |
|  | Van cấp hơi chèn trục | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Đường kính ngoài ≥ 20mm |
|  | Rơ le áp suất | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Dải hoạt động 0 ÷ 10kg/cm2 |
|  | Rơ le nhiệt độ | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Dải hoạt động 150 ÷ 650°C |
|  | Van điện từ | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn vận hành | Phù hợp với mô hình tua bin hơi |
|  | Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay | Bộ | 02 | Dùng để kiểm tra nhiệt độ | Khoảng đo: -38°C÷365°C |
| 26 | Rơ le bảo vệ áp lực | Chiếc | 01 | Chạy bơm dự phòng, phát tín hiệu cảnh báo | Dải hoạt động 0,25 MPa ÷ 0,4 Mpa |
| 27 | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình tháo lắp thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Súng vặn ốc vận hành bằng khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình tháo lắp thiết bị | vặn các bu lông, đai ốc từ 12 ÷ 36 mm |
| 29 | Clê lực | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình tháo lắp thiết bị | Giới hạn 6mm ÷ 36 mm |
| 30 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 6 | Dùng để thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Đèn soi cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Bộ đàm | Bộ | 02 | Dùng để liên lạc, báo cáo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 34 | Quy trình vận hành hệ thống nước ngưng | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 35 | Quy trình vận hành hệ thống nước cấp | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo quy định của ngành |
| 36 | Quy trình vận hành hệ thống dầu bôi trơn, dầu chèn trục | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 37 | Quy trình vận hành hệ thống dầu thủy lực, dầu chèn trục | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Theo quy định của ngành |
| 38 | Sơ đồ vận hành hệ thống hơi chèn trục | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lập vận hành | Theo quy định của ngành |