| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 59b

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU

NGÀNH, NGHỀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2021/TT- BLĐTBXH ngày     tháng    năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên ngành, nghề: Tự động hóa công nghiệp

Mã ngành, nghề: 6520264

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2021

# MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành | 5 |
| 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính | 10 |
| 3.3. Phòng học ngoại ngữ | 11 |
| 3.4. Phòng thực hành điện - điện tử | 12 |
| 3.5. Phòng thực hành lắp đặt hệ thống điều khiển | 19 |
| 3.6. Phòng thực hành lập trình điều khiển | 26 |
| 3.7. Phòng thực hành khí nén - thủy lực | 31 |
| 3.8. Phòng thực hành robot và tự động hóa | 42 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Tự động hóa công nghiệp trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Tự động hóa công nghiệp trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng, khu thực hành để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Tự động hóa công nghiệp trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Tự động hóa công nghiệp trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành;

b) Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Tự động hóa công nghiệp trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng, khu thực hành phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Tự động hóa công nghiệp trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo nghề Tự động hóa công nghiệp trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy tính

(3) Phòng học ngoại ngữ

(4) Phòng thực hành điện - điện tử

(5) Phòng thực hành lắp đặt hệ thống điều khiển

(6) Phòng thực hành lập trình điều khiển

(7) Phòng thực hành khí nén - thủy lực

(8) Phòng thực hành robot và tự động hóa

## 2. Mô tả các phòng chức năng

### 2.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở được trang bị các thiết bị để hỗ trợ cho việc giảng dạy các nội dung kiến thức về sơ cứu cơ bản, An toàn lao động và phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, Mạch điện, đo lường điện, Vẽ kỹ thuật, Vẽ điện, Cơ kỹ thuật, Vật liệu, Kỹ năng  giao tiếp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số luợng tối đa 35 sinh viên.

### 2.2. Phòng thực hành máy tính

Phòng thực hành máy tính được trang bị thiết bị để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô dun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm).. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số luợng tối da 18 sinh viên.

### 2.3. Phòng học ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ được trang bị các thiết bị để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng đuợc thiết kế cho lớp học với số luợng tối đa 18 sinh viên.

### 2.4. Phòng thực hành điện - điện tử

Phòng thực hành điện- điện tử được trang bị các thiết bị có chức năng đào tạo các nội dung về đo lường điện,  thiết bị điện,  lắp đặt điện cơ bản, lắp đặt tủ điện công nghiệp và các mạch điện tử cơ bản, chuẩn đoán lỗi và xử lý các sự cố thường gặp của các mạch điện, thiết bị điện, tủ điện điều khiển. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.5. Phòng thực hành lắp đặt hệ thống điều khiển

Phòng thực hành lắp đặt hệ thống điều khiển được trang bị các thiết bị có chức năng đào tạo các nội dung về lắp đặt loại cảm biến, lập trình, mô phỏng các thiết bị điều khiển, vi điều khiển, kết nối ứng dụng PLC trong các thiết bị công nghiệp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.6. Phòng thực hành lập trình điều khiển

Phòng thực hành lập trình điều khiển được trang bị các thiết bị có chức năng đào tạo lập trình, mô phỏng vận hành hệ thống và quan sát trạng thái làm việc, đánh giá tình trạng và xử lý các lỗi của hệ thống tự động hóa công nghiệp; Thực hiện các kỹ năng lập trình như: các dòng vi điều khiển phổ biến hiện nay như: 8051, PIC, AVR, ARM, Arduino, …; Thực hiện các kỹ năng lập trình PLC và cài đặt các thông số cho bộ điều khiển công nghiệp lập trình trong lĩnh vực nghề tự động hóa công nghiệp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.7. Phòng thực hành khí nén - thủy lực

Phòng thực hành khí nén - thủy lực được trang bị các trang thiết bị có chức năng đào tạo cấu tạo, nguyên lý hoạt động các phần tử khí nén và thuỷ lực. trước khi lắp đặt hoặc sửa chữa. Thiết kế và mô phỏng được hệ thống mạch khí nén thuỷ lực được ứng dụng trong hệ thống tự động hoá, trong dây chuyền sản xuất trên máy tính bằng các phần mềm chuyên dụng. Lắp đặt và vận hành được các mạch khí nén và điện khí nén, thuỷ lực và điện thủy lực cơ bản cũng như các mạch được ứng dụng trong hệ thống tự động hoá. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.8. Phòng thực hành robot và tự động hóa

Phòng thực thực hành robot và tự động hóa được trang bị các trang thiết bị có chức năng đào tạo phân tích được yêu cầu công nghệ của một hệ thống sản xuât có sử dụng Robot từ 3 bậc trở lên. Lắp ráp các trạm sản xuất kết nối với robot trong một hệ thống robot lắp ghép sản phẩm hoặc phân loại sản phẩm. Kết nối máy tính để lập trình và điều khiển cho hệ thống sản xuất có kết nối với robot. Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế được cơ cấu chấp hành cơ khí. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3. 1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình thực hành lắp đặt hệ thống an toàn điện | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Thiết kế theo mô-đun với các trang thiết bị điện dàn trải của hệ thống an toàn điện |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng, bản vẽ các loại | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | Máy in khổ A4, đen trắng |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy 0 0 0 0 | Loại thông dụng trên thị trường 0 0 0 0 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  | 0 |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Vật liệu cách điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Vật liệu dẫn từ | Bộ | 01 |  |  |
| 6 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 02 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha, 3 pha |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài ≥ 700 mm - Rộng ≥ 500 mm - Cao ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào: 220/380 V - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Oát mét một pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khóa chuyển mạch áp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 01 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 7 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 02 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 02 |  | Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V |
|  | Ôm mét DC | Chiếc | 02 |  | Dải đo ≥ 10 Ώ |
|  | Đồng hồ Ampe mét DC | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ Vôn mét DC | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 02 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 8 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước nivô | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ mê ga ôm mét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Dụng cụ vẽ | Bộ | 18 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vẽ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Eke | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu cách sử dụng thành thạo các thiết bị an toàn và bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
| 12 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu cách sử dụng thành thạo các thiết bị phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bột | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bọt | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng khí | Bình | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu sử dụng dụng cụ sơ cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo… | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình người | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |

3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

3.3. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng để kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

3. 4. Phòng thực hành điện – điện tử

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa các khí cụ điện của các mạch điện điều khiển |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Công tắc 6 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 5 A |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≤ 5 A |
|  | Khóa điện | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 5 A |
|  | Nút cắt khẩn cấp | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≤ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≤ 12 A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≤ 12 A |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải bảo vệ: - Thấp áp: (55÷95)% nguồn cấp - Quá áp: (105÷125)% nguồn cấp |
|  | Rơle dòng | Chiếc | 01 |  | Dòng điện bảo vệ: ≥ 3 A |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Bộ bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
| 2 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 02 | Dùng để quan sát, thực hành đọc, đo giá trị, xác định cực tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu linh kiện thụ động | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mẫu linh kiện bán dẫn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mẫu linh kiện quang điện tử | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Bộ thực hành mạch điện tử cơ bản | Bộ | 09 | Dùng để thực hành lắp ráp, sửa chữa các mạch điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp ra: (0÷24)V - Điều chỉnh vô cấp, dòng điện ra: ≥ 1A |
|  | Mô đun mạch khuếch đại dùng BJT cơ bản | Bộ | 01 |  | - Khuếch đại dùng BJT mắc CE, CB, CC, catcot, dalington - Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Mô đun mạch khuếch đại dùng FET cơ bản | Bộ | 01 |  | - Khuếch đại dùng FET mắc CS, CG, CD, catcot, dalington - Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
|  | Mô đun khuếch đại công suất âm tần | Bộ | 01 |  | Công suất ra: ≤ 50 W |
|  | Mô đun mạch dao động | Bộ | 01 |  | - Mạch dao động sin - Mạch dao động không sin. - Tần số: ≤ 1 MHz. |
|  | Mô đun mạch ổn áp. | Bộ | 01 |  | Bao gồm các mạch ổn áp một chiều: Kiểu tham số (dùng ZD), bù, xung, dùng IC ổn áp. |
| 4 | Bộ thực hành lắp đặt điện | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, sửa chữa các hệ thống điện dân dụng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bảng điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đế âm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đế nổi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ cắm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Đèn chiếu sáng | Bộ | 02 |  | Điện áp: 220 V |
|  | Mô đun hệ thống tự động báo cháy | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống tự động chống trộm | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mô đun camera an ninh | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Động cơ điện một pha | Chiếc | 03 | Sử dụng làm phụ tải, lắp đặt, vận hành, xác định cực tính trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 0,3 kW |
| 6 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc | Chiếc | 03 | Sử dụng làm phụ tải, lắp đặt, vận hành và thực hành xác định cực tính, đấu dây 3 pha | Công suất: ≥ 1 kW |
| 7 | Động cơ điện vạn năng | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưởng và đấu dây | Công suất: ≥ 0,3 kW |
| 8 | Động cơ không đồng bộ ba pha rô to dây quấn | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, vận hành | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng, bản vẽ các loại | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 10 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng |
| 11 | Máy phát xung chuẩn | Chiếc | 06 | Sử dụng để phát xung phục vụ thực hành đo biên độ, tần số và dạng sóng | Dải tần: (0÷5) MHz |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 06 | Sử dụng để cung cấp nguồn điện trong quá trình thực hành | - Điện áp đầu vào: (200÷240)VAC/50Hz - Điện áp đầu ra: (0÷24) VDC/5A |
| 14 | Bộ nguồn xoay chiều | Bộ | 06 | Sử dụng để cung cấp nguồn điện trong quá trình thực hành | - Điện áp đầu vào: (220÷380)VAC/50Hz - Điện áp đầu ra: (220÷380)/20A |
| 15 | Máy hiện sóng | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn sử dụng và thực hành đo lường | - Dải tần: ≤ 100 Mhz - Số kênh: 2 kênh |
| 16 | Bàn thực hành đo lường | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, đo dòng điện, điện áp | - Nguồn điện xoay chiều điều chỉnh: (0 ÷ 220) V; công suất ≥ 1 kW - Nguồn điện một chiều (±5, ±12, ±15V, ± 24V)/ 5A, - Nguồn một chiều điều chỉnh: (0÷220) V; Công suất: ≥1 kW - Kích thước: (1500x900x750) mm - Các thiết bị được lắp trên giá đỡ có thể di chuyển vi trí được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun đo dòng điện | Bộ | 01 |  | Dòng điện: (0 ÷100) A |
|  | Mô đun đo điện áp | Bộ | 01 |  | - Dải điện áp: (0÷500) VAC - Dải điện áp: (0÷200) VDC |
|  | Mô đun đo công suất | Bộ | 01 |  | Loại đồng hồ đo công suất 1, 3 pha |
|  | Mô đun đo điện năng | Bộ | 01 |  | Đo được điện năng 1, 3 pha |
|  | Mô đun đo cosφ | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mô đun đo tần số | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô đun tải có điều chỉnh | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 0,05kW, điều chỉnh được nhiều cấp |
| 17 | Bộ thực hành điện tử công suất | Bộ | 06 | Sử dụng để kết nối các linh kiện điện tử với nhau trên bảng mạch và tính toán dạng sóng, kết nối tín hiệu, đo tín hiệu trên các module thí nghiệm | Công suất: ≤ 1 kW - Điện áp xoay chiều một pha: 220 V - Điện áp xoay chiều 3 pha: 380/220V - Điện áp một chiều: 220V |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ chỉnh lưu một pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ chỉnh lưu ba pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ biến đổi điện áp một chiều | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ nghịch lưu áp một pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ nghịch lưu PWM ba pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô đun tải một pha, ba pha xoay chiều và một chiều | Bộ | 01 |  |  |
| 18 | Mô hình truyền dẫn động điện cơ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về hệ thống truyền dẫn động điện cơ | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 19 | Máy khoan pin cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt các thiết bị | - Điện áp: ≥ 12 VDC - Công suất: ≥ 100 W |
| 20 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt các thiết bị | Công suất: ≥ 0,25 kW |
| 21 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt các thiết bị | Công suất: ≥ 0,25 kW |
| 22 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước nivô | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
| 23 | Bộ dụng cụ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, sửa chữa mạch điện tử | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm nhỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện điện tử | Chiếc | 01 |  |  |
| 24 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Bộ | 06 | Sử dụng kiểm tra đo lường mạch điện trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ mê ga ôm mét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |

3.5. Phòng thực hành lắp đặt hệ thống điều khiển

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị |  |  | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn một chiều | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để cung cấp nguồn điện cho cảm biến và các cơ cấu đo lường | - Điện áp đầu vào: (200÷240) VAC/50Hz - Điện áp đầu ra: (0÷24) VDC |
| 2 | Cảm biến điện cảm | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để thực hành lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh cảm biến | - Khoảng cách phát hiện: ≥ 2m - Kiểu đầu ra: PNP hoặc NPN - Giao tiếp rơ le trung gian điện áp: ≥ 5VDC |
| 3 | Cảm biến điện dung | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để thực hành lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh cảm biến | - Khoảng cách phát hiện: (3÷25) mm - Kiểu đầu ra: PNP - Giao tiếp rơ le trung gian điện áp: ≥ 5 VDC |
| 4 | Cảm biến quang (loại phản xạ - khuyếch tán) | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để thực hành lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh cảm biến | - Khoảng cách phát hiện: (1÷200) mm - Kiểu đầu ra: PNP hoặc NPN open collector - Giao tiếp rơ le trung gian điện áp: ≥ 5 VDC |
| 5 | Cảm biến quang (loại thu- phát) | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để thực hành lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh cảm biến | - Khoảng cách phát hiện: 5m - Kiểu đầu ra: PNP hoặc NPN - Giao tiếp rơ le trung gian điện áp: ≥ 5VDC |
| 6 | Cảm biến quang | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để thực hành lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh cảm biến quang | - Khoảng cách phát hiện: 7.5 cm - Kiểu đầu ra: PNP hoặc NPN open collector - Giao tiếp rơ le trung gian điện áp ≥ 5 VDC |
| 7 | Cảm biến hồng ngoại | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để thực hành lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh cảm biến | - Tiếp điểm đầu ra: NO hoặc NC, 100mA/50VDC (tải trở) - Giao tiếp rơ le trung gian điện áp: ≥ 5 VDC |
| 8 | Cảm biến tốc độ | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để thực hành lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh cảm biến | - Độ phân dải: 1000 xung/vòng - Đầu ra cảm biến: (0 ÷10) VDC / (4 ÷ 20) mA - Giao tiếp rơ le trung gian điện áp: ≥ 5 VDC |
| 9 | Bộ đo và hiển thị giá trị cảm biến tốc độ | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để kiểm tra, hiển thị, cài đặt giá trị | - Tín hiệu đầu vào: xung Encoder, xung cảm biến quang, điện áp phát tốc - Cổng truyền thông: RS232 |
| 10 | Cảm biến nhiệt độ | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để thực hành lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ | - Kiểu gia nhiệt: 2 chiều nóng, lạnh - Cảm biến nhiệt độ: dải đo: (0 ÷ 400) độ C - Giao tiếp rơ le trung gian điện áp: ≥ 5VDC |
| 11 | Bộ hiển thị - điều khiển nhiệt độ | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để kiểm tra, hiển thị, cài đặt giá trị nhiệt độ. | - Dòng điện tiêu thụ: ≥ 100 mA - Có màn hình Led hoặc LCD hiển thị. - Kiểu điều khiển: On/Off, P, PI, PD, PID |
| 12 | Bộ gia nhiệt | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để gia nhiệt cung cấp tín hiệu cho cảm biến áp suất | - Công suất bộ gia nhiệt: ≥ 0,4 kW - Dải điều chỉnh nhiệt độ: (0÷100) độ C |
| 13 | Cảm biến áp suất | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để thực hành lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh cảm biến áp suất | - Dải đo áp suất: (0 ÷ 100) kPa - Dải áp suất cài đặt và hiển thị: (5÷110) kPa - Đầu ra cảm biến: PNP hoặc NPN open collector - Thiết bị tạo áp suất thí nghiệm - Giao tiếp rơ le trung gian điện áp: ≥ 5VDC |
| 14 | Bộ kết nối ngõ vào | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để thực hành kết nối tín hiệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Bộ kết nối ngõ ra | Bộ |  |  | 03 |  | Dùng để thực hành kết nối tín hiệu ngõ ra với rơle, công tắc tơ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Bộ thực hành lắp đặt tủ điện | Bộ |  |  | 09 |  | Dùng để thực hành lắp đặt điện điều khiển động cơ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tủ điện | Chiếc |  | 01 |  |  |  | Kích thước: ≥ (600x400x200) mm |
|  | Công tắc tơ | Bộ |  | 04 |  |  |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơle nhiệt | Bộ |  | 02 |  |  |  | - Dải điều chỉnh dòng bảo vệ: (1 ÷ 1,6) A |
|  | Rơle trung gian | Bộ |  | 03 |  |  |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Rơle thời gian | Bộ |  | 03 |  |  |  | Dải điều chỉnh thời gian: 0.05 s ÷ 300 h |
|  | Rơle điện áp | Bộ |  | 01 |  |  |  | Dải bảo vệ: - Thấp áp: (55÷95)% nguồn cấp - Quá áp: (105÷125)% nguồn cấp |
|  | Nút ấn | Bộ |  | 06 |  |  |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Đèn báo | Bộ |  | 06 |  |  |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Bộ |  | 03 |  |  |  | Dải đo: (0 ÷ 500) VAC |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Bộ |  | 03 |  |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ đo tần số | Bộ |  | 01 |  |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ đo cosφ | Bộ |  | 01 |  |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Biến dòng TI | Bộ |  | 03 |  |  |  | Tỷ số biến dòng: ≥ 50/5 (A) |
|  | Rơle dòng điện | Bộ |  | 03 |  |  |  | Các cấp dòng điện: (0,1÷1A) AC/DC; (0,5÷5A) AC/DC; (0,8A÷8A) AC/DC |
|  | Công tắc chuyển mạch Ampe | Bộ |  | 01 |  |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc chuyển mạch volt | Bộ |  | 01 |  |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình | Bộ |  | 02 |  |  |  | Dòng định: ≥ 5 A |
|  | Nút ấn dừng khẩn | Bộ |  | 01 |  |  |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Bộ |  | 01 |  |  |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Bộ |  | 01 |  |  |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Phụ kiện thực hành | Bộ |  | 01 |  |  |  | Dây điện, ống luồn dây và các phụ kiện cần thiết cho lắp đặt |
| 17 | Còi báo | Chiếc |  | 03 |  |  | Dùng để thực hành làm tín hiệu tải khi lắp đặt, kết nối. | - Điện áp: ≥ 220 VAC - Điện áp: ≥ 5 VDC |
| 18 | Đèn báo tháp | Chiếc |  | 03 |  |  | Dùng để thực hành làm tín hiệu tải khi lắp đặt, kết nối. | - Điện áp: ≥ 220 VAC - Điện áp: ≥ 12 VDC |
| 19 | Động cơ điện một pha | Chiếc |  | 03 |  |  | Dùng để làm phụ tải trong thực hành lắp đặt tủ điện | Công suất: ≥ 0,3 kW |
| 20 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc | Chiếc |  | 03 |  |  | Dùng đểlàm phụ tải trong thực hành lắp đặt tủ điện | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 21 | Ê tô | Chiếc |  | 01 |  |  | Dùng để gá kẹp phôi trên máy khoan | Độ mở: ≤ 150 mm |
| 22 | Máy cắt bàn | Chiếc |  | 01 |  |  | Dùng để thực hành gia công cơ khí | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 23 | Máy khoan bàn | Chiếc |  | 01 |  |  | Dùng trong quá trình thực hành gia công cơ khí, điện | Công suất: ≥ 1 kW |
| 24 | Máy mài 2 đá | Chiếc |  | 01 |  |  | Dùng trong quá trình thực hành gia công cơ khí, điện | Đường kính đá: ≥ 200 mm |
| 25 | Hệ thống mạng LAN | Bộ |  | 01 |  |  | Dùng để kết nối các máy tính | - Tốc độ: ≥ 10 Mbps - Tần số: ≥ 2,4 GHz |
| 26 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 |  |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 27 | Máy in | Chiếc |  | 01 |  |  | Dùng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | Máy in khổ A4, đen trắng |
| 28 | Máy vi tính | Bộ |  | 01 |  |  | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm ứng dụng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 29 | Bộ nguồn xoay chiều | Bộ |  | 06 |  |  | Dùng để cung cấp nguồn điện trong quá trình thực hành | - Điện áp đầu vào: (220÷380)VAC/50Hz - Điện áp đầu ra: (220÷380)/20A |
| 30 | Bộ điều áp | Bộ |  | 03 |  |  | Dùng để hiển thị, cài đặt giá trị áp suất | - Điện áp ≥ 5 VDC - Tín hiều vào điều khiển: (0÷10) VDC - Tín hiệu ra Analog: (0÷5) VDC hoặc (0÷20) mA |
| 31 | Bộ đo và hiển thị giá trị cảm biến siêu âm | Bộ |  | 06 |  |  | Dùng để hiển thị, cài đặt giá trị khoảng cách | - Dòng điện: ≥ 100 mA - Có hệ thống hiệu chỉnh tăng giảm giá trị |
| 32 | Bộ cảm biến lực | Chiếc |  | 06 |  |  | Dùng để lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh cảm biến lực | Dòng điện: ≥ 30 mA |
| 33 | Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến lực | Bộ |  | 06 |  |  | Dùng để đo, hiển thị, cài đặt giá trị lực | - Dòng điện: ≥ 100 mA - Có màn hình Led hoặc LCD hiển thị |
| 34 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ |  | 09 |  |  | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Kìm điện |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Thước nivô |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
| 35 | Máy khoan pin cầm tay |  | Chiếc |  |  | 02 | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt các thiết bị | - Điện áp: ≥ 12 VDC - Công suất: ≥ 100 W |
| 36 | Máy khoan cầm tay |  | Chiếc |  |  | 02 |  | - Điện áp: 220V - Công suất ≥ 0,25 kW |
| 37 | Máy mài cầm tay |  | Chiếc |  |  | 02 |  | - Điện áp: 220V - Công suất ≥ 0,25 kW |
| 38 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện |  | Bộ |  |  | 01 | Dùng để kiểm tra đo lường mạch điện trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe kìm |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ mê ga ôm mét |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
| 39 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay |  | Bộ |  |  | 01 | Dùng trong quá chứng minh môn học và trình thực hành lắp đặt các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Búa nguội |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Búa cao su |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Thước lá |  | Bộ |  |  | 01 |  |  |
|  | Bộ cờ lê vòng miệng |  | Bộ |  |  | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Bộ khẩu |  | Bộ |  |  | 01 |  |  |
|  | Thước cặp |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Thước nivô |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Căn lá |  | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
| 40 | Bầu kẹp mũi khoan, khoét, doa |  | Bộ |  |  | 03 | Dùng để gá lắp gia công các chi tiết phục vụ cho lắp đặt sửa chữa điện và cơ khí | Đảm bảo đúng chủng loại theo máy khoan |

3.6. Phòng thực hành lập trình điều khiển

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biến tần | Bộ | 09 | Dùng để lắp đặt, cài đặt và điều khiển động cơ | Công suất: ≥ 0,37 kW |
| 2 | Bộ lập trình cỡ nhỏ | Bộ | 09 | Dùng để lập trình, lắp mạch điều khiển động cơ điện và các mô hình | - Số đầu vào/ra số: ≥ 8 DI (DC)/4DO (Relay) - Số đầu vào tương tự: ≥ 4AI - Điện áp: (12÷24) VDC - Điện áp: (80÷240) VAC |
| 3 | Bộ lập trình- PLC | Bộ | 09 | Dùng để lập trình, lắp mạch điều khiển động cơ điện và các mô hình | - Số đầu vào/ra số: ≥ 8DI (DC)/4DO (Relay) - Số đầu vào tương tự: ≥ 4AI - Điện áp: (12÷24) VDC - Điện áp: (80÷240) VAC |
| 4 | Bộ thực hành vi điều khiển | Bộ | 09 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt và lập trình của các họ vi điều khiển | - Số lượng I/O: Tối thiểu 16 cổng - Đầu ra băm xung: Tối thiểu 02 - Quét led đơn: Tối thiểu 8 led - Quét led 7 thanh: Tối thiểu 4 led - Độ phân giải led ma trận: Tối thiểu 8x8 - Bàn phím ma trận: Tối thiểu 4x4 phí - Chức năng giao tiếp: RS232 - Mở rộng giao tiếp ngoại vi - Giao tiếp với hiển thị LCD, GLCD - Bộ driver điều khiển động cơ 1 chiều, động cơ bước - Giao tiếp RF, bluetooth, Wifi |
| 5 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy vi tính phục vụ quá trình giảng dạy | - Tốc độ: ≥ 10 Mbps - Tần số ≥ 2,4 GHz |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 7 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 09 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 09 | Dùng để cung cấp nguồn điện cho cảm biến và các cơ cấu đo lường | - Điện áp đầu vào: (200÷240) VAC/50Hz - Điện áp đầu ra: (0÷24) VDC |
| 10 | Bộ nguồn xoay chiều | Bộ | 09 | Dùng để cung cấp nguồn điện VAC trong quá trình thực hành | - Điện áp đầu vào: (220÷380)VAC/50Hz - Điện áp đầu ra: (220÷380)/20A |
| 11 | Máy hiện sóng | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình hướng dẫn sử dụng và thực hành đo lường | - Dải tần: ≤ 100 Mhz - Số kênh: 2 kênh |
| 12 | Động cơ bước | Chiếc | 03 | Dùng để kết nối các thiết bị vi điều khiển, PLC trong quá thực hành | - Điện áp: 24 VDC - Công suất: ≥ 0,01 kW |
| 13 | Động cơ servo | Chiếc | 03 | Dùng để kết nối các thiết bị vi điều khiển, PLC trong quá thực hành | - Điện áp: 24 VDC - Công suất ≥ 0,01 kW |
| 14 | Động cơ điện một pha | Chiếc | 03 | Dùng để kết nối các thiết bị vi điều khiển, PLC trong quá thực hành | Công suất: ≥ 0,3 kW |
| 15 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc | Chiếc | 03 | Dùng để kết nối các thiết bị vi điều khiển, PLC trong quá thực hành | Công suất: ≥ 1,0 kW |
| 16 | Kit vi điều khiển | Chiếc | 09 | Dùng để lập trình, nạp chương trình và kết nối các thiết bị ngoại vi trong quá trình thực hành | - Tích hợp chức năng nạp, test mạch. - Công suất: 0,02kW |
| 17 | Mô hình trạm trộn | Bộ | 01 | Dùng để kết nối vi điều khiển, PLC trong quá trình thực hành | - Điện áp 380V - Công suất: ≥ 1kW |
| 18 | Mô hình băng tải | Bộ | 01 | Dùng để kết nối vi điều khiển, PLC trong quá trình thực hành | - Điện áp: 380V - Công suất: ≥ 0,5kW |
| 19 | Mô hình thang máy | Bộ | 01 | Dùng để kết nối vi điều khiển, PLC trong quá trình thực hành | - Mô hình thang máy: ≥ 04 tầng - Công suất: ≥ 0,75kW |
| 20 | Mô hình đèn giao thông | Bộ | 01 | Dùng để kết nối vi điều khiển, PLC trong quá trình thực hành | Điện áp: 220V |
| 21 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt sửa chữa các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước nivô | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
| 22 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Bộ | 06 | Dùng để kiểm tra đo lường mạch điện trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ mê ga ôm mét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
| 23 | Bộ dụng cụ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 09 | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt sửa chữa các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm nhỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện điện tử | Chiếc | 01 |  |  |
| 24 | Phần mềm lập trình PLC | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lập trình | - Phiên bản phổ biến trên thị trường - Cài đặt được 9 máy vi tính |
| 25 | Phần mềm Vi điều khiển | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lập trình | - Phiên bản phổ biến trên thị trường - Cài đặt được 9 máy vi tính |

3.7. Phòng thực hành khí nén - thủy lực

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành lắp đặt khí nén | Bộ | 01 |  | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động, đấu nối, lắp đặt các phần tử khí nén trong mạch khí nén |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 01 |  |  | Kích thước: ≥ (1291x805x1724) mm |
|  | Lọc khí | Bộ | 01 |  |  | Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính: ≥ 4mm |
|  | Xy lanh hành trình tác động kép | Bộ | 01 |  |  | - Hành trình của pít tông: ≥ 100 mm - Sử dụng đầu nối nhanh có đường kính: ≥ 4mm |
|  | Van điều khiển 3/2 | Bộ | 02 |  |  | Cổng dẫn khí: ≥ 4mm, điều khiển bằng tay và con lăn |
|  | Van điều khiển 4/2 | Bộ | 02 |  |  | Cổng dẫn khí: ≥ 4 mm, điều khiển bằng tay và con lăn |
|  | Van đảo chiều 5/2 | Bộ | 02 |  |  | Cổng dẫn khí: ≥ 4mm; điều khiển 1 phía bằng khí nén |
|  | Van đảo chiều 5/2 | Bộ | 02 |  |  | Cổng dẫn khí: ≥ 4 mm; điều khiển 2 phía bằng khí nén |
|  | Động cơ khí nén | Bộ | 02 |  |  | Áp suất khí: ≥ 7 bar |
|  | Đồng hồ đo áp suất khí nén | Bộ | 02 |  |  | Giải áp làm việc: (0÷1) Mpa Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính: ≥ 4mm |
|  | Van đảo chiều | Bộ | 02 |  |  | Lưu lượng: ≥ 0,5 lít/phút |
|  | Van tiết lưu 1 chiều | Bộ | 02 |  |  | - Lưu lượng: ≥ 0,5 lít/phút - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính: ≥ 4mm |
|  | Van logic | Bộ | 02 |  |  | Lưu lượng: ≥ 0,3 lít/phút |
|  | Van xả nhanh | Bộ | 02 |  |  | Cổng dẫn khí có đường kính: ≥ 4mm |
|  | Van an toàn | Bộ | 02 |  |  |  |
|  | Van điều áp | Bộ | 02 |  |  | Có đồng hồ hiển thị áp suất |
| 2 | Bộ thực hành lắp đặt điện - khí nén | Bộ | 01 |  | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động, đấu nối, lắp đặt các phần tử khí nén trong mạch điện khí nén |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 01 |  |  | Kích thước: ≥ (1291x805x1724) mm |
|  | Xi lanh khí | Bộ | 02 |  |  | - Hành trình của pít tông: ≥ 100mm - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính: ≥ 4mm |
|  | Công tắc điện khí nén | Bộ | 02 |  |  | Dòng điện: ≥ 10A |
|  | Van điện từ khí nén 5/3 | Bộ | 02 |  |  | - Điện áp: ≥ 12 VDC - Điện áp: ≥ 220 VAC - Loại tác động kép |
|  | Van điện từ khí nén 5/2 | Bộ | 02 |  |  |  |
|  | Van điện từ khí nén 3/2 | Bộ | 02 |  |  |  |
|  | Van điện từ khí nén 2/2 |  | 02 |  |  | - Điện áp: ≥ 12 VDC - Điện áp: ≥ 220 VAC - Loại tác động đơn |
|  | Nút ấn | Bộ | 02 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc hành trình điện | Bộ | 02 |  |  |  |
|  | Cảm biến từ | Bộ | 02 |  |  | - Điện áp ra: ≥ 5V - Dòng điện: ≥ 300mA |
|  | Hệ thống ống nối khí | Bộ | 1 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le trung gian | Bộ | 02 |  |  | - Điện áp: ≥ 12 VDC - Điện áp: ≥ 220 VAC - Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le thời gian | Bộ | 02 |  |  |  |
| 3 | Bộ thực hành lắp đặt điện thủy lực | Bộ | 01 |  | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động, đấu nối, lắp đặt các phần tử thủy lực trong mạch thủy lực |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 01 |  |  | - Kích thước: ≥ (1291x805x1724) mm |
|  | Module rơ le thời gian ON | Bộ | 02 |  |  | - Điện áp: 24VDC - Thời gian trễ: (0,05 ÷ 12) giây |
|  | Module đèn báo, còi báo | Bộ | 02 |  |  | Nguồn cung cấp: 24VDC |
|  | Module nút dừng khẩn cấp | Bộ | 02 |  |  | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Module lắp đặt nút ấn | Bộ | 02 |  |  | - Điện áp: 24VDC - 3 nút bấm đầu vào trong đó 1 nút bấm tự giữ - Dòng tải tối đa qua tiếp điểm: 1A |
|  | Module nguồn một chiều | Bộ | 02 |  |  | - Điện áp vào: (100 ÷ 240) VAC - Điện áp đầu ra: ≥ 24VDC/4,2A - Công suất: 100 W |
|  | Module lắp đặt rơle trung gian | Bộ | 02 |  |  | - Điện áp: 24 VDC - 3 rơle mỗi rơ le có 2 cặp tiếp điểm |
|  | Van điều áp | Bộ | 02 |  |  | - Dải điều chỉnh áp suất: (7 ÷ 21) Mpa - Lưu lượng max: 35lít/phút |
|  | Van an toàn | Bộ | 02 |  |  | - Lưu lượng max: 16 lít/phút - Dải điều chỉnh áp suất: (7 ÷21) MPa |
|  | Van an toàn tác động pilot | Bộ | 02 |  |  | - Áp suất làm việc max: 25 Mpa - Lưu lượng max: 100 lít/phút |
|  | Động cơ thuỷ lực | Bộ | 02 |  |  | - Tốc độ max: 630 vòng/phút - Tốc độ min: 30 vòng/phút - Công suất đầu ra max: 2,4 kW - Lưu lượng dầu max: 20 lít/phút |
|  | Van điện từ 4/2 cuộn hút đơn | Bộ | 02 |  |  | - Điện áp: ≥ 12 VDC - Áp suất làm việc max: 35 Mpa - Lưu lượng max: 100 lít/phút |
|  | Van một chiều, phụ trợ thuỷ lực | Bộ | 02 |  |  | - Áp suất làm việc max: 25 Mpa - Lưu lượng: 40 ít/phút |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu từ tính | Bộ | 02 |  |  | - Khoảng cách phát hiện: (8 ÷ ± 10) % - Điện áp: (12 ÷ 24) VDC - Đầu ra điều khiển: PNP, NO |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu quang học | Bộ | 02 |  |  | - Điện áp: (12 ÷ 24) VDC - Khoảng cách phát hiện: 100 mm - Đầu ra điều khiển: PNP |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung | Bộ | 02 |  |  | - Điện áp: (12 ÷ 24) VDC - Khoảng cách phát hiện: 8 ÷ ± 10) % - Đầu ra điều khiển: PNP, NO |
|  | Đồng hồ áp suất | Bộ | 02 |  |  | Đồng hồ hiển thị áp max: 10 Mpa |
|  | Công tắc hành trình điện, tác động trái | Bộ | 02 |  |  | - Tần số hoạt động: Cơ 240 lần/phút; Điện 20 lần/phút - Tiếp điểm đầu ra: 15A/250VAC - Loại tiếp điểm: NO hoặc NC |
|  | Công tắc hành trình điện, tác động phải | Bộ | 02 |  |  |  |
|  | Đầu nối chữ T | Bộ | 12 |  |  | Áp suất làm việc: 25 Bar |
|  | Cảm biến áp suất | Bộ | 02 |  |  | - Đầu nối nhanh Rc ¼ - Công tắc áp suất: + Áp suất làm việc max: 410 bar + Dải điều chỉnh: (50÷350) bar |
|  | Xy lanh tác động kép | Bộ | 02 |  |  | - Đường kính thân: 32 mm - Đường kính trục: 14 mm - Hành trình: 200 mm |
|  | Van một chiều | Bộ | 02 |  |  | - Áp suất làm việc max: 25 Mpa - Lưu lượng: 16 lít/phút - Áp suất mở: 0.04 Mpa |
|  | Van một chiều | Bộ | 02 |  |  | - Áp suất làm việc max: 25 Mpa - Lưu lượng: 16 lít/phút - Áp suất mở 5 bar |
|  | Bộ nguồn thuỷ lực | Bộ | 01 |  |  | - Động cơ bơm: 1,5 kw - Lưu lượng: 4 lít/phút - Áp suất làm việc: (5 ÷ 60) kgf/cm2 |
|  | Van tiết lưu | Bộ | 02 |  |  | - Áp suất làm việc max: 25 Mpa - Lưu lượng: 30 lít/phút |
|  | Van tiết lưu một chiều | Bộ | 02 |  |  | - Áp suất làm việc tối đa: 31.5 Mpa - Lưu lượng tối đa: 40 (L/min) |
|  | Van điện từ 4/3 có vị trí giữa đóng | Bộ | 02 |  |  | - Nguồn cuộn hút: 24 VDC - Áp suất làm việc max: 35 Mpa - Lưu lượng max: 100 lít/phút |
|  | Van chia lưu lượng | Bộ | 02 |  |  | - Dải áp làm việc: (10÷350) bar - Lưu lượng max: 54 lít/phút |
|  | Bình tích áp | Bộ | 01 |  |  | - Áp lực max 25 Mpa - Lưu lượng max 35lít/phút |
|  | Ống thủy lực | Bộ | 10 |  |  | - Chiều dài: 600 mm - Dây thủy lực chuyên dụng, 2 đầu được lắp đầu nối nhanh RC 1/4 |
|  | Ống thủy lực | Bộ | 05 |  |  | - Chiều dài 1000 mm - Dây thủy lực chuyên dụng, 2 đầu được lắp đầu nối nhanh RC 1/4 |
|  | Dụng cụ xả áp dư | Bộ | 02 |  |  | Tác động bằng tay |
|  | Bộ gia tải | Bộ | 02 |  |  | - Khối lượng: 9 Kg - Phía đầu quả tải có hàn móc treo. |
|  | Bộ phân phối thủy lực (P1, P2, T) | Bộ | 02 |  |  | - Số nhánh chia: 06 |
|  | Bộ phân phối áp suất dầu thủy lực | Bộ | 02 |  |  | - Số nhánh chia: 06 - Đồng hồ hiển thị áp max: 10 Mpa |
|  | Van điều khiển lưu lượng 2 chiều | Bộ | 02 |  |  | - Áp suất làm việc max: 31.5 Mpa - Lưu lượng: 40 lít/phút |
|  | Module bộ đếm | Bộ | 02 |  |  | Điện áp: (12 ÷ 24) VDC |
|  | Van điện từ 4/3, PT thông giữa | Bộ | 02 |  |  | - Điện áp: 24VDC - Áp suất làm việc max: 35 Mpa |
| 4 | Bộ thực hành lắp đặt thủy lực | Bộ | 01 |  | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động, đấu nối, lắp đặt các phần tử thủy lực trong mạch thủy lực |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bàn thực hành | Bộ |  | 01 |  | Kích thước: ≥ (1291x805x1724) mm |
|  | Đồng hồ áp suất | Bộ |  | 02 |  | Đồng hồ hiển thị áp max: 10 Mpa |
|  | Van tiết lưu | Bộ |  | 02 |  | - Áp suất làm việc max: 25 Mpa - Lưu lượng: 30 lít/phút |
|  | Van tiết lưu một chiều | Bộ |  | 02 |  | - Áp suất làm việc tối đa: 31,5 Mpa - Lưu lượng tối đa: 40 (L/min) |
|  | Van khoá | Bộ |  | 02 |  | - Van ngắt được lắp đầu nối nhanh ở 2 đầu. - Áp suất làm việc max 35Mpa - Đầu nối nhanh RC 1/4 |
|  | Van một chiều | Bộ |  | 02 |  | - Áp suất làm việc max: 25 Mpa - Lưu lượng: 16 lít/phút - Áp suất mở 0.04 Mpa |
|  | Van một chiều | Bộ |  | 02 |  | - Áp suất làm việc max: 25 Mpa - Lưu lượng: 16 lít/phút - Áp suất mở: 5 bar |
|  | Đầu nối chữ T | Bộ |  | 7 |  | Áp suất làm việc: 25 Bar |
|  | Van an toàn | Bộ |  | 3 |  | - Lưu lượng max: 16lít/phút - Dải điều chỉnh áp suất: (7 ÷21) MPa |
|  | Van an toàn tác động pilot | Bộ |  | 02 |  | - Áp suất làm việc max: 25 Mpa - Lưu lượng max: 100 lít/phút |
|  | Van điều áp | Bộ |  | 02 |  | - Dải điều chỉnh áp suất: (7 ÷21) Mpa - Lưu lượng max: 35lít/phút |
|  | Van điều khiển lưu lượng 2 chiều | Bộ |  | 02 |  | - Áp suất làm việc max: 31.5 Mpa - Lưu lượng: 40 lít/phút |
|  | Van một chiều, phụ trợ thuỷ lực | Bộ |  | 02 |  | - Áp suất làm việc max: 25 Mpa - Lưu lượng: 40 lít/phút |
|  | Xy lanh tác động kép | Bộ |  | 02 |  | - Đường kính thân: 32 mm - Đường kính trục: 14 mm - Hành trình: 200 mm |
|  | Động cơ thuỷ lực | Bộ |  | 02 |  | - Tốc độ max: 630 v/p - Tốc độ min: 30 v/p - Momen xoắn cực đại: 40 Nm - Công suất đầu ra max: 2.4 KW - Lưu lượng dầu max: 20 lít/phút - Áp suất khởi động max: 4 bar |
|  | Bộ phân phối thủy lực | Bộ |  | 02 |  | Số nhánh chia: 06 |
|  | Bộ phân phối áp suất dầu thủy lực | Bộ |  | 02 |  | - Số nhánh chia: 06 - Đồng hồ hiển thị áp max: 10 Mpa |
|  | Bình tích áp | Bộ |  | 01 |  | - Áp lực max 25 Mpa - Lưu lượng max 35lít/phút |
|  | Bộ gia tải | Bộ |  | 01 |  | - Khối lượng: 9 Kg - Phía đầu quả tải có hàn móc treo. |
|  | Van 4/2 tác động tay | Bộ |  | 02 |  | Áp suất làm việc max: 25 Mpa |
|  | Van 4/3 tác động tay, vị trí giữa tuần hoàn | Bộ |  | 02 |  | Áp suất làm việc max: 25 Mpa |
|  | Đồng hồ bấm giây | Bộ |  | 01 |  | Độ chính xác: 1/100 giây |
|  | Cảm biến lưu lượng | Bộ |  | 02 |  | - Điện áp: 24VDC - Độ phân giải tối thiểu: 100 Xung/ 1 vòng |
|  | Module đồng hồ đo tốc độ | Bộ |  | 02 |  | - Nguồn cấp: (100 ÷240) VAC - Nguồn cho cảm biến ngoài: 12VDC ±10%, 80mA - Chu kỳ hiển thị: 0.05/0.5/1/2/4/8 giây |
|  | Cảm biến áp suất | Bộ |  | 02 |  | - Đầu nối nhanh RC ¼ - Công tắc áp suất: + Áp suất làm việc max: 410 bar + Dải điều chỉnh: (50 ÷350) bar |
|  | Ống thủy lực dài 600 mm | Bộ |  | 12 |  | - Chiều dài 600 mm - Dây thủy lực chuyên dụng, 2 đầu được lắp đầu nối nhanh RC 1/4 |
|  | Bộ nguồn thuỷ lực | Bộ |  | 01 |  | - Động cơ bơm: Điện áp: 220 AC - Công suất: ≥ 1,5 kW - Lưu lượng: 4lít/phút - Áp suất làm việc: (5 ÷ 60) kgf/cm2 |
|  | Ống thủy lực | Bộ |  | 04 |  | - Chiều dài: ≥ 1000 mm - Dây thủy lực chuyên dụng, 2 đầu được lắp đầu nối nhanh RC 1/4 |
|  | Dụng cụ xả áp dư | Bộ |  | 01 |  | - Xả áp suất thừa - Tác động bằng tay |
| 5 | Máy nén khí | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để cung cấp khí nén | Áp suất bình chứa phù hợp với quy mô đào tạo |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng, bản vẽ các loại | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 7 | Máy in | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | Máy in khổ A4, đen trắng |
| 8 | Máy vi tính | Bộ |  | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ |  | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt sửa chữa các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Thước livô | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Bộ clê det | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc |  | 01 |  |  |

3.8. Phòng thực hành robot và tự động hóa

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robot công nghiệp | Bộ | 01 | Dùng để lập trình, điều khiển, vận hành theo quy trình như: độc lập hoặc vận hành giám sát người – máy | - Điện áp 1 pha: (200 230) VAC - Mô hình phải có phần mềm lập trình kèm theo lập trình chuyển động cho robot |  |
| 2 | Mô hình kiểm tra, phân loại và đếm sản phẩm | Bộ | 01 | Dùng để lập trình, điều khiển, vận hành theo quy trình | - Điện áp 1 pha: (200 230) VAC - Mô hình có khả năng kết nối với robot. |  |
| 3 | Mô hình đóng gói sản phẩm | Bộ | 01 | Dùng để lập trình, điều khiển, vận hành theo quy trình như | - Điện áp 1 pha: (200 230) VAC - Mô hình có khả năng kết nối với robot. |  |
| 4 | Nguồn cấp khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng cung cấp khí nén cho hệ thống cơ điện tử, hệ thống robot và các cơ cấu chấp hành hệ thống | - Công suất: ≥ 0,30 KW - Có bộ lọc khí và đồng hồ đo áp suất. |  |
| 5 | Phụ kiện cho việc lắp ráp kết nối | Bộ | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, kết nối |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Đầu nối ống nhanh | Chiếc | 06 |  | Lắp được ống có đường kính: ≥ 4mm |  |
|  | Cút nối chữ T | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Ống dẫn khí | Bộ | 06 |  |  |  |
|  | Đầu chia khí nén | Chiếc | 06 |  | Loại 7 cổng dẫn khí ra, đường kính ống dẫn khí: ≥ 4mm |  |
|  | Dao cắt ống | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 6 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối mạng internet với máy tính phục vụ quá trình giảng dạy. | - Tốc độ: ≥ 10 Mbps - Tần số: ≥ 2,4 GHz |  |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng, các sơ đồ, bản vẽ. | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |  |
| 8 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | Máy in khổ A4, đen trắng |  |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 09 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |
| 10 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt sửa chữa các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Thước nivô | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 11 | Máy khoan pin cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt các thiết bị | - Điện áp: ≥ 12 VDC - Công suất: ≥ 100 W |  |
| 12 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt sửa chữa các thiết bị điện | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Thước lá | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Bộ cờ lê vòng miệng | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bộ khẩu | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Thước nivô | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Căn lá | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Bộ clê det | Bộ | 01 |  |  |  |
| 13 | Phần mềm lập trình, mô phỏng robot | Bộ | 01 | Dùng thực hành cài đặt, lập trình | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 9 máy vi tính |  |