# BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Phụ lục 69b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CHẾ BIẾN RAU QUẢ (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Chế biến rau quả Mã ngành, nghề: 6540106 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

PHỤ LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| - Phần thuyết minh……………………………………………….. | 2 |
| - Nội dung của danh mục ……………………………………….. | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng……………………………... | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng…………………………………. | 3 |
| - Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng………………. | 6 |
| - Phòng kỹ thuật cơ sở……………………………………….. | 6 |
| - Phòng thực hành máy vi tính….……………………………. | 10 |
| - Phòng học ngoại ngữ………………………………………. | 12 |
| - Phòng thực hành phân tích hóa lý…………………………. | 14 |
| - Phòng thực hành phân tích vi sinh………………………… | 21 |
| - Phòng thực hành phân tích cảm quan……………………... | 27 |
| - Xưởng thực hành chế biến rau quả………………………... | 31 |
| - Phòng thực hành bảo quản và hoàn thiện sản phẩm ……… | 38 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Chế biến rau quả trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Chế biến rau quả trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Chế biến rau quả trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Chế biến rau quả trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Chế biến rau quả trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Chế biến rau quả trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Chế biến rau quả trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở;

(2) Phòng thực hành máy vi tính;

(3) Phòng học ngoại ngữ;

## (4) Phòng thực hành phân tích hóa lý;

## (5) Phòng thực hành phân tích vi sinh;

## (6) Phòng thực hành phân tích cảm quan;

## (7) Xưởng thực hành chế biến rau quả;

## (8) Phòng thực hành bảo quản và hoàn thiện sản phẩm.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.2. Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.3. Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.4. Phòng thực hành phân tích hóa lý

Phòng thực hành phân tích hóa lý là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để định tính và định lượng các thành phần hóa lý cơ bản trong các nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm; Được xây dựng để phục vụ môn học chung, cơ sở ngành và chuyên ngành, thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp liên quan đến định tính và định lượng các thành phần hóa lý của thực phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.5. Phòng thực hành phân tích vi sinh

Phòng thực hành phân tích vi sinh là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để chuẩn bị môi trường vi sinh vật, phân lập và định lượng vi sinh vật; Được xây dựng để phục vụ các nội dung thực hành các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp có liên quan đến nội dung vi sinh. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.6. Phòng thực hành phân tích cảm quan

Phòng thực hành phân tích cảm quan là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để phân tích cảm quan các sản phẩm thực phẩm, phục vụ nghiên cứu phát triển phát triển sản phẩm, đánh giá sự phản hồi của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm. Phòng có diện tích đủ rộng để chứa 6 booth thử và các dụng cụ thiết bị cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

2.7. Xưởng thực hành Chế biến rau quả

Xưởng thực hành chế biến rau quả là khu vực chứa các máy và thiết bị trong lĩnh vực chế biến rau quả để người học nắm được nguyên lý làm việc của các máy và thiết bị trong sơ chế, bảo quản và chế biến các sản phẩm (tiếp nhận nguyên liệu, sản xuất rau quả tiêu thụ tươi, đồ hộp quả nước đường, nước quả, rau quả sấy, đồ hộp quả dầm giấm, rau quả muối chua, rau quả đông lạnh,..) và cách vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng máy và thiết bị cho phù hợp với công nghệ và quá trình sản xuất. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.8. Phòng thực hành bảo quản và hoàn thiện sản phẩm

Phòng thực hành bảo quản và hoàn thiện sản phẩm là phòng học chứa các dụng cụ và thiết bị giúp người học nắm được nguyên lý làm việc và các thao tác vận hành các thiết bị bảo quản và hoàn thiện các sản phẩm được sơ chế, chế biến từ rau quả. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành an toàn lao động | Theo TCVN hiện hành về An toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thông báo và cảnh báo giúp bảo vệ an toàn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,... | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Am pe mét AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ cos phi | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Bộ dụng cụ sửa chữa máy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra, sửa chữa máy, thiết bị | Loại phổ biến tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nô vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nô vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tròng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ khóa lục giác 9 cỡ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tay vặn khóa chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 9 | Bảng lật | Chiếc | 03 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: (900 x1200) mm, điều chỉnh được độ cao |
| 10 | Bộ biển báo an toàn lao động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thông báo và cảnh báo giúp bảo vệ an toàn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |

3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.3. Phòng ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa |  | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly |  | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.4. Phòng thực hành phân tích hóa lý

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cân hóa chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 250g - Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 500 g - Độ chính xác: 0,1g |
| 4 | Máy cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để sản xuất nước cất trong phân tích các chỉ tiêu hóa lý | Tốc độ cất nước: ≥4 lít/giờ |
| 5 | Máy đo độ nhớt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ nhớt của dung dịch | Thang đo: 15÷2.000.000cP (mPa.s) Độ chính xác: ±1,0% |
| 6 | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo pH của dung dịch | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
| 7 | Máy đo độ cứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ cứng quả | Thang đo: (0,2 ÷ 15)Kg /cm2 (x105 Pa) Độ phân giải: 0,01kg/ cm2 |
| 8 | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành pha hóa chất | - Thể tích khuấy: ≤1 lít - Tốc độ khuấy: (100÷1500) vòng/phút |
| 9 | Quang phổ kế | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích chỉ tiêu hóa lý | - Phổ phân tích: 190÷1100nm - Độ chính xác: ±0,5nm |
| 10 | Tủ hút | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khi pha hóa chất | - Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA; - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s |
| 11 | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nung mẫu phân tích khi xác định tro | Thể tích: (30 ÷ 50) lít Điều chỉnh được nhiệt độ: (500 ÷ 1000) ± 10oC |
| 12 | Bếp điện | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đun nóng | - Loại bếp đôi, điều chỉnh được nhiệt độ, kèm theo phụ trợ lưới amiang - Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 13 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn xác định nhanh độ ẩm nguyên liệu | - Thang đo: (0 ÷80) % - Độ chính xác: ± 0,5 % |
| 14 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo trọng lượng riêng của dung dịch | Khoảng đo: 1,020 ~ 1,040 : 0,0005 g/ml -Kích thước: 300 x 28 mm |
| 15 | Máy ly tâm thường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tách pha trong phân tích chỉ tiêu hóa lý | Tốc độ ly tâm: 10.000 vòng/phút |
| 16 | Chiết quang kế | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số | Dải đo:(0 ÷ 53) oBrix ; Độ chính xác: ± 0.2o Brix |
| 17 | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quan đo nhiệt độ sản phẩm trong quá trình chế biến | Khoảng đo: (0 ÷ 100)oC |
| 18 | Dụng cụ ép dịch cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ép dịch rau quả trong xác định hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để ổn định ẩm trong mẫu sau khi sấy trong phân tích chỉ tiêu hàm lượng thủy phần | Thể tích: ≥3 Lít |
| 20 | Bình tia | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trong phân tích các chỉ tiêu hóa lý, chỉ tiêu vi sinh vật | Vật liệu nhựa; Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 21 | Bộ bình định mức | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định chính xác thể tích dung dịch, hóa chất | Làm từ vật liệu trong suốt Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 22 | Bộ cốc đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trong phân tích các chỉ tiêu hóa lý | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 23 | Bộ bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trong phân tích các chỉ tiêu hóa lý | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 24 | Bộ buret | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chuẩn độ trong phân tích các chỉ tiêu hóa lý | Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi loại gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá kẹp buret | Chiếc | 01 |  |  |
| 25 | Bộ pipet | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chuẩn độ, lấy dung dịch | Vật liệu thủy tinh trong suốt chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  |  |
| 26 | Bộ Micropipet | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút lượng rất nhỏ dung dịch | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, áp suất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (10 ÷ 100) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (20 ÷ 200) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (100 ÷ 1000) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để micropipet | Chiếc | 01 |  |  |
| 27 | Bộ phễu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành rót dung dịch | Vật liệu thủy tinh trong suốt chịu nhiệt, chịu hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại Ø50mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø75mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø100m | Chiếc | 01 |  |  |
| 28 | Bộ chày, cối | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trong phân tích các chỉ tiêu hóa lý | Vật liệu: sứ; Đường kính: (10 ÷ 15) cm |
| 29 | Đũa | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành pha hóa chất | Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt, không bị ăn mòn hóa chất; Dài: ≥25cm |
| 30 | Kẹp gắp cốc | Chiếc | 06 | Dùng để kẹp cốc trong phân tích các chỉ tiêu hóa lý | Kích thước phù hợp với ống nghiệm, bình tam giác, cốc thủy tinh. |
| 31 | Khay | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng nguyên liệu, dụng cụ | Vật liệu inox; Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (25 x 20 x 10) cm |
| 32 | Quả bóp | Chiếc | 06 | Dùng để hỗ trợ lấy dung dịch | Vật liệu cao su, chịu ăn mòn hóa chất |
| 33 | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 36 | Dùng để hỗ trợ lấy hóa chất | Chịu ăn mòn hóa chất. |
| 34 | Bàn chế biến | Chiếc | 06 | Dùng để chứa chứa đựng nguyên liệu, dụng cụ…khi chế biến | Vật liệu inox; Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (2200 x 110 x 81)cm |
| 35 | Cốc nung | Chiếc | 06 | Dùng để nung mẫu trong xác định hàm lượng tro | Vật liệu sứ chịu nhiệt |
| 36 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giáo viên hướng dẫn, giảng dạy lý thuyết và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

3.5. Phòng thực hành phân tích vi sinh

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 03 | Sử dụng để quan sát hình thái của vi sinh vật | - Ống ngắm: góc nghiêng 45˚, xoay 360˚; - Độ phóng đại:40X ÷ 1600X |
| 4 | Kính lúp | Chiếc | 06 | Sử dụng để quan sát hình thái của vi sinh vật | Độ phóng đại: ≥ 3X |
| 5 | Tủ cấy vi sinh | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách nuôi cấy vi sinh vật | Kích thước buồng thao tác: ≥ (1200x 500x 600) mm; Màng lọc chính hiệu quả lọc ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron |
| 6 | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng, duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích: ≥ 100 lít; - Dải nhiệt độ: (5÷ 70)0 C. |
| 7 | Tủ hút | Chiếc | 01 | Hướng dẫn cách hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm | Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s. |
| 8 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ | - Thể tích: ≥ 60lít; - Khoảng nhiệt độ hoạt động: ít nhất 5oC trên nhiệt độ môi trường đến 300oC. |
| 9 | Lò vi sóng | Chiếc | 01 | Dùng để nấu môi trường nuôi cấy | Thể tích: ≥ 20 lít |
| 10 | Máy đếm khuẩn lạc | Chiếc | 01 | Xác định mật độ tế bào, số lượng bào tử vi sinh vật trên một đơn vị thể tích trên đĩa petri hoặc trên kính hiển vi | Khả năng đếm từ: 0 - 999 số. |
| 11 | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng đo nhiệt độ dung dịch | Khoảng đo: 0 ÷ 100oC |
| 12 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thao tác tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥ 110 lít; - Nhiệt độ: (105÷135)ºC |
| 13 | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất, môi trường nuôi cấy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 250g; - Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 500 g; - Độ chính xác: 0,1g |
| 14 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản mẫu, dung dịch, hóa chất. | Dung tích: ≥250 lít |
| 15 | Tủ lạnh sâu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn các thao tác lưu trữ, bảo quản mẫu vi sinh vật | -Dung tích: ≤ 300 lít; -Nhiệt độ: (-40˚C ÷ -10˚C) |
| 16 | Máy dập mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để làm tơi mẫu | Thể tích khoang chứa mẫu (80÷400) ml, công suất ≥600W |
| 17 | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để xác định pH dung dịch | Khoảng đo pH: 0÷14 |
| 18 | Máy trộn (vortex mixer) | Chiếc | 01 | Dùng để trộn đều dung dịch. | Tốc độ: ≤ 3000 vòng/phút |
| 19 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để ổn định nhiệt độ môi trường khi tiến hành các thí nghiệm. | - Thể tích: ≥14 lít; -Khoảng nhiệt độ làm việc: +5oC trên nhiệt độ môi trường đến 95oC với chế độ điểm sôi (+100oC). |
| 20 | Máy lắc ổn nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để nuôi cấy vi sinh | -Khả năng tải lắc đến: 12kg; -Nhiệt độ cài đặt: nhiệt độ môi trường +8°C - 70°C |
| 21 | Bộ bình tam giác | Bộ | 01 | Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 12 |  |  |
| 22 | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 12 |  |  |
| 23 | Bộ cốc | Bộ | 01 | Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm | Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch; chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 12 |  |  |
| 24 | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để đong dung dịch | Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 25 | Bộ pipet | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất | Vật liệu thủy tinh chịu ăn mòn hóa chất; có chia vạch. |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  | Vật liệu thép không gỉ. |
| 26 | Bộ micropipet | Bộ | 01 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 μl ÷ 100 μl | Chiếc | 01 |  | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu áp suất |
|  | Loại 20 μl ÷ 200 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μl ÷ 1000 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 01 |  | Vật liệu thép không gỉ. |
| 27 | Bộ buret | Bộ | 06 | Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  | Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá kẹp buret | Chiếc | 01 |  | Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân |
| 28 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 06 | Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học | . |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 15ml | Chiếc | 12 |  | Vật liệu thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 01 |  | -Vật liệu không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn; -Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá. |
| 29 | Bộ phễu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, không bị ăn mòn hóa chất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại Ø50mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 75mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 100mm | Chiếc | 01 |  |  |
| 30 | Đũa | Chiếc | 12 | Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch | -Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, không bị ăn mòn hóa chất; - Dài: ≥25cm |
| 31 | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Dùng để đo nhiệt độ | Khoảng đo: 0 ÷ 100oC |
| 32 | Quả bóp | Chiếc | 06 | Dùng để hút dung dịch | Vật liệu cao su, chịu ăn mòn hóa chất. |
| 33 | Bình tia | Chiếc | 06 | Dùng để rửa dụng cụ, bổ sung thể tích dịch | Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng thời điểm mua sắm |
| 34 | Bộ que cấy vi sinh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn các thao tác nuôi cấy và phân lập vi sinh vật | Vật liệu bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ; có cán |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Que cấy vòng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Que trang | Chiếc | 06 |  |  |
| 35 | Đĩa Petri | Bộ | 60 | Dùng để hướng dẫn các thao tác nuôi cấy và phân lập vi sinh vật | - Vật liệu thủy tinh; - Ðường kính: (60 ÷ 150) mm - Chiều cao: (15 ÷ 25) mm |
| 36 | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng để khử trùng que cấy | Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm |
| 37 | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để ổn định độ ẩm mẫu vật khô | Thể tích: ≥3 lít |
| 38 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

3.6. Phòng thực hành phân tích cảm quan

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Booth thử | Khoang | 06 | Dùng để thực hành các thao tác khi đánh giá cảm quan | - Kích thước (Rộng x cao) ≥ (50 x 100) cm; - Có hệ thống cửa đẩy để đưa mẫu vào trong khoang thử. |
| 4 | Bếp từ | Chiếc | 03 | Dùng để đun nóng dung dịch mẫu thử khi chuẩn bị mẫu đánh giá cảm quan | - Công suất: ≥1500W; - Loại bếp đơn. |
| 5 | Lò vi sóng | Chiếc | 01 | Dùng để xử lý mẫu trước khi phân tích cảm quan | Thể tích: ≥ 20 lít |
| 6 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản mẫu sản phẩm | Thể tích: ≥ 250 lít |
| 7 | Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan | Bộ | 19 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đĩa | Chiếc | 03 | Dùng để chứa đựng mẫu khi đánh giá cảm quan thực phẩm | - Vật liệu sứ, máu trắng; - Ðường kính: ≥200 mm |
|  | Cốc | Chiếc | 01 | Dùng để chứa đựng mẫu khi đánh giá cảm quan thực phẩm | Thể tích: ≥100 ml |
|  | Dao | Chiếc | 01 | Dùng để cắt nhỏ mẫu khi đánh giá cảm quan thực phẩm | Vật liệu inox |
|  | Nĩa | Chiếc | 01 | Dùng để lấy mẫu khi đánh giá cảm quan thực phẩm | Vật liệu inox |
| 8 | Bộ bình định mức | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Bộ cốc | Bộ | 03 | Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 10 | Ống đong | Bộ | 03 | Dùng để đong dung dịch | Vật liệu thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Bộ pipet | Bộ | 03 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch. |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  | Vật liệu thép không rỉ |
| 12 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để chứa mẫu đánh giá cảm quan trong đánh giá cường độ màu dung dịch | Vật liệu thủy tinh trong suốt, thể tích 10ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm |  | 03 | Dùng để đựng các ống nghiệm khi không sử dụng hoặc sau khi rửa | Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá |
| 13 | Bình tia | Chiếc | 03 | Dùng rửa dụng cụ, bổ sung thể tích dịch khi thực hành | Vật liệu: bằng nhựa, loại thông dụng thời điểm mua sắm |
| 14 | Kẹp | Chiếc | 09 | Dùng để kẹp mẫu khi chuẩn bị mẫu đánh giá cảm quan | Vật liệu Inox |
| 15 | Khay | Chiếc | 09 | Dùng để đựng các mẫu vật khi chuẩn bị mẫu đánh giá cảm quan | Vật liệu inox Kích thước (dài x rộng x cao): (50x 30x 5)cm |
| 16 | Kéo | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực tập cắt mẫu vật | Kéo thẳng lưỡi dài 12cm |
| 17 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

3.7. Xưởng thực hành chế biến rau quả

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bàn chế biến | Chiếc | 03 | Dùng để chứa chứa đựng nguyên liệu, dụng cụ…khi chế biến | Vật liệu inox; Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (2200 x 110 x 81)cm |
| 4 | Máy rửa rau quả | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành loại tạp chất | Năng suất: ≤100 kg/h |
| 5 | Máy gọt vỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành gọt vỏ quả | Năng suất: ≤ 100kg/h |
| 6 | Máy thái rau củ quả đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt, thái định hình rau quả | Năng suất: ≤ 100kg/h |
| 7 | Thiết bị chần rau quả | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chần rau quả | Năng suất: ≤10 kg/mẻ. |
| 8 | Thiết bị ép | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ép rau quả | Năng suất ép: ≤ 100kg/h |
| 9 | Thiết bị băm, xé | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xé nhỏ rau quả | Năng suất: ≤100kg/h |
| 10 | Thiết bị xay, nghiền | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiền nhỏ rau quả | Năng suất: ≤100kg/h |
| 11 | Máy chà | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm nhỏ, thu bột rau quả | Năng suất: ≤ 100 kg/h |
| 12 | Thiết bị lắng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lọc trong nước quả | Năng suất: ≥50 lít/mẻ |
| 13 | Thiết bị lọc nước trái cây | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lọc trong nước quả | Lưu lượng lọc: (20 ÷ 40) lít/h; Áp lực lọc: (8 ÷10) Pa; |
| 14 | Máy đồng hóa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm nhỏ, tạo dung dịch đồng nhất | Năng suất: ≥ 0,25 m3/h |
| 15 | Thiết bị thanh trùng dạng hở | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thanh trùng đồ hộp quả | Dung tích: ≥ 200 lít |
| 16 | Thiết bị cô đặc chân không* | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cô đặc rau quả | Dung tích: ≤30 lít; Nhiệt độ sôi dung dịch (55 ÷ 65)oC |
| 17 | Máy chiết rót | Chiếc | 1 | Dùng để chiết, đóng nắp chai | Công suất: ≥100 chai/giờ |
| 18 | Máy ghép mí lon | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đóng làm kín đồ hộp kim loại | Tốc độ: (15÷30)lon/phút |
| 19 | Thiết bị thanh trùng dạng hở | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thanh trùng đồ hộp quả | Dung tích: ≥ 200 lít |
| 20 | Nồi nấu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đun nóng dung dịch | Dung tích: (80÷ 120) lít; Có cánh khuấy |
| 21 | Máy sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành và sấy rau quả | Dung tích buồng sấy: ≥75 lít; Công suất: ≤ 3kW; Dải nhiệt độ sấy: (40÷90)oC |
| 22 | Thùng chứa | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng nguyên liệu, dung dịch | Vật liệu nhựa hoặc inox, có nắp đậy; Thể tích:(50÷100) lít |
| 23 | Xe đẩy* | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển | Loại xe đẩy hàng bằng tay; Tải trọng: ≤ 300kg |
| 24 | Xe nâng* | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm | Tải trọng: ≤ 1000 kg |
| 25 | Máy phân loại nguyên liệu* | Hệ thống | 1 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân loại rau quả | Công suất: ≥ 1000 kg/giờ |
| 26 | Máy gọt vỏ đột lõi (*) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch nguyên liệu | Công suất: ≥ 20 quả/phút; Có thể điều chỉnh đường kính dao |
| 27 | Máy dò kim loại* | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành loại bỏ tạp chất trong sản phẩm rau quả | -Chiều rộng, chiều cao phát hiện: tùy chỉnh; -Độ nhạy: Fe (Φmm): ≥0,6; Non-Fe (Φmm): ≥1,0; 304Sus (Φmm): ≥ 1,2 |
| 28 | Máy bài khí* | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bài khí dung dịch | Năng suất: ≤1000l/h; áp lực: 0,098 Mpa |
| 29 | Hệ thống cấp đông IQF* | Hệ thống | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lạnh đông rau quả | Băng chuyền cấp đông dạng xoắn ốc hoặc dạng phẳng hoặc dạng lưới; Nhiệt cấp đông: (-35 ÷ -43)oC |
| 30 | Băng tải* | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm | Công suất: ≥ 1000 kg/h |
| 31 | Máy rửa bao bì (lon, chai)* | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành rửa bao bì | Rửa và sấy khô tự động; Năng suất: ≥ 1000 đơn vị sản phẩm/giờ |
| 32 | Hệ thống chiết rót, đóng nắp chai /lọ* | Hệ thống | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chiết rót, đóng nắp lọ | Năng suất: ≥ 1000 đơn vị sản phẩm/giờ |
| 33 | Cân sàn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng | Phạm vi cân: (500 ÷ 1000) kg; Độ chính xác: ± 0,5 kg |
| 34 | Rổ chà | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chà thu bột quả | Vật liệu inox; Kích thước lưới chà: (0,5÷1) ml |
| 35 | Bộ dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt, thái định hình rau quả | Vật liệu inox |
| 36 | Dụng cụ đột lõi | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đột lõi quả | Vật liệu inox |
| 37 | Nhíp lấy mắt dứa | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch nguyên liệu | Vật liệu inox |
| 38 | Chậu | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đựng nước, nguyên liệu… | Vật liệu nhựa; Loại: (20÷30) lít |
| 39 | Khay | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng nguyên liệu, dụng cụ | Vật liệu: inox; Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (25 x 20 x 10) cm |
| 40 | Đũa | Đôi | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trong chế biến thực phẩm | Vật liệu gỗ tự nhiên; Dài: ≥ 45cm. |
| 41 | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng chất lỏng | Vật liệu nhựa; Thể tích: (20÷30) lít |
| 42 | Xoong | Chiếc | 06 | Dùng để gia nhiệt | Vật liệu inox Thể tích: ≥ 30 lít |
| 43 | Sóng nhựa hở | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng nguyên liệu | Vật liệu nhựa Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (610 x 410 x 310) mm. |
| 44 | Bộ dụng cụ chế biến | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế biến rau quả |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao | Chiếc | 01 |  | Vật liệu inox |
|  | Thớt | Chiếc | 01 |  | Vật liệu gỗ hoặc nhựa; |
|  | Muỗng | Chiếc | 01 |  | Vật liệu inox |
|  | Đũa | Đôi | 01 |  | Vật liệu inox hoặc gỗ |
| 45 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giáo viên hướng dẫn, giảng dạy lý thuyết và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

3.8. Phòng thực hành bảo quản và hoàn thiện sản phẩm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 1 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng; Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Kho lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo quản rau quả ở nhiệt độ thấp | - Thể tích: ≥ 10 m3 - Nhiệt độ: (2÷ 12)oC. |
| 5 | Kho lạnh đông | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo quản rau quả ở nhiệt độ lạnh đông | Thể tích: ≥5m3 Nhiệt độ: -5oC đến -20oC |
| 6 | Giá kê hàng | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng nguyên liệu, sản phẩm khi bảo quản | Vật liệu thép chống gỉ Kích thước: (2x2.5x1.5) m |
| 7 | Pallet | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng nguyên liệu, sản phẩm khi bảo quản | Vật liệu gỗ hoặc nhựa chịu lực; Kích thước (dài x rộng x cao): (100x100x20) cm |
| 8 | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân nguyên liệu | Phạm vi cân: ≤ 100kg; - Sai số: ± 0,1kg |
| 9 | Máy đóng gói hút chân không | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành gói bao kết hợp hút chân | Công suất bơm: ≥1 HP |
| 10 | Máy đóng đai thùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đóng thùng | Loại phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy kiểm tra độ kín bao bì | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ kín của sản phẩm | Kích thước buồng chân không Φ270 mm x 210 mm; Độ chân không: 0 ~ 90Kpa |
| 12 | Hệ thống bao gói, in date (*) | Hệ thống | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hoàn thiện sản phẩm | Hệ thống tự động; Bao gói trong điều kiện kín vô trùng |
| 13 | Kính lúp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quan sát vật thể nhỏ | Loại cầm tay; Độ phóng đại: ≥3X |
| 14 | Nhiệt ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quan đo nhiệt độ, ẩm độ môi trường | Dải đo nhiệt độ: ≤ 80oC; Dải đo độ ẩm ≤ 99%. Độ chính xác nhiệt độ là ±1°C, độ ẩm là ± 5% |
| 15 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Thang đo: (0 ÷80)%; Độ chính xác: ± 0,5% | Dùng để hướng dẫn xác định nhanh độ ẩm nguyên liệu, sản phẩm |
| 16 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giáo viên hướng dẫn, giảng dạy lý thuyết và thảo luận | Kích thước: ≥ (1200 x 2400) mm |