BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 72a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ: SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT (Ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT- BLĐTBXH ngày /2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Sản xuất nước giải khát Mã ngành, nghề: 5540119 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2020

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| - Phần thuyết minh………………………………………………….. | 2 |
| - Nội dung của danh mục …………………………………………... | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng……………………………….. | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng…………………………………….. | 3 |
| - Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng…………………. | 5 |
| - Phòng kỹ thuật cơ sở…………………………………………... | 5 |
| - Phòng thực hành máy vi tính………………………………….. | 12 |
| - Phòng học ngoại ngữ….……………………………………… | 14 |
| - Phòng thực hành phân tích hóa lý……………………………. | 16 |
| - Phòng thực hành phân tích vi sinh…………………………… | 23 |
| - Phòng thực hành sản xuất nước giải khát….………………... | 29 |
| - Phòng thực hành bao gói và hoàn thiện sản phẩm…………… | 37 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất nước giải khát trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Sản xuất nước giải khát trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Sản xuất nước giải khát trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất nước giải khát trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng, phòng thực hành;

b) Mô tả các phòng chức năng, phòng thực hành;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, phòng thực hành gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất nước giải khát trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Sản xuất nước giải khát trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Sản xuất nước giải khát trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng, khu thực hành phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở;

(2) Phòng thực hành máy vi tính;

(3) Phòng ngoại ngữ;

(4) Phòng thực hành phân tích hóa lý;

(5) Phòng thực hành phân tích vi sinh;

(6) Phòng thực hành sản xuất nước giải khát;

(7) Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết, những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề sản xuất nước giải khát. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thực hành phân tích hóa lý

Phòng thực hành phân tích hóa lý là phòng dùng để dạy và học các môn hóa, hóa phân tích, hóa lý, hóa sinh và các công việc liên quan đến phân tích các chỉ tiêu hóa học, hóa lý...

Phòng được trang bị các dụng cụ, thiết bị dùng để định tính, định lượng các thành phần và xác định các đặc tính vật lý, hóa học của thực phẩm. Thiết bị đào tạo và học liệu phục vụ học tập và thực hành phân tích các chỉ tiêu hóa lý, hóa học, hóa sinh. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thực hành phân tích vi sinh

Phòng thực hành phân tích vi sinh là phòng dùng để dạy những kiến thức, kỹ năng liên quan đến phân tích, kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu chất lượng vi sinh của nguyên liệu, bán sản phẩm và sản phẩm. Phòng được trang bị các dụng cụ, thiết bị dùng để dùng để chuẩn bị môi trường, nuôi cấy, phân lập và định lượng vi sinh vật trong lĩnh vực sản xuất nước giải khát. Các thiết bị đào tạo, học liệu phục vụ học tập và thực hành vi sinh thực phẩm, phân tích các chỉ tiêu vi sinh và được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(7) Phòng thực hành sản xuất nước giải khát

Phòng thực hành sản xuất nước giải khát là phòng dùng để dạy và học các kiến thức và kỹ năng của các công việc trong quy trình công nghệ sản xuất nước giải khát, sử dụng các dụng cụ và vận hành các thiết bị trong sản xuất. Phòng được trang bị các dụng cụ, thiết bị dùng để hướng dẫn học tập và thực hành các công việc trong quy trình sản xuất nước giải khát. Các thiết bị được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(8) Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản

Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản là phòng dùng để dạy và học các công việc liên quan đến bảo quản nguyên liệu, sản phẩm và bao gói sản phẩm. Phòng được trang bị các dụng cụ, thiết bị và học liệu dùng để học tập, thực hành nguyên lý, vận hành các thiết bị, thực hiện các ông việc bao gói và bảo quản nguyên liệu và các sản phẩm. Các thiết bị được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

## 3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,... | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng và hướng dẫn sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn sử dụng khi thực hành sửa chữa, tháo, lắp thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥1000V |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥1000V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Kìm ép đầu cốt từ 0,5mm2 đến 16mm2 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỏ hàn điện | Chiếc | 01 |  | Công suất ≥ 60W |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ an toàn điện khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn xoay chiều | Bộ | 03 |  |  |
|  | Đồng hồ cosf | Chiếc | 03 |  | Điện áp Uđm≥220V - Dải đo (0 ÷1) |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 03 |  | Dải đo (0 ÷ 30)A - Cấp chính xác (0,5 ÷ 1,5) |
|  | Vonmet AC | Chiếc | 03 |  | Dải đo (0÷500)V |
|  | Mô đun tải xoay chiều | Chiếc | 03 |  | Công suất ≤ 500W |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều. | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp 1 chiều | Chiếc | 03 |  | Dòng điện Iđm ≥ 5A Điện áp Ura= (0 ¸ 24)VDC |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo ≤ 50MΩ |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 03 |  | Dải đo (0 ÷ 30)ADC - Cấp chính xác (0,5 ÷ 1,5) |
|  | Vonmet DC | Chiếc | 03 |  | - Dải đo (0÷150) VDC Cấp chính xác (0,5 ÷ 1,5) |
|  | Mô hình động cơ điện không đồng bộ ba pha | Mô hình | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | - Công suất ≤ 1 kW - Cắt bổ ¼ |
|  | Mô hình động cơ điện không đồng bộ một pha | Mô hình | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | - Công suất ≤ 1,5 kW - Cắt bổ 1/4 |
|  | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Dùng để đựng tài liệu trong quá trình học | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1200 x 2400) mm |

### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

### 3.3. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa |  | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly |  | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

### 3.4. Phòng thực hành phân tích hóa lý

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân hóa chất, cân mẫu. | Khả năng cân: ≤ 250g; Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân hóa chất, cân mẫu | Khả năng cân: ≤ 820 g Độ chính xác: 0,1g |
|  | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành ổn định nhiệt độ môi trường khi tiến hành các thí nghiệm | Thể tích: ≥14 lít; Khoảng nhiệt độ làm việc: +5oC trên nhiệt độ môi trường đến 95oC với chế độ điểm sôi (+100oC). |
|  | Bộ chiết Soxhlet | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định hàm lượng chất béo trong mẫu | Hệ thống chiết mẫu: ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5% |
|  | Bộ lọc hút chân không | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lọc dung dịch hóa chất, lọc các dung dịch có độ nhớt cao. | Độ chân không tối đa của bơm: (-680÷-720)mmHg Thể tích bình chứa: ≥1 lít |
|  | Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định hàm lượng nitơ trong mẫu. | Hệ số công phá mẫu: ≤ 6 Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5 % Giới hạn phát hiện: ≥ 0,1 mg N. |
|  | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để hóa tro mẫu | Thể tích: ≥ 3lít Nhiệt độ tối đa: 14000 C |
|  | Máy cất nước 2 lần | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất nước tinh khiết | Tốc độ cất nước: ≥4 lít/giờ |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định độ pH của các mẫu sản phẩm, bán thành phẩm. | Khoảng đo pH: 0,00 ÷14,00 Độ chính xác: ±0.01 pH |
|  | Bể rửa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch dụng cụ khó vệ sinh (pipet, burét,…) bằng sóng siêu âm | Thể tích bể rửa: (20÷22)lít Tần số siêu âm: 40 KHz Thiết lập thời gian: (1÷30) phút Thiết lập nhiệt độ: (20÷80)oC |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hòa tan hóa chất | Tốc độ khuấy: 100 ÷ 1500 vòng/phút |
|  | Máy trộn (vortex mixer) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trộn đều dung dịch. | Tốc độ lắc: 0÷3000 vòng/phút |
|  | Máy đo độ đục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ đục của dung dịch | - Thang đo: 0,00 ÷ 50,00 FTU; 50 ÷1000 FTU -Độ chính xác: ±0,5 FTU hoặc ±5% của giá trị đọc. |
|  | Máy đo độ nhớt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ nhớt của dung dịch | - Thang đo: 15÷2.000.000cP (mPa.s) - Độ chính xác: ±1,0% thang đo. |
|  | Máy xác định hàm lượng xơ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định hàm lượng xơ trong nguyên liệu. | - Số vị trí chiết mẫu: ≥3; - Công suất: ≥900W; - Cài đặt được nhiệt độ và thời gian. |
|  | Tủ bảo quản hóa chất | Chiếc | 02 | Dùng để chứa đựng và bảo quản hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường, có quạt hút. |
|  | Tủ hút | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng hút khí độc khi phân tích mẫu. | - Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA; - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn bảo quản các loại hóa chất, mẫu sản phẩm khi phân tích đánh giá. | Loại thông dụng. Thể tích: ≥250 lít. Công suất: ≥100W |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy khô các dụng cụ thủy tinh, sấy mẫu nguyên vật liệu, xác định thủy phần nguyên liệu. | Thể tích: ≥60lít; Khoảng nhiệt độ hoạt động: trên nhiệt độ môi trường đến 300oC. -Công suất: ≥1500W |
|  | Bếp điện | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đun nóng dung dịch. | Loại bếp Đôi; Công suất: ≥1500W |
|  | Máy đo CO2 | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định hàm lượng CO2 trong nước giải khát. | -Thang đo: 2 ÷ 12 g/l (0,2 ÷1,2 gew.%; 1÷6% V/V) - Độ chính xác: ±0,2 g/l (±0,02 gew.%; ±0,05% V/V) |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
|  | Tỷ trọng kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định tỷ trọng của nguyên vật liệu sản phẩm | -Dải đo: 0-25% Vol; -Quy mô tối thiểu: 0,2%. |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định nhiệt độ. | Khoảng đo: 0÷ 100oC |
|  | Nhiệt ẩm kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành do nhiệt độ và ẩm độ môi trường bảo quản | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Chiết quang kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác dịnh hàm lượng chất hòa tan trong nguyên liệu quả, trong dung dịch. | Dải đo: 0 ÷ 90 % Brix Độ chính xác: ± 0.2% Brix |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo kích thước sản phẩm | -Thang đo: 0 -150mm; - Dung sai: 0,02mm |
|  | Xiên lấy mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu | Kích thước: 40cmx4cm Chất liệu inox |
|  | Kẹp lấy mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lẫy mẫu hạt | Kích thước:40cmx4cm |
|  | Bộ chày, cối | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiền mẫu | Vật liệu sứ; Đường kính: 10÷ 15 cm |
|  | Bình tam giác | Bộ | 03 | Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Bình định mức | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cốc đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đong dung dịch | Vật liệu thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 06 | Dùng để thướng dẫn và thực hành hút và định lượng dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Micropipet | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hànhh hút và định lượng dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu áp suất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 μl ÷ 100 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 μl ÷ 200 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μl ÷ 1000 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành định lượng hóa chất khi chuẩn độ | Vật liệu thủy tinh trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá kẹp buret | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học | Vật liệu thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt, hóa chất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 15ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | chiếc | 01 |  |  |
|  | Phễu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành rót các dung dịch lỏng | Vật liệu thủy tinh trong suốt. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại Ø50mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 75mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 100mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khuấy, trộn, làm tan dung dịch | Chiều dài: ≥ 25 cm |
|  | Quả bóp | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hút dung dịch | Vật liệu cao su, chịu ăn mòn hóa chất. |
|  | Bình tia | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành rửa dụng cụ, bổ sung thể tích dịch. | Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng thời điểm mua sắm |
|  | Lọ | Chiếc | 06 | Dùng hướng dẫn và thực hành chứa đựng dung dịch hóa chất. | -Dung tích: (50÷ 1000) ml, có nút đậy. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy hóa chất khi cân | Chịu ăn mòn hóa chất. |
|  | Kẹp gắp cốc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kẹp gắp ống nghiệm, bình tam giác, cốc thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ổn định độ ẩm mẫu vật khô | Thể tích: ≥3 lít |
|  | Chai | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chứa đựng mẫu | Dung tích : ≥ 500ml |
|  | Hộp | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chứa đựng mẫu | Thể tích : ≥ 1000ml |
|  | Cốc cân | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành chứa đựng mẫu vật sấy | Vật liệu kim loại hoặc nhôm, có nắp đậy |

### 3.5. Phòng thực hành phân tích vi sinh

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân hóa chất, cân mẫu. | Khả năng cân: ≤ 250g; Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân hóa chất, cân mẫu | Khả năng cân: ≤ 820 g Độ chính xác: 0,1g |
|  | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ổn định nhiệt độ môi trường khi tiến hành các thí nghiệm | Thể tích: ≥14 lít; Khoảng nhiệt độ làm việc: +5oC trên nhiệt độ môi trường đến 95oC với chế độ điểm sôi (+100oC). |
|  | Lò vi sóng | Chiếc | 01 | Dùng để công phá mẫu, đun nóng thực phẩm | Dung tích ≥ 20 lít. |
|  | Máy cất nước 2 lần | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất nước tinh khiết | Tốc độ cất nước: ≥4 lít/giờ |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định độ pH của các mẫu sản phẩm, bán thành phẩm. | Khoảng đo pH: 0,00 ÷14,00 Độ chính xác: ±0.01 pH |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản các loại hóa chất, mẫu sản phẩm khi phân tích đánh giá. | Dung tích: ≥250 lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy khô các dụng cụ thủy tinh, sấy mẫu nguyên vật liệu, xác định thủy phần nguyên liệu. | - Thể tích: ≥ 60 lít - Khoảng nhiệt độ hoạt động: ít nhất 5oC trên nhiệt độ môi trường đến 300oC. |
|  | Tủ hút | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng hút khí độc khi phân tích mẫu. | - Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA; - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s |
|  | Bếp điện | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đun nóng dung dịch. | - Loại bếp đôi; - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát hình thái của vi sinh vật | Ống ngắm: góc nghiêng 45˚, xoay 360˚; -Độ phóng đại:40X ÷ 1600X |
|  | Tủ đựng và bảo quản kính hiển vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản kính hiển vi. | -Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; -Có hệ thống hút ẩm |
|  | Kính lúp | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát hình thái của vi sinh vật | Độ phóng đại: ≥ 3X |
|  | Máy lắc ổn nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nuôi cấy vi sinh | -Khả năng tải lắc đến: 12kg; -Nhiệt độ cài đặt: nhiệt độ môi trường +8°C - 70°C |
|  | Tủ cấy vi sinh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật | Hiệu quả lọc ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micromet |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng, duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích: ≥ 100 lít; - Dải nhiệt độ: (5÷ 70)0 C. |
|  | Máy đếm khuẩn lạc | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định chỉ tiêu số lượng vi sinh vật | Khả năng đếm từ: 0 - 999 số - Công suất tiêu thụ 40W |
|  | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thao tác tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, bán thành phẩm. | - Dung tích: ≥ 110 lít; - Nhiệt độ: (105÷135)ºC |
|  | Bộ chày, cối | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiền mẫu | Vật liệu sứ; Đường kính: 10÷ 15 cm |
|  | Bình tam giác | Bộ | 03 | Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Bình định mức | Bộ | 06 | Dùng đê hướng dẫn định lượng dung dịch, hóa chất khi thực hành | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cốc đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 3000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đong dung dịch | Vật liệu thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 06 | Dùng để thướng dẫn thực hành hút và định lượng dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Micropipet | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hànhh hút và định lượng dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu áp suất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 μl ÷ 100 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 μl ÷ 200 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μl ÷ 1000 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học | Vật liệu thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt, hóa chất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 15ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | chiếc | 01 |  |  |
|  | Phễu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành rót các dung dịch lỏng | Vật liệu thủy tinh trong suốt. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại Ø50mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 75mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 100mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 06 | Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch | Chiều dài: ≥ 25 cm |
|  | Quả bóp | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút dung dịch | Vật liệu cao su, chịu ăn mòn hóa chất. |
|  | Bình tia | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành rửa dụng cụ, bổ sung thể tích dịch. | Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng thời điểm mua sắm |
|  | Lọ | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng dung dịch hóa chất. | -Dung tích: (50÷ 1000) ml, có nút đậy. |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy hóa chất khi cân | Chịu ăn mòn hóa chất. |
|  | Kẹp gắp cốc | Chiếc | 06 | Dùng để gắp ống nghiệm, bình tam giác, cốc thủy tinh…trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 06 | Dùng để ổn định độ ẩm mẫu vật khô | Thể tích: ≥3 lít |
|  | Chai | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chứa đựng mẫu | -Vật liệu nhựa plastic; - Thể tích : ≥ 500ml |
|  | Hộp | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chứa đựng mẫu | -Vật liệu nhựa plastic; - Thể tích : ≥ 1000ml |
|  | Que cấy vi sinh | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành các thao tác nuôi cấy và phân lập vi sinh vật | Vật liệu bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ; có cán. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Que cấy vòng | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Que trang | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Đĩa Petri | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn các thao tác nuôi cấy và phân lập vi sinh vật | Vật liệu thủy tinh; Ðường kính: (60 ÷ 150) mm Chiều cao: (15 ÷ 25) mm |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khử trùng que cấy | Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

## 3.6. Phòng thực hành sản xuất nước giải khát

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân hóa chất, cân mẫu | Khả năng cân: ≤ 820 g Độ chính xác: 0,1g |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định độ pH của các mẫu sản phẩm, bán thành phẩm. | Khoảng đo pH: 0,00 ÷14,00 Độ chính xác: ±0.01 pH |
|  | Máy ly tâm | Cái | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tách pha trong dung dịch trong điều kiện nhiệt độ phòng. | Tốc độ ly tâm: ≥1000 vòng/phút; Cài đặt được vận tốc và thời gian. Năng suất: 10l/p |
|  | Bếp điện | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đun nóng dung dịch. | Loại bếp Đôi; Công suất: ≥1500W |
|  | Máy phân loại quả | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phân loại quản | Công suất: ≥ 50kg/h |
|  | Thiết bị gọt rửa vỏ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành loại bỏ vỏ và làm sạch quả | Tốc độ ≥ 1400 vòng/phút Năng suất (10 ÷ 15)kg/h Có hệ thống sục Ozon. |
|  | Thiết bị nghiền | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nghiền quả | Vật liệu: inox Năng suất: ≥ 10 kg/mẻ |
|  | Máy chà quả | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân chia nguyên liệu | Vật liệu: inox Tốc độ quay 960 – 1350 r.p.m; Năng suất: ( 10÷20) kg/h |
|  | Máy cắt đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cát thái quả | Công suất: 550W; Tốc độ quay: 300r.p.m; Lưỡi dao: 6 Lưỡi (thái lát, hạt lựu, sợi tròn, sợi vuông…); Chất liệu chính: Hợp kim nhôm, Inox |
|  | Thiết bị chần quả | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chần quả | Gia nhiệt trực tiếp bằng điện hoặc hơi; Năng suất: ≥ 10kg/h |
|  | Thiết bị ép quả | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành ép dịch quả | Năng suất ≤10 kg/mẻ |
|  | Thiết bị lọc | Bộ | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành quá trình lọc trong nước quả | Vật liệu: inox; Ap lực hoạt động: 2 – 12 bar |
|  | Thiết bị lắng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắng dung dịch nước quả | Năng suất: ≥ 50 lít/mẻ |
|  | Thiết bị nấu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nấu dịch | Dung tích: 80 ÷ 120 lít; có cách khuấy |
|  | Lò hơi | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cấp hơi cho một số thiết bị: nồi 2 vỏ | Năng suất sinh hơi: (30 ÷ 100) kg/giờ; Áp suất làm việc: ≥ 3 bar |
|  | Máy đồng hóa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đồng nhất các sản phẩm dạng lỏng | Công suất: ≥ 50 lít/giờ. Áp lực làm việc: 0 - 20 Mpa. |
|  | Thiết bị trích ly | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành trích li nguyên liệu | Dung tích: ≥ 50 lít; Có bộ định lượng nguyên liệu và dung môi |
|  | Máy lọc nước RO | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xử lọc nước phục vụ công nghệ | Công suất lọc: ≥ 50 lít/h; Tự động vận hành và sục rửa |
|  | Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm bản | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm nguội, làm lạnh nhanh nước giải khát | Năng suất: ≥ 50 lít/giờ Nhiệt độ: (0÷100)o C |
|  | Thiết bị đun nóng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đun nóng, làm nguội dung dịch | Vật liệu: Inox 304; Trao đổi nhiệt hai vỏ, có cánh khuấy, dung tích 50 - 80 lít; Có hệ thống làm mát bằng nước. |
|  | Thiết bi tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiệt trùng nước giải khát, bán thành phẩm | Dung tích: ≥ 220 lít; Nhiệt độ: 105÷135ºC |
|  | Thiết bị phối trộn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phối trộn bán thành phẩm, thành phẩm | Dung tích: ≥ 100 lít |
|  | Thiết bị lọc khung bản | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lọc siro, nước giải khát | Lưu lượng: 100lít/giờ Mức độ lọc: ≥ 0,01mm Vật liệu: Thép không rỉ hoặc hợp kim |
|  | Thiết bị bão hòa CO2 | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bổ sung CO2 đến trạng thái bão hòa cho nước giải khát | Dung tích: 100 lít; Vật liệu Inox; Áp suất làm việc: ≥ 3kG/cm2 |
|  | Máy chiết rót bán tự động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chiết đóng nắp chai nước giải khát có gas | Công suất: ≥100 chai/giờ |
|  | Máy đo CO2 | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định hàm lượng CO2 trong nước giải khát. | Thang đo: (2 ÷ 12) g/l (0,2 ÷1,2) gew.%; (1÷6)% V/V; Độ chính xác: ±0,2 g/l (±0,02 gew.%; ±0,05% V/V) |
|  | Hệ thống cấp lạnh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm lạnh, duy trì nhiệt độ trong quá trình bão hòa CO2 và chiết rót nước giải khát; | Công suất: ≥ 2,2 kW |
|  | Bơm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bơm chuyển dịch | Công suất ≥1,5 kW |
|  | Máy chiết rót | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chiết rót sản phẩm không có gas | Năng suất:≥100 chai/giờ; Công suất máy bơm: ≥0,75kW |
|  | Thiết bị thanh trùng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thanh trùng nước giải khát | Thể tích: ≥ 100 lít Dung tích: ≥100 lít Nhiệt độ: (40÷100)0 C |
|  | Hệ thống CIP | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh, tẩy rửa, sát trùng bề mặt bên trong của các thiết bị dạng kín | Gồm: Nồi acid, nồi kiềm, nồi nước dung tích ≤ 500lít Động cơ bơm: (1,5÷3) kW |
|  | Thùng bảo quản | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo quản, chứa dung dịch, sản phẩm và bán sản phẩm | Vật liệu: Inox Dung tích ≥ 200 lít Có áo lạnh, có khả năng điều chỉnh được nhiệt độ. |
|  | Máy dập nút chai | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đóng nắp chai thủ công | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy ghép mí | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành làm kín các lon kim loại | Công suất: ≤ 100 lon/giờ; |
|  | Thiết bị chiết rót (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành chiết rót hoàn thiện các sản phẩm nước giải khát lon, chai | Công suất: ≤1600 lon/giờ; Hệ thống chiết chai, ghép nắp dán nhãn tự động |
|  | Máy tiệt trùng UHT (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiệt trùng các loại nước giải khát, các thực phẩm dạng lỏng. | Năng suất ≤ 300 (kg/h) Nhiệt độ điều chỉnh cao nhất 115-145 oC Thời gian giữ nóng (s) 4-6 Nhiệt độ nguyên liệu ra <45 oC |
|  | Thiết bị rửa quả | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm sạch các loại quả | Năng suất: (10 ÷ 30)kg/mẻ; Có sục khí làm sạch |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định nhiệt độ. | Khoảng đo: 0÷ 100oC |
|  | Chiết quang kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định hàm lượng chất hòa tan trong nguyên liệu quả, trong dung dịch. | Dải đo: 0 ÷ 90 % Brix Độ chính xác: ± 0.2% Brix |
|  | Đường kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo nồng độ đường trong dịch đường, sirô | Dải đo từ 0÷20% Có nhiệt kế đo ≥ 20oC |
|  | Khay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đựng đồ thí nghiệm và dành chứa đựng nguyên vật liệu chế biến. | Kích thước (dài x rộng x cao) ≥ (25 x 20 x 10) cm |
|  | Chậu | Chiếc | 06 | Dùng đểhướng dẫn và thực hành đựng nguyên vật liệu chế biến | Dung tích: (10 ÷ 30) lít |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn chứa nguyên liệu, chứa nước rửa nguyên liệu | Thể tích: (150 ÷ 200) lít |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chứa đựng nước, bán thành phẩm | Thể tích: (20÷30) lít |
|  | Dụng cụ ép dịch cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ép dịch quả để xác định hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số | Vật liệu: Inox |
|  | Rổ | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đựng nguyên liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pallet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt nguyên vật liệu | Vật liệu gỗ |
|  | Giá kê hàng | Chiếc | 03 | Dùng đểhướng dẫn và thực hành đựng sản phẩm sau khi chế biến | Vật liệu thép chống gỉ; Kích thức: ≥ (2x2.5x1.5) m |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển nguyên vật liệu, sảm phẩm trong khu sản xuất và bao gói | Loại xe đẩy hàng bằng tay; Tải trọng: ≤ 300kg |
|  | Sóng nhựa hở | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chứa đựng mẫu nguyên liệu, sản phẩm | Vật liệu nhựa; Kích thước (dài x rộng x cao):≥ (610 x 410 x 310)mm |
|  | Đũa | Đôi | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khuấy trộn dung dịch | Chiều dài: ≥ 35 cm |
|  | Bồn rửa | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành khuấy rửa nguyên liệu, bao bì | Vật liệu: inox; Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (1600 x 750 x 850) mm |
|  | Nồi | Chiếc | 03 | Sử dụng để đun nóng, cô đặc dung dịch | Vật liệu: inox Dung tích: ≤ 30 lít |
|  | Giỏ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành xếp hộp thanh trùng, sản phẩm | Vật liệu: inox Dung tích: ≤ 50 lít |
|  | Sọt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chứa đựng nguyên vật liệu, sản phẩm | Vật liệu: tre hoặc nhựa; Dung tích: ≤ 50 lít |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân nguyên liệu | Khả năng cân ≥ 50kg; Độ chính xác ±100g |
|  | Cân | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân nguyên liệu | Khả năng cân ≥ 2kg; Độ chính xác ±10g |

## 3.7. Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy kiểm tra độ kín bao bì | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ kín khi đóng gói và khi ghép mí hộp | Lực chân không: 0 ~ 90Kpa; Độ chính xác: 1% thang đo |
|  | Kho lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo quản nguyên liệu | -Thể tích: ≥ 10 m3 -Nhiệt độ: (2÷ 12)0C. |
|  | Kho lạnh đông | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo quản lạnh đông những nguyên liệu dễ hư hỏng | -Thể tích: ≥ 10 m3 -Nhiệt độ: -50C đến +200C. |
|  | Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, ẩm độ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ, ẩm độ và nhiệt độ bảo quản nguyên vật liệu | Tốc độ gió (0,2 ÷ 30)m/s Nhiệt độ (-20 ÷ 60)°C; Độ ẩm (0,1 ÷ 99,9)% RH |
|  | Máy co màng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bao màng nilon cho hộp, lon | Công suất: ≥ 0,5 kW; Nhiệt độ làm co màng: (250 ÷ 280)0C |
|  | Cân điện tử (*) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định khối lượng nguyên liệu nhập kho | Khả năng cân: ≤ 100 tấn; Độ chính xác: 1 kg |
|  | Máy in date | Chiếc | 01 | Dùng để hướn dẫn và thực hành in ngày sản xuất và hạn sử dụng cho sản phẩm | Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp |
|  | Xe nâng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm | Tải trọng: ≤1000 kg |
|  | Thiết bị phân tích nồng độ khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra nồng độ khí bảo quản | Nhiệt độ môi trường hoạt động: (10÷50)°C Độ ẩm môi trường hoạt động: < 90 % RH |
|  | Quạt sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy và bảo quản nguyên liệu, làm khô bề mặt sản phẩm, bao bì khi bảo quản | Công suất ≥ 3 kW Lưu lượng gió ≥ 300m3/h |
|  | Pallet | Chiếc | 06 | Dùng để đặt nguyên vật liệu | Vật liệu gỗ |
|  | Máy rút màng co | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bọc màng co bao bì sản phẩm | - Công suất: ≥2000W - Nhiệt độ: Công suất nhiệt: (60 ÷ 600)0C |
|  | Súng bắn keo | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hàn, gắn bao bì giấy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Giá kê hàng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đựng sản phẩm sau khi chế biến | - Vật liệu: Inox; - Kich thước: Rộng: ≥ 1200mm; Dài: ≥ 1800mm; Cao: ≥ 800mm |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển nguyên vật liệu, sảm phẩm trong khu sản xuất và bao gói | - Loại xe đẩy hàng bằng tay; - Tải trọng: ≤ 300kg |
|  | Dụng cụ bắn ghim | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ghim thùng carton | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Sóng nhựa hở | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chứa đựng mẫu nguyên liệu quả | - Vật liệu nhựa; - Kích thước (dài x rộng x cao): (610 x 410 x 310)mm |
|  | Sọt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chứa đựng nguyên vật liệu, sản phẩm | Dung tích: ≤ 50 lít |
|  | Kệ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xếp nguyên liệu vào kho | - Vật liệu inox hoặc gỗ - Kích thước 120 x 60 x160 cm, chia 4 tầng |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân nguyên liệu | - Khả năng cân ≥ 50kg; - Độ chính xác ±100g |
|  | Cân | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân nguyên liệu | - Khả năng cân ≥ 2kg; - Độ chính xác ±10g |
|  | Bộ dụng cụ đóng đai thùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đóng đai thùng sản phẩm | Có thể siết các loại đai nhựa PP, PET có độ rộng ó độ rộng từ 16-19mm; Hàn nhiệt dây đai có công suất: ≥ 15W |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |