| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 74a

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU

NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ DỆT

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /TT- BLĐTBXH ngày     tháng     năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên ngành, nghề: Công nghệ dệt

Mã ngành, nghề: 5540203

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2021

PHỤ LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| - Phần thuyết minh………………………………………………….. | 2 |
| - Nội dung của danh mục …………………………………………... | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng……………………………….. | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng…………………………………….. | 3 |
| - Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng…………………. | 6 |
| - Phòng thực hành máy vi tính………………………………….. | 6 |
| - Phòng học ngoại ngữ….……………………………………… | 8 |
| - Phòng kỹ thuật cơ sở…..……………………………………… | 10 |
| - Phòng thí nghiệm vật liệu dệt ….……………………………. | 13 |
| - Phòng thực hành dệt vải dệt thoi …………………………… | 21 |
| - Phòng thực hành dệt vải dệt kim...………………………….. | 25 |
| - Phòng thực hành dệt vải không dệt ………………………... | 29 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ dệt trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ dệt trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ dệt trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ dệt trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ dệt trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ dệt trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ dệt trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng thực hành máy vi tính;

(2) Phòng học ngoại ngữ;

(3) Phòng kỹ thuật cơ sở;

(4) Phòng thí nghiệm vật liệu dệt;

(5) Phòng thực hành dệt vải dệt thoi;

(6) Phòng thực hành dệt vải dệt kim;

(7) Phòng thực hành dệt vải không dệt.

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.2. Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.3. Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.4. Phòng thí nghiệm vật liệu dệt

Phòng thí nghiệm vật liệu dệt là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để vận hành thiết bị; thí nghiệm xơ, sợi, vải; ghi chép, lưu trữ kết quả thí nghiệm; phân loại hoá chất về màu sắc, nồng độ, tính chất hoá học.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.5. Phòng thực hành dệt vải dệt thoi

Phòng thực hành dệt vải dệt thoi là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để vận hành các loại thiết bị trong dây chuyền công nghệ dệt thoi từ công đoạn mắc sợi dọc đến công đoạn hoàn tất vải; cài đặt các thông số kỹ thuật; giám sát năng lực hoạt động của thiết bị trong phân xưởng mắc sợi, hồ sợi dọc, luồn sợi dọc, dệt vải và hoàn tất; xử lý kịp thời các tình huống về thiết bị và nhân công trong quá trình sản xuất; thực hiện quy trình, lịch xích tu sửa thiết bị vật tư thay thế.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.6. Phòng thực hành dệt vải dệt kim

Phòng thực hành dệt vải dệt kim là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để vận hành các loại thiết bị trong dây chuyền công nghệ dệt vải dệt kim; cài đặt các thông số kỹ thuật; giám sát hoạt động của thiết bị và nhân công; kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu chất lượng các bán thành phẩm và thành phẩm trong quá trình sản xuất.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.7. Phòng thực hành dệt vải không dệt

Phòng thực hành dệt vải không dệt là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để vận hành các loại thiết bị trong dây chuyền công nghệ dệt vải không dệt; thực hiện quy trình sản xuất của các công đoạn dệt vải không dệt; cài đặt các thông số kỹ thuật; giám sát, theo dõi hoạt động của thiết bị; kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng vải trong quá trình sản xuất.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh .

3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu và bản vẽ thiết kế | Khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của học sinh | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 12 | Phần mềm thiết kế vải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế vải | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 13 | Mẫu vải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phân biệt các kiểu dệt | Gồm: vải dệt kim, vải dệt thoi, vải không dệt cơ bản Kích thước: ≥ (100x100) mm |

3.2. Phòng học ngoại ngữ

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 5 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 6 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa |  | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly |  | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.3. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu phục vụ giảng dạy | Máy in đen trắng khổ A4 |
| 4 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Dùng để đựng tài liệu, giáo trình, học liệu, mô hình học tập | Kích thước: ≥ (800 x 600 x 2000) mm |
| 5 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 6 | Bảng lật | Chiếc | 03 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: (900 x1200) mm, điều chỉnh được độ cao |
| 7 | Bộ bảo hộ lao động |  |  | Dùng để giới thiệu tác dụng và hướng dẫn sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Dụng cụ cứu thươn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,... | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản các dụng cụ sơ, cấp cứu |  |
| 10 | Dụng cụ vệ sinh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh máy móc thiết bị | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Biểu tượng cảnh báo an toàn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thông báo và cảnh báo giúp bảo vệ an toàn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
| 12 | Mẫu vật liệu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu xơ dệt | Bộ | 01 | Hướng dẫn phân biệt và phân loại các dạng xơ dệt | Gồm: xơ thiên nhiên, xơ nhân tạo, xơ tổng hợp. . . Khối lượng mỗi loại: ≥ 1g |
|  | Mẫu sợi | Bộ | 01 | Hướng dẫn phân biệt và phân loại các dạng sợi | Gồm: sợi cotton, sợi hóa học, sợi pha dưới dạng sợi đơn, sợi se, sợi kiểu, sợi philaman… Khối lượng mỗi loại: ≥ 1g |
|  | Mẫu vải | Bộ | 01 | Hướng dẫn phân biệt các kiểu dệt | Gồm: vải dệt kim, vải dệt thoi, vải không dệt cơ bản Kích thước: ≥ (100x100) mm |

3.4. Phòng thí nghiệm vật liệu dệt

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan mẫu thí nghiệm phục vụ giảng dạy và học tập | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu phục vụ giảng dạy | Máy in đen trắng khổ A4 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Dùng để đựng tài liệu, giáo trình, học liệu, mô hình học tập | Kích thước: ≥ (800x600x2000) mm |
| 7 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ thực hành | Kích thước: ≥ (800x600x2000) mm |
| 8 | Bể gia nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành gia nhiệt cho hóa chất | Kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn. Dung tích: ≥ 1,5 lít |
| 9 | Bếp đun bình cầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đun hóa chất trong bình cầu | Nhiệt cài đặt ≤ 450 oC, có lớp cách nhiệt |
| 10 | Hệ thống sắc ký lỏng cao áp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích hỗn hợp hóa chất | Độ chính xác: ± 0.1%; Áp suất: ≤ 70 Mpa |
| 11 | Máy cô quay chân không | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành loại bỏ dung môi bằng phương pháp bay hơi | Tốc độ quay: ≥ 20 vòng/phút; Góc quay: ≤ 45o; Thang nhiệt độ: ≥ 180 oC |
| 12 | Máy làm lạnh nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm lạnh nước cho quá trình thí nghiệm | Dải nhiệt: (25 ÷40) oC |
| 13 | Tủ hút hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hút hóa chất để làm thí nghiệm | Tốc độ gió qua cửa hút: (0,4 ÷ 0,9) m/s; Độ ồn: ≤ 70dB |
| 14 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo khối lượng riêng của chất lỏng | Nhiệt độ: (20 ± 1) oC; Độ ẩm không khí: ≤ 80%; Chiều dài tổng: (300 ÷ 320) mm |
| 15 | Máy đo điểm chảy xơ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo điểm chảy của xơ | Phạm vi đo: (50 -320) oC ; Nhiệt độ chính xác: ± 0.5oC. |
| 16 | Máy đo độ mảnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ mảnh của xơ | Phạm vi: (2,5 ÷ 6,5) micronaire; Độ chính xác: ≤ 0,1 micronaire |
| 17 | Máy đo độ mịn xơ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ mịn của xơ | Phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN |
| 18 | Máy phân ly tạp chất xơ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân ly tạp chất xơ | Phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN |
| 19 | Máy đo độ xoắn sợi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ xoắn của sợi | Tốc độ: (50 ÷ 8000) vòng/phút; Độ tải: (0.5 ÷ 30) g; Chiều dài mẫu thử: (1 ÷ 20) inch |
| 20 | Máy phân loại lỗi sợi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân loại lỗi sợi | Số lượng sợi: ≥ 4 tex (MD15), ≥ 8 tex (MD20) |
| 21 | Máy thử độ không đều sợi Uster (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thử độ không đều của sợi | Tốc độ ≥ 800 m/phút |
| 22 | Máy xác định độ co sợi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định độ co sợi | Bộ kiểm soát vi xử lý mới cho sự điều khiển chính xác nhiệt ± 0.25 oC. |
| 23 | Máy kiểm tra mật độ vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra mật độ vải | Độ phóng đại: ≥ 10 lần |
| 24 | Kính lúp | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quan sát vải bằng kính lúp | Độ phóng đại: ≥ 5 lần; Có đèn chiếu sáng và thước đo |
| 25 | Máy cắt mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt mẫu vải | Đường kính: ≥ 56 mm; Cắt mẫu theo tiêu chuẩn kích thước đường kính mẫu đạt chuẩn 1000 mm2 |
| 26 | Máy đo cường lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo cường lực (độ bền kéo đứt, độ bền xé rách của vải) | Dải đo lực và độ dãn dài: (0.02 ÷ 100) %; Độ chính xác tốc độ dịch chuyển: ≤ ±1% |
| 27 | Máy đo độ bền uốn của vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ bền uốn của vải | Phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN |
| 28 | Máy đo độ thẩm thấu nước bề mặt vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ thẩm thấu nước bề mặt vải | Thang đo lực: (0,05 ÷ 4,5) kgf/cm2; Tốc độ gia nhiệt: (0,05 ÷ 4,5) kgf/cm2/ phút |
| 29 | Máy kiểm tra độ dày vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ dày của vải | Dải đo: (0,01 ÷ 10) mm; Sai số: ± 0,03mm; Nhiệt độ hoạt động: (0 ÷ 40) oC |
| 30 | Máy kiểm tra độ thoáng khí của vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ thoáng khí của vải | Áp lực nén: (50 ÷ 500) Pa; Lưu lượng khí: (0,5÷10000) mm/s. |
| 31 | Máy thử độ bền nổ vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thử độ bền nổ vải | Dải đo: (150 ÷ 6000) KPa; Độ phân giải: ≤ 0.01 KPa; Độ đồng tâm giữa các đĩa: ≤ 25 mm |
| 32 | Máy thử độ vón kết và mài mòn bề mặt vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thử độ vón kết và mài mòn bề mặt vải | Đường kính đầu mài ɸ: ≤ 120 mm |
| 33 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy vải | Công suất sấy: ≥ 2600W; Điều chỉnh nhiệt: (50 ÷ 200) oC |
| 34 | Tủ soi màu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi màu | Thang màu 9 cấp |
| 35 | Nhiệt kế | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo nhiệt độ | Tầm đo: (32,0 ÷ 43,9) °C; Sai số: ± 0.1°C |
| 36 | Quạt hút | Bộ | 01 | Dùng để làm mát | Cột áp quạt: 1578 Pa; Kiểu quạt: Ly tâm |
| 37 | Bàn để thiết bị thí nghiệm | Bộ | 06 | Dùng để phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập | Kích thước: ≥ (1200 x 800 x 750) mm; Chịu lực đàn hồi ≥ 4500N/m2; Không thấm nước, chịu lửa, chịu hóa chất |
| 38 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp quá trình giảng dạy và học tập | Kích thước: ≥ (1400 x 1200) mm |
| 39 | Kéo cắt vải | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt mẫu vải thí nghiệm | Loại thông dụng để cắt vải |
| 40 | Thước đo chiều dài | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ, đo vải | Thước kim loại từ ≤ 1000 mm, thước dây 1500 mm. |
| 41 | Thước đo độ dày vải | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ dày của vải | Độ chính xác: ≤ 0,05 mm |
| 42 | Bàn kiểm tra vải | Chiếc | 06 | Dùng để đặt bán thành phẩm, thành phẩm để kiểm tra | Kích thước: ≥ (1600 x1200 x 1100) mm. |
| 43 | Kệ lưu mẫu thí nghiệm | Chiếc | 02 | Dùng để đặt mẫu thí nghiệm làm mô hình trực quan | Kệ nhiều tầng |
| 44 | Ống đong | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đong nước, dung dịch khi thí nghiệm, thực hành | Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 45 | Bình định mức | Bộ | 06 | Dùng để thực hành định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất | Bình thủy tinh cao cấp chịu nhiệt; Có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 46 | Pipet | Bộ | 06 | Dùng để thực tập pha dung dịch hoá chất | Pipet có chia vạch bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 47 | Phễu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng | Bằng thủy tinh, vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại Ø50mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 75mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 100mm | Chiếc | 01 |  |  |
| 48 | Chai nhỏ giọt | Bộ | 06 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất | Bằng thủy tinh trắng, vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 0,5÷10µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 0,2÷2µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2÷20µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10÷100µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20÷200µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để | Chiếc | 01 |  |  |
| 49 | Mẫu vật liệu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu xơ dệt | Bộ | 01 | Hướng dẫn phân biệt và phân loại các dạng xơ dệt | Gồm: xơ thiên nhiên, xơ nhân tạo, xơ tổng hợp. . . Khối lượng mỗi loại: ≥ 1g |
|  | Mẫu sợi | Bộ | 01 | Hướng dẫn phân biệt và phân loại các dạng sợi | Gồm: sợi cotton, sợi hóa học, sợi pha dưới dạng sợi đơn, sợi se, sợi kiểu, sợi philaman… Khối lượng mỗi loại: ≥ 1g |
|  | Mẫu vải | Bộ | 01 | Hướng dẫn phân biệt các kiểu dệt | Gồm: vải dệt kim, vải dệt thoi, vải không dệt cơ bản Kích thước: ≥ (100x100) mm |

3.5. Phòng thực hành dệt vải dệt thoi

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Dùng để đựng tài liệu, giáo trình, học liệu, mô hình học tập | Kích thước: ≥ (800x600x2000) mm |
| 4 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ thực hành | Kích thước: ≥ (800x600x2000) mm |
| 5 | Máy đánh ống (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đánh ống sợi | Tổng số cọc: ≥ 60 cọc |
| 6 | Máy mắc đồng loạt (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành mắc sợi dọc đồng loạt cung cấp cho máy dệt. | Số sợi mắc: ≥ 720 sợi |
| 7 | Máy mắc phân băng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành mắc sợi dọc phân băng cung cấp cho máy dệt. | Số sợi mắc: ≥ 720 sợi |
| 8 | Máy hồ đồng loạt (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hồ sợi dọc đồng loạt cung cấp cho máy dệt. | Tốc độ hồ: ≥ 180 m/phút |
| 9 | Máy hồ phân đoạn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hồ sợi dọc phân đoạn cung cấp cho máy dệt. | Tốc độ hồ: ≥ 180 m/phút |
| 10 | Máy xâu go bán tự động (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xâu sợi dọc qua go, lamen bán tự động cung cấp cho máy dệt. | Theo tay nghề người vận hành máy |
| 11 | Máy xâu go tự động (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xâu sợi dọc qua go tự động cung cấp cho máy dệt. | Tốc độ: ≥ 60 sợi/phút |
| 12 | Máy nối kế (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nối sợi từ trong cỡi dự trữ sợi cho máy dệt. | Số sợi nối: ≥ 400 sợi/phút |
| 13 | Máy dệt thoi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành dệt vải trên máy dệt thoi | Khổ rộng máy: ≥ 900 mm |
| 14 | Máy đánh suốt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đánh suốt thoi, cung cấp sợi ngang cho máy dệt thoi. | Số suốt thoi: ≥ 4 suốt thoi/lần |
| 15 | Máy dệt thoi kẹp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành dệt vải trên máy dệt thoi kẹp | Khổ rộng máy: ≥ 1900 mm. |
| 16 | Máy dệt kiếm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành dệt vải trên máy dệt kiếm | Khổ rộng máy: ≥ 1900 mm. |
| 17 | Máy dệt nước (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành dệt vải trên máy dệt nước | Khổ rộng máy: ≥ 1500 mm. |
| 18 | Máy cung cấp nước sạch (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cấp nước sạch cho máy dệt nước, đưa sợi ngang qua miệng vải | Tổng công suất: ≥ 180 m3/h |
| 19 | Máy dệt khí (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành dệt vải trên máy dệt khí | Khổ rộng máy: ≥ 1400 mm. |
| 20 | Máy nén khí (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nén khí cho máy dệt khí, đưa sợi ngang qua miệng vải. | Tổng công suất: ≥ 180 m3/h |
| 21 | Máy kiểm cuộn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra chiều dài, chất lượng cuộn vải sau khi dệt. | Tốc độ kiểm: (2 ÷ 45) m/phút; Khổ rộng máy: ≥ 1900 mm. |
| 22 | Bàn sửa vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sửa vải (định hình khổ vải của cây vải) | Kích thước: (2400x1900x750) mm; Khổ bàn: ≥ 1900 mm |
| 23 | Kính lúp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quan sát vải bằng kính lúp | Độ phóng đại: ≥ 5 lần; Có đèn chiếu sáng và thước đo |
| 24 | Thước đo mật độ vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo mật độ vải | Dải đo: (0 ÷ 300) mm |
| 25 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện công việc tháo, lắp sửa chữa máy | Loại thông dụng trên thị trường tối thiểu 32 chi tiết |

3.6. Phòng thực hành dệt vải dệt kim

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Dùng để đựng tài liệu, giáo trình, học liệu, mô hình học tập | Kích thước: ≥ (800x600x2000) mm |
| 4 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ thực hành | Kích thước: ≥ (800x600x2000) mm |
| 5 | Máy dệt kim đan dọc (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành dệt kim kiểu vải đan dọc | Công suất: ≥ 5,5 kW; Tốc độ: ≥ 600 vòng/phút; |
| 6 | Mắc sợi dọc (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành mắc sợi dọc | Vận tốc máy: ≥ 20 m/phút; Dung lượng giá mắc: ≥ 600 búp sợi |
| 7 | Máy dệt kim đan ngang (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành dệt kim kiểu vải đan ngang | Khổ dệt: ≥ 32 inch; Tốc độ dệt: ≥ 1,2 m/s |
| 8 | Máy dệt kim đan tròn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành dệt kim kiểu vải đan tròn | Công suất: ≥ 2,2 kW; Tốc độ dệt: ≥ 1,2 m/s |
| 9 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nén khí cho máy dệt kim đan tròn | Công suất: ≥ 2,2 kW; Áp lực: ≥ 8 kg/cm3 |
| 10 | Máy xẻ khổ vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xẻ khổ vải (dệt kim đan tròn) | Khổ vải: ≥ 40 inch; Tốc độ: ≥ 30 m/phút |
| 11 | Máy giặt vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành giặt vải | Tốc độ vắt: ≥ 1200 vòng/phút; Công suất: ≥ 2000 W |
| 12 | Máy nhuộm vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhuộm vải | Công suất: ≥ 1,5 kW; Nhiệt độ: ≥ 140 °C; Áp suất: ≥ 0,44 Mpa |
| 13 | Máy sấy vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy vải | Khối lượng sấy: ≥ 10 Kg; |
| 14 | Máy định hình vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành định hình vải cấn biên sau dệt | Nhiệt độ buồng sấy: (100 ÷ 220) °C; Tốc độ máy: ≥ 20 m/phút; Nguồn nhiệt: Dầu/ hơi nước/ điện/ gas nhiệt |
| 15 | Máy kiểm vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra, xử lý lỗi vải | Tốc độ máy: ≥ 15 m/phút; Tốc độ kiểm tra: ≥ 1 m/phút; Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 16 | Máy hút bụi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hút bụi vệ sinh thiết bị | Công suất: ≥ 1300 W |
| 17 | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân vải | Độ tuyến tính: ≤ 0,02 g |
| 18 | Kính lúp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quan sát vải bằng kính lúp | Độ phóng đại: ≥ 5 lần; Có đèn chiếu sáng và thước đo |
| 19 | Đồng hồ đo sức căng sợi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo sức căng sợi đồng bộ trên máy dệt | Phạm vi đo: (1 ÷ 100) cN |
| 20 | Máy kiểm tra mật độ và chiều dài vòng sợi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra mật độ và chiều dài vòng sợi | Phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN |
| 21 | Máy đo độ co giãn vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ co giãn vải dệt kim | Vật liệu: thép không gỉ; Độ rộng mắc treo: ≤ 140 mm |
| 22 | Máy đo độ phục hồi nếp gấp vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo phục hồi nếp gấp của vải | Phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN |
| 23 | Máy kiểm tra độ rủ của vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ rủ của vải | Nguồn sáng: ≤ 1000W (bóng Halogen) |
| 24 | Máy thử độ đàn hồi vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thử độ đàn hồi của vải | Lực tải: (50 ÷ 500) N; Độ chính xác: ≤ 0,2% f.S; Tốc độ giãn: (50 ÷ 1000) mm/phút |
| 25 | Thước đo mật độ vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo mật độ vải | Dải đo: ≤ 300 mm |
| 26 | Dụng cụ cắt vải tròn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt vải tròn | Kích thước chuẩn: 100 cm2 |
| 27 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện công việc tháo, lắp sửa chữa máy | Loại thông dụng trên thị trường tối thiểu 32 chi tiết |

3.7. Phòng thực hành dệt vải không dệt

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Dùng để đựng tài liệu, giáo trình, học liệu, mô hình học tập | Kích thước: ≥ (800x600x2000) mm |
| 4 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ thực hành | Kích thước: ≥ (800x600x2000) mm |
| 5 | Máy xé kiện xơ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xé kiện xơ | Năng suất: ≥ 600 Kg/giờ; Tốc độ di chuyển: ≥ 8 m/phút |
| 6 | Máy trộn xơ tự động (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trộn xơ | Tốc độ trục đánh: ≥ 600 vòng/phút |
| 7 | Máy chải xơ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chải xơ | Năng suất: ≥ 60 Kg/giờ; Chiều rộng màng xơ: ≥ 1000 mm |
| 8 | Máy xếp lớp màng xơ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xếp lớp màng xơ | Chiều dày đệm xơ: (18 ÷ 35) mm; Năng suất: ≥ 500 Kg/giờ; Vận tốc cấp màng xơ: ≥ 70 m/phút |
| 9 | Máy kéo giãn màng xơ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kéo giãn màng xơ | Năng suất: ≥ 60 Kg/giờ; Chiều rộng màng xơ: 1000 mm |
| 10 | Máy xuyên kim màng xơ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xuyên kim màng xơ | Mật độ kim: (4000 ÷ 6000) kim; Tần số xuyên kim: (100 ÷ 600) kim/phút |
| 11 | Máy ép nhiệt màng xơ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ép nhiệt màng xơ | Năng suất: ≥ 60 Kg/giờ; Chiều rộng màng xơ: ≥ 1000 mm |
| 12 | Máy cuộn vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cuộn vải sau dệt | Công suất: ≥ 4,5 kW; Năng suất: ≥ 1 m/phút; Chiều rộng làm việc :≥ 1000 mm. |
| 13 | Máy cấp nguyên liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cấp nguyên liệu hạt nhựa để sản xuất vải | Công suất: 12 kW; Năng suất: ≥ 300 Kg/giờ |
| 14 | Máy hút, định lượng nguyên liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hút, định lượng nguyên liệu (hạt nhựa) | Đường kính thân vít Φ: ≥ (55/ 80/ 55) mm; Động cơ chính: ≥ (18,5/ 37/ 18,5) kW |
| 15 | Máy trộn nguyên liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trộn nguyên liệu (hạt nhựa) | Khối lượng: ≥ 35 lít |
| 16 | Máy đùn chính xơ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đùn chính xơ | Kích thước vít Φ: ≥ 130 mm; Công suất đùn: ≥ 250 Kg/giờ |
| 17 | Máy đùn kết hợp xơ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đùn kết hợp xơ | Kích thước vít Φ: ≥ (105 x 15) mm; Điện năng gia nhiệt: ≥ 12 kW |
| 18 | Máy gia nhiệt màng xơ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành gia nhiệt màng xơ | Tốc độ xử lý: ≥ 10 m/phút; Chiều rộng màng xơ: ≥ 1600 mm |
| 19 | Máy dập nổi, cán nóng màng xơ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành dập nổi, cán nóng màng xơ | Tốc độ xử lý: ≥ 150 m/phút; Chiều rộng màng xơ: ≥ 1600 mm; |
| 20 | Máy cuộn vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cuộn vải (hạt nhựa) sau dệt | Công suất: ≤ 8,5 kW; Năng suất: ≤ 150 m/phút; Chiều rộng làm việc: ≥ 1600 mm. |
| 21 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nén khí | Công suất: ≥ 2,2 kW; Tốc độ quay puly đầu nén: ≥ 800 vòng/phút |
| 22 | Máy hút bụi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hút bụi vệ sinh thiết bị | Công suất: ≥ 1300 W |
| 23 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện công việc tháo, lắp sửa chữa máy | Loại thông dụng trên thị trường tối thiểu 32 chi tiết |