| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 76b

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU

NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ DA GIÀY

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2021/TT-BLĐTBXH ngày   tháng    năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Công nghệ Da giày

Mã nghề: 6540210

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2021

MỤC LỤC

Trang

A. Phần thuyết minh	2

B. Nội dung của danh mục	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng học ngoại ngữ	5

3.2. Phòng thực hành máy vi tính	7

3.3. Phòng Lý thuyết	10

3.4. Phòng Thí nghiệm Da giày	15

3.5. Phòng Thiết kế sản phẩm Da giày	21

3.6. Phòng Thực hành Cắt	24

3.7. Phòng Thực hành May ráp	28

3.8. Phòng Thực hành Gò ráp – hoàn tất	33

A. Phần thuyết minh

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ Da giày trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ Da giày trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ Da giày trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu ngành, nghề Công nghệ Da giày trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng: quy định về số lượng và tên các phòng dùng để tổ chức đào tạo nghề Công nghệ Da giày trình độ Cao đẳng.

b) Mô tả các phòng chức năng: chức năng, vai trò của các phòng trong hoạt động đào tạo ngành, nghề Công nghệ Da giày trình độ Cao đẳng và số lượng sinh viên tối đa cho một lớp học tại phòng.

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ Da giày trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ Da giày trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. Nội dung của danh mục

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ Da giày trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học ngoại ngữ;

(2) Phòng thực hành máy vi tính;

(3) Phòng Lý thuyết;

(4) Phòng Thí nghiệm Da giày;

(5) Phòng Thiết kế sản phẩm Da giày;

(6) Phòng Thực hành Cắt;

(7) Phòng Thực hành May ráp;

(8) Phòng Thực hành Gò ráp - hoàn tất.

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.2. Phòng thực hành máy vi tính

Phòng Thực hành máy vi tính là phòng dùng để giảng dạy môn tin học cơ sở và mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình phần mềm hỗ trợ. Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.3. Phòng Lý thuyết

Phòng Lý thuyết là phòng sử dụng để giảng dạy các học phần lý thuyết các môn chung, cơ sở ngành và chuyên ngành. Phòng được trang bị thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh... để hỗ trợ trong quá trình giảng dạy và học tập các nội dung lý thuyết. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

2.4. Phòng thí nghiệm Da giày

Phòng thí nghiệm Da giày là phòng thực hành được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu phục vụ cho việc đào tạo và rèn luyện các kỹ năng vận hành các thiết bị, dụng cụ thử, đo để đánh giá chất lượng vật tư và sản phẩm ngành giày dép, hàng da nói chung. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.5. Phòng thiết kế sản phẩm Da giày

Phòng thiết kế sản phẩm Da giày là phòng thực hành được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu phục vụ cho việc đào tạo và rèn luyện các kỹ năng thiết kế, làm rập cho các sản phẩm hàng da và giày dép bằng thủ công.. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.6. Phòng thực hành Cắt

Phòng thực hành Cắt là phòng thực hành được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu phục vụ cho việc đào tạo và rèn luyện các năng lực liên quan đến công việc tạo chi tiết, xử lý chi tiết... Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.7. Phòng thực hành May ráp

Phòng thực hành May ráp là phòng thực hành được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu phục vụ cho việc đào tạo và rèn luyện các năng lực liên quan đến may ráp sản phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.8. Phòng thực hành Gò ráp – hoàn tất

Phòng thực hành Gò ráp – hoàn tất là phòng thực hành được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu phục vụ cho việc đào tạo và rèn luyện các năng lực liên quan đến công việc gắn ghép đế và hoàn tất sản phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng học ngoại ngữ

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 5 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 6 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa |  | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly |  | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.2. Phòng Thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu và bản vẽ thiết kế | Khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 12 | Bàn nhập dữ liệu Digitizer | Chiếc | 01 | Dùng để nhập dữ liệu thiết kế | Vùng làm việc: ≥ (36 x 24) cm (A3), độ phân giải: ≥ 2540 LPI. Độ chính xác: ± 0,2 mm |
| 13 | Phần mềm thiết kế đồ họa | Bộ | 01 | Dùng để thực hành phác họa, thiết kế rập, và biên soạn tiêu chuẩn kỹ thuật | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 14 | Phần mềm thiết kế giày, túi xách | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế rập | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 15 | Phần mềm tính định mức, giá thành | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tính định mức, giá thành sản phẩm | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 16 | Bộ sản phẩm mẫu | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan, giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các sản phẩm giày, mũ giày, túi da, bóp ví… |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ giày mẫu | Bộ | 01 |  | Có đủ các mẫu giày da nam, da nữ, thể thao, trẻ em |
|  | Giày mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dây nịt mẫu | Bộ | 01 |  | Các mẫu thông dụng trên thị trường |
|  | Bao tay mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Túi xách mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cặp mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bóp ví mẫu | Bộ | 01 |  |  |

3.3. Phòng Lý thuyết

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu phục vụ giảng dạy | Máy in đen trắng khổ A4 |
| 4 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng |
| 5 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 6 | Bảng lật | Chiếc | 03 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: (900 x1200) mm, điều chỉnh được độ cao |
| 7 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng và hướng dẫn sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | cáng cứu thương | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,... | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản các dụng cụ sơ, cấp cứu |  |
| 10 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 13 | Bộ sản phẩm mẫu | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan, giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các sản phẩm giày, mũ giày, túi da, bóp ví… |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ giày mẫu | Bộ | 01 |  | Có đủ các mẫu giày da nam, da nữ, thể thao, trẻ em |
|  | Giày mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dây nịt mẫu | Bộ | 01 |  | Các mẫu thông dụng trên thị trường |
|  | Bao tay mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Túi xách mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cặp mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bóp ví mẫu | Bộ | 01 |  |  |
| 14 | Bộ mẫu vật liệu mũ | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu vật liệu mũ | Loại thông dụng có trên thị trường, kích thước phù hợp với đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Da thuộc nguyên tấm | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Vải | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Vải giả da | Mẫu | 01 |  |  |
| 15 | Bộ mẫu vật liệu đế | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu vật liệu đế |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vật liệu làm đế trung | Mẫu | 01 |  | Kích thước: dày (1,5 ÷ 1,75) mm, khổ 36" x 60". Có đủ các độ dày |
|  | Vật liệu làm đế lửng | Mẫu | 01 |  | Kích thước: dày: (2 ÷ 3,5) mm; khổ: 36" x 60" |
|  | Vật liệu làm pho mũi, hậu | Mẫu | 01 |  | Kích thước: Dày: (0,9 ÷ 1,5) mm; khổ: 90 cm. Có đủ 2 loại Hot-melt và Chemical-sheet |
|  | Vật liệu làm đế ngoài | Mẫu | 01 |  | Kích thước: Dày: (2,5 ÷ 5) mm, khổ: ≥ (40 x 60) cm. Có đủ 4 vật liệu cao su, TPR, EVA và da thuộc cứng |
| 16 | Bộ mẫu phụ liệu | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu phụ liệu | Loại thông dụng có trên thị trường, số lượng, kích thước phù hợp trong đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cao su nguyên liệu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phụ liệu nhựa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phụ liệu khác | Bộ | 01 |  |  |

3.4. Phòng Thí nghiệm Da giày

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy đo lực kéo đứt (tensile testing machine) (*) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; thực hành đo độ kéo đứt của vật liệu, độ bám dính keo đế của giày dép | Lực kéo thử: ≥ 100 kN; tốc độ kéo: (0 ÷ 300) mm/phút |
| 4 | May đo độ chịu uốn gập của da (Bally leather flexing tester) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ dai của vật liệu mũ giày, túi, cặp khi uốn gập | Loại: (4 ÷ 8) đầu thử; tốc độ: (100 ± 5) nhịp/ phút; góc lắc: (22,5° ± 0,5°), kích thước mẫu thử: (70 ± 5 x 45 ± 5) mm |
| 5 | Máy thử uốn gập đế (Ross Shoes Sole Flex Tester) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ dai, chịu mỏi của vật liệu đế giày | Loại: (4 ÷ 8) đầu thử; tốc độ: (100 ± 5) nhịp/phút; góc lắc: 90° (Option: 45°), kích thước mẫu thử: W(25 ± 1) mm, L153 mm, T(6,35 ± 0,03) mm |
| 6 | May đo độ chịu kéo căng của da (Bursting strength tester) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ bền nứt (rách) của vật liệu khi gò mũi giày | Công suất: ≥ 100 kgf/cm2; tốc độ nén: ≥ 170 ml/min; đường kính vòng tròn thử: ≥ 31 mm |
| 7 | Máy đo độ đàn hồi của cao su, PU, EVA (Elastic tester) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ đàn hồi của vật liệu làm đế | Lực đập: ≥ 0,5 J; cần đập dài: ≥ 200 mm/90 độ; tốc độ đập: ≥ 2m/s; độ dày vật thử: (1 ÷ 30) mm |
| 8 | Máy thử uốn gập giày kiểu Bally (Whole shoe flexing machine) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ bền uốn gấp của giày thành phẩm | Loại: 4 đầu thử; độ gập: (0 ÷ 90) độ; tốc độ: (0 ÷ 230) nhịp/phút |
| 9 | Máy đo độ chịu mòn đế (Sole abrassing tester) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ chịu mòn của đế giày | Lực ép: ≥ 2,5 N; đường kính bánh lăn: ≥ 150 mm; dài: ≥ 460 mm; tốc độ mài: ≥ 0,3 m/s |
| 10 | Máy đo độ chịu mòn da (Leather abrassing tester) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ chịu mòn của da làm mũ giày | Lực ép: (250 ÷ 500) g; tốc độ mài: 70 vòng/phút |
| 11 | Máy đo độ bền màu vật liệu (Color fastness tester) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ bền màu của vật liệu mũ khi bị cọ sát | Đầu mài: ≥ (15 x 15) mm; khoảng di chuyển: ≥ 40 mm; tốc độ: ≥ 40 lần/phút; lực ép: ≥ 500 g |
| 12 | Máy đo độ chống nước của vật liệu (Waterproof flex tester) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ ngăn giữ nước của vật liệu mũ giày | Góc gập: (10 ÷ 50) độ; tốc độ: ≥ 60 lần/phút; nước ngập: ≥ 60mm |
| 13 | Máy sấy (Heat Gun) | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đánh giá tính năng vật liệu, nhận biết vật liệu bằng phương pháp gia nhiệt | Nhiệt khí thổi ra ≥ 300 độ C; công suất ≥ 1500 W |
| 14 | Máy đo độ chịu mòn dây giày, băng viền (Shoe Lace & Eyelet Abrasion Tester) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ chịu mòn của dây giày và vật liệu làm băng viền | Số đầu thử: ≥ 4; khoảng di chuyển: ≥ 80 mm; tốc độ: ≥ 60 nhịp/phút |
| 15 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 16 | Bàn thực hành | Chiếc | 03 | Dùng để ngồi thực hành các công đoạn thủ công | Kích thước mặt bàn: ≥ (1,2 x 1,8) m; cao ≥ 0,75 m |
| 17 | Khay để bán thành phẩm | Chiếc | 02 | Dùng để đựng bán thành phẩm | Vật liệu nhựa; khổ: ≥ (40 x 60) cm |
| 18 | Tủ đựng hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để cất giữ vật tư, dung môi | Kích thước DRC: ≥ (1,2 x 0,4 x 1,8) m |
| 19 | Tủ đựng mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để cất giữ học liệu, giáo cụ | Kích thước DRC: ≥ (1,2 x 0,4 x 1,8) m |
| 20 | Kệ treo da, vải | Chiếc | 03 | Dùng để cất giữ học liệu dạng cuộn, tấm | Kích thước rộng: ≥ 1,8 m |
| 21 | Đồng hồ đo độ dày (Dial thickness gauge) | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo và xác định độ dày của vật liệu dạng tấm | Độ dày vật liệu đo: (0 ÷ 10) mm |
| 22 | Cân thí nghiệm điện tử | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định trọng lượng cho tiết | Loại: ≥ 2 kg; độ chính xác: ≤ 0,01 kg |
| 23 | Đồng hồ đo độ cứng vật liệu (Shore) | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo và xác định độ cứng của vật liệu làm đế | Lực đo: (10 ÷ 15) N; đầu đo: ≥ 35 độ; thang đo: 10 ÷ 90 |
| 24 | Đồng hồ đo độ mềm da (Softness tester) | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo và xác định độ cứng của vật liệu làm mũ | Đường kính vòng đo: ≥ 25 mm; độ dày vật đo: (0,1 ÷ 10,0) mm |
| 25 | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng để đốt vật liệu trong quá trình thực hành nhận biết và đánh giá đặc tính của vật liệu | Dung tích: ≥ 150ml |
| 26 | Kẹp gắp mẫu vật | Chiếc | 06 | Dùng để kẹp gắp mẫu trong quá trình thực hành | Vật liệu kim loại; loại dài ≥ 20 cm |
| 27 | Ống nghiệm | Chiếc | 12 | Dùng để đựng hóa chất trong quá trình thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh; loại đường kính ≥ 30 mm, dài ≥ 100 mm |
| 28 | Giá ống thí nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để đựng ống nghiệm | Vật liệu nhựa; loại có ≥ 10 lỗ đường kính ≥ 30 mm (phù hợp với ống nghiệm) |
| 29 | Dao cắt | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành thực hành cắt vật liệu thủ công và cắt rập khi thiết kế | Dao lưỡi bản: ≤ 10 mm |
| 30 | Thớt cắt | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành cắt vật liệu thủ công và cắt rập khi thiết kế kết hợp với dao cắt | Thớt nhựa loại: ≥ (30 x 45) cm; dày: ≥ 3 mm |
| 31 | Kéo cắt vật liệu | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành cắt vật liệu thủ công và cắt chi tiết khi làm mũ giày, hàng da | Kéo cắt lưỡi dài: (10 ÷ 12) cm |
| 32 | Thước cặp | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định kích thước vật liệu, chi tiết và sản phẩm | Thang đo: ≥ 150 mm; ngàm lớn: ≥ 40 mm; ngàm nhỏ: ≥ 15 mm; độ chính xác: ≥ 0,05 mm |
| 33 | Dao chặt | Bộ | 01 | Dùng để chặt vật liệu, tạo chi tiết cho các mẫu giày, phục vụ làm mũ giày | Dao loại 1 lưỡi; bản rộng ≥ 30 mm |
| 34 | Thước đo thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thiết kế rập | Thước kim loại loại thông dụng |
| 35 | Kéo bấm chỉ | Chiếc | 19 | Dùng để hỗ trợ thực hành cắt vật liệu thủ công và cắt chi tiết khi làm mũ giày, hàng da | Kéo bấm lưỡi dài: ≥ 3 cm |
| 36 | Bộ sản phẩm mẫu | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan, giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các sản phẩm giày, mũ giày, túi da, bóp ví… |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ giày mẫu | Bộ | 01 |  | Có đủ các mẫu giày da nam, da nữ, thể thao, trẻ em |
|  | Giày mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dây nịt mẫu | Bộ | 01 |  | Các mẫu thông dụng trên thị trường |
|  | Bao tay mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Túi xách mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cặp mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bóp ví mẫu | Bộ | 01 |  |  |
| 37 | Bộ mẫu vật liệu mũ | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu vật liệu mũ | Loại thông dụng có trên thị trường, kích thước phù hợp với đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Da thuộc nguyên tấm | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Vải | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Vải giả da | Mẫu | 01 |  |  |
| 38 | Bộ mẫu vật liệu đế | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu vật liệu đế |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vật liệu làm đế trung | Mẫu | 01 |  | Kích thước: dày (1,5 ÷ 1,75) mm, khổ 36" x 60". Có đủ các độ dày |
|  | Vật liệu làm đế lửng | Mẫu | 01 |  | Kích thước: dày: (2 ÷ 3,5) mm; khổ: 36" x 60" |
|  | Vật liệu làm pho mũi, hậu | Mẫu | 01 |  | Kích thước: Dày: (0,9 ÷ 1,5) mm; khổ: 90 cm. Có đủ 2 loại Hot-melt và Chemical-sheet |
|  | Vật liệu làm đế ngoài | Mẫu | 01 |  | Kích thước: Dày: (2,5 ÷ 5) mm, khổ: ≥ (40 x 60) cm. Có đủ 4 vật liệu cao su, TPR, EVA và da thuộc cứng |
| 39 | Bộ mẫu phụ liệu | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu phụ liệu | Loại thông dụng có trên thị trường, số lượng, kích thước phù hợp trong đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cao su nguyên liệu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phụ liệu nhựa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phụ liệu khác | Bộ | 01 |  |  |

3.5. Phòng Thiết kế sản phẩm Da giày

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 4 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 19 | Dùng để giới thiệu khi giảng dạy về dụng cụ vẽ kỹ thuật và thực hành rèn kỹ năng vẽ mẫu, thiết kế mẫu | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước đo độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Compa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Dao cắt | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành cắt vật liệu thủ công và cắt rập khi thiết kế | Dao lưỡi bản: ≤ 10 mm |
| 6 | Thớt cắt | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành cắt vật liệu thủ công và cắt rập khi thiết kế kết hợp với dao cắt | Thớt nhựa loại: ≥ (30 x 45) cm; dày: ≥ 3 mm |
| 7 | Kéo cắt vật liệu | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành cắt vật liệu thủ công và cắt chi tiết khi làm mũ giày, hàng da | Kéo cắt lưỡi dài: (10 ÷ 12) cm |
| 8 | Đục lỗ | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đục tạo lỗ trên chi tiết để may thủ công, gắn ô dê, gắn khóa, gắn rivet, logo, hay làm trang trí | Đường kính lỗ: (0,8 ÷ 6) mm |
| 9 | Búa đóng đinh | Chiếc | 19 | Dùng để rèn luyện kỹ năng gò mũ lên phom; dùng cho các công việc thủ công khác | Loại: (300 ÷ 500) g |
| 10 | Thước cặp | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành xác định kích thước vật liệu, chi tiết và sản phẩm | Thang đo: ≥ 150 mm; ngàm lớn: ≥ 40 mm; ngàm nhỏ: ≥ 15 mm; độ chính xác: ≥ 0,05 mm |
| 11 | Phom giày | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thiết kế rập; rèn luyện kỹ năng gò ráp đế | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Bộ sản phẩm mẫu | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan, giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các sản phẩm giày, mũ giày, túi da, bóp ví… |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ giày mẫu | Bộ | 01 |  | Có đủ các mẫu giày da nam, da nữ, thể thao, trẻ em |
|  | Giày mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dây nịt mẫu | Bộ | 01 |  | Các mẫu thông dụng trên thị trường |
|  | Bao tay mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Túi xách mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cặp mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bóp ví mẫu | Bộ | 01 |  |  |
| 13 | Bộ mẫu vật liệu mũ | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu vật liệu mũ | Loại thông dụng có trên thị trường, kích thước phù hợp với đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Da thuộc nguyên tấm | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Vải | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Vải giả da | Mẫu | 01 |  |  |
| 14 | Bộ mẫu vật liệu đế | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu vật liệu đế |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vật liệu làm đế trung | Mẫu | 01 |  | Kích thước: dày (1,5 ÷ 1,75) mm, khổ 36" x 60". Có đủ các độ dày |
|  | Vật liệu làm đế lửng | Mẫu | 01 |  | Kích thước: dày: (2 ÷ 3,5) mm; khổ: 36" x 60" |
|  | Vật liệu làm pho mũi, hậu | Mẫu | 01 |  | Kích thước: Dày: (0,9 ÷ 1,5) mm; khổ: 90 cm. Có đủ 2 loại Hot-melt và Chemical-sheet |
|  | Vật liệu làm đế ngoài | Mẫu | 01 |  | Kích thước: Dày: (2,5 ÷ 5) mm, khổ: ≥ (40 x 60) cm. Có đủ 4 vật liệu cao su, TPR, EVA và da thuộc cứng |
| 15 | Bộ mẫu phụ liệu | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu phụ liệu | Loại thông dụng có trên thị trường, số lượng, kích thước phù hợp trong đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phụ liệu khác | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phụ liệu nhựa | Bộ | 01 |  |  |

3.6. Phòng thực hành Cắt

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy cắt điều khiển vi tính (CNC dieless cutting machine) (*) | Bộ | 01 | Dùng để xuất kết quả thiết kế và thực hành cắt vật liệu | Máy cắt dao; tốc độ: ≥ 1200 mm/s; cắt được giấy roki dày: (80 ÷ 500) g/m2, khổ A0; kết nối được với các phần mềm CAD |
| 4 | Máy cán đúp vải (Lamination machine for hot melt adhesive film fabric laminating machine) (*) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; thực hành đúp dính nhiều lớp vật liệu với nhau | Loại: đúp vật liệu khổ ≥ 60 cm; băng tải dài: ≥ 1,5 m; công suất: ≥ 6 kW |
| 5 | Máy chặt búa xoay (Máy chặt đầu xoay, Swing beam cutting press) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chặt vật liệu cuộn, tấm và da thuộc | Lực dập: ≥ 20 tấn; công suất: ≥ 1,5 kW; bàn chặt: ≥ (1000 x 500) mm |
| 6 | Máy chặt búa cố định (Full beam cutting press) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chặt vật liệu cuộn, tấm và da thuộc | Lực dập: ≥ 25 tấn; công suất: ≥ 2 kW; bàn chặt: ≥ (1600 x 500) mm |
| 7 | Máy bào (lạng cao tốc, Spliting machine) (*) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; thực hành làm mỏng toàn bộ chi tiết | Vùng bào rộng: ≥ 400 mm; Độ dày bào được: (0,6 ÷ 8) mm; bản rộng dao: (45 ÷ 50) mm. |
| 8 | Máy lạng (Skiving Machine) | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm mỏng một phần chi tiết (thường là mép) | Công suất mô tơ: ≥ 250 W |
| 9 | Máy in cao tần (High Frequency Welding Machine) (*) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; thực hành in hình, chữ lên chi tiết | Công suất cao tần: ≥ 1 kW; diện tích in: ≥ 12 cm2 |
| 10 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng để cung cấp khí nén cho các máy khác hoạt động | Tiêu thụ: ≥ 2 kW; công suất: ≥ 400 lít/phút |
| 11 | Máy cắt laser (CNC Laser machine) (*) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; thực hành tạo trang trí trên sản phẩm | Khắc được trên da, gỗ, vải, thủy tinh, gốm; công suất laser: ≥ 80W; kích thước bàn cắt: ≥ (1,2 x 0,8) m |
| 12 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 13 | Bàn thực hành | Chiếc | 03 | Dùng để ngồi thực hành các công đoạn thủ công | Kích thước mặt bàn: ≥ (1,2 x 1,8) m; cao ≥ 0,75 m |
| 14 | Kệ treo da, vải | Chiếc | 03 | Dùng để cất giữ học liệu dạng cuộn, tấm | Kích thước rộng: ≥ 1,8 m |
| 15 | Kệ dao chặt | Chiếc | 01 | Dùng để cất giữ dao chặt | Vật liệu sắt; kích thước DRC: ≥ (1,2 x 0,4 x 1,2) m |
| 16 | Khay để bán thành phẩm | Chiếc | 02 | Dùng để đựng bán thành phẩm | Vật liệu nhựa; khổ: ≥ (40 x 60) cm |
| 17 | Dao chặt | Bộ | 01 | Dùng để chặt vật liệu, tạo chi tiết cho các mẫu giày, phục vụ làm mũ giày | Dao loại 1 lưỡi; bản rộng ≥ 30 mm |
| 18 | Dao cắt | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành cắt vật liệu thủ công và cắt rập khi thiết kế | Dao lưỡi bản: ≤ 10 mm |
| 19 | Thớt cắt | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành cắt vật liệu thủ công và cắt rập khi thiết kế kết hợp với dao trổ | Thớt nhựa loại: ≥ (30 x 45) cm; dày: ≥ 3 mm |
| 20 | Kẹp đứng cố định biên vật liệu | Chiếc | 04 | Dùng để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng thực hành chuẩn bị vật liệu trước khi cắt | Vật liệu kim loại; loại kẹp đứng cao: ≥ 4" |
| 21 | Dụng cụ bấm ghim biên vật liệu | Chiếc | 04 | Dùng để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng thực hành chuẩn bị vật liệu trước khi cắt | Dùng kim bấm cỡ: ≥ 12 mm; chân cao: ≥ 3/4" |
| 22 | Búa đóng đinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành gò mũ lên phom; dùng cho các công việc thủ công khác | Loại: (300 ÷ 500) g |
| 23 | Bộ mẫu vật liệu mũ | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu vật liệu mũ | Loại thông dụng có trên thị trường, kích thước phù hợp với đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Da thuộc nguyên tấm | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Vải | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Vải giả da | Mẫu | 01 |  |  |
| 24 | Bộ mẫu vật liệu đế | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu vật liệu đế |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vật liệu làm đế trung | Mẫu | 01 |  | Kích thước: dày (1,5 ÷ 1,75) mm, khổ 36" x 60". Có đủ các độ dày |
|  | Vật liệu làm đế lửng | Mẫu | 01 |  | Kích thước: dày: (2 ÷ 3,5) mm; khổ: 36" x 60" |
|  | Vật liệu làm pho mũi, hậu | Mẫu | 01 |  | Kích thước: Dày: (0,9 ÷ 1,5) mm; khổ: 90 cm. Có đủ 2 loại Hot-melt và Chemical-sheet |
|  | Vật liệu làm đế ngoài | Mẫu | 01 |  | Kích thước: Dày: (2,5 ÷ 5) mm, khổ: ≥ (40 x 60) cm. Có đủ 4 vật liệu cao su, TPR, EVA và da thuộc cứng |

3.7. Phòng Thực hành May ráp

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy may trụ 1 kim | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành may cơ bản, may ráp sản phẩm hoàn chỉnh | Công suất mô tơ: ≥ 250 W; tốc độ: ≥ 2000 mũi/phút; độ dài mũi may lớn nhất: ≥ 6 mm |
| 4 | Máy may trụ 2 kim | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành may trên máy may hai kim | Công suất mô tơ: ≥ 250 W; tốc độ: ≥ 2000 vòng/phút; độ dài mũi may lớn nhất: ≥ 6 mm |
| 5 | Máy may túi xách (Industrial leather bag sewing machine) (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành may ráp hoàn chỉnh cặp, túi | Công suất mô tơ: ≥ 250 W; tốc độ: ≥ 1500 vòng/phút; độ dài mũi may lớn nhất: ≥ 6 mm |
| 6 | Máy may găng tay (Post-bed Double Chain stitch Machine for Glove) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành may ráp hoàn chỉnh bao tay | Công suất mô tơ: ≥ 250 W; tốc độ: ≥ 2000 mũi/phút; độ dài mũi may lớn nhất: ≥ 4 mm |
| 7 | Máy may zíc zắc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành may kiểu zíc zắc | Công suất mô tơ: ≥ 250 W; tốc độ: ≥ 2000 mũi/phút; độ dài mũi may lớn nhất: ≥ 6 mm |
| 8 | Máy may ống (Cylinder Bed Walking Foot Industrial Sewing Machine) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành may viền mép chi tiết bằng ống dẫn và may ráp cặp, túi | Công suất mô tơ: ≥ 250 W; tốc độ: ≥ 1500 mũi/phút; độ dài mũi may lớn nhất: ≥ 6 mm |
| 9 | Máy lạng (Skiving Machine) | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm mỏng một phần chi tiết | Công suất mô tơ: ≥ 250 W |
| 10 | Máy xén (Trimming Machine) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xén bỏ phần dư trên sản phẩm | Công suất mô tơ: ≥ 250 W |
| 11 | Máy cà tẽ (Seam Opening Machine) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lăn ép đều mép đường may | Công suất mô tơ: ≥ 250 W |
| 12 | Máy ép yên ngựa (Vamp Crimping Moulding Machine) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành ép cong mũi của mũ giày | Công suất: ≥ 1200 W; năng suất: ≥ 800 đôi/ca; lực khí nén: ≥ 6 bar |
| 13 | Máy may lập trình vi tính (*) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; thực hành các đường may tự động theo chương trình | Công suất mô tơ: ≥ 250 W; tốc độ: ≥ 1500 mũi/phút; độ dài mũi may lớn nhất: ≥ 6 mm |
| 14 | Máy may bàn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đường may trên máy may bàn | Công suất mô tơ: ≥ 250 W; tốc độ: ≥ 2000 mũi/phút; độ dài mũi may lớn nhất: ≥ 6 mm |
| 15 | Máy cắt laser (CNC Laser machine) (*) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; thực hành tạo trang trí trên sản phẩm | Khắc được trên da, gỗ, vải, thủy tinh, gốm; công suất laser: ≥ 80W; kích thước bàn cắt: ≥ (1,2 x 0,8) m |
| 16 | Máy hơ đầu chỉ (Thread burner machine) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn hoàn tất sản phẩm, xử lý chi tiết bằng phương pháp gia nhiệt | Tiêu thụ: ≥ 800 W; nhiệt hơi: ≥ 300 độ C |
| 17 | Máy quay video | Chiếc | 01 | Dùng để ghi thao tác thực hành cho công việc làm định mức, tài liệu hướng dẫn công việc | Loại: Zoom: ≥ 16; thẻ nhớ: ≥ 16 G |
| 18 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 19 | Bàn thực hành | Chiếc | 03 | Dùng để ngồi thực hành các công đoạn thủ công | Kích thước mặt bàn: ≥ (1,2 x 1,8) m; cao ≥ 0,75 m |
| 20 | Khay để bán thành phẩm | Chiếc | 02 | Dùng để đựng bán thành phẩm | Vật liệu nhựa; khổ: ≥ (40 x 60) cm |
| 21 | Kéo cắt vật liệu | Chiếc | 19 | Dùng để cắt vật liệu thủ công và cắt chi tiết khi làm mũ giày, túi, cặp | Kéo cắt lưỡi dài: (10 ÷ 12) cm |
| 22 | Kéo bấm chỉ | Chiếc | 19 | Dùng để cắt vật liệu thủ công và cắt chi tiết khi làm mũ giày, túi, cặp | Kéo bấm lưỡi dài: ≥ 3 cm |
| 23 | Búa gấp mép | Chiếc | 19 | Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý mép chi tiết | Loại: ≥ 200 g |
| 24 | Cần tán ô dê | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành tán ô dê khi rèn luyện kỹ năng thực hành may mũ, hàng da | Gắn được đầu tán được kích thước tối đa: 15 mm |
| 25 | Cần tán ri vê | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành tán ri vê khi rèn luyện kỹ năng thực hành may mũ, hàng da | Gắn được đầu tán đường kính tối đa: 15 mm |
| 26 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện công việc tháo, lắp sửa chữa máy | Loại thông dụng trên thị trường tối thiểu 32 chi tiết |
| 27 | Bộ sản phẩm mẫu | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan, giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các sản phẩm giày, mũ giày, túi da, bóp ví… |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ giày mẫu | Bộ | 01 |  | Có đủ các mẫu giày da nam, da nữ, thể thao, trẻ em |
|  | Giày mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dây nịt mẫu | Bộ | 01 |  | Các mẫu thông dụng trên thị trường |
|  | Bao tay mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Túi xách mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cặp mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bóp ví mẫu | Bộ | 01 |  |  |

3.8. Phòng Thực hành Gò ráp – hoàn tất

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy hơ đầu chỉ (Thread burner machine) | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng hoàn tất sản phẩm hay xử lý chi tiết bằng phương pháp gia nhiệt | Tiêu thụ: ≥ 800 W; nhiệt hơi: ≥ 300 độ C |
| 4 | Máy định hình hậu (Hot & Cold Back Part Moulding Machine) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; thực hành đặt pho hậu vào mũ và tạo hình phần hậu của mũ giày | Loại: 2 đầu nóng, 2 đầu lạnh; tiêu thụ: ≥ 2 kW; công suất: (800 ÷ 1000) đôi/8 giờ |
| 5 | Máy gò mũi (Toe Lasting Machine) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; thực hành gắn dính mũ giày lên phom (gò) phần mũi | Loại: 9 kẹp; tiêu thụ: ≥ 3 kW; công suất: (800 ÷ 1000) đôi/8 giờ, phun keo tự động |
| 6 | Máy gò hậu (Heel Seat Tacking Lasting Machine) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; thực hành gắn dính mũ giày vào phom (gò) phần hậu | Loại: có đóng đinh; tiêu thụ ≥ 2,5 kW, công suất (1500÷ 1800) đôi/8 giờ; số đinh răng cá đóng được: (8 ÷ 26) |
| 7 | Máy mài chân gò (Double head shoe upper edge roughing machine) | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng làm phẳng và tạo nhám phần mũ giày sẽ dán vào đế | Loại: 2 đầu mài; công suất: ≥ 1,5 kW |
| 8 | Máy mài cạnh đế (Outsole Edge Grinding Machine) | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng mài trơn mép đế giày, loại làm từ vật liệu tấm | Loại 1 đầu mài đứng; công suất: ≥ 1,0 kW |
| 9 | Máy hồi ẩm (Shoes Upper Steam Machine) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thao tác làm tăng độ ẩm của mũ giày trước khi gò vào phom | Tiêu thụ: ≥ 4 kW |
| 10 | Máy sấy keo (Heat Reactivator Manual) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm khô và nóng keo trước khi ráp mũ với đế | Loại: (4 ÷ 8) đèn Halogen; công suất: ≥ 500 W |
| 11 | Máy ép đế (Hydraulic Shoe Sole Pressing Machine) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; rèn luyện kỹ năng ép dính đế với phần mũ | Loại: ép được giày cao và thấp gót; công suất: (1600 ÷ 1800) đôi/8 giờ; tiêu thụ: ≥ 1,5 kW |
| 12 | Máy đóng đinh gót (Heel Nailing Machine) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; rèn luyện kỹ năng đóng đinh để tăng cường gót vào giày | Số đầu đóng đinh: 4 ÷ 6; đinh dài: (6 ÷ 20) mm |
| 13 | Máy tháo phom (Last Slipping Machine) (*) | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện thao rác lấy phom ra khỏi giày thành phẩm | Công suất: ≥ 250 W |
| 14 | Máy may Strobel | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; dùng để rèn luyện kỹ năng may ráp phần mũ với đế trung ở giày gò theo phương pháp nong phom | Công suất: ≥ 250 W; ≥ 2000 mũi/phút; độ dài mũi may: (3 ÷ 10) mm |
| 15 | Máy may đế (Shoe Sole Stitching Machine) (*) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; dùng để rèn luyện kỹ năng may tăng cường đế với mũ | Mô tơ: ≥ 750 W; tốc độ: ≥ 1000 mũi/phút; độ dài mũi may: (3 ÷ 12) mm |
| 16 | Máy làm lạnh (Chiller machine) | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện thao tác làm lạnh giày sau khi ép đế | Tiêu thụ: ≥ 4 kW; công suất: ≥ 120 đôi/giờ |
| 17 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng để cung cấp khí nén cho các máy khác hoạt động | Tiêu thụ: ≥ 2 kW; công suất: ≥ 400 lít/phút |
| 18 | Bàn ủi (Hot Iron For Small Detail) | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa lỗi, hoàn thiện sản phẩm | Công suất: ≥ 1000W; kích thước đầu ủi: ≤ (3 x 8) cm |
| 19 | Máy lạng (Skiving Machine) | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, tính năng, cách vận hành máy; rèn luyện kỹ năng làm mỏng một phần chi tiết | Công suất mô tơ: ≥ 250 W |
| 20 | Máy bào (lạng cao tốc, Spliting machine) (*) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, cách vận hành máy; rèn luyện thao tác làm mỏng toàn bộ chi tiết | Vùng bào rộng: ≥ 400 mm; Độ dày bào được: (0,6 ÷ 8) mm; bản rộng dao: (45 ÷ 50) mm. |
| 21 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 22 | Bàn thực hành | Chiếc | 03 | Dùng để ngồi thực hành các công đoạn thủ công | Kích thước mặt bàn: ≥ (1,2 x 1,8) m; cao ≥ 0,75 m |
| 23 | Khay để bán thành phẩm | Chiếc | 02 | Dùng để đựng bán thành phẩm | Vật liệu nhựa; khổ: ≥ (40 x 60) cm |
| 24 | Bàn bọc gót | Chiếc | 03 | Dùng để ngồi thực hành thao tác bọc vật liệu lên gót | Kích thước mặt bàn: ≥ (0,4 x 0,4) m; cao ≥ 0,9 m |
| 25 | Tủ đựng mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để cất giữ học liệu, giáo cụ | Kích thước DRC: ≥ (1,2 x 0,4 x 1,8) m |
| 26 | Phom giày | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thiết kế rập; rèn luyện kỹ năng gò ráp đế | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 27 | Kéo cắt vật liệu | Chiếc | 19 | Dùng để hỗ trợ thực hành cắt vật liệu thủ công và cắt chi tiết khi làm mũ giày, túi, cặp | Kéo cắt lưỡi dài: (10 ÷ 12) cm |
| 28 | Dao cắt | Chiếc | 19 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành cắt vật liệu thủ công và cắt rập khi thiết kế | Dao lưỡi bản: ≤ 10 mm |
| 29 | Búa đóng đinh | Chiếc | 19 | Dùng để rèn luyện kỹ năng gò mũ lên phom; dùng cho các công việc thủ công khác | Loại: (300 ÷ 500) g |
| 30 | Súng bắn nhãn (Tag gun) | Chiếc | 03 | Dùng để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng hoàn tất sản phẩm | Gắn được chốt nhựa dài: (8 ÷ 75) mm |
| 31 | Súng phun dầu bóng (Air Paint Spray Gun) | Chiếc | 03 | Dùng để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng hoàn tất sản phẩm | Đường kính đầu phun: (1,5 ÷ 2.5) mm; cự ly phun: (20 ÷ 30) cm |
| 32 | Kìm gò | Chiếc | 19 | Dùng để rèn luyện kỹ năng gò mũ lên phom thủ công; hỗ trợ các hoạt động gắn đế khác | Mũi kẹp rộng: (6 ÷ 10) mm |
| 33 | Kìm nhổ đinh | Chiếc | 19 | Dùng để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng gò mũ lên phom | Mũi kẹp rộng: (25 ÷ 30) mm |
| 34 | Muỗng nong phom (Shoehorn) | Chiếc | 03 | Dùng để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng gò mũ lên phom | Dài: ≥ 30 cm; bản: ≥ 4 cm, có tay cầm |
| 35 | Cây đỡ phom để gò | Chiếc | 19 | Dùng để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng gò mũ lên phom | Cao: ≥ 20 cm, gắn trên bàn học |
| 36 | Cọc gò | Chiếc | 19 | Dùng để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng gò mũ lên phom | Đế sắt: ≥ (0,5 x 0,5) m; cao: ≥ 1,2 m |
| 37 | Thước cặp | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định kích thước vật liệu, chi tiết và sản phẩm | Thang đo: ≥ 150 mm; ngàm lớn: ≥ 40 mm; ngàm nhỏ: ≥ 15 mm; độ chính xác: ≥ 0,05 mm |
| 38 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện công việc tháo, lắp sửa chữa máy | Loại thông dụng trên thị trường tối thiểu 32 chi tiết |
| 39 | Bộ mẫu vật liệu đế | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu vật liệu đế |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vật liệu làm đế trung | Mẫu | 01 |  | Kích thước: dày (1,5 ÷ 1,75) mm, khổ 36" x 60". Có đủ các độ dày |
|  | Vật liệu làm đế lửng | Mẫu | 01 |  | Kích thước: dày: (2 ÷ 3,5) mm; khổ: 36" x 60" |
|  | Vật liệu làm pho mũi, hậu | Mẫu | 01 |  | Kích thước: Dày: (0,9 ÷ 1,5) mm; khổ: 90 cm. Có đủ 2 loại Hot-melt và Chemical-sheet |
| 40 | Bộ mẫu phụ liệu | Bộ | 01 | Dùng làm giáo cụ trực quan giới thiệu cấu tạo, đặc điểm các mẫu phụ liệu | Loại thông dụng có trên thị trường, số lượng, kích thước phù hợp trong đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cao su nguyên liệu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phụ liệu nhựa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phụ liệu khác | Bộ | 01 |  |  |