BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 18a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Mã ngành, nghề: 5510105 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng Kỹ thuật cơ sở	5

3.2. Phòng thực hành máy vi tính	7

3.3. Phòng học ngoại ngữ	9

3.4. Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng	10

3.5. Xưởng Thực hành công nghệ gạch, ngói đất sét nung	23

3.6. Xưởng Thực hành công nghệ gạch ốp lát và sứ vệ sinh	28

3.7. Xưởng Thực hành công nghệ kính xây dựng	34

3.8. Xưởng Thực hành công nghệ xi măng và bê tông	40

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị theo các phòng chức năng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng trình độ trung cấp .

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng: quy định về số lượng và tên các phòng dùng để tổ chức đào tạo ngành, ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng trình độ trung cấp .

b) Mô tả các phòng chức năng: chức năng, vai trò của các phòng trong hoạt động đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng trình độ trung cấp và số lượng học sinh tối đa cho một lớp học tại phòng.

c) Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng: được mô tả theo chủng loại và số lượng thiết bị, yêu cầu sư phạm và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của từng thiết bị.

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả vai trò, vị trí của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, xây dựng phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng trình độ trung cấp .

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng học ngoại ngữ

(4) Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

(5) Xưởng Thực hành công nghệ gạch, ngói, đất sét nung

(6) Xưởng Thực hành công nghệ gạch ốp lát và sư vệ sinh

(7) Xưởng Thực hành công nghệ kính xây dựng

(8) Xưởng Thực hành công nghệ xi măng và bê tông

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của ngành, nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng là phòng dùng để dạy và học các kiến thức, kỹ năng về phương pháp thí nghiệm và yêu cầu kỹ thuật của nguyên vật liệu đầu vào và bán thành phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(5) Xưởng Thực hành công nghệ gạch, ngói đất sét nung

Xưởng Thực hành công nghệ gạch, ngói đất sét nung là xưởng dùng để thực hành và rèn luyện các kĩ năng lập kế hoạch và thực hiện được các công việc: quản lý, vận hành trang thiết bị máy móc trong dây chuyền sản xuất gạch, ngói đất sét nung.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(6) Xưởng Thực hành công nghệ gạch ốp lát và sứ vệ sinh

Xưởng Thực hành công nghệ gạch ốp lát là xưởng dùng để thực hành và rèn luyện các kĩ năng lập kế hoạch và thực hiện được các công việc: quản lý, vận hành trang thiết bị máy móc trong dây chuyền sản xuất gạch ốp lát và sứ vệ sinh.

Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(7) Xưởng Thực hành công nghệ kính xây dựng

Xưởng Thực hành công nghệ kính xây dựng là xưởng dùng để thực hành và rèn luyện các kĩ năng lập kế hoạch và thực hiện được các công việc: quản lý, vận hành trang thiết bị máy móc trong dây chuyền sản xuất kính xây dựng

Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(8) Xưởng Thực hành công nghệ xi măng và bê tông

Xưởng Thực hành công nghệ xi măng là xưởng dùng để thực hành và rèn luyện các kĩ năng lập kế hoạch và thực hiện được các công việc: quản lý, vận hành trang thiết bị máy móc trong dây chuyền sản xuất  xi măng và bê tông.

Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

## 3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước màn chiếu: ≥ 1800x1800 (mm); |
| 3 | Bút chỉ laser | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Kích thước: ≥ 1250x2400 (mm), loại bảng từ |
| 5 | Micro | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Cùng tần số với loa không dây |
| 6 | Loa không dây | Bộ | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Công suất loa: ≥ 30W |
| 6 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan khi giảng dạy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành tại thời điểm áp dụng (TCVN 3890:2009) |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng lỏng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu báo khói, báo cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vòi chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang chống bụi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây đai an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành khi sơ cấp cứu nạn nhân | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nẹp định vị | Bộ | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình người nộm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hộp dụng cụ sơ cứu | Chiếc | 01 |  |  |

### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | In được khổ giấy tối đa A3, loại đen trắng, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

### 3.3. Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Sử dụng để kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi. | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Chiếc | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước màn chiếu ≥1800x1800 (mm); |
| 6 | Bút chỉ laser | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Tai nghe | Bộ | 19 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Scanner | Chiếc | 01 | Sử dụng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

### 3.4. Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cân điện tử | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói đất sét nung | Khối lượng cân: ≥ 5000g |
| 2 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành định lượng nguyên liệu | Độ chính xác: 0,001g |
| 3 | Bộ khay chứa | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ 27x20x2 (cm) |
| 4 | Bộ ống Pipet thí nghiệm | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lấy mẫu chất lỏng | Dung tích: (1÷100) ml |
| 5 | Xẻng xúc mẫu thí nghiệm | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Chất liệu: Inox, chống ăn mòn của hóa chất |
| 6 | Bộ ống đong thuỷ tinh | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lấy mẫu chất lỏng | Thể tích: 25; 50; 100; 200 ml |
| 7 | Bàn thí nghiệm | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Diện tích: ≥ 1m2; Tải trọng: ≥ 80 kg |
| 8 | Tủ đựng đồ thí nghiệm | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Số tầng: ≥ 3 tầng; Cao: ≤ 1,6 m |
| 9 | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo nước tinh khiết | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 10 | Hộp đựng mẫu nguyên liệu | Chiếc | 20 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Thể tích: ≥ 0,01 m3 |
| 11 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Ca chứa | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chứa mẫu hồ | - Chất liệu: Inox - Loại có nắp, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Ca múc | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lấy mẫu hồ | - Chất liệu: Inox - Loại có cán dài, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Độ chính xác: ± 1s; Nguồn điện: pin 3V |
| 15 | Búa cao su | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành thí nghiệm | Đầu búa: chiều dài: ≥ 10 cm; đường kính: ≥ 5 cm |
| 16 | Thước kẹp | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kích thước | Độ mở: (0÷200) mm; Độ chính xác: 0,02 mm |
| 17 | Thước lá | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kích thước | Độ chính xác: ± 0,5 mm; Chiều dài: ≥ 500 mm |
| 18 | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Tải trọng: ≥ 100 kg |
| 19 | Bộ dụng cụ Kim Vica | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tính chất của hồ xi măng | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng (TCVN 6017:2015) |
| 20 | Máy trộn vữa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tính chất của xi măng | Dung tích thùng trộn: ≥ 5 lít; Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 21 | Chảo trộn | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Bằng thép không gỉ; Dung tích: ≥ 100 lít |
| 22 | Bay thép tròn | Chiếc | 04 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Kích thước: ≥ 330x100 (mm) |
| 23 | Dao | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Chất liệu: Bằng thép; Kích thước: ≥ 20 cm |
| 24 | Bình tỉ trọng | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra tỷ trọng | Dung tích: ≥ 10 ml |
| 25 | Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Dung tích: 50 ml |
| 26 | Muỗng thuỷ tinh lấy hoá chất | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Dài: 150 mm |
| 27 | Đũa thuỷ tinh | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Kích thước: 7x200 (mm) |
| 28 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ ẩm | Công suất: ≥ 1,5 kW; Dung tích: ≥ 30 lít |
| 29 | Khuôn Le Chatelier | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra tính chất xi măng | Kích thước: 30x30 (mm); Chiều dài 2 đuôi: ≥150 mm |
| 30 | Tủ dưỡng hộ mẫu xi măng | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra tính chất xi măng | Công suất: ≥ 0,625 kW |
| 31 | Máy sàng | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra thành phần hạt xi măng | Công suất: ≥ 0,12 kW |
| 32 | Sàng xi măng | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra thành phần hạt xi măng | Đường kính: (50÷200) mm; Cao: (40÷100) mm; Lưới sàng kích thước: ≥ 90 µm |
| 33 | Bộ thiết bị Blanie | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra tính chất xi măng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 34 | Bàn dằn vữa xi măng | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lèn chặt mẫu vữa xi măng | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 35 | Khuôn xi măng | Bộ | 10 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra tính chất xi măng | Kích thước: 40x40x160 (mm) |
| 36 | Bộ gối nén, uốn mẫu vữa xi măng | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra tính chất xi măng | Uốn mẫu xi măng kích thước: 40x40x160 (mm); Đường kính gối uốn: 10 mm Khoảng cách các gối uốn dưới: 100 mm |
| 37 | Máy nén | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra tính chất xi măng | Khả năng tải: ≤ 300 kN; Công suất: ≥ 0,35 kW |
| 38 | Bộ thiết bị phòng hóa phân tích | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng (gồm các thiết bị chủ yếu cho các phép thử về thí nghiệm môi trường) |
| 39 | Nồi nấu paraphin | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra khối lượng thể tích nguyên liệu | Nồi sứ, đường kính 80 mm |
| 40 | Phễu rót tiêu chuẩn | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra khối lượng thể tích nguyên liệu | Bằng thủy tinh; Đường kính: ≥ 50 mm |
| 41 | Ống đong | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu | Bằng kim loại, hình trụ, thể tích: 1l; 2l; 5l; 10l; 20l |
| 42 | Thiết bị thử độ mài mòn Los Angeles | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 43 | Bộ sàng cát | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra thành phần hạt nguyên liệu | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng |
| 44 | Bộ sàng đá | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra thành phần hạt nguyên liệu | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng |
| 45 | Thùng rửa cốt liệu nhỏ | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu | Kích thước: 120x320x100x20 (mm) |
| 46 | Thùng rửa cốt liệu lớn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu | Kích thước: 250x350x130x20 (mm) |
| 47 | Que khuấy | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Kích thước: 10x500 (mm) |
| 48 | Tấm kính | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Kích thước: 300x300 (mm) |
| 49 | Kim sắt | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra hàm lượng sét | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng |
| 50 | Kính lúp | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Độ phóng đại: (3÷45)X |
| 51 | Nhiệt kế | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Loại điện tử |
| 52 | Bếp cách thuỷ | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Dung tích: 22 lít; Công suất: ≥ 2 kW |
| 53 | Bếp điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 1 kW |
| 54 | Thang màu | Bảng | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra hàm lượng tạp chất hữu cơ | Có 5 màu để so sánh gắn trên khung nhựa, phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành |
| 55 | Bàn chải sắt | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Chiều rộng: ≥ 150 mm; Chiều cao: ≥ 25 mm; Lỗ cốt: ≥ 23 mm |
| 56 | Xi lanh nén dập đá dăm | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra cường độ nguyên liệu | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng (TCVN 7572-1:2006) |
| 57 | Thước kẹp cải tiến | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra hàm lượng hạt thoi dẹt nguyên liệu | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng (TCVN 7572-13:2006) |
| 58 | Xẻng xúc bê tông | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Kích thước: ≤ 450x300x300 (mm); Trọng lượng xúc: ≤ 5 kg |
| 59 | Hộc | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Kích thước: ≥ 500x500x400 (mm) |
| 60 | Máy trộn bê tông tự do | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bê tông | Dung tích thùng trộn: ≥ 350 lít; Công suất: ≥ 2,2 kW |
| 61 | Khuôn đổ bê tông hình lập phương | Chiếc | 12 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bê tông | Kích thước: 150x150x150 (mm) |
| 62 | Khuôn đổ bê tông hình trụ | Chiếc | 12 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bê tông | Kích thước: 150x150 (mm) |
| 63 | Máy nén bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bê tông | Khả năng tải: 2000 kN; Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 64 | Bộ dụng cụ thử độ sụt bê tông | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng hỗn hợp bê tông | Bằng thép không gỉ; Kích thước: 100x200x300 (mm) |
| 65 | Bàn rung | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bê tông | Công suất: ≥ 1,1 kW |
| 66 | Nhớt kế Vebe | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng hỗn hợp bê tông | Công suất: ≥ 0,2 kW |
| 67 | Thiết bị thử thấm bê tông | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bê tông | Công suất: ≥ 0,12 kW |
| 68 | Thiết bị đo độ co ngót | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bê tông | Sử dụng đồng hồ chuyển vị điện tử; Kích thước: ≥ 180 x 450 (mm) |
| 69 | Máy khoan rút lõi bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bê tông | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 70 | Dụng cụ capping | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng |
| 71 | Máy siêu âm bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bê tông | Sử dụng Pin sạc 5V, cường độ 3Ah |
| 72 | Súng bật nảy bê tông | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bê tông | Độ cứng: (10÷70) N/mm2; Kích thước: ≥ 80x340 (mm) |
| 73 | Máy cắt bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 2,4 kW |
| 74 | Bể ngâm mẫu | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bê tông | Kích thước: ≥ 1000x2000x500 (mm) |
| 75 | Sàng bột gạch, ngói | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra thành phần hạt | Đường kính: ≥ 200 mm; Chiều cao: ≥ 50 mm; Kích thước lỗ sàng: (0.045÷2.0) mm |
| 76 | Máy nghiền bi | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra thành phần hạt | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 77 | Bộ gối uốn mẫu gạch | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra cường độ | Đường kính gối uốn 10mm; Khoảng cách giữa 2 gối uốn 180mm |
| 78 | Bộ gối uốn mẫu ngói | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra cường độ | Các gối được làm bằng thép hình trụ có đường kính: (20÷30) mm; Khoảng cách hai gối đỡ dưới: 250 mm |
| 79 | Chậu thuỷ tinh | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Kích thước: ≥ 300x500x300 (mm) |
| 80 | Lò nung điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu | Nhiệt độ tối đa: 1200°C; Công suất: ≥ 4 kW |
| 81 | Bộ sàng đất | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng |
| 82 | Cốc nhôm | Chiếc | 10 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Loại chịu nhiệt, thể tích: ≥ 50 ml |
| 83 | Cối sứ | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Kích thước: ≥ 10 cm |
| 84 | Chày bọc cao su | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Phụ thuộc kích thước của cối sứ |
| 85 | Bát đựng đất | Chiếc | 04 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Dung tích: ≥ 30 ml; Chiều dày thành : ≥ 3 mm |
| 86 | Nivô | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Chiều dài: ≥ 200 mm |
| 87 | Bình hút ẩm có clorua canxi | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Bình hút ẩm có vòi; Đường kính: ≥ 250 mm; Dung tích: ≥ 0.7 lít |
| 88 | Bộ thiết bị Casagrande | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành xác định giới hạn chảy dẻo | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng |
| 89 | Máy đo độ pH | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu | Nguồn: 6V; Dải đo: (-2,0÷16,0) pH; Độ phân giải: 0,1 pH; Độ chính xác: ±0,1 pH |
| 90 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu | Màn hình LCD; Dải đo 0÷50 (%); Độ chính xác ±2%; Nguồn cung cấp 6V |
| 91 | Ống thủng 2 đầu | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng sản phẩm ngói | Đường kính: Φ25; Dài: 20 mm; Trên thân có vạch chia thể tích |
| 92 | Thước Panme | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kích thước | Độ chính xác: ±0,005 mm |
| 93 | Máy cắt gạch men | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 94 | Sàng bột phối liệu | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra thành phần hạt | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng |
| 95 | Bộ thiết bị thí nghiệm hồ xương, hồ màu, hồ men | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng hồ mem, hồ xương, hồ màu | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng (TCVN 6415-13:2005) |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cốc tỷ trọng | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra tỷ trọng của men | Chất liệu: Inox; Kích thước: DxH = 70x48 (mm) |
|  | Cốc ford | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ nhớt của hồ | Bằng thép không gỉ; Thể tích: ≥ 100ml |
|  | Sàng hồ xương | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành độ mịn của hồ xương | Mắt sàng: 0.063 mm |
|  | Sàng hồ men | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành độ mịn của hồ men | Mắt sàng: 0.045mm |
| 96 | Máy khuấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành khuấy hồ xương, hồ men | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 97 | Đèn huỳnh quang | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bề mặt sản phẩm | Nhiệt độ màu: (6000÷6500) K |
| 98 | Đồng hồ đo cường độ ánh sáng | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bề mặt sản phẩm | Loại pin 9V; Hiển thị đầu ra dữ liệu LCD |
| 99 | Thiết bị thử độ bền uốn gạch men | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bề mặt sản phẩm | Lực nén: ≤ 10 kN; Công suất: ≥ 0,8 kW |
| 105 | Đèn pin | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bề mặt sản phẩm | Cường độ ánh sáng: ≥ 300 Lux; Pin sạc 5V; 3Ah |
| 106 | Bàn xoay | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Đường kính: ≥ 1000 mm |
| 107 | Bộ dưỡng kiểm tra kích thước | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bề mặt sản phẩm | Loại thông dụng trên thị trường theo kích thước sản phẩm sứ vệ sinh |
| 108 | Bàn phẳng có bọc áo cao su | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Kích thước: ≥1200x750x800 (mm) |
| 109 | Máy kiểm tra hở mùi | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng sản phẩm | Công suất: ≥ 2 kW |
| 110 | Máy kiểm tra dò khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng sản phẩm | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 111 | Bộ khoáng chuẩn thang Mohs | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng sản phẩm | Theo TCVN hiện hành tại thời điểm áp dụng (TCVN 6415-18:2005) |
| 112 | Máy so quang điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng sản phẩm | Pin sạc 6V; cường độ 3Ah |
| 113 | Dụng cụ cắt thủy tinh | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Kích thước: ≥ 18 cm; Chiều dày cắt: ≥ 3 mm |
| 114 | Bộ bi thép thí nghiệm kính | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng sản phẩm | Khối lượng bi thép: (1040 ± 10) g; 2260 +30 (-20) g |
| 115 | Túi bi va đập | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng sản phẩm | Túi được làm bằng da chứa bi chì đã qua tôi, có đường kính mỗi viên (2,5 ± 0,1) mm, với tổng khối lượng (45 ± 0,1) kg. |
| 116 | Thiết bị xác định độ bền mài mòn sâu | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng bề mặt sản phẩm | Công suất: ≥ 0,25 kW |

### 3.5. Xưởng Thực hành công nghệ gạch, ngói đất sét nung

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Khối lượng cân ≥ 5000g |
| 2 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Khối lượng cân: ≤ 10000g |
| 3 | Búa cao su | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Đầu búa chiều dài ≥ 10 cm; đường kính ≥ 5 cm |
| 4 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Công suất ≥ 1,5 kW |
| 5 | Khuôn chế tạo gạch | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình gạch | Bằng thép; Kích thước 220x105x60 (mm) |
| 6 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình gạch | Công suất ≥ 2,2 kW |
| 7 | Thước kẹp | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân loại, đóng gói gạch, ngói | Độ mở (0÷200) mm; Độ chính xác 0,02 mm |
| 8 | Búa cao su | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình gạch | Đầu búa chiều dài ≥ 10 cm; đường kính ≥ 5 cm |
| 9 | Bay thép tròn | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình gạch | Kích thước ≥ 330x100 (mm) |
| 10 | Chảo trộn | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình gạch | Bằng thép không gỉ; Dung tích ≥ 100 lít |
| 11 | Máy sàng bột phối liệu | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình gạch | Công suất ≥ 0,75 kW; Kích thước lỗ sàng 1,25 mm |
| 12 | Ống đong | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình gạch | Bằng kim loại, hình trụ, thể tích: 1l; 2l; 5l; 10l; 20l |
| 13 | Thước lá | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân loại, đóng gói gạch, ngói | Độ chính xác ± 0,5 mm; Chiều dài ≥ 500 mm |
| 14 | Lò nung điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nung sản phẩm gạch, ngói | Nhiệt độ tối đa: 1200°C; Công suất: ≥ 4 kW |
| 15 | Bộ khay chứa | Bộ | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ 27x20x2 (cm) |
| 16 | Nivô | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nung và phân loại, đóng gói sản phẩm gạch, ngói | Chiều dài ≥ 200 mm |
| 17 | Xẻng | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 18 | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Tải trọng: ≥ 100 kg |
| 19 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Công suất ≥ 2,2 kW |
| 20 | Kệ phơi Pallet | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nung gạch, ngói | Tải trọng ≥ 0,5 tấn; Dùng để xếp, dỡ, phơi và sấy |
| 21 | Thùng chứa | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Dung tích: ≥ 0,5 m3; Hình trụ |
| 22 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Màn hình LCD; Dải đo 0÷50 (%); Độ chính xác ±2%; Nguồn cung cấp 6V |
| 23 | Giá phơi Gallet | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nung gạch, ngói | Tải trọng ≥ 0,5 tấn; Dùng để xếp, dỡ, phơi và sấy |
| 24 | Dao | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình gạch, ngói | Chất liệu: Bằng thép; Kích thước: ≥ 20 cm |
| 25 | Máy buộc ngói | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân loại, đóng gói gạch, ngói | Công suất ≥ 0,75 kW |
| 26 | Xe nâng tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân loại, đóng gói gạch, ngói | Trọng tải nâng: ≥ 2,0 tấn; Chiều cao nâng: ≥ 180 mm |
| 27 | Băng tải nguyên liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 28 | Máy cán thô (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 29 | Máy cán mịn (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 30 | Thiết bị cấp than (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 31 | Máy rải đất sét (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 32 | Máy pha than (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, phối liệu gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 33 | Máy trộn 2 trục có lưới lọc (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 34 | Máy ép lento chân không (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 35 | Máy cắt palet (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 36 | Xe goòng (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nung gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 37 | Xe phà điện (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nung gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 38 | Tời nâng hạ (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nung gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 39 | Lò sấy nung tuynel (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nung gạch, ngói | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 40 | Thiết bị cấp đất máy cán thô (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển nguyên liệu | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 41 | Băng tải cấp than (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển phối liệu | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 42 | Máy nghiền than cám (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nghiền phối liệu | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |

### 3.6. Xưởng Thực hành công nghệ gạch ốp lát và sứ vệ sinh

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp các thiết bị máy móc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành định lượng nguyên liệu và phối liệu | Khối lượng cân: ≥ 5000g |
| 3 | Xẻng | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bộ khay chứa | Bộ | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ 27x20x2 (cm) |
| 5 | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Tải trọng: ≥ 100 kg |
| 6 | Thùng chứa | Chiếc | 14 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Dung tích: ≥ 0,5 m3; Hình trụ |
| 7 | Máy khuấy | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành khuấy hồ | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 8 | Máy nghiền bi | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nghiền hồ phối liệu xương | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 9 | Bơm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành bơm hồ | Bơm thủy lực; Áp lực: ≥ 700 MPa |
| 10 | Máy sàng theo phương pháp ướt | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lọc hồ | Công suất: ≥ 0,18 kW |
| 11 | Bơm màng | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành bơm hồ | Công suất: ≥ 0,18 kW |
| 12 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành bơm hồ | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 13 | Thiết bị khử từ | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lọc từ hồ | Công suất: ≥ 0,6 kW |
| 14 | Máy sấy phun mini | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo bột phối liệu xương, màu | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 15 | Máy sàng bột phối liệu | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sàng bột phối liệu xương và màu sau khi ủ | Công suất: ≥ 0,75 kW; Kích thước lỗ sàng 1,25 mm |
| 16 | Máy ép nhiệt tạo mẫu thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình mẫu | Công suất: ≥ 3,3 kW |
| 17 | Súng phun | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phun men và phun ẩm sản phẩm mộc | Công suất: ≥ 2,2 kW; Phun men và phun ẩm |
| 18 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nguyên liệu, hồ và sản phẩm mộc | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 19 | Lò nung điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nung sản phẩm | Nhiệt độ tối đa: 1200°C; Công suất: ≥ 4 kW |
| 20 | Máy mài góc | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành mài sản phẩm | Công suất: ≥ 0,54 kW |
| 21 | Nhiệt kế | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra nhiệt độ sản phẩm mộc trước khi phun ẩm | Loại điện tử |
| 22 | Bộ dưỡng gạch, ngói mộc | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ phẳng của bề mặt | Theo quy định của cơ sở sản xuất |
| 23 | Thước nhôm | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ phẳng của bề mặt | Bằng nhôm hộp; Chiều dài: ≥ 1000 mm |
| 24 | Xe nâng tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển nguyên liệu, thùng chứa | Trọng tải nâng: ≥ 2,0 tấn; Chiều cao nâng: ≥ 180 mm |
| 25 | Hệ thống vận chuyển bột phối liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển bột phối liệu | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 26 | Băng cân bột ép (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành định lượng bột phối liệu ép | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 27 | Máy dải liệu 2 lần (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành rải bột phối liệu ép tạo hình | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 28 | Máy ép thủy lực gạch ốp, lát (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình gạch ốp, lát | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 29 | Hệ thống lò sấy thanh lăn (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy gạch ốp, lát | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 30 | Máy tráng men engobe (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành trang trí gạch ốp, lát | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 31 | Máy tráng men phủ (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành trang trí gạch ốp, lát | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 32 | Máy in lưới (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành trang trí gạch ốp, lát | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 33 | Tráng men engobe chân (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành trang trí gạch ốp, lát | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 34 | Hệ thống lò nung thanh lăn (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nung gạch ốp, lát | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 35 | Dây chuyền đóng gói (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đóng gói gạch ốp, lát | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 36 | Ca chứa | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công hồ, men sứ vệ sinh | - Chất liệu: Inox - Loại có nắp, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 37 | Ca múc | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công hồ, men sứ vệ sinh | - Chất liệu: Inox - Loại có cán dài, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 38 | Bộ khuôn | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đổ rót sản phẩm | Bằng thạch cao kỹ thuật, theo quy định của cơ sở sản xuất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khuôn xí xổm | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Khuôn xí bệt | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Khuôn tiểu nam | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Khuôn chậu rửa | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Khuôn két nước | Chiếc | 05 |  |  |
| 39 | Máy nghiền men | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công hồ, men | Công suất ≥ 0,8 kW |
| 40 | Đèn pin | Chiếc | 10 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân loại và đóng gói sản phẩm sứ vệ sinh | Cường độ ánh sáng: ≥ 300 Lux; Pin sạc 5V; 3Ah |
| 41 | Bàn kiểm tra, sửa chữa sản phẩm sứ mộc | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân loại và đóng gói sản phẩm sứ vệ sinh | Dài (1,6÷1,8) m; Rộng (1,2÷1,4) m; Cao (1,8÷2,0) m |
| 42 | Bàn phun men sản phẩm mộc | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình, trang trí sản phẩm sứ vệ sinh | Kích thước Dài (1,2÷1,5) m; Rộng (1,8÷2,0) m; Cao (0,8÷1,0) m |
| 43 | Máy hút bụi | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình, trang trí sản phẩm sứ vệ sinh | Công suất ≥ 1 kW |
| 44 | Kệ phơi | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành xếp dỡ, phơi và sấy | Bằng gỗ; Kích thước: ≥ 1100x1100 (mm) |
| 45 | Băng cân bột thạch cao (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình, trang trí sản phẩm sứ vệ sinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 46 | Hệ thống máy khuấy thạch cao (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình, trang trí sản phẩm sứ vệ sinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 47 | Hệ thống tạo Sol (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình, trang trí sản phẩm sứ vệ sinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 48 | Pa lăng xích điện (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công hồ, men sứ vệ sinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 49 | Hệ thống băng đổ rót (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình, trang trí sản phẩm sứ vệ sinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 50 | Hệ thống sấy phòng sản phẩm mộc (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nung sản phẩm sứ vệ sinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 51 | Hệ thống hầm sấy khuôn sản xuất (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nung sản phẩm sứ vệ sinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 52 | Hệ thống lò nung Tuynel (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nung sản phẩm sứ vệ sinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 53 | Hệ thống lò nung Shuttle (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nung sản phẩm sứ vệ sinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |

### 3.7. Xưởng Thực hành công nghệ kính xây dựng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thước chữ L | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình sản phẩm kính thủy tinh | Dải đo ≥ 200 mm; Chiều dài thước ≥ 300 mm, Vạch chia 0.05 mm |
| 2 | Thước lá | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo hình sản phẩm kính thủy tinh | Độ chính xác ± 0,5 mm; Chiều dài ≥ 500 mm |
| 3 | Thùng chứa | Chiếc | 14 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, tổ hợp phối liệu nấu thủy tinh | Dung tích: ≥ 0,5 m3; Hình trụ |
| 4 | Búa cao su | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, tổ hợp phối liệu nấu thủy tinh | Đầu búa chiều dài ≥ 10 cm; đường kính ≥ 5 cm |
| 5 | Xẻng | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, tổ hợp phối liệu nấu thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy rửa cát | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, tổ hợp phối liệu nấu thủy tinh | Công suất ≥ 5 kW |
| 7 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy sàng rung 2 tầng tự động | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, tổ hợp phối liệu nấu thủy tinh | Công suất ≥ 4,5 kW |
| 9 | Thiết bị lọc sắt từ | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành loại cát nhiễm sắt | Công suất ≥ 1,1 kW |
| 10 | Máy nghiền búa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công nguyên liệu, tổ hợp phối liệu nấu thủy tinh | Công suất ≥ 5,5 kW |
| 11 | Dụng cụ cắt thủy tinh | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Kích thước: ≥ 18 cm; Chiều dày cắt: ≥ 3 mm |
| 12 | Máy cắt kính CNC | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành cắt bẻ, phân loại và đóng gói sản phẩm kính thủy tinh | Công suất ≥ 2,9 kW |
| 13 | Máy sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy trước khi cắt bẻ kính | Công suất ≥ 1 kW |
| 14 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành cắt bẻ, phân loại và đóng gói sản phẩm kính thủy tinh | Công suất ≥ 1,5 kW |
| 15 | Máy hút bụi | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành cắt bẻ, phân loại và đóng gói sản phẩm kính thủy tinh | Công suất ≥ 1 kW |
| 16 | Đèn pin | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đóng gói sản phẩm kính thủy tinh | Cường độ ánh sáng: ≥ 300 Lux; Pin sạc 5V; 3Ah |
| 17 | Dụng cụ đóng đai cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành cắt bẻ, phân loại và đóng gói sản phẩm kính thủy tinh | Độ rộng dây đai ≥ 16 mm; Độ dày dây đai (0.4-0.8) mm |
| 18 | Xe nâng tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nâng kính lên bàn đóng gói sản phẩm | Trọng tải nâng: ≥ 2,0 tấn; Chiều cao nâng: ≥ 180 mm |
| 19 | Băng tải phối liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển phối liệu vào máy nạp | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 20 | Gầu tải (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển nguyên liệu, phối liệu vào máy sàng và silô chứa | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 21 | Si lô tiếp liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lưu trữ với dung tích lớn, tiếp liệu nguyên liệu và phối liệu vào băng tải | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 22 | Bunke tiếp liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lưu trữ với dung tích nhỏ, tiếp liệu nguyên liệu và phối liệu vào băng tải | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 23 | Cầu trục (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển bunke chứa nguyên liệu và phối liệu | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 24 | Thiết bị định lượng nguyên liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu và phối liệu vào máy trộn | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 25 | Máy trộn phối liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đồng nhất phối liệu | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 26 | Can nhiệt (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 50 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ trong lò nấu | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 27 | Nhiệt kế bức xạ (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ của thủy tinh lỏng | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 28 | Hệ thống cấp dầu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành cấp dầu để sấy lò nấu thủy tinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 29 | Hệ thống cấp gas (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành cấp ga để sấy lò nấu thủy tinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 30 | Máy nạp liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nạp thủy tinh vụn vào phối liệu | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 31 | Hệ thống lò nấu thủy tinh (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nấu thủy tinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 32 | Máy khuấy thủy tinh lỏng (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành khuấy thủy tinh lỏng | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 33 | Hệ thống sấy thủy tinh lỏng (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy thủy tinh lỏng | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 34 | Thiết bị làm lạnh chìm vùng thắt (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều chỉnh nhiệt độ dầu đốt vùng thắt | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 35 | Thiết bị làm lạnh treo phía trước buồng nạp liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều chỉnh nhiệt độ dầu đốt trước buồng nạp liệu | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 36 | Động cơ điều khiển van tiết lưu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều chỉnh lưu lượng thủy tinh lỏng vào bể thiếc | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 37 | Camera giám sát nhiệt (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành giám sát dây chuyền tạo hình băng kính | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 38 | Máy bơm cấp nước tuần hoàn (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành cấp nước tuần hoàn trong bể thiếc | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 39 | Máy bơm nước nóng (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành bổ sung nước nóng vào trong bể thiếc | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 40 | Tháp làm mát (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành làm mát dải thủy tinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 41 | Máy kéo biên (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều chỉnh độ dày của thủy tinh | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 42 | Dàn con lăn lò ủ (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển dải thủy tinh lỏng | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 43 | Hệ thống máy sấy trần bể thiếc (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy trần bể thiếc | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 44 | Máy đo nhiệt hồng ngoại (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ trong bể thiếc | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 45 | Máy cạo xỉ bể thiếc (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành cạo xỉ bể thiếc | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 46 | Lò ủ (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành ủ băng kính | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 47 | Hệ thống quạt (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều chỉnh nhiệt độ trong lò nấu và các thiết bị của lò nấu | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 48 | Hệ thống cấp SO2 hóa lỏng (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành cấp SO2 hóa lỏng để ủ băng kính | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 49 | Hệ thống máy đo ứng suất (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo ứng suất băng kính | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |

### 3.8. Xưởng Thực hành công nghệ xi măng và bê tông

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp các thiết bị máy móc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Thùng chứa | Chiếc | 08 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chứa nguyên liệu và phối liệu | Dung tích: ≥ 0,5 m3; Hình trụ |
| 3 | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành định lượng nguyên liệu và phối liệu | Khối lượng cân: ≥ 5000g |
| 4 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy nguyên liệu và phối liệu | Công suất: ≥ 1,5 kW; Dung tích: ≥ 30 lít |
| 5 | Máy nghiền bi | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nghiền phối liệu và xi măng | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 6 | Xẻng xúc mẫu thí nghiệm | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Chất liệu: Inox, chống ăn mòn của hóa chất |
| 7 | Xe nâng tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển nguyên liệu, thùng chứa | Trọng tải nâng: ≥ 2,0 tấn; Chiều cao nâng: ≥ 180 mm |
| 8 | Cầu dải liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành rải đồng nhất nguyên liệu đá vôi và đất sét | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 9 | Cầu xúc liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành xúc nguyên liệu đá vôi và đất sét khi rải đống đồng nhất | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 10 | Hệ thống si lô đồng nhất phối liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đồng nhất bột phối liệu trong si lô | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 11 | Si lô chứa phối liệu đồng nhất (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chứa bột phối liệu sau khi đồng nhất | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 12 | Vít tải phối liệu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển bột phối liệu | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 13 | Gầu nâng phối liệu lên Cyclon trao đổi nhiệt (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển bột phối liệu lên Cyclon trao đổi nhiệt | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 14 | Máng khí động cấp liệu lò nung (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành cấp bột phối liệu lên Cyclon trao đổi nhiệt | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 15 | Tháp Cyclon trao đổi nhiệt (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành trao đổi nhiệt giữa bột phối liệu và khí nóng trong Cyclon trao đổi nhiệt | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 16 | Calciner (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân hủy một phần cácbonat của bột phối liệu trước khi vào lò quay | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 17 | Lò quay (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo clinker | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 18 | Thiết bị lọc bụi tĩnh điện lò nung (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lọc bụi làm sạch không khí | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 19 | Thiết bị làm lạnh clinker (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành làm nguội clinker | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 20 | Máy đập búa (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành làm giảm kích thước clinker | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 21 | Băng tải (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển clinker | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 22 | Gầu nâng clinker (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển clinker | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 23 | Xích cào (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển clinker | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 24 | Si lô chứa (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chứa clinker | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 25 | Máy sấy nghiền than (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sấy và nghiền than | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 26 | Vòi phun than (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phun than vào lò nung | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 27 | Xi lô chứa thạch cao và phụ gia khoáng (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chứa thạch cao và phụ gia khoáng | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 28 | Băng tải vận chuyển thạch cao, phụ gia khoáng (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển thạch cao và phụ gia khoáng | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 29 | Két chứa thạch cao (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chứa thạch cao | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 30 | Két chứa phụ gia khoáng (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chứa phụ gia khoáng | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 31 | Gầu nâng clinker lên két chứa (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển thạch cao | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 32 | Băng tải xích (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển clinker | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 33 | Két chứa clinker (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chứa clinker | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 34 | Băng cân clinker (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành định lượng clinker | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 35 | Máy nghiền bi (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nghiền xi măng | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 36 | Hệ thống bơm nước làm mát bên trong máy nghiền (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành làm mát bên trong máy nghiền | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 37 | Máy phân ly (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lọc tách bụi khỏi dòng khí sau khi ra khỏi thiết bị nghiền | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 38 | Lọc bụi tĩnh (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân loại cỡ hạt sau khi nghiền | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 39 | Xi lô chứa xi măng (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chứa xi măng | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 40 | Máy đóng bao (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành mẫu | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 41 | Máy chưng cất nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tạo nước tinh khiết | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 42 | Xẻng | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị nguyên liệu, trộn bê tông | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 43 | Xẻng xúc bê tông | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành xúc bê tông vào khuôn tạo mẫu, đổ bê tông vào cốp pha | Kích thước: ≤ 450x300x300 (mm); Trọng lượng xúc: ≤ 5 kg |
| 44 | Khung lưới sàng cát thủ công | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sàng cát | Ô lưới: 5 mm; Kích thước: ≥ 1000x2000 (mm) |
| 45 | Máy sàng cát | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sàng cát | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 46 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành bơm nước | Công suất: ≥ 2,2 kW |
| 47 | Cào | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành trộn bê tông | Bằng thép, chống mài mòn, không rỉ sét; Kích thước: ≥ 28x12 (cm); Độ sâu rãnh răng: ≥ 6 mm |
| 48 | Hộc | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành định lượng nguyên liệu trộn bê tông | Kích thước: ≥ 500x500x400 (mm) |
| 49 | Máy trộn bê tông tự do | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành trộn bê tông bằng máy | Dung tích thùng trộn: ≥ 350 lít; Công suất: ≥ 2,2 kW |
| 50 | Bộ khay chứa | Bộ | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chứa nguyên liệu thí nghiệm | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ 27x20x2 (cm) |
| 51 | Xe đẩy | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận chuyển nguyên liệu | Tải trọng: ≥ 100 kg |
| 52 | Cốp pha cọc vuông | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lắp dựng cốp pha | Bằng thép định hình; Kích thước: ≥ 200x200x3000 (mm) |
| 53 | Cốt thép cọc vuông | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công, lắp dựng cốt thép | Kích thước: ≥ 200x200x3000 (mm) |
| 54 | Cốp pha cống hộp | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lắp dựng cốp pha | Bằng thép định hình; Kích thước: ≥ 600x600x100x1500 (mm) |
| 55 | Cốt thép cống hộp | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công, lắp dựng cốt thép | Kích thước: ≥ 600x600x100x1500 (mm) |
| 56 | Máy cắt bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công cốt thép | Công suất: ≥ 2,4 kW |
| 57 | Máy cắt, uốn thép liên hợp | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công cốt thép | Công suất: ≥ 3 kW |
| 58 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công cốt thép | Công suất: ≥ 0,9 kW |
| 59 | Máy buộc cốt thép | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành buộc cốt thép | Pin sạc 5V, cường độ 3Ah |
| 60 | Máy đầm dùi trục mềm | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đầm bê tông | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 61 | Máy đầm cạnh | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đầm bê tông | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 62 | Máy hàn hồ quang | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn cốt thép | Công suất: ≥ 2,2 kW |
| 63 | Bể dưỡng hộ | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng bê tông | Kích thước: ≥ 3000x3000x2400 (mm) |
| 64 | Búa cao su | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Đầu búa: chiều dài: ≥ 10 cm; đường kính: ≥ 5 cm |
| 65 | Đục mũi nhọn | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Kích thước: ≥ 4x16x300 (mm) |
| 66 | Xà cậy | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Thân thẳng được làm từ thép công cụ đặc biệt, biên dạng bát giác; Sơn bề mặt bằng tĩnh điện; Chiều dài: ≥ 400 mm |
| 67 | Quả dọi | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Có từ tính, tự động khóa; Kích thước quả dọi: ≥ 25×100×35 (mm) |
| 68 | Thước chữ L | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Dải đo: ≥ 200 mm; Chiều dài thước: ≥ 300 mm, Vạch chia: 0.05 mm |
| 69 | Thước dây | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
| 70 | Máy đục bê tông | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 0,65 kW |
| 71 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 1,1 kW |
| 72 | Nivô | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành | Chiều dài: ≥ 200 mm |
| 73 | Trạm trộn bê tông thương phẩm (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị nguyên liệu, trộn bê tông | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |