# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 27a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ HÓA NHUỘM (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ hóa nhuộm Mã ngành, nghề: 5510406 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

Trang

| A. Phần thuyết minh................................................................................ | 2 |
| --- | --- |
| B. Nội dung của danh mục...................................................................... | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng....................................................... | 4 |
| - Mô tả các phòng chức năng............................................................... | 4 |
| - Danh mục thiết bị theo phòng chức năng......................................... | 5 |
| 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở...................................................................... | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành ngoại ngữ........................................................... | 8 |
| 3.3. Phòng thực hành máy tính............................................................. | 10 |
| 3.4. Phòng thực hành nấu, tẩy và làm trắng vải, sợi............................. | 12 |
| 3.5. Phòng thực hành nhuộm vải, sợi................................................... | 21 |
| 3.6. Phòng thực hành in hoa................................................................. | 30 |
| 3.7. Phòng thực hành kiểm tra và hoàn tất sản phẩm…...................... | 39 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ hóa nhuộm trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ hóa nhuộm trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ hóa nhuộm trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ hóa nhuộm trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ hóa nhuộm trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ hóa nhuộm trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ hóa nhuộm trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở;

(2) Phòng học ngoại ngữ;

(3) Phòng thực hành máy vi tính;

(4) Phòng thực hành nấu, tẩy và làm trắng vải, sợi;

(5) Phòng thực hành nhuộm vải, sợi;

(6) Phòng thực hành in hoa;

(7) Phòng thực hành kiểm tra và hoàn tất sản phẩm.

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng Kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học những nội dung thực hành đơn giản của các môn học cơ bản và các môn học cơ sở, mô đun của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.2. Phòng thực hành máy tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để giảng dạy môn tin học cơ sở và mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình phần mềm hỗ trợ. Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.3. Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.4. Phòng thực hành nấu, tẩy và làm trắng vải, sợi.

Phòng thực hành nấu tẩy dùng để giảng dạy các nhiệm vụ đầu tiên trong dây chuyền sản xuất hoá nhuộm. Nhiệm vụ chính là nhằm loại bỏ các tạp chất trong xơ, sợi, vải và lượng hồ sử dụng trong quá trình dệt vải. Vải sau khi xử lý có khả năng hấp phụ thuốc nhuộm cao. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

2.5. Phòng thực hành nhuộm vải, sợi

Phòng thực hành nhuộm vải, sợi dùng để giảng dạy kỹ năng tạo màu cho vải, sợi sau quá trình tiền xử lý. Quá trình thực hành nhuộm vải, sợi sau khi học sinh tích lũy đủ các kiến thức cơ bản. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

2.6. Phòng thực hành in hoa

Phòng thực hành in hoa là phòng dùng để giảng dạy kỹ năng in hoa văn trên vải trắng, vải màu là một trong các vị trí việc làm thuộc dây chuyền sản xuất hoá nhuộm. Nhiệm vụ chính là vận hành các thiết bị in hoa nhằm tạo mẫu hoa văn, họa tiết trang trí cho vải làm phong phú mặt hàng và tăng giá trị sử dụng của mặt hàng dệt. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

2.7. Phòng thực hành kiểm tra và hoàn tất sản phẩm

Phòng thực hành kiểm tra và hoàn tất sản phẩm là phòng dùng để giảng dạy kỹ năng kiểm tra sản phẩm được thực hiện sau các công đoạn tẩy trắng, nhuộm;  in mục đích của kiểm tra là đánh giá chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu được đặt ra cho sản phẩm. Công đoạn hoàn tất sản phẩm được sử dụng các thiết bị để ổn định, cải thiện các tính chất cơ, lý, hóa của sản phẩm theo mục đích sử dụng. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

## 3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu phục vụ giảng dạy | Máy in đen trắng khổ A4 |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 5 | Bảng lật | Chiếc | 03 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: (900 x1200) mm, điều chỉnh được độ cao |
| 6 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng và hướng dẫn sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | cáng cứu thương | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,... | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản các dụng cụ sơ, cấp cứu |  |
| 9 | Dụng cụ vệ sinh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh máy móc thiết bị | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản các thiết bị, dụng cụ và tài liệu giảng dạy | Kích thước: ≥ (1200 x 500 x 2200) mm |

### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu và bản vẽ thiết kế | Khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 12 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng vẽ kỹ thuật trên máy tính | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 13 | Phần mềm pha màu | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng pha trộn màu trên máy tính | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

### 3.3. Phòng học ngoại ngữ

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 5 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 6 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa |  | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly |  | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.4. Phòng thực hành nấu tẩy và làm trắng vải, sợi

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Kéo cắt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt sợi, xơ, vải trong các bài thực hành, thí nghiệm | Vật liệu inox |
| 4 | Thước lá | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước vật liệu dệt | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Thang đo: (500 ÷ 1000) mm |
| 5 | Thước dây | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước vật liệu dệt | Chiều dài: ≥ 1000 mm |
| 6 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành cân xơ, sợi, vải hoăc các loại hóa chất có khối lượng nhỏ | Trọng lương: ≤ 200g; Độ chính xác: ±0,01g |
| 7 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cân vật liệu dệt, các loại hóa chất sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Trọng lương: ≤1000g; Độ chính xác: ±0,1g |
| 8 | Bể giặt cỡ nhỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành giặt các mẫu vật liệu dệt nhỏ | Vật liệu inox; Dung tích: (15 ÷ 20) lít |
| 9 | Nhiệt kế | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ nước sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm về nấu tẩy, nhuộm | Thang đo: (0 ÷ 100)° C |
| 10 | Đồng hồ nhiệt kiểu cơ học | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ theo quá trình sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm nấu tẩy, nhuộm | Thang đo: (0 ÷ 100)° C |
| 11 | Đồng hồ nhiệt điện từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Thang đo: (0 ÷100)° C |
| 12 | Bộ bình định mức | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (50÷500) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 13 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng với dung tích nhỏ | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (50÷500) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 14 | Bộ Buret | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn đo xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: 10 ml; 25 ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 15 | Bộ cốc | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (25÷1000) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 16 | Bộ ống đong | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, đong, xác định dung tích hóa chất dạng lỏng sử trong các bài thí nghiệm | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (5÷ 20) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 17 | Lọ thủy tinh nút mài | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn chứa, đựng các loại hóa chất dạng lỏng, bột.. | Dung tích: (330÷500) ml |
| 18 | Đũa khuấy thủy tinh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy, đảo, trộn các loại hóa chất ở nhiệt độ cao | Chiều dài (300÷ 500) mm |
| 19 | Đũa khuấy inox | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn khuấy, đảo các loại hóa chất ở điều kiện nhiệt độ bình thường | Chiều dài (200 ÷ 300)mm |
| 20 | Bộ phễu lọc | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành lọc hóa chất, nước..đảm bảo độ tinh khiết cho phép. | - Vật liệu thủy tinh - Dung tích: (40÷120) ml |
| 21 | Quả bóp cao su | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn phương pháp hút hóa chất dạng lỏng từ các bình, lọ chứa | Vật liệu làm bằng cao su |
| 22 | Quả bóp cao su có van | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn phương pháp hút hóa chất dạng lỏng từ các bình, lọ chứa | Vật liệu làm bằng cao su có van để điều chỉnh |
| 23 | Hộp đựng hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đựng các loại hóa chất dạng chất rắn | Vật liệu chịu hóa chất, có nắp đậy kín |
| 24 | Tủ đựng hóa chất | Chiếc | 02 | Dùng để lưu trữ, bảo quản các hộp chứa hóa chất, chất trợ | - Vật liệu chịu hóa chất. - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 2200) mm |
| 26 | Máy khuấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế dung dịch | Loại: 2 hoặc 3 cánh khuấy. Tốc độ: (100 ÷ 240) vòng/phút |
| 27 | Cốc nấu | Chiếc | 02 | Dùng để hưỡng dẫn nấu hóa chất với dung lượng nhỏ để thực hành thí nghiệm đối với các mẫu vật liệu dệt nhỏ | - Vật liệu INOX - Có nắp kín |
| 28 | Kính lúp | Chiếc | 02 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành cách xác định một số cấu trúc, tính chất cơ bản của vật liệu dệt | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
| 29 | Bộ giá, kẹp kiểm tra độ mao dẫn | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ mao dẫn của vật liệu dệt | - Khối lượng mẫu 3 ± 0,5 g - Hàm cặp ≥ 300 mm |
| 30 | Bộ giá, kẹp kiểm tra độ bóng | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ bóng trên bề mặtcủa vật liệu dệt | Loại chuyên dùng trong phòng thí nghiệm |
| 31 | Máy nấu, tẩy sợi mẫu nhỏ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nấu tẩy sợi mẫu nhỏ | Máy dạng hở . Dung tích bể nấu: ≥ 10 lít (có hệ thống gia nhiệt) |
| 32 | Máy nấu, tẩy xơ (TOP) mẫu nhỏ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nấu tẩy xơ (TOP) mẫu nhỏ | Dung tích bể nấu: ≥ 10 lít (có hệ thống gia nhiệt) |
| 33 | Tủ kiểm tra độ trắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ trắng của vật liệu sau quá trình làm trắng vật liệu | Dạng tủ sử dụng ánh sáng bằng đèn Halogen Cường độ sáng: ≥ 15cd |
| 34 | Bếp điện thường | Bộ | 01 | Dùng để sử dụng đun, nấu hóa chất trong các bài thực hành, thí nghiệm | Công suất: ≥1000W |
| 35 | Bếp điện kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nấu hóa chất trong các bài thí nghiệm về nấu tẩy, nhuộm, hoàn tất | Dung tích bình chứa ≥ 5000 ml; Công suất mỗi thanh đốt ≥1000W |
| 36 | Máy đo cường lực kiểm tra độ bền | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cách xác đinh độ bền của vật liệu dệt | Dải đo: (20÷ 6000)cN; Độ chính xác: 1%, Ngoàm kẹp: (250÷500) mm |
| 37 | Bàn là | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành làm phẳng, cứng một số loại vật liệu dệt | Công suất: ≥1000W |
| 38 | Bàn | Chiếc | 01 | Dùng để đặt các mẫu vật liêu trước khi tiến hành là phẳng | Vật liệu bằng gỗ bọc vải; kích thước: (400 x 600) mm |
| 39 | Máy sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hiện sấy khô các mẫu vật liệu dệt | Dạng máy sấy tóc thông dụng, công suất: ≥ 800W |
| 40 | Quạt bàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hiện làm nguội các mẫu phẩm sau xấy , hấp… | Công suất: ≥ 40W |
| 41 | Tủ lưu mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp lưu trữ, bảo quản mẫu vải, xơ, sợi | - Vật liệu inox - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 2200) mm |
| 42 | Máy tở cuộn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo sợi, vải ra khỏi cuộn trên dây chuyền sản xuất | Khổ vải: (80 ÷ 250) cm; Tốc độ: (80 ÷100) mét/phút |
| 43 | Máy khám vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, đánh giá phân loại lỗi ngoại quan trên vải | Khổ vải: (80 ÷ 250) cm; Tốc độ: (30 ÷ 80) mét/phút |
| 44 | Xe vận chuyển vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình vận chuyển, chuyên chở các sản phẩm, bán sản phâm qua từng công đoạn trên dây chuyền sản xuất | Có thùng chứa được: ≥ 2000 mét vải |
| 45 | Xe vận chuyển hóa chất (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng vẩn chuyển chuyên chở các loại hóa chất trên dây chuyền sản xuất | Vật liệu bằng thép không gỉ; Thùng chứa hóa chất có nắp đậy |
| 46 | Máy khâu đầu tấm (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành nối các tấm vải với nhau trước khi vào công đoạn nấu tẩy | Mật độ mũi kim: ≤ 10mũi/cm; Cắt chỉ tự động |
| 47 | Máy đốt đầu xơ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp đốt đầu xơ thừa trên vải | Khổ vải: (800 ÷ 2500) mm, Tốc độ: ≥ 200 mét/phút; Nhiệt độ ngọn lửa: (800÷1200)°C |
| 48 | Hệ thống giàn cuộn ủ hồ (*) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hưỡng dẫn thực hành phương pháp ủ hồ trên vật liệu dệt | Cuộn được: ≥ 2000 m vải; Hệ thống thủy lực làm quay trục vải tốc độ: (5÷10) vòng/phút |
| 49 | Máy nấu tẩy vải dệt thoi gián đoạn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp nấu tẩy gián đoạn (nồi nấu thường) đối với vải dệt thoi | Năng suất: (100÷600) kg/mẻ; Tốc độ động cơ: (1200÷ 1500) vòng/phút |
| 50 | Máy nấu tẩy vải dệt thoi cao áp (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp nấu tẩy có áp lực (Nồi nấu cao áp) cho vải dệt thoi | Năng suất: (100÷600) kg/mẻ; Tốc độ động cơ: (1200÷ 1500 vòng/phút; Áp lực: (2,5 ÷ 7) kg/cm³ |
| 51 | Máy nấu tẩy vải dệt thoi liên tục (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nấu tẩy trên dây chuyền nấu tẩy liên tục đối với vải dệt thoi | Tốc độ máy: (30 ÷ 200) mét/phút; Nhiệt độ hòm hấp: ≤150°C |
| 52 | Máy nấu tẩy vải dệt kim gián đoạn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp nấu tẩy gián đoạn (nồi hở) đối với vải dệt kim | Năng suất: (100÷ 600) kg/mẻ; Tốc độ động cơ: 1000 vòng/phút |
| 53 | Máy nấu tẩy vải dệt kim liên tục (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp nấu tẩy liên tục đối với vải dệt kim | Tốc độ máy: (30 ÷ 100) mét/phút; Nhiệt độ hòm hấp: ≤150°C |
| 54 | Máy nấu tẩy sợi (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phương pháp nấu tẩy đối với các loại sợi | Năng suất: (100÷200) kg/mẻ; Áp suất chịu lực: (5÷7) kg/cm²; Nhiệt độ: (130÷150)°C |
| 55 | Máy nấu tẩy xơ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phương pháp nấu tẩy đối với các loại xơ | Năng suất: (100÷ 200) kg/mẻ; Nhiệt độ: ≥100 °C |
| 56 | Máy sấy xơ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp sấy đối với các loại xơ | Năng suất: (100÷ 200) kg/mẻ; Nhiệt độ: ≥100°C |
| 57 | Máy sấy sợi (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp sấy đối với các loại sợi | Năng suất: (100÷ 200) kg/mẻ; Áp suất chịu lực: (5÷ 7) kg/cm²; Nhiệt độ: (130÷ 150)°C |
| 58 | Máy sấy thùng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp sấy đối với các loại vật liệu dưới dạng thùng sấy | Nhiệt độ thùng sấy: (100÷120)°C; Tốc độ: (15÷120) mét/phút |
| 59 | Máy làm bóng vải dệt thoi (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp làm bóng đối với các loại vải dệt thoi | Tốc độ: (15÷120)mét/phút; Lực căng: (600÷1000)kg; Nhiệt độ hòm chưng: (100÷110)°C |
| 60 | Máy làm bóng vải dệt kim (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp làm bóng đối với các loại vải dệt kim | Chế tạo bằng thép không gỉ; Tốc độ: (15÷120) mét/phút; Nhiệt độ hòm chưng: (100÷110)°C |
| 61 | Lò hơi (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu hệ thống tạo nhiệt bằng hệ thống hơi có áp suất cao sử dụng trên dây chuyền sản xuất | Năng suất: (150÷300) kg/giờ; Áp suất: (5÷7) kg/cm² |
| 62 | Máy xử lý nước cứng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu hệ thống xử lý nước cứng | Năng suất: (10÷ 50)m³/giờ |

3.5. Phòng thực hành nhuộm vải, sợi

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Kéo cắt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt sợi, xơ, vải trong các bài thực hành, thí nghiệm | Vật liệu inox |
| 4 | Thước lá | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước vật liệu dệt | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Thang đo: (500 ÷ 1000) mm |
| 5 | Thước dây | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước vật liệu dệt | Chiều dài: ≥ 1000 mm |
| 6 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành cân xơ, sợi, vải hoăc các loại hóa chất có khối lượng nhỏ | Trọng lương: ≤ 200g; Độ chính xác: ±0,01g |
| 7 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cân vật liệu dệt, các loại hóa chất sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Trọng lương: ≤1000g; Độ chính xác: ±0,1g |
| 8 | Bể giặt cỡ nhỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành giặt các mẫu vật liệu dệt nhỏ | Vật liệu inox; Dung tích: (15 ÷ 20) lít |
| 9 | Nhiệt kế | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ nước sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm về nấu tẩy, nhuộm | Thang đo: (0 ÷ 100)° C |
| 10 | Đồng hồ nhiệt kiểu cơ học | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ theo quá trình sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm nấu tẩy, nhuộm | Thang đo: (0 ÷ 100)° C |
| 11 | Đồng hồ nhiệt điện từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Thang đo: (0 ÷100)° C |
| 12 | Bộ bình định mức | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (50÷500) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 13 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng với dung tích nhỏ | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (50÷500) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 14 | Bộ Buret | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn đo xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: 10 ml; 25 ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 15 | Bộ Pipet | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành cách hút dung dịch hóa chất dạng lỏng từ bình chứa, sử dụng trong các bài thí nghiệm | - Vật liệu bằng nhựa hoặc thủy tinh; - Dung tích: (1 ÷ 15) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 16 | Bộ cốc | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (25÷1000) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 17 | Bộ ống đong | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, đong, xác định dung tích hóa chất dạng lỏng sử trong các bài thí nghiệm | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (5÷ 20) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 18 | Lọ thủy tinh nút mài | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn chứa, đựng các loại hóa chất dạng lỏng, bột.. | Lọ bằng thủy tinh có màu và không màu có nút dạng mài nhám; Dung tích: (330÷500) ml |
| 19 | Đũa khuấy thủy tinh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy, đảo và trộn các loại hóa chất ở nhiệt độ cao | Chiều dài: (300÷ 500) mm |
| 20 | Đũa khuấy inox | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn khuấy, đảo các loại hóa chất ở điều kiện nhiệt độ bình thường | Chiều dài: (200 ÷ 300)mm |
| 21 | Bộ phễu lọc | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành lọc hóa chất, nước..đảm bảo độ tinh khiết cho phép. | - Vật liệu thủy tinh - Dung tích: (40÷120) ml |
| 22 | Quả bóp cao su | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn phương pháp hút hóa chất dạng lỏng từ các bình, lọ chứa | Vật liệu làm bằng cao su |
| 23 | Quả bóp cao su có van | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn phương pháp hút hóa chất dạng lỏng từ các bình, lọ chứa | Vật liệu làm bằng cao su có van để điều chỉnh |
| 24 | Hộp đựng hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn chứa các loại hóa chất phụ trợ, thuốc nhuộm cho quá trình nhuộm vật liệu dệt | Vật liệu chịu hóa chất, có nắp đậy kín |
| 26 | Tủ đựng thuốc nhuộm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn chứa các loại hộp thuốc nhuộm tránh lẫn với các loại hóa chất khác cho quá trình nhuộm vật liệu dệt | Vật liệu chịu hóa chất. Kích thước: ≥(600 x 450 x2200) mm |
| 27 | Tủ đựng hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ, bảo quản các hộp chứa hóa chất là các chất trợ | Vật liệu chịu hóa chất, Kích thước: ≥ (700 x 450 x 2200) |
| 28 | Máy khuấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế dung dịch | Loại: 2 hoặc 3 cánh khuấy. Tốc độ: (100 ÷ 240) vòng/phút |
| 29 | Cốc nấu có nắp đậy | Chiếc | 02 | Dùng để hưỡng dẫn nấu hóa chất với dung lượng nhỏ để thực hành thí nghiệm đối với các mẫu vật liệu dệt nhỏ | - Vật liệu inox; - Có nắp kín. |
| 30 | Bếp điện thường | Bộ | 01 | Dùng để sử dụng đun, nấu hóa chất trong các bài thực hành, thí nghiệm | Công suất: ≥1000W |
| 31 | Bếp điện kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nấu hóa chất trong các bài thí nghiệm về nấu tẩy, nhuộm, hoàn tất | Dung tích bình chứa ≥ 5000ml; Công suất mỗi thanh đốt ≥1000W |
| 32 | Kính lúp | Chiếc | 02 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành cách xác định một số cấu trúc, tính chất cơ bản của vật liệu dệt | Độ phóng đại: ≥ 10X |
| 33 | Máy đánh cuộn mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cuộn các mẫu nhỏ trước và sau khi sử lý thí nghiệm | Tốc độ: (5 ÷ 10) mét/phút; Khổ vải mẫu: (5÷30) cm |
| 34 | Máy nhuộm búp sợi mẫu nhỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhuộm các mẫu búp sợi nhỏ khi làm các bài thí nghiệm | Dung tích bể chứa: (2÷4) kg/mẻ. Áp suất chịu lực: (5÷7) kg/cm²; Nhiệt độ: (130÷200)°C |
| 35 | Máy nhuộm xơ mẫu nhỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhuộm các mẫu xơ 73 | Năng suất: (200÷1000)g/mẻ; Nhiệt độ: (100÷200)°C |
| 36 | Máy nhuộm vải mẫu nhỏ loại nhiệt độ thấp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhuộm các mẫu vải trên hệ thống nồi hở (thường áp) | Năng suất: (500÷1000)g/ mẻ; Tốc độ động cơ: (300÷500 vòng/phút) |
| 37 | Máy so màu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành so sánh màu sau khi nhuộm của vật liệu dệt với mẫu chuẩn yêu cầu | Thiết bị chuyên dụng có hệ thống quét scaner và phần mềm so sánh, đánh giá cấp độ màu; |
| 38 | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo nồng độ PH trong dung dịch | Thang đo pH: 0÷14; Độ chính xác: ±0,1pH |
| 39 | Bàn là | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành làm phẳng, cứng một số loại vật liệu dệt | Công suất: ≥1000W |
| 40 | Bàn | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cách đặt lên trên các mẫu vật liêu trước khi tiến hành là phẳng | Vật liệu bằng gỗ bọc vải Kích thước: (400 x 600)mm |
| 41 | Máy sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hiện xấy khô các mẫu vật liệu dệt | Công suất: ≥ 800W |
| 42 | Quạt bàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hiện làm nguội các mẫu phẩm sau xấy , hấp… | Công suất: ≥ 40W |
| 43 | Tủ lưu mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp lưu trữ, bảo quản mẫu vải, xơ, sợi | - Vật liệu inox - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 2200) mm |
| 44 | Máy khâu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn may nối ghép một số vật liệu dệt trong các bài thực hành, thí nghiệm | Máy khâu thông dụng dạng bàn hoặc cầm tay |
| 45 | Máy nhuộm vải dệt thoi gián đoạn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nhuộm vải dệt thoi bằng nồi hở trong phương pháp nhuộm gián đoạn | Năng suất: (100÷600) kg/mẻ; Tốc độ động cơ: (1200÷ 1500) vòng/phút; Nhiệt độ: (100÷120)°C |
| 47 | Máy nhuộm vải dệt thoi cao áp gián đoạn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nhuộm vải dệt thoi bằng nồi cao áp trong phương pháp nhuộm gián đoạn | Năng suất: (100÷600) kg/mẻ; Tốc độ động cơ: (1200÷ 1500 vòng/phút); Áp lực: (2,5 ÷ 7) kg/cm²; Nhiệt độ ≤140°C |
| 48 | Máy sấy sợi (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp sấy đối với các loại sợi | Năng suất: (100÷ 200) kg/mẻ; Áp suất chịu lực: (5÷ 7) kg/cm²; Nhiệt độ: (130÷ 150)°C |
| 49 | Máy nhuộm búp sợi (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nhuộm búp sợi trong thiết bị cao áp (nhuộm bobin) | Năng suất: (100÷200) kg/mẻ; Áp lực: (5÷7) kg/cm²; Nhiệt độ: (130÷150)°C |
| 50 | Máy nhuộm xơ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nhuộm các loại xơ dạng cúi (TOP) | Năng suất: (100÷ 200)kg/mẻ; Nhiệt độ: ≥100 °C |
| 51 | Máy sấy xơ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp sấy đối với các loại xơ | Năng suất: (100÷ 200) kg/mẻ; Nhiệt độ: ≥100°C |
| 52 | Máy nhuộm vải liên tục (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhuộm vải trên hệ thống nhuộm liên tục trên dây chuyền sản xuất | Tốc độ: (30 ÷ 200) mét/phút; Nhiệt độ hòm hấp: ≤150°C |
| 53 | Máy chưng, hấp liên tục (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp chưng, hấp vật liệu dệt trong quá trình học sinh, sinh viên thực tập trên dây chuyền sản xuất | Tốc độ: (30 ÷ 200) mét/phút; Nhiệt độ chưng, hấp: ≤ 150°C |
| 54 | Máy giặt liên tục (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp giặt vật liệu dệt trên dây liên tục | Tốc độ: (30 ÷ 200) mét/phút; Nhiệt độ: ≥100°C |
| 55 | Máy nhuộm vải dệt kim gián đoạn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhuộm vải dệt kim bằng nồi hở trong phương pháp nhuộm gián đoạn | Năng suất: (100÷ 600) kg/mẻ; Tốc độ động cơ: ≥1000 vòng/phút; Nhiệt độ nhuộm: ≥100°C |
| 56 | Máy nhuộm vải dệt kim liên tục (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nhuộm vải dệt kim trong phương pháp nhuộm liên tục | Tốc độ: (30 ÷ 100) mét/phút; Nhiệt độ hòm hấp: ≤150°C |
| 57 | Máy sấy thùng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp sấy đối với các loại vật liệu dưới dạng thùng sấy | Nhiệt độ: (100÷120)°C; Tốc độ: (15÷120)mét/phút |
| 58 | Lò hơi (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu hệ thống tạo nhiệt bằng hệ thống hơi có áp suất cao sử dụng trên dây chuyền sản xuất | Năng suất: (150÷300) kg/giờ; Áp suất: (5÷7) kg/cm² |
| 59 | Máy xử lý nước cứng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu hệ thống xử lý nước cứng | Năng suất: (10÷ 50) m³/giờ |
| 61 | Bơm thu hồi nước thải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu thiết bị cho công đoạn xả thải trong quy trình xử lý nước thải trên dây chuyền sản xuất của nhà máy nhuộm | Công suất: ≥10m³/giờ |
| 62 | Máy pha, cấp thuốc tự động (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp pha, cấp thuốc một cách tự động trên dây chuyền sản xuất | Máy chuyên dụng, tự động pha chế, cấp thuốc nhuộm theo đơn công nghệ |
| 63 | Máy khâu đầu tấm (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành nối các tấm vải với nhau trước khi vào công đoạn nấu tẩy | Mật độ mũi kim: ≤10 mũi/cm; Cắt chỉ tự động |
| 64 | Xe vận chuyển vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình vận chuyển, chuyên chở các sản phẩm, bán sản phâm qua từng công đoạn trên dây chuyền sản xuất | Có thùng chứa được: ≥ 2000 mét vải |
| 65 | Xe vận chuyển hóa chất (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng vẩn chuyển chuyên chở các loại hóa chất trên dây chuyền sản xuất | Vật liệu bằng thép không gỉ; Thùng chứa hóa chất có nắp đậy |

3.6. Phòng thực hành in hoa

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Kéo cắt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt sợi, xơ, vải trong các bài thực hành, thí nghiệm | Vật liệu inox |
| 4 | Thước lá | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước vật liệu dệt | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Thang đo: (500 ÷ 1000) mm |
| 5 | Thước dây | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước vật liệu dệt | Chiều dài: ≥ 1000 mm |
| 6 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành cân xơ, sợi, vải hoăc các loại hóa chất có khối lượng nhỏ | Trọng lương: ≤ 200g; Độ chính xác: ±0,01g |
| 7 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cân vật liệu dệt, các loại hóa chất sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Trọng lương: ≤1000g; Độ chính xác: ±0,1g |
| 8 | Bể giặt cỡ nhỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành giặt các mẫu vật liệu dệt nhỏ | Vật liệu inox; Dung tích: (15 ÷ 20) lít |
| 9 | Nhiệt kế | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ nước sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm về nấu tẩy, nhuộm | Thang đo: (0 ÷ 100)° C |
| 10 | Đồng hồ nhiệt kiểu cơ học | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ theo quá trình sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm nấu tẩy, nhuộm | Thang đo: (0 ÷ 100)° C |
| 11 | Đồng hồ nhiệt điện từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Thang đo: (0 ÷100)° C |
| 12 | Bộ bình định mức | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (50÷500) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 13 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng với dung tích nhỏ | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (50÷500) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 14 | Bộ Buret | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: 10 ml; 25 ml. - Bao gồm giá đỡ. - Bao gồm giá đỡ. |
| 15 | Bộ Pipet | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành cách hút dung dịch hóa chất dạng lỏng từ bình chứa, sử dụng trong các bài thí nghiệm | - Vật liệu thủy tinh - Dung tích: (1÷15) ml - Bao gồm giá đỡ. |
| 16 | Bộ cốc | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (25÷1000) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 17 | Bộ ống đong | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, đong, xác định dung tích hóa chất dạng lỏng sử trong các bài thí nghiệm | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (5÷ 20) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 18 | Lọ thủy tinh nút mài | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn chứa, đựng các loại hóa chất dạng lỏng, bột.. | Dung tích: (330÷500) ml |
| 19 | Đũa khuấy thủy tinh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy, đảo và trộn các loại hóa chất ở nhiệt độ cao | Chiều dài (300÷ 500) mm |
| 20 | Đũa khuấy inox | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn khuấy, đảo các loại hóa chất ở điều kiện nhiệt độ bình thường | Chiều dài (200 ÷ 300)mm |
| 21 | Bộ phễu lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lọc hóa chất, nước..đảm bảo độ tinh khiết cho phép. | - Vật liệu thủy tinh - Dung tích: (40÷120) ml |
| 22 | Quả bóp cao su | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn phương pháp hút hóa chất dạng lỏng từ các bình, lọ chứa | Vật liệu làm bằng cao su |
| 23 | Quả bóp cao su có van | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn phương pháp hút hóa chất dạng lỏng từ các bình, lọ chứa | Vật liệu làm bằng cao su có van để điều chỉnh |
| 24 | Tủ đựng hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ, bảo quản các hộp chứa hóa chất, các chất trợ | Vật liệu chịu hóa chất, Kích thước: ≥ (700 x 450 x 2200) |
| 26 | Tủ đựng thuốc nhuộm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn chứa các loại hộp thuốc nhuộm tránh lẫn với các loại hóa chất khác cho quá trình nhuộm vật liệu dệt | Vật liệu chịu hóa chất. Kích thước: ≥ (600 x 450 x2200) mm |
| 27 | Tủ đựng lưới in | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cách lưu trữ, bảo quản dụng cụ lưới in trước và sau khi in | Vật liệu inox Kích thước: ≥ (1000 x 450 x2200) mm |
| 28 | Tủ đựng dụng cụ in | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cách lưu trữ, bảo quản dụng cụ in trước và sau khi in | Vật liệu inox Kích thước: ≥ (1000 x 450 x2200) mm |
| 29 | Máy khuấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế dung dịch | Loại: 2 hoặc 3 cánh khuấy. Tốc độ: (100 ÷ 240) vòng/phút |
| 30 | Cốc nấu | Chiếc | 02 | Dùng để hưỡng dẫn nấu hóa chất với dung lượng nhỏ để thực hành thí nghiệm đối với các mẫu vật liệu dệt nhỏ | - Vật liệu inox - Có nắp kín |
| 31 | Hộp đựng hồ in | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cách lưu trữ, bảo quản hồ in trước và sau khi in | Vật liệu không gỉ |
| 32 | Kính lúp | Chiếc | 02 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành cách xác định một số cấu trúc, tính chất cơ bản của vật liệu dệt | Độ phóng đại: ≥ 10X |
| 33 | Lưới in | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp in bằng lưới trong các bài thực hành, thí nghiệm in hoa | Vật liệu inox; Mật độ theo mẫu hoa văn |
| 34 | Phim nhựa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp tạo hoa văn trên lưới in | Vật liệu làm bằng nhựa để chế tác hoa văn |
| 35 | Đề can in hoa | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu các mẫu hoa văn sử | Loại thông dụng trên thị trường |
| 36 | Gỗ, nhựa làm khuôn lưới in | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tạo khung lưới in | Kích thước theo lưới in |
| 37 | Súng bắn ghim | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn cách ghim trong quá trình tạo khuôn in | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 38 | Dao làm lưới | Bộ | 01 | Dùng để hưỡng dẫn cách làm lưới trong quá trình tạo khuôn in | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 39 | Kéo làm lưới | Bộ | 01 |  |  |
| 40 | Đèn soi | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn cách làm trong quá trình tạo khuôn in | Cường độ sáng: ≥ 15cd |
| 41 | Dao gạt hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn gạt hồ in trong quá trình in khuôn lưới | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 42 | Bể rửa lưới in | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý khuôn, lưới in sau khi in xong | Vật liệu inox; Dung tích theo kích thước lưới in |
| 43 | Thiết bị phun hồ in | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phun hồ in trong quá trình in trên khổ rộng | Thiết bị dạng bình chứa hồ in có đầu bép phun với áp suất khí nén : ≥ 2 at |
| 44 | Bàn là | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành làm phẳng, cứng một số loại vật liệu dệt | Công suất: ≥1000W |
| 45 | Bàn | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cách đặt lên trên các mẫu vật liêu trước khi tiến hành là phẳng | Vật liệu bằng gỗ bọc vải; kích thước: (400 x 600)mm |
| 46 | Quạt bàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hiện làm nguội các mẫu phẩm sau xấy , hấp… | Công suất: ≥ 40W |
| 47 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sấy vật liệu dệt | Nhiệt độ sấy: ≥100° C |
| 48 | Tủ lưu mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp lưu trữ, bảo quản mẫu vải, xơ, sợi | Vật liệu inox; Kích thước: ≥ (700 x 450 x 2200) mm |
| 49 | Xe vận chuyển vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình vận chuyển, chuyên chở các sản phẩm, bán sản phâm qua từng công đoạn trên dây chuyền sản xuất | Thùng chứa được: ≥2000 m vải |
| 50 | Xe vận chuyển hóa chất (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng vẩn chuyển chuyên chở các loại hóa chất trên dây chuyền sản xuất | Vật liệu bằng thép không gỉ; Thùng chứa hóa chất có nắp đậy |
| 51 | Máy khâu đầu tấm (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành nối các tấm vải với nhau trước khi vào công đoạn nấu tẩy | Mật độ mũi kim: ≤10mũi/cm; Cắt chỉ tự động |
| 52 | Máy khuấy cỡ to (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cách khuấy, trộn hỗn hớp các loại hóa chất tương ứng với mỗi công đoạn trên dây chuyền sản xuất | Thiết bị chuyên dụng 2 hoặc 3 cánh khuấy.Tốc độ: (30 ÷ 100) vòng/phút |
| 53 | Nồi nấu hồ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn nấu hóa chất hồ mềm cho vật liệu dệt tại công đoạn hoàn tất sản phẩm | Nhiệt độ nấu: ≥100°C; Dung tích: (500÷1000) lít |
| 54 | Máy lọc chân không (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu hệ thống lọc và hút chân không | Dung tích: (500÷1000) lít; Lưới lọc bằng inox |
| 55 | Máy xén đầu xơ (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt đầu xơ thừa trên vật liệu dệt trong công đoạn hoàn tất sản phẩm | Tốc độ máy: (30 ÷ 200) mét/phút; |
| 56 | Máy sấy văng, đánh cuộn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sấy, văng khổ vải kết hợp gấp, cuộn sau sấy trong công đoạn định hình kích thước khổ vải sản phẩm | Tốc độ máy: (30 ÷ 200) mét/phút; Nhiệt độ sấy: (100÷250)°C, Trục cuộn: (2000÷5000)m |
| 57 | Máy in khuôn lưới tròn quay (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành in hoa lên vật liệu dệt thông qua hệ thống khuôn lưới tròn quay | Tốc độ máy: (30 ÷ 200) mét/phút; Nhiệt độ sấy: (100÷250)°C, Khả năng in: (1÷6) khuôn lưới |
| 58 | Máy in khuôn lưới phẳng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành in hoa lên vật liệu dệt thông qua hệ thống khuôn lưới phẳng | Tốc độ máy: (10 ÷ 50)mét/phút; Nhiệt độ sấy: (100÷250)°C, Khả năng in từ: (3÷7) khuôn lưới |
| 59 | Máy in trục (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn in hoa lên vật liệu dệt thông qua hệ thống trục in | Loại: (5 ÷ 8) trục; Tốc độ máy: (10 ÷ 50) mét/phút |
| 60 | Hệ thống in phun cao áp (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn in hoa lên vật liệu dệt thông qua hệ thống phun có áp lực | Đầu phun hồ in áp suất: ≥ 2 bar |
| 61 | Hệ thống in truyền (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn in hoa lên vật liệu dệt bằng phương pháp in thăng hoa | Trục in làm bằng đồng, hoa văn theo yêu cầu; Tốc độ máy: (10 ÷ 50) mét/phút |
| 62 | Máy chưng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp chưng, hấp vật liệu dệt trong công đoạn hoàn tất sản phẩm. | Tốc độ máy: (30 ÷ 200) mét/phút; Nhiệt độ chưng, hấp: ≤150°C |
| 63 | Máy giặt (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành giặt vật liệu dệt | Tốc độ máy: (30 ÷ 200) mét/phút; Nhiệt độ giặt: ≥100°C |
| 64 | Thiết bị rửa lưới (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp xử lý lưới in sau khi in | Thiết bị chuyên dụng đồng bộ theo kích thước lưới in, Có hệ thống bơm, phun rửa lưới, hệ thống sấy nhiệt độ sấy ≥100° C |
| 65 | Bếp điện thường | Bộ | 01 | Dùng để sử dụng đun, nấu hóa chất trong các bài thực hành, thí nghiệm | Công suất: ≥1000W |
| 66 | Bếp điện kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nấu hóa chất trong các bài thí nghiệm về nấu tẩy, nhuộm, hoàn tất | Dung tích bình chứa ≥ 5000ml; Công suất mỗi thanh đốt ≥1000W |
| 67 | Lò hơi (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu hệ thống tạo nhiệt bằng hệ thống hơi có áp suất cao sử dụng trên dây chuyền sản xuất | Năng suất: (150÷300) kg/giờ; Áp suất: (5÷7) kg/cm² |

7. Phòng thực hành kiểm tra và hoàn tất sản phẩm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Kéo cắt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt sợi, xơ, vải trong các bài thực hành, thí nghiệm | Vật liệu inox |
| 4 | Thước lá | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước vật liệu dệt | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Thang đo: (500 ÷ 1000) mm |
| 5 | Thước dây | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước vật liệu dệt | Chiều dài: ≥ 1000 mm |
| 6 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành cân xơ, sợi, vải hoăc các loại hóa chất có khối lượng nhỏ | Trọng lương: ≤ 200g; Độ chính xác: ±0,01g |
| 7 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cân vật liệu dệt, các loại hóa chất sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Trọng lương: ≤1000g; Độ chính xác: ±0,1g |
| 8 | Bể giặt cỡ nhỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành giặt các mẫu vật liệu dệt nhỏ | Vật liệu inox; Dung tích: (15 ÷ 20)lít |
| 9 | Nhiệt kế | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ nước sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm về nấu tẩy, nhuộm | Nhiệt kế thủy ngân thang đo: (0 ÷ 100)° C |
| 10 | Đồng hồ nhiệt kiểu cơ học | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ theo quá trình sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm nấu tẩy, nhuộm | Thang đo: (0 ÷ 100)° C |
| 11 | Đồng hồ nhiệt điện từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Thang đo: (0 ÷ 100)° C |
| 12 | Bộ bình định mức | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (50÷500) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 13 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng với dung tích nhỏ | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (50÷500) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 14 | Bộ Buret | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: 10 ml; 25 ml. - Bao gồm giá đỡ. - Bao gồm giá đỡ. |
| 15 | Bộ Pipet | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành cách hút dung dịch hóa chất dạng lỏng từ bình chứa, sử dụng trong các bài thí nghiệm | Vật liệu bằng nhựa/ thủy tinh |
| 16 | Bộ cốc | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn đo, xác định dung tích các hóa chất dạng lỏng | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (25÷1000) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 17 | Bộ ống đong | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, đong, xác định dung tích hóa chất dạng lỏng sử trong các bài thí nghiệm | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (5÷ 20) ml. - Bao gồm giá đỡ. |
| 18 | Lọ thủy tinh nút mài | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn chứa, đựng các loại hóa chất dạng lỏng, bột.. | Dung tích: (330÷500) ml |
| 19 | Đũa khuấy thủy tinh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy, đảo trộn các loại hóa chất ở nhiệt độ cao | Chiều dài (300÷ 500) mm |
| 20 | Đũa khuấy inoc | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn khuấy, đảo các loại hóa chất ở điều kiện nhiệt độ bình thường | Chiều dài (200 ÷ 300)mm |
| 21 | Bộ phễu lọc | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành lọc hóa chất, nước..đảm bảo độ tinh khiết cho phép. | - Vật liệu thủy tinh - Dung tích: (40÷120) ml |
| 22 | Quả bóp cao su | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn phương pháp hút hóa chất dạng lỏng từ các bình, lọ chứa | Vật liệu làm bằng cao su |
| 23 | Quả bóp cao su có van | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn phương pháp hút hóa chất dạng lỏng từ các bình, lọ chứa | Vật liệu làm bằng cao su có van để điều chỉnh |
| 24 | Bếp điện thường | Bộ | 01 | Dùng để sử dụng đun, nấu hóa chất trong các bài thực hành, thí nghiệm | Công suất: ≥1000W |
| 25 | Bếp điện kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nấu hóa chất trong các bài thí nghiệm về nấu tẩy, nhuộm, hoàn tất | Dung tích bình chứa ≥ 5000 ml; Công suất mỗi thanh đốt ≥1000W |
| 26 | Bể giặt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn giặt thủ công vật liệu dệt trên dây chuyền hoàn tất sản phẩm | Vật liệu inox; Dung tích: (1500÷2000)lít |
| 27 | Máy giặt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn giặt máy vật liệu dệt trên dây chuyền hoàn tất sản phẩm | Máy giặt thông dụng, trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Công suất: ≥ 6 kg/lần giặt |
| 28 | Hộp đựng hóa chất | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn cách đựng các loại hóa chất dạng chất rắn | Vật liệu chịu hóa chất, có nắp đậy kín |
| 29 | Thìa | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn cách lấy hóa chất với số lượng nhỏ sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm mẫu nhỏ | Chiều dài: ≥200mm |
| 30 | Tủ đựng hóa chất | Chiếc | 02 | Dùng để lưu trữ, bảo quản các hộp chứa hóa chất | Kích thước: ≥ (700 x 450 x 2200) |
| 31 | Máy khuấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế dung dịch | Loại: 2 hoặc 3 cánh khuấy. Tốc độ: (100 ÷ 240) vòng/phút |
| 32 | Cốc nấu | Chiếc | 02 | Dùng để hưỡng dẫn nấu hóa chất với dung lượng nhỏ để thực hành thí nghiệm đối với các mẫu vật liệu dệt nhỏ | Vật liệu inox Có nắp đậy |
| 33 | Kính lúp | Chiếc | 02 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành cách xác định một số cấu trúc, tính chất cơ bản của vật liệu dệt | Độ phóng đại: ≥10X |
| 34 | Máy khám vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, đánh giá phân loại lỗi ngoại quan trên vải | Khổ vải: (80 ÷ 250) cm; Tốc độ: (30 ÷ 80) mét/phút |
| 35 | Bàn là | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành làm phẳng, cứng một số loại vật liệu dệt | Công suất: ≥1000W |
| 36 | Bàn | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cách đặt lên trên các mẫu vật liêu trước khi tiến hành là phẳng | Vật liệu bằng gỗ bọc vải Kích thước: (400 x 600)mm |
| 37 | Tủ kiểm tra độ trắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ trắng của vật liệu sau quá trình làm trắng vật liệu | Dạng tủ sử dụng ánh sáng bằng đèn Halogen với cường độ sáng: ≥ 15cd |
| 38 | Bàn kiểm tra độ lệch canh của vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp kiểm tra độ cân của khổ vải sau khi hoàn tất | Kích thước: (280x300)cm |
| 39 | Máy đo cường lực kiểm tra độ bền | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cách xác đinh độ bền của vật liệu dệt | Dải đo: (20÷ 6000)cN; Độ chính xác: 1%, Ngoàm kẹp: (250÷500) mm |
| 40 | Thiết bị là, cán vải mẫu nhỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương là, cán làm cứng vật liệu dệt sau hoàn tất | Tốc độ: (5 ÷ 10) mét/phút; Khổ vải mẫu: (5÷30)cm; Nhiệt độ: (100÷200)°C |
| 41 | Máy ngấm ép cỡ nhỏ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành ngấm ép một số loại hóa chất như chất làm mềm, chất chống cháy.v.v lên vải trong công đoạn hoàn tất | Máy làm bằng thép không gỉ có hệ thống trục ép bọc cao su, điều chỉnh lực ép độc lập được bố trí trục ép hoặc đứng hoặc nằm. |
| 42 | Máy sấy văng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy văng định hình khổ vải mẫu nhỏ | Khổ văng: (450 ÷ 900)mm |
| 43 | Tủ lưu mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp lưu trữ, bảo quản mẫu vải, xơ, sợi | Vật liệu inox Kích thước: ≥ (700 x 450 x 2200)mm |
| 44 | Máy khâu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn may nối ghép một số vật liệu dệt trong các bài thực hành, thí nghiệm | Máy khâu thông dụng dạng bàn hoặc cầm tay |
| 45 | Xe vận chuyển vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình vận chuyển, chuyên chở các sản phẩm, bán sản phâm qua từng công đoạn trên dây chuyền sản xuất | Thùng chứa được: ≥2000m vải |
| 46 | Xe vận chuyển hóa chất (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng vẩn chuyển chuyên chở các loại hóa chất trên dây chuyền sản xuất | Vật liệu bằng thép không gỉ; Thùng chứa hóa chất có nắp đậy |
| 47 | Máy khâu đầu tấm (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn thực hành nối các tấm vải với nhau trước khi vào công đoạn nấu tẩy | Mật độ mũi kim: ≤10mũi/cm; Cắt chỉ tự động |
| 48 | Máy hồ, giặt gián đoạn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp hồ, giặt vật liệu dệt trên hệ thống gián đoạn | Năng suất:(100÷600) kg/mẻ; Tốc độ động cơ: (1200 ÷ 1500) vòng/phút; Nhiệt độ: (100 ÷ 120)°C |
| 49 | Máy hồ liên tục (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp hồ, giặt vật liệu dệt trên hệ thống liên tục | Tốc độ máy: (30 ÷ 200) mét/phút; Nhiệt độ giặt: (100÷200)°C |
| 50 | Máy vắt (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp vắt sau giặt của vật liệu dệt trên dây chuyền sản xuất | Năng suất: (100÷600) kg/mẻ; Tốc độ động cơ: (1200÷ 1500) vòng/phút |
| 51 | Máy mài (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn mài trên vải sử dụng trên dây chuyền hoàn tất | Tốc độ: (30÷120)mét/phút |
| 52 | Máy phòng co (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp phòng co kích thước vải | Tốc độ: (30÷120)mét/phút |
| 53 | Máy là cán (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp là, cán phẳng vải | Tốc độ: (5 ÷ 50) mét/phút; Khổ vải mẫu: (80÷250)cm; Nhiệt độ: (100÷200)°C |
| 54 | Máy cào bông, chải tuyết (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn tạo lông, tuyết trên vải trên dây chuyền hoàn tất | Tốc độ: (30÷120)mét/phút |
| 55 | Máy hấp xốp (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn làm mềm vải trên dây chuyền hoàn tất | Năng suất: (100÷600) kg/mẻ; Tốc độ động cơ: (1200÷ 1500) vòng/phút; Nhiệt độ: (100÷ 120)°C |
| 56 | Máy khám vải (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, đánh giá phân loại lỗi ngoại quan trên vải | Khổ vải: (80 ÷ 250) cm; Tốc độ: (30 ÷ 80) mét/phút |
| 57 | Bàn phối cộng kiện (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách phối kiện sản phẩm | Bàn thông dụng, bọc vải; Kích thước mặt: (280x300)cm |
| 58 | Lò hơi (*) | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu hệ thống tạo nhiệt bằng hệ thống hơi có áp suất cao sử dụng trên dây chuyền sản xuất | Năng suất: (150÷300) kg/giờ; Áp suất: (5÷7) kg/cm² |