# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 29a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ ĐÚC KIM LOẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ đúc kim loại Mã ngành, nghề: 5510418 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 6 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 6 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 13 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 14 |
| - Phòng thực hành Điện cơ bản | 15 |
| - Phòng thí nghiệm Vật liệu | 19 |
| - Xưởng Nấu luyện kim loại | 21 |
| - Xưởng Đúc kim loại trong khuôn phá hủy | 26 |
| - Xưởng Đúc kim loại trong khuôn không phá hủy | 36 |
| - Xưởng Hoàn thiện sản phẩm | 41 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ trung cấp

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Ngoại ngữ

(3)  Phòng thực hành Máy vi tính

(4)  Phòng thực hành Điện cơ bản

(5)  Phòng thí nghiệm Vật liệu

(6)  Xưởng Nấu luyện kim loại

(7)  Xưởng Đúc kim loại trong khuôn phá hủy

(8)  Xưởng Đúc kim loại trong khuôn không phá hủy

(9)  Xưởng Hoàn thiện sản phẩm

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1.  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng học Kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị truyền thông đa phương tiện, các loại mô hình để hỗ trợ cho việc giảng dạy các môn học lý thuyết cơ sở và chuyên môn của nghề như: An toàn lao động; vệ sinh công nghiệp; dung sai lắp ghép và đo lường; Đọc, lập, phân tích bản vẽ kỹ thuật đúc, Tính toán, thiết kế, chế tạo được khuôn đúc; Lập được quy trình đúc các sản phẩm đúc điển hình và các phương pháp đúc đặc biệt khác,…

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

2.2.  Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học Ngoại ngữ là phòng học được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu nhằm phục vụ giảng dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

2.3.  Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng thực hành Máy vi tính là phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học học tập các nội dung lý thuyết và thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến tin học cơ sở, lắp rắp, cài đặt máy tính, các phần mềm ứng dụng.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

2.4.  Phòng thực hành Điện cơ bản

Phòng Điện cơ bản là phòng được trang bị các thiết bị điện – điện tử như: Máy biến áp, máy phát điện, động cơ điện, các dụng cụ đo dòng điện ... thực hiện giảng dạy các nội dung: Cấu tạo, nguyên lý làm của các thiết bị điện điển hình; Giải các bài toán mạch điện đơn giản; Sử dụng an toàn các thiết bị điện và các thiết bị có sử dụng nguồn điện; Sử dụng các thiết bị đo kiểm, tháo lắp đúng kỹ thuật,....

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

2.5.  Phòng thí nghiệm Vật liệu

Phòng thí nghiệm vật liệu là phòng học chuyên môn được trang bị các thiết bị như máy thử kéo nén và các thiết bị dụng cụ đo,... thực hiện giảng dạy các nội dung: Sử dụng thiết bị kiểm tra cơ tính của kim loại; phương pháp sử dụng các loại dụng cụ đo dùng trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, thí nghiệm vật liệu. Nhận biết, phân loại các loại kim loại và hợp kim thông dụng; xây dựng các quy trình nhiệt luyện các kim loại và hợp kim thông dụng.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

2.6.  Xưởng Nấu luyện kim loại

Xưởng nấu luyện kim loại là xưởng được trang bị các thiết bị, dụng cụ dùng cho nấu luyện kim loại (hợp kim đúc) như lò đứng, lò điện trung tần…để thực hiện công việc nấu luyện hợp kim đúc.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.7.  Xưởng Đúc kim loại trong khuôn phá hủy

Xưởng đúc kim loại trong khuôn phá hủy là xưởng được trang bị các thiết bị, dụng cụ dùng trong quá trình đúc kim loại như hệ thống thiết bị vận chuyển, máy xử lý hỗn hợp làm khuôn, làm lõi, máy đúc, các bộ khuôn đúc và sàn đúc,... để thực hiện công việc đúc kim loại trong khuôn phá hủy (đúc trong khuôn cát, đúc mẫu chảy, đúc trong khuôn vỏ mỏng)

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.8.  Xưởng Đúc kim loại trong khuôn không phá hủy

Xưởng đúc kim loại trong khuôn không phá hủy là xưởng được trang bị các thiết bị, dụng cụ dùng trong quá trình đúc kim loại trong khuôn không phá hủy như hệ thống thiết bị vận chuyển, máy đúc áp lực, máy đúc ly tâm, máy đúc liên tục và hệ thống các khuôn đúc trong khuôn kim loại.,... để thực hiện công việc đúc kim loại trong khuôn không phá hủy (đúc áp lực, đúc ly tâm, đúc liên tục, đúc trong khuôn kim loại).

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.9.  Xưởng Hoàn thiện sản phẩm

Xưởng hoàn thiện sản phẩm là xưởng được trang bị các thiết bị, dụng cụ dùng trong quá trình xử lý và hoàn thiện sản phẩm đúc như hệ thống thiết bị vận chuyển, thiết bị làm sạch vật đúc, máy phun bi, các thiết bị cắt, dụng cụ làm sạch,... để thực hiện công việc hoàn thiện sản phẩm đúc.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1.  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800) mm |
| 3 | Bảng vẽ kỹ thuật | Chiếc | 35 | Dùng để xây dựng bản vẽ | Điều chỉnh được độ nghiêng theo yêu cầu. Kích thước mặt bàn ≥ Khổ A3 |
| 4 | Mô hình vật thật các chi tiết cơ khí điển hình | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ bản vẽ chi tiết. | Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình các khối hình trụ trơn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình các khối trụ bậc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình các khối lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình các khối cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình các khối nón | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Mô hình mối ghép ren | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ mối ghép ren | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 6 | Mô hình mối ghép then | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ mối ghép then | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 7 | Mô hình mối ghép đinh tán | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ mối ghép đinh tán | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 8 | Mô hình mối ghép chốt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ mối ghép chốt | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 9 | Mô hình mối ghép hàn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ mối ghép hàn | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 10 | Bộ mẫu các khuôn đúc điển hình | Bộ | 03 | Dùng để để hướng dẫn và thực hành đọc, phân tích yêu cầu kỹ thuật của khuôn đúc kim loại | Thể hiện rõ hình dáng hình học kết cấu của từng bộ khuôn đúc điển hình. |
| 11 | Máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích quang phổ | Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép. |
| 12 | Máy đo biên dạng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo biên dạng | Độ chính xác (2÷5)µm |
| 13 | Máy đo độ bền cát khuôn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ bền cát khuôn | Áp lực khí: ≥ 4 bar, tổng khối lượng mẫu  200kg |
| 14 | Máy đo ẩm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm | Độ chính xác ≥ 0,01%, dung tích ≥ 40g |
| 15 | Máy kiểm tra độ thông khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ thông khí | Áp lực khí: ≥ 2 bar |
| 16 | Máy soi tổ chức tế vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tổ chức tế vi | Độ phóng đại  200x Đèn chiếu sáng ≤ 30W |
| 17 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 18 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để tính toán | Có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Bộ mẫu sản phẩm đúc | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn xác định độ co ngót của sản phẩm | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 20 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường In khổ giấy tối thiểu A4 |
| 21 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trình bày bài giảng | Hai mặt (1 mặt phooc, 1 mặt nỉ); Kích thước ≤ Ao |
| 22 | Bình chữa cháy loại bọt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy, nổ | Theo Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
| 23 | Bình chữa cháy loại khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy, nổ | Theo Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
| 24 | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phương pháp thực hiện khi xẩy ra cháy | Theo quy định về phòng cháy, chữa cháy |
| 25 | Các biển báo phòng cháy nổ | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn cảnh báo nguy cơ cháy nổ | Kích thước phù hợp (các nội dung trình bày mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định) |
| 26 | Các biển báo nguy hiểm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cảnh báo nguy hiểm | Theo Theo tiêu chuẩn Việt Nam quy định |
| 27 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vệ sinh công nghiệp | Công suất ≥ 2 kW Thể tích ≥ 100 lít |
| 28 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |  |
| 29 | Bộ dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra | Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp với yêu cầu công nghệ |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 150mm Độ chính xác mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: 0 100mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: 0mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 200 x 120 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Độ chính xác 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren ≥M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở ≥ 0,03mm |
| 30 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp | Đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng vững |
| 31 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 32 | Mô hình khuôn | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lựa chọn mặt phân khuôn | Phù hợp với chi tiết đúc điển hình |
| 33 | Bộ mẫu chi tiết sản phẩm đúc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lập quy trình đúc | Loại thông dụng, phù hợp để lập quy trình |
| 34 | Câu liêm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy nổ | Thông dụng trên thi trường |
| 35 | Chổi dập lửa | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy nổ | Thông dụng trên thi trường |
| 36 | Chăn dập lửa | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy nổ | Thông dụng trên thi trường |
| 37 | Xô sắt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy nổ | Thông dụng trên thi trường |
| 38 | Chậu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy nổ | Thông dụng trên thi trường |
| 39 | Xẻng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy nổ | Thông dụng trên thi trường |
| 40 | Bộ phương tiện bảo vệ cá nhân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phương tiện bảo vệ cá nhân | Theo Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phương tiện bảo vệ cá nhân |
| 41 | Bộ trang bị cứu thương Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn. | Theo Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về y tế |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
| 42 | Bộ dụng cụ làm sạch bằng khí nén | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bằng khí nén | Số lượng ≥ 12 chi tiết theo tiêu chuẩn, phù hợp với công việc làm sạch |
| 43 | Tập bản vẽ chi tiết | Tờ | 108 | Dùng để hướng dẫn đọc và phân tích yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ chi tiết đúc | Kích thước tối thiểu khổ A3 |
| 44 | Tập bản vẽ lắp khuôn đúc của các chi tiết đúc điển hình | Tờ | 180 | Dùng để hướng dẫn kỹ năng đọc và xây dựng bản vẽ lắp khuôn đúc | Kích thước tối thiểu khổ A3 |
| 45 | Bảng quy trình vận hành máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành máy phân tích quang phổ | Kích thước: ≥ (800 x 1200)mm |
| 46 | Bản vẽ chi tiết lồng phôi | Tờ | 30 | Dùng để tham khảo khi vẽ bản vẽ lồng phôi | Giấy A4, in đen trắng |
| 47 | Bảng nội quy phòng cháy, chữa cháy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy | Kích thước: ≥ (800 x 1200)mm |

3.2.  Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng và thực hành học ngoại ngữ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Cài được phần mềm ngoại ngữ |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | In khổ giấy tối thiểu A4 |
| 4 | Mạng LAN, Wifi | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy vi tính | Kết nối tối thiểu được 19 máy vi tính |
| 5 | Bộ tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn và thực hành luyện tập kỹ năng nghe - nói | Tích hợp cả Micro |
| 6 | Bộ loa tay | Bộ | 01 | Dùng để đựng mô hình, dụng cụ, học liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp |
| 8 | Phần mềm học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành luyện kỹ năng nghe - nói | Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được tối thiểu 19 máy vi tính |

3.3.  Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng và hướng dẫn và thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường. Cài đặt được phần mềm Vẽ kỹ thuật |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | In khổ giấy tối thiểu A4 |
| 4 | Mạng LAN, Wifi | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy vi tính trong phòng chức năng | Kết nối tối thiểu được 36 máy vi tính |
| 5 | Phần mềm tin học cơ bản | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tin học | Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được 19 máy tính |
| 6 | Phần mềm Autocad | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ kỹ thuật bằng phần mềm Autocad | Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được 19 máy |

3.4.  Phòng thực hành Điện cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800) mm |
| 3 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và vận hành máy biến áp 1 pha | Công suất  2 kVA |
| 4 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành máy biến áp 3 pha | Công suất: (1÷2) kVA |
| 5 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Công suất ≤ 1 kW |
| 6 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện 3 pha | Công suất ≤ 1kW |
| 7 | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện 1 chiều | Công suất: (1 ÷ 3) kW |
| 8 | Nguồn cung cấp điện một chiều | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cung cấp điện một chiều | Dùng biến áp Uv= (90÷250)V; Ura= (0÷110)V; công suất tối thiểu 20 kVA. |
| 9 | Mô đun tải một chiều | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lắp mạch điện 1 chiều. | Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện |
|  |  |  |  |  | Uđm = (6÷24) VDC. |
|  |  |  |  |  | Thông số tối thiểu: R ≥ 100Ω; L≥100mH; C ≥ 100μF. |
| 10 | Mạch điện cơ bản | Bộ | 02 | Dùng để giảng dạy sơ đồ nguyên lý của mạch điện | Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động |
| 11 | Các biển báo nguy hiểm về điện | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn cảnh báo nguy hiểm về điện | Theo TCVN về biển báo nguy hiểm về điện |
| 12 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp |
| 13 | Khí cụ điện | Bộ | 02 | Dùng để giảng dạy cấu tạo, cách vận hành các khí cụ điện | - Loại 1 pha hoặc 3 pha - Dòng định mức ≤ 30A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cầu dao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cảm biến | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút ấn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  |  |
| 14 | Bộ dụng cụ đo điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra điện áp, cường dòng điện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
| 15 | Dụng cụ sửa chữa điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng | Đầy đủ chủng loại, đảm bảo an toàn về điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
| 16 | Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ clê (636) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ clê lục giác (316) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
| 17 | Tủ hồ sơ và dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, dụng cụ | Có nhiều ngăn |
| 18 | Bảng quy trình đấu nối các mạch điện cơ bản | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn quy trình đấu nối các mạch điện cơ bản | Nôi dung phù hợp thực hành lắp mạch điện cơ bản |
| 19 | Các biển báo nguy hiểm về điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cảnh báo nguy hiểm về điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về biển báo nguy hiểm về điện |

3.5.  Phòng thí nghiệm Vật liệu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800) mm |
| 3 | Máy thử kéo, nén vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thử cơ tính của sản phẩm | Lực  50 kN |
| 4 | Máy đo độ cứng cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ cứng của sản phẩm | Đo được độ cứng Brinell; độ cứng Rockwell, Vickers |
| 5 | Máy soi tổ chức kim loại | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tổ chức kim loại | - Độ phóng đại  150 lần; có kết nối máy tính |
| 6 | Bộ mẫu sản phẩm đúc | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra cơ tính | Hình dạng, kích thước và trọng lượng phù hợp |
| 7 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 8 | Bộ dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 150 mm Độ chính xác mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo ≥ 150mm Độ chính xác mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 200 x 120 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp | Đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng vững |
| 10 | Bảng qui trình vận hành thiết bị thử cơ tính | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành thiết bị thử cơ tính | Kích thước ≥ 1200x800 mm |
| 11 | Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm đúc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm | Kích thước ≥ 1200x800 mm |

3.6.  Xưởng Nấu luyện kim loại

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800) mm |
| 3 | Hệ thống lò điện cảm ứng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nấu luyện kim loại | Dung lượng ≥ 1.000 kg/mẻ |
|  | Bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lò điện cảm ứng |  |  |  |  |
|  | Tủ điện |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu nghiêng lò |  |  |  |  |
|  | Hệ thống làm nguội lò |  |  |  |  |
| 4 | Cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu | Tải trọng: ≥ 3000 Kg |
| 5 | Mâm từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển phôi | Đường kính mâm từ ≥ 600mm |
| 6 | Đầu nhóp liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhóp liệu | Thể tích khối liệu nhóp: ≥ 0,2 m3 |
| 7 | Xe vận chuyển | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xe vận chuyển liệu | Tải trọng ≥ 1000 Kg |
| 8 | Ben chứa liệu | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ben chứa liệu | Kích thước ≥ 800 x 500 x 500 mm |
| 9 | Băng tải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành băng tải | Chiều rộng băng tải: ≥ 350mm; Công suất động cơ ≥ 5 kW |
| 10 | Máy đo nhiệt độ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo nhiệt độ kim loại. | - Dải đo từ 540 °C ÷ 1750 °C - Độ sai lệch: ± 1°C |
| 11 | Máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích quang phổ | Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong Thép. |
| 12 | Máy đo biên dạng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo biên dạng | Độ chính xác (2÷5)µm |
| 13 | Máy đo độ bền cát khuôn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ bền cát khuôn | Áp lực khí: ≥ 4 bar, tổng khối lượng mẫu  200kg |
| 14 | Máy đo ẩm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm | Độ chính xác ≥ 0.01%, dung tích ≥ 40g |
| 15 | Máy kiểm tra độ thông khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ thông khí | Áp lực khí: ≥ 2 bar |
| 16 | Máy soi tổ chức tế vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tổ chức tế vi | Độ phóng đại  200x Đèn chiếu sáng ≤ 30W |
| 17 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 18 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để tính toán | Có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Đèn pin | Chiếc | 01 | Dùng để soi | Loại thông dụng |
| 20 | Máy cắt mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt mẫu vật liệu | Công suất ≥ 1.5kW Đường kính đá cắt ≥ 350mm |
| 21 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành mài mẫu vật liệu | Công suất ≥ 1,5kW Đường kính đá mm |
| 22 | Gáo múc mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để múc kim loại lỏng | Hình bán cầu, đường kính ≥ 10 mm, cán cầm ≥ 2 m |
| 23 | Cốc đúc mẫu | Chiếc | 06 | Dùng để đúc mẫu vật liệu | Kích thước mẫu ≥ 10 x 20mm |
| 24 | Bộ dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 150mm Độ chính xác mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: 0 100mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: 0mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 200 x 120 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Độ chính xác 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren ≥M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở ≥ 0,03mm |
| 25 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp | Đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng vững |
| 26 | Xẻng | Chiếc | 03 | Dùng để xúc vật liệu | Loại thông dụng trên thi trường |
| 27 | Bảng quy trình vận hành cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận hành cầu trục | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 28 | Bảng quy trình vận hành lò điện cảm ứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận hành lò điện cảm ứng | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 29 | Bảng quy trình sử dụng máy đo kiểm tra nhiệt độ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành máy đo kiểm tra nhiệt độ | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 30 | Bảng quy trình vận hành máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành máy phân tích quang phổ | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 31 | Bảng tiêu chuẩn thành phần hoá học mác kim loại, hợp kim đúc | Chiếc | 01 | Dùng để so sách, điều chỉnh thành phần hóa học hợp kim đúc | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |

3.7.  Xưởng Đúc kim loại trong khuôn phá hủy

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800) mm |
| 3 | Hệ thống lò điện cảm ứng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nấu luyện hợp kim đúc | Dung lượng ≥ 1.000 kg/mẻ |
|  | Bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lò điện cảm ứng |  |  |  |  |
|  | Tủ điện |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu nghiêng lò |  |  |  |  |
|  | Hệ thống làm nguội lò |  |  |  |  |
| 4 | Mâm từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển phôi | Đường kính mâm từ ≥ 600mm |
| 5 | Đầu nhóp liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhóp liệu | Thể tích khối liệu nhóp: ≥ 0,2 m3 |
| 6 | Xe vận chuyển | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xe vận chuyển liệu | Tải trọng ≥ 1000 Kg |
| 7 | Ben chứa liệu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ben chứa liệu | Kích thước ≥ 800 x 500 x 500 mm |
| 8 | Băng tải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành băng tải | Chiều rộng băng tải: ≥ 350mm; Công suất động cơ ≥ 5 kW |
| 9 | Máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích quang phổ | Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong Thép. |
| 10 | Máy đo biên dạng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo biên dạng | Độ chính xác (2÷5)µm |
| 11 | Máy đo ẩm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm | Độ chính xác ≥ 0.01%, dung tích ≥ 40g |
| 12 | Máy soi tổ chức tế vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tổ chức tế vi | Độ phóng đại  200X Đèn chiếu sáng ≤ 30W |
| 13 | Máy trộn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trộn hỗn hợp làm khuôn | Năng suất ≥ 0,5 m3 Công suất ≥ 3 kW |
| 14 | Xe nâng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển | Tải trọng ≥ 2000 Kg |
| 15 | Máy ép làm khuôn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn | Lực rung  150 Kg Lực nén  3000 Kg Công suất ≥ 3 kW |
| 16 | Máy nén khí và hệ thống dẫn khí | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp khí áp lực cao | Áp suất  7bar Công suất  11 kw |
| 17 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trình bàybài giảng | Hai mặt (1 mặt phooc, 1 mặt nỉ); Kích thước ≤ Ao |
| 18 | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nung lõi | Nhiệt độ nung (900÷1000)0C |
| 19 | Súng phun sơn | Chiếc | 01 | Dùng để sơn lõi | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Hộp lõi | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế tạo lõi đúc | Phù hợp với lõi đúc |
| 21 | Sàng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sàng liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Boong ke | Chiếc | 02 | Dùng để chứa nguyên vật liệu | Thể tích ≥ 5m3 |
| 23 | Hệ thống thổi khí CO2 | Bộ | 01 | Dùng để thổi khí CO2 | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 24 | Máy phun sơn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phun sơn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Lò sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy khô | Phù hợp với sản phẩm đúc |
| 26 | Lõi đúc | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sơn sấy khô lõi | Phù hợp với sản phẩm đúc |
| 27 | Máy đánh tơi hỗn hợp cát | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đánh tơi hỗn hợp cát làm khuôn | Năng suất ≥ 1m3/h |
| 28 | Máy đo độ bền cát khuôn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ bền hỗn hợp làm khuôn | Áp lực khí ≥ 4 bar, tổng khối lượng mẫu  200 Kg |
| 29 | Máy kiểm tra độ thông khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ thông khí hỗn hợp làm khuôn | Áp lực khí ≥ 2 bar |
| 30 | Máy làm khuôn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn | Phù hợp với kích thước, hình dạng khuôn đúc |
| 31 | Hòm khuôn đúc | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn | Phù hợp với kích thước, hình dạng khuôn đúc |
| 32 | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành mài sửa trong quá trình chế tạo và lắp ráp | Công suất ≥ 1,5 kW. Đường kính đá ≥ 200 mm |
| 33 | Máy mài, đánh bóng cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành mài sửa, đánh bóng trong quá trình chế tạo và lắp ráp | Công suất ≥ 0,75 kW |
| 34 | Cưa tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cưa cắt trong quá trình chế tạo và lắp ráp | Chiều dài lưỡi cưa ≤ 300 mm |
| 35 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 36 | Bộ khuôn đúc | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lắp lõi vào khuôn | Đầy đủ chủng loại, kích thước đồng bộ với các lõi đúc |
| 37 | Tạ đè khuôn | Chiếc | 08 | Dùng để đè khuôn sau khi lắp lõi | Phù hợp với khuôn đúc |
| 38 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm | Độ chính xác ≥ 0,01%, dung tích ≥ 40g |
| 39 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để tính toán | Có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 40 | Cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu | Tải trọng ≥ 3000 kg |
| 41 | Máy đo kiểm tra nhiệt độ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra nhiêt độ kim loại, hợp kim đúc | - Dải đo từ 540 °C ÷ 1750 °C - Độ sai lệch: ± 1°C |
| 42 | Thùng rót | Chiếc | 02 | Dùng để chứa vật liệu đúc | Phù hợp với dung lượng mẻ luyện |
| 43 | Máy nghiền cát | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiền tách tạp chất | Kích thước liệu vào  35mm, sản lượng  1 tấn/giờ, công suất  15kW |
| 44 | Sàng phân cấp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân cấp hạt | Kích thước cát sau sàng: (0 ÷ 1,2) mm, công suất  1,5kW |
| 45 | Máy tuyển từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tách kim loại có từ tính | Cường độ từ trường ≥ 1450 Oe (115,4 kA/m), năng lực xử lý ≥ 1,5 tấn/giờ, công suất  3kW |
| 46 | Bộ dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 150mm Độ chính xác mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: 0100mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: 0mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 200 x 120 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Độ chính xác 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren ≥M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở ≥ 0,03mm |
| 47 | Bộ dụng cụ làm khuôn, bao gồm: | Bộ | 06 | Rèn luyện kỹ năng làm và sửa khuôn mẫu chảy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ gia nhiêt hàn mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  |  |
| 48 | Bộ dụng cụ làm làm khuôn vỏ mỏng | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn vỏ mỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Dao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  |  |
| 49 | Bộ dụng cụ làm khuôn đúc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn | Đủ chủng loại |
| 50 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, điều chỉnh khuôn | Đủ chủng loại |
| 51 | Bộ dụng cụ làm lõi | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm lõi đúc | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 52 | Khay | Chiếc | 09 | Dùng để đựng nguyên liệu, chi tiết | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 53 | Chổi sơn | Chiếc | 09 | Dùng để sơn lõi đúc | Loại thông dụng trên thị trường |
| 54 | Xẻng | Chiếc | 06 | Dùng để xúc nguyên vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 55 | Chổi quét sơn | Chiếc | 36 | Dùng để quét sơn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 56 | Thước cuộn | Chiếc | 09 | Dùng để đo kích thước | Loại thông dụng trên thị ttrường, dài  5m |
| 57 | Bộ hòm khuôn đúc | Bộ | 09 | Dùng để làm khuôn | Phù hợp với kích thước, hình dạng khuôn đúc |
| 58 | Sàng | Chiếc | 06 | Dùng để sàng phân cấp vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 59 | Bộ dụng cụ hỗ trợ chế tạo khuôn | Bộ | 06 | Dùng để chế tạo khuôn đúc | Phù hợp với kích thước, hình dạng khuôn đúc |
| 60 | Bộ mẫu các chi tiết đúc điển hình | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế tạo và lắp ráp khuôn | Kích thước, hình dạng và trọng lượng phù hợp |
| 61 | Đèn pin | Chiếc | 06 | Dùng để soi | Loại thông dụng trên thị trường |
| 62 | Bộ khuôn đúc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo kiểm tra khuôn | Loại khuôn thông thường |
| 63 | Bảng quy trình vận hành cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành cầu trục | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 64 | Bảng quy trình vận hành máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành máy phân tích quang phổ | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 65 | Bản vẽ lõi đúc | Tờ | 30 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế tạo lõi đúc | Giấy A4, in đen trắng |
| 66 | Bảng quy trình chế tạo lõi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quy trình chế tạo lõi | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 67 | Bảng qui trình sơn, sấy khô lõi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sơn, sấy khô lõi | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 68 | Bản vẽ chi tiết đúc điển hình | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn chuẩn bị hòm khuôn | Giấy A4, in đen trắng |
| 69 | Bảng qui trình vận hành máy trộn | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn vận hành máy trộn | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 70 | Bảng qui trình chế tạo khuôn đúc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn qui trình chế tạo khuôn đúc | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 71 | Bảng qui trình lắp ráp các nửa khuôn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn lắp ráp các nửa khuôn | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 72 | Bảng qui trình chế tạo và lắp ráp khuôn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn chế tạo và lắp ráp khuôn | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 73 | Bản vẽ lắp khuôn đúc | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lắp khuôn đúc | Giấy A4, in đen trắng |
| 74 | Bảng qui trình lắp lõi vào khuôn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn qui trình lắp lõi vào khuôn | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 75 | Bảng quy trình kiểm tra khuôn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra khuôn | Kích thước ≥ (1200x800) mm |
| 76 | Bảng quy trình đúc kim loại | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn các bước đúc kim loại | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 77 | Bảng quy trình vận hành lò điện cảm ứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, vận hành và bảo trì lò điện cảm ứng | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |

3.8.  Xưởng Đúc kim loại trong khuôn không phá hủy

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800) mm |
| 3 | Hệ thống lò điện cảm ứng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nấu luyện hợp kim đúc | Dung lượng ≥ 1.000 kg/mẻ |
|  | Bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lò điện cảm ứng |  |  |  |  |
|  | Tủ điện |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu nghiêng lò |  |  |  |  |
|  | Hệ thống làm nguội lò |  |  |  |  |
| 4 | Cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu | Tải trọng: ≥ 3000 Kg |
| 5 | Mâm từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển phôi | Đường kính mâm từ ≥ 600mm |
| 6 | Đầu nhóp liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhóp liệu | Thể tích khối liệu nhóp: ≥ 0,2 m3 |
| 7 | Xe vận chuyển | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xe vận chuyển liệu | Tải trọng ≥ 1000 Kg |
| 8 | Ben chứa liệu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ben chứa liệu | Kích thước ≥ 800 x 500 x 500 mm |
| 9 | Băng tải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành băng tải | Chiều rộng băng tải: ≥ 350mm; Công suất động cơ ≥ 5 kW |
| 10 | Máy đo nhiệt độ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo nhiệt độ kim loại. | - Dải đo từ 540 °C ÷ 1750 °C - Độ sai lệch: ± 1°C |
| 11 | Máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích quang phổ | Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong Thép. |
| 12 | Máy đo biên dạng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo biên dạng | Độ chính xác (2÷5)µm |
| 13 | Máy đo độ bền cát khuôn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ bền cát khuôn | Áp lực khí: ≥ 4 bar, tổng khối lượng mẫu  200kg |
| 14 | Máy đo ẩm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm | Độ chính xác ≥ 0.01%, dung tích ≥ 40g |
| 15 | Máy kiểm tra độ thông khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ thông khí | Áp lực khí: ≥ 2 bar |
| 16 | Máy soi tổ chức tế vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tổ chức tế vi | Độ phóng đại  200x Đèn chiếu sáng ≤ 30W |
| 17 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 18 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trình bày bài giảng | Hai mặt (1 mặt phooc, 1 mặt nỉ); Kích thước ≤ Ao |
| 19 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để tính toán | Có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 20 | Thùng rót | Chiếc | 02 | Dùng để chứa vật liệu đúc | Phù hợp với dung lượng mẻ luyện |
| 21 | Hòm khuôn đúc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành rót kim loại, hợp kim đúc vào hòm khuôn. | Kích thước, hình dạng phù hợp với chi tiết đúc |
| 22 | Bộ dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 150mm Độ chính xác mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: 0 100mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: 0mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 200 x 120 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Độ chính xác 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren ≥M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở ≥ 0,03mm |
| 23 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, điều chỉnh khuôn | Đủ chủng loại |
| 24 | Bộ hòm khuôn đúc | Bộ | 09 | Dùng để làm khuôn | Phù hợp với kích thước, hình dạng khuôn đúc |
| 25 | Xẻng | Chiếc | 06 | Dùng để xúc nguyên vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 27 | Bảng quy trình vận hành cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành cầu trục | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 28 | Bảng quy trình vận hành máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành máy phân tích quang phổ | Kích thước ≥ (1200 x 800) mm |
| 29 | Bản vẽ chi tiết đúc điển hình | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn chuẩn bị hòm khuôn | Giấy A4, in đen trắng |
| 30 | Bảng quy trình đúc kim loại | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn các bước đúc kim loại | Kích thước (1200 x 800) mm |
| 31 | Bảng quy trình vận hành lò điện cảm ứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, vận hành và bảo trì lò điện cảm ứng | Kích thước (1200 x 800) mm |

3.9.  Xưởng Hoàn thiện sản phẩm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800) mm |
| 3 | Bộ thiết bị hàn cắt khí | Bộ | 02 | Rèn luyện kỹ năng cắt đậu ngót, đậu rót | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu | Tải trọng: ≥ 3000 Kg |
| 5 | Mâm từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển phôi | Đường kính mâm từ ≥ 600mm |
| 6 | Đầu nhóp liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhóp liệu | Thể tích khối liệu nhóp: ≥ 0,2 m3 |
| 7 | Xe vận chuyển | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xe vận chuyển liệu | Tải trọng ≥ 1000 Kg |
| 8 | Ben chứa liệu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ben chứa liệu | Kích thước ≥ 800 x 500 x 500 mm |
| 9 | Băng tải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành băng tải | Chiều rộng băng tải: ≥ 350mm; Công suất động cơ ≥ 5 kW |
| 10 | Máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích quang phổ | Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong Thép. |
| 11 | Máy đo biên dạng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo biên dạng | Độ chính xác (2÷5)µm |
| 12 | Máy đo độ bền cát khuôn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ bền cát khuôn | Áp lực khí: ≥ 4 bar, tổng khối lượng mẫu  200kg |
| 13 | Máy đo ẩm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm | Độ chính xác ≥ 0.01%, dung tích ≥ 40g |
| 14 | Máy kiểm tra độ thông khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ thông khí | Áp lực khí: ≥ 2 bar |
| 15 | Máy soi tổ chức tế vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tổ chức tế vi | Độ phóng đại  200x Đèn chiếu sáng ≤ 30W |
| 16 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 17 | Búa tạ | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phá, dỡ khuôn, lõi | Trọng lượng ≥ 3 kg |
| 18 | Búa nguội | Chiếc | 06 |  | Trọng lượng  500g |
| 19 | Đục bê tông | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phá, dỡ khuôn, lõi | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Tang quay làm sạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt vật đúc | Đường kính tang ≤ 0,7 m, tốc độ tang quay ≤ 28 vòng/phút, công suất  1,5kW |
| 21 | Máy thổi cát và thổi bi làm sạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt vật đúc | Áp lực làm việc P ≥ 4 bar. Dung tích làm việc≥ 0,5 m³, công suất  3kW |
| 22 | Máy phun bi làm sạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt vật đúc | Dung tích làm việc ≥ 0,5 m³, tốc độ đĩa quay ≥ 2000 vòng/phút, công suất  5 kW |
| 23 | Máy nén khí và hệ thống dẫn khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt vật đúc và cấp khí áp lực cao cho thiết bị | Áp suất  7bar Công suất  11 kw |
| 24 | Máy mài, đánh bóng cầm tay cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt vật đúc | Công suất ≥ 0,75 kW |
| 25 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trình dạy bài giảng | Hai mặt (1 mặt phooc, 1 mặt nỉ); Kích thước ≤ Ao |
| 26 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt đậu ngót, đậu rót | Công suất ≥ 0,75 kW |
| 27 | Lò điện trở | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xử lý nhiệt | Nhiệt độ nung  1250oC, công suất  10kW |
| 28 | Xe nâng | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển thiết bị và nguyên vật liệu | Tải trọng ≥ 2000 Kg |
| 29 | Thùng tôi | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xử lý nhiệt | Dung tích  0,5 m³ |
| 30 | Cân bàn | Chiếc | 01 | Dùng để cân nguyên vật liệu | Trọng lượng cân ≥ 1 tấn, độ chính xác: 0,5% |
| 31 | Máy phun sơn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sơn sản phẩm đúc | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sơn sản phẩm đúc | Công suất ≥ 4 kW. Thể tích ≥ 100 lít |
| 33 | Giá để sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để sản phẩm | Phù hợp với chi tiết đúc |
| 34 | Móc treo | Chiếc | 03 | Dùng để treo sản phẩm | Phù hợp với chi tiết đúc |
| 35 | Bộ sản phẩm đúc | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra | Hình dạng, kích thước và trọng lượng phù hợp |
| 36 | Bộ mẫu các dạng khuyết tật của sản phẩm đúc | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra | Hình dạng, kích thước và trọng lượng phù hợp để nhận diện khuyết tật |
| 37 | Đèn pin | Chiếc | 06 | Dùng để soi | Loại thông dụng trên thị trường |
| 38 | Bàn nguội | Chiếc | 06 | Dùng để sản phẩm | Có gắn ê tô nguội độ mở ≤ 140 mm |
| 39 | Máy rút dây đai cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đóng gói sản phẩm | Lực căng dây ≥ 10 Kgs Dung tích làm việc≥ 0,5 m³, công suất  0,2kW |
| 40 | Cưa máy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cưa | Công suất  0,5kW |
| 41 | Cưa tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cưa | Chiều dài lưỡi cưa ≤ 300 mm |
| 42 | Bộ dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 150mm Độ chính xác mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: 0 100mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: 0mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 200 x 120 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Độ chính xác 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren ≥M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở ≥ 0,03mm |
| 43 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp | Đủ chủng loại |
| 44 | Giá đỡ | Bộ | 03 | Dùng để vật cần xử lý nhiệt | Phù hợp với vật đúc và kích thước lò |
| 45 | Thước cuộn | Chiếc | 06 | Dùng để đo | Loại thông dụng trên thị ttrường, dài  5m |
| 46 | Xẻng | Chiếc | 06 | Dùng để xúc vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 47 | Chổi quét | Chiếc | 06 | Dùng để vệ sinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 48 | Cưa sắt | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt bỏ đậu ngót, đậu rót | Chiều dài thân từ (300 ÷ 350) mm |
| 49 | Đục nguội | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt bỏ đậu ngót, đậu rót | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 50 | Ê tô | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kẹp sản phẩm | Ê tô 120, độ mở lớn nhất 250 mm. |
| 51 | Búa nguội | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt bỏ đậu ngót, đậu rót | Trọng lượng ≥ 500 g |
| 52 | Búa tạ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt bỏ đậu ngót, đậu rót | Trọng lượng ≥ 3 kg |
| 53 | Bảng quy trình vận hành cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành cầu trục | Kích thước ≥ (1200x800) mm |
| 54 | Bảng quy trình vận hành máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành máy phân tích quang phổ | Kích thước ≥ (1200x800) mm |
| 55 | Bảng quy trình cắt bỏ đậu ngót, đậu rót | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn qui trình cắt bỏ đậu ngót, đậu rót | Kích thước ≥ (1200x800) mm |
| 56 | Bảng quy trình xử lý nhiệt sản phẩm đúc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn qui trình xử lý nhiệt | Kích thước ≥ (1200x800) mm |
| 57 | Bảng qui trình sơn sản phẩm đúc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn qui trình sơn sản phẩm đúc | Kích thước ≥ (1200x800) mm |
| 58 | Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm đúc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm | Kích thước ≥ (1200x800) mm |
| 59 | Bảng quy trình đóng gói sản phẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn qui trình đóng gói sản phẩm | Kích thước ≥ (1200x800) mm |