| # BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 30a

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2021/TT- BLĐTBXH ngày      tháng      năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước Mã ngành, nghề: 5510422 Trình độ đào tạo: Trung cấp |
| --- | --- |

Năm 2021

MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng học lý thuyết	5

3.2. Phòng học ngoại ngữ	6

3.3. Phòng thực hành máy vi tính	7

3.4. Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở	9

3.5. Phòng thực hành tài nguyên nước mặt	15

3.6. Phòng thực hành tài nguyên nước dưới đất	17

3.7.  Phòng thực hành phân tích chất lượng tài nguyên nước	20

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ trung cấp

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ Trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học lý thuyết

(2) Phòng học ngoại ngữ

(3) Phòng thực hành máy vi tính

(4) Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở

(5) Phòng thực hành tài nguyên nước mặt

(6) Phòng thực hành tài nguyên nước dưới đất

(7) Phòng thực hành phân tích chất lượng tài nguyên nước

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng học lý thuyết

Dùng để trang bị những kiến thức về: Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc; Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động; Trình bày được các nguyên lý cơ bản, các kiến thức kỹ thuật cơ sở chuyên ngành (Vật liệu xây dựng, kỹ thuật điện, trắc địa, thủy lực, thủy văn); Trình bày được các kiến thức cơ bản về  kỹ thuật đo đạc quan trắc công trình khai thác tài nguyên nước; Có kiến thức cơ bản an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất.

(2) Phòng học ngoại ngữ

Là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ.

(3) Phòng thực hành máy vi tính

Là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở

Là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thực hành tài nguyên nước mặt

Là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các năng lực liên quan đến quan trắc và phân tích thí nghiệm tài nguyên nước mặt. Phòng được trang bị các loại thiết bị quan trắc thông dụng như máy toàn đạc, dụng cụ lấy mẫu nước mặt, máy hồi âm đo sâu, máy lưu tốc kế … và các loại học liệu để học và thành hành quan trắc tài nguyên và phân tích nước mặt. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(6) Phòng thực hành tài nguyên nước dưới đất

Là phòng được trang bị các thiết bị tối thiểu sử dụng để dạy và thực hành các năng lực liên quan đến điều tra, đánh giá và quản lý dữ liệu tài nguyên nước dưới đất bao gồm máy vi tính kết nối với các dữ liệu quốc gia và địa phương về dữ liệu tài nguyên nước, dụng cụ thu mẫu nước, bộ thiết bị khoan đào, dụng cụ đổ nước thí nghiệm và các học liệu phục vụ cho công tác giảng dạy. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(7) Phòng thực hành phân tích chất lượng tài nguyên nước

Là phòng được trang bị các máy móc thiết bị phân tích chất lượng tài nguyên nước như bộ thiết bị phân tích chất rắn lơ lửng, máy phá mẫu đạm, máy phá mẫu COD, máy DO,... Các dụng cụ và hóa chất phục vụ cho việc phân tích chất lượng nước. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

## 3. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học lý thuyết

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng lật | Chiếc | 03 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (594 x 841) mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ quá trình giảng dạy, học tập và thảo luận nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Bộ văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên môi trường theo quy định hiện hành | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy, hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên môi trường theo quy định hiện hành | Loại được quy định theo pháp luật hiện hành |
|  | Hệ thống quản lý chất lượng − các yêu cầu TCVN ISO 9001: 2008 | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy về hệ thống quản lý chất lượng – các tiêu chuẩn | Các tiêu chuẩn ISO 9001-2008 |

### 3.2. Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để tổ chức giảng dạy lý thuyết, thực hành các môn học tiếng nước ngoài | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị, |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Khổ giấy ≥ A4, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, |
|  | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành kỹ năng nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có micro gắn kèm |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển, Thảo luận được 2 chiều, |

### 3.3. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Cài đặt, sử dụng các phần mềm, | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ ≥ A4, đen trắng |
|  | Máy in màu | Chiếc | 01 | Dùng để in các bản đồ, biểu đồ, tài liệu cần thể hiện màu sắc | - Máy in khổ ≥ A4; - Tốc độ in (A4) lên đến 18 trang trên phút (Đen trắng/Màu); - Độ phân giải ≥ (9600 x 600) dpi; - Kết nối USB, LAN |
|  | Hệ thống internet | Bộ | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
|  | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
|  | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành kỹ năng nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có micro gắn kèm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng phần mềm ngành/nghề | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|  | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành; Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|  | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|  | Phần mềm vẽ bản đồ chuyên đề | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành quản lý và xử lý dữ liệu bản đồ; xây dựng bản đồ chuyên đề | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Mapinfo, ArcGis, QGis,…) |
|  | Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên nước | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên nước | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ kỹ thuật | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm thống kê | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành xử lý số liệu bằng các phần mềm thống kê | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm xử lý số liệu tài nguyên nước | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành chỉnh lý số liệu tài nguyên nước | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
|  | Bản đồ địa hình | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng bản đồ địa hình | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm quan trắc môi trường | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng phần mềm quan trắc môi trường nước | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm mô hình dự báo tài nguyên nước | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xây dựng mô hình dự báo tài nguyên nước | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm quản lý cấp thoát nước | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành quản lý cấp thoát nước | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Cropwat,…) |
|  | Bộ văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên môi trường theo quy định hiện hành | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy, hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên môi trường theo quy định hiện hành | Loại được quy định theo pháp luật hiện hành |

### 3.4. Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | - Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; - Tổ chức giảng dạy lý thuyết | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bộ dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn về an toàn bảo hộ lao động Việt Nam |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn pha trộn và điều chế hóa chất | - Công suất khuấy tối đa 1 lít - Tốc độ khuấy nhỏ nhất 100 vòng trên phút - Tốc độ khuấy tối đa 1000 vòng trên phút; - Chất liệu vỏ nhựa ABS |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân hóa chất | - Khả năng cân ≤ 210g - Sai số ± 0,0001g |
|  | Ampe kế 1 chiều | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo dòng điện 1 chiều | Giới hạn đo cường độ dòng điện ≤ 5A |
|  | Vôn kế 1 chiều | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo dòng điện 1 chiều | - Đầu vào tối thiểu 0VDC - Đầu vào cao nhất 200VDC - Sai số dưới 1%; - Cấp điện áp vào: (3,5÷28)VDC |
|  | Máy đo điện trở | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo điện trở | - Dòng đo: 1 mA đến 10 A - Nguồn hoạt động: pin chuyên dụng |
|  | Máy đo độ dẫn điện | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ dẫn điện | - Dải đo: (0 ÷ 2000) μS; (2.00÷20.00) mS; - Độ chính xác: ±2% FS; - Độ phân giải: 1 μS/0,01 mS |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn thực hành cách sử dụng để cân mẫu vật, hóa chất | - Khả năng cân: ≥ 320g - Sai số: ±0,01g |
|  | Máy sấy cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy mẫu | Nhiệt độ: ≤ 300 độ C |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ của mẫu thí nghiệm | Khoảng đo từ 0 đến 100 độ C |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo thời gian trong quá trình thực hiện thí nghiệm | Thời gian 19 giờ, 59 phút, và 59,99 giây với độ chính xác: ± 5 giây/ngày |
|  | Phân cực kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định nồng độ của các nguyên liệu thô, kiểm soát độ tinh khiết, xác định thành phần hoá học, giám sát quá trình hoá học | - Khoảng đo: 0 ÷ 180º - Tube thủy tinh:100 và 200 mm - Độ chia: 1º - Độ đọc chính xác: 0,05º |
|  | Thiết bị đo độ nhớt dung dịch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ nhớt của dung dịch chất lỏng | - Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt trong suốt; - Đường kính ống phễu: 3,5mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ quá trình giảng dạy, học tập và thảo luận nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sơ cấp khi gặp tai nạn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ thuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Túi cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: kéo, băng keo,… | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực hành các phản ứng hóa học trong quá trình phân tích | - Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất; - Không rỉ, không bị hóa chất ăn mòn |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 15ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Nút cao su | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Bộ phễu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch chất lỏng | - Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất; - Không rỉ, không bị hóa chất ăn mòn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 12 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha môi trường trong phòng thí nghiệm | - Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất; - Không rỉ, không bị hóa chất ăn mòn |
|  | Bình tia | Chiếc | 03 | Dùng thực hành rửa dụng cụ trong quá trình thực hành/thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành lấy hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản dụng cụ thí nghiệm, vật tư thí nghiệm | Loại dùng cho phòng thí nghiệm, có mặt kính, ≥ 2 tầng |
|  | Tủ đựng hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sắp xếp, đựng hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Ống đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hóa chất, mẫu vật | Làm từ vật liệu trong suốt, chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút hóa chất, mẫu vật | - Làm từ vật liệu thủy tinh chịu được nhiệt độ cao, hóa chất; - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 3ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị hóa chất | Làm từ vật liệu không bị ăn mòn bởi hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Buret | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chân giá dỡ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp buret | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để buret | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình định mức | Bộ | 03 | Sử dụng trong định lượng dung dịch, hóa chất khi thực hành trong phòng thí nghiệm | Sử dụng trong định lượng dung dịch, hóa chất khi thực hành trong phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác có vạch chia | Bộ | 06 | Sử dụng thực hành chứa các hóa chất, chuẩn độ…. trong quá trình thực hành các nội dung tại phòng thí nghiệm vi sinh vật… | Làm từ vật liệu trong suốt và chịu được nhiệt độ cao |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng thực hành khử trùng dụng cụ và tạo môi trường vô trùng trong khoảng không gian hẹp khi thao tác nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Dụng cụ chứa mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chứa mẫu | - Vật liệu không phản ứng với mẫu, chịu được nhiệt độ cao, không bị ăn mòn bởi mẫu - Dung tích ≤ 30 lít |
|  | Bộ chưng cất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chưng cất, tách chiết hóa chất | Thể tích chưng cất ≤ 200ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chưng cất | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống ngưng tụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cốc lưới amiăng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cốc đốt | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đựng, đong hóa chất thí nghiệm | Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 150ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bộ ống hút | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút hóa chất thí nghiệm | Vật liệu: nhựa trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 150ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút ẩm hóa chất, mẫu thí nghiệm | - Vật liệu: thủy tinh - Đường kính: (150 ÷ 300) mm |
|  | Lưới amiăng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đun hóa chất trong thí nghiệm | - Vật liệu: inox và sứ nén; - Kích thước: (15 x 15) cm |
|  | Kiềng 3 chân | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đun hóa chất trong thí nghiệm | - Vật liệu: inox; - Kích thước: chiều cao 15cm |
|  | Cối chày sứ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ dài, đường kính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thước dài | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ dài, đường kính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

### 3.5. Phòng thực hành tài nguyên nước mặt

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Tủ lạnh lưu mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành trữ mẫu và hóa chất | - Dung tích: ≤ 180 lít; - Dải nhiệt độ cài đặt: (10 ÷ 150) độ C - Công suất tiêu thụ: ≤ 120W |
| 4 | Máy đo đa chỉ tiêu hiện trường | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, độ dẫn điện, DO, ISE, độ đục | - Độ pH, nhiệt độ, độ dẫn điện, DO, ISE, độ đục - Công suất tiêu thụ: (2 ÷ 5) W |
| 5 | Máy toàn đạc | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn đo độ dài, đo đường kính | - Độ phóng đại ≥ 24x - Độ chính xác đo góc, cạnh: mβ ≤ ±5'', ms ≤ 5mm+5ppm*D |
| 6 | Máy đo độ sâu hồi âm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo sâu nhiều loại địa hình | - Cự ly phản xạ tín hiệu: (0,15 ÷ 200) m; - Độ phân giải: 0,01 mét |
| 7 | Máy lưu tốc kế | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo tốc độ dòng chảy của sông, suối,… | - Phạm vi đo: (0,06 ÷ 5,00) m/s - Sai số: ≤ 1,5% |
| 8 | Máy ADCP | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo lưu tốc, lưu lượng dòng chảy của sông, suối,… | - Độ chính xác vận tốc: ± 0,25% vận tốc của (nước + thuyền) ± 0,25 cm/s - Độ phân giải: 0,1 cm/s; - Dải đo vận tốc: ± 20 m/s |
| 9 | Thiết bị đo lưu lượng nước dạng phao | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cách sử dụng phao để đo tốc độ dòng chảy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Thiết bị đo lưu lượng | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định lưu lượng nước | - Tín hiệu xuất: Analog (4 ÷ 20) mA - Có thể hiển thị dòng chảy xuôi và dòng chảy ngược - Công suất: (2÷5) W |
| 11 | Máy định vị (GPS cầm tay) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định tọa độ của điểm điều tra | - Độ chính xác vị trí: (1 ÷ 5) m; - Độ chính xác: ≤ 0,05 m/giây |
| 12 | Thước đo sâu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ sâu sông | - Vật liệu: sợi thủy tinh - Được bảo vệ bởi lớp bọc PVC với độ dài 100m - Rộng 6mm, dày 2mm, lực căng 20N, độ chia vạch nhỏ nhất 50mm |
| 13 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ quá trình giảng dạy, học tập và thảo luận nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
| 14 | Thiết bị đo ghi thủy triều và mực nước | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo ghi thủy triều và mực nước | - Độ sâu triển khai 300 m/3000 m/6000 m - Độ phân giải: 0,0001% FSO - Độ chính xác: ±0,02% FSO |
| 15 | Tủ lưu trữ hồ sơ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lưu trữ hồ sơ thí nghiệm | Kích thước ≥ (2000 x 1800 x 420) mm |
| 16 | Túi lưu trữ hồ sơ | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lưu trữ hồ sơ thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 17 | Dụng cụ chứa mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chứa mẫu | - Vật liệu không phản ứng với mẫu, chịu được nhiệt độ cao, không bị ăn mòn bởi mẫu - Dung tích ≤ 30 lít |
| 18 | Dụng cụ thu mẫu nước theo tầng | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành thu mẫu nước | Thể tích: (1 ÷ 2,5) lít |
| 19 | Thùng vận chuyển mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển mẫu nước thu ngoài thực địa | - Thùng giữ lạnh bằng nhựa, dễ vận chuyển, có các túi giữ lạnh đá gel đảm bảo nhiệt độ trong thùng: (2 ÷ 5) độ C - Thể tích: (10 ÷ 20) lít |

### 3.6. Phòng thực hành tài nguyên nước dưới đất

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | - Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; - Tổ chức giảng dạy lý thuyết | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ của mẫu thí nghiệm | Khoảng đo từ 0 đến 100 độ C |
| 4 | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo thời gian trong quá trình thực hiện thí nghiệm | Thời gian công suất 19 giờ, 59 phút, và 59,99 giây với độ chính xác: ± 5 giây / ngày |
| 5 | Máy đo đa chỉ tiêu hiện trường | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành do các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, độ dẫn điện, DO, ISE, độ đục | - Độ pH, nhiệt độ, độ dẫn điện, DO, ISE, độ đục - Công suất tiêu thụ: (2 ÷ 5) W |
| 6 | Máy định vị (GPS cầm tay) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định tọa độ của điểm điều tra | - Độ chính xác vị trí: (1 ÷ 5) m; - Độ chính xác: ≤ 0,05 m/giây |
| 7 | Máy ảnh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chụp, lưu giữ thông tin của địa điểm khảo sát | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Bộ thiết bị khoan đào (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ thuật khoan đào giếng nước dưới đất | Theo thực tế tại doanh nghiệp |
| 9 | Thiết bị tự động điều chỉnh mực nước | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan và hố đào | Phao nổi, ống cứng dẫn nước, giá đỡ |
| 10 | Bộ thiết bị đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan và hố đào | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành thí nghiệm đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan và hố đào | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vòng chắn bằng thép | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng đo định chuẩn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ đào hố | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thanh gạt phẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước đo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng chứa nước dự trữ | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ quá trình giảng dạy, học tập và thảo luận nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
| 12 | Dụng cụ lấy mẫu nước ngầm | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lấy mẫu nước dưới đất | - Cáp điều chỉnh - Tay cầm - Bình đựng nước bằng fluoropolymer - Van - 2 nắp bình chứa nước |
| 13 | Thùng vận chuyển mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển mẫu nước thu ngoài thực địa | - Thùng giữ lạnh bằng nhựa, dễ vận chuyển, có các túi giữ lạnh đá gel đảm bảo nhiệt độ trong thùng: (2 ÷ 5) độ C; - Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
| 14 | Dụng cụ chứa mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chứa mẫu | - Vật liệu không phản ứng với mẫu, chịu được nhiệt độ cao, không bị ăn mòn bởi mẫu - Dung tích ≤ 30 lít |
| 16 | Bộ văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên môi trường theo quy định hiện hành | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy, hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên môi trường theo quy định hiện hành | Loại được quy định theo pháp luật hiện hành |

### 3.7.  Phòng thực hành phân tích chất lượng tài nguyên nước

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn pha trộn và điều chế hóa chất | - Công suất khuấy tối đa 1 lít - Tốc độ khuấy nhỏ nhất 100 vòng trên phút - Tốc độ khuấy ≤ 1000 vòng trên phút - Chất liệu vỏ nhựa ABS |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân hóa chất | - Khả năng cân ≤ 210g - Sai số ± 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn thực hành cách sử dụng để cân mẫu vật, hóa chất | - Khả năng cân: ≥ 320g - Sai số: ±0,01g |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ của mẫu thí nghiệm | Khoảng đo từ 0 đến 100 độ C |
|  | Máy đo pH để bàn | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành đo pH dung dịch | - Khoảng đo: 0 - 14 - Độ chính xác: ±0,1 pH |
|  | Máy cất nước 2 lần | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng máy để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất ≥ 4 lít trên giờ |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo thời gian trong quá trình thực hiện thí nghiệm | Thời gian công suất 19 giờ, 59 phút, và 59,99 giây với độ chính xác: ± 5 giây / ngày |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch | Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút |
|  | Bộ thiết bị phân tích chất rắn lơ lửng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích tổng chất rắn lơ lửng của mẫu nước | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thiết bị lọc chân không | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chén nung | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 01 | Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: -10 ÷ 45 độ C; - Độ đồng nhất: ±0,5 độ C |
|  | Bếp điện | Chiếc | 02 | Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng | Công suất ≤ 1000W |
|  | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước | Thang đo: 0±20mgO2/L |
|  | Máy phá mẫu COD | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phá mẫu COD | - Số mẫu: ≥ 6 - Cài đặt nhiệt độ: 70ºC/100ºC/120ºC/150ºC - Độ ổn định nhiệt: ±0,5% - Bộ hẹn giờ: 30; 60; 120 phút và liên tục |
|  | Máy phá mẫu đạm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phá mẫu đạm | - Dải nhiệt độ: (20 ÷ 450) độ C - Độ ổn định nhiệt độ: +/-0,5 độ C tại 100 độ C, +/-2 độ C tại 400 độ C - Thời gian cài đặt: (0 ÷ 600) phút - Vị trí phá mẫu: 6 chỗ |
|  | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để xác định thành phần, tính chất hay trạng thái của mẫu | Có khả năng phân tích 67 nguyên tố kim loại và á kim |
|  | Máy phân tích TOC (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Đo hàm lượng cacbon hữu cơ | Phạm vi đo: (0.05 ÷ 2000) ppbC (µgC/L) |
|  | Tủ đựng hóa chất có hệ thống hút khí độc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sắp xếp, đựng hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | Dùng để hút khí độc trong pha chế hóa chất có độc để đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm, bảo vệ người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường | - Tốc độ gió qua cửa hút: (0,4 ÷ 0,9) m/s - Độ ồn: ≤ 70dB |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và thực hành sấy mẫu vật, dụng cụ và hóa chất chuyên dụng | - Dung tích: ≤ 108 lít - Dải nhiệt độ: (20 ÷ 300) độ C - Tải trọng chứa: ≤ 175 kg |
|  | Tủ lạnh âm sâu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành trữ mẫu và hóa chất | - Dung tích: ≤ 120 lít; - Dải nhiệt độ cài đặt: (- 90 độ C ÷ +150) độ C - Điều chỉnh được nhiệt độ |
|  | Tủ lạnh lưu mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành trữ mẫu và hóa chất | - Dung tích: ≤ 180 lít - Dải nhiệt độ cài đặt: (10 ÷ 150) độ C |
|  | Máy cất nước 1 lần | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng máy để tạo ra nước tinh khiết | Năng suất ≥ 4 lít/giờ |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn pha trộn và điều chế hóa chất | - Thể tích khuấy: ≤ 15 lít (H20) - Tốc độ khuấy: 100 ÷ 1500 vòng/phút - Thang đo nhiệt độ: 20 ÷ 370 độ C |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị hóa chất cho thí nghiệm | - Dung tích: ≤ 108 lít - Nhiệt độ: Nhiệt độ phòng đến 80 độ C |
|  | Tủ ấm lắc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị hóa chất cho thí nghiệm | - Kiểu lắc tròn; - Biên độ lắc: 30 mm - Dải nhiệt độ cài đặt: (5 ÷ 80) độ C - Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1 độ C - Tốc độ lắc: (10 ÷ 500) vòng/phút |
|  | Hệ thống quan trắc môi trường nước tự động (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành quan trắc môi trường nước tự động | Theo thiết kế thực tế tại doanh nghiệp |
|  | Thiết bị phân tích vi sinh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích vi sinh trong nước | - Giới hạn phát hiện: E.coli: 1 vi khuẩn trong 100ml, Coliforms tổng số: 1 vi khuẩn trong 100ml - Thời gian phân tích: Từ 3 đến 12 giờ, phụ thuộc vào nồng độ |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ quá trình giảng dạy, học tập và thảo luận nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Tủ lưu trữ hồ sơ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lưu trữ hồ sơ thí nghiệm | Kích thước ≥ (2000 x 1800 x 420) mm |
|  | Túi lưu trữ hồ sơ | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lưu trữ hồ sơ thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực hành các phản ứng hóa học trong quá trình phân tích | - Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất; - Không rỉ, không bị hóa chất ăn mòn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 15ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Nút cao su | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Bộ phễu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch chất lỏng | - Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất; - Không rỉ, không bị hóa chất ăn mòn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 12 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha môi trường trong phòng thí nghiệm | - Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất; - Không rỉ, không bị hóa chất ăn mòn |
|  | Bình tia | Chiếc | 03 | Dùng thực hành rửa dụng cụ trong quá trình thực hành/thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Lọ | Chiếc | 24 | Dùng để thực hành đựng hóa chất | - Dung tích: từ 50ml ÷ 1000ml, có nút đậy; - Vật liệu: Thủy tinh màu |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành lấy hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản dụng cụ thí nghiệm, vật tư thí nghiệm | Loại dùng cho phòng thí nghiệm, có mặt kính, ≥ 2 tầng |
|  | Tủ đựng hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sắp xếp, đựng hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Dụng cụ thu mẫu nước theo tầng | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành thu mẫu nước | Thể tích: (1 ÷ 2,5) lít |
|  | Thùng vận chuyển mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển mẫu nước thu ngoài thực địa | - Thùng giữ lạnh bằng nhựa, dễ vận chuyển, có các túi giữ lạnh đá gel đảm bảo nhiệt độ trong thùng: (2 ÷ 5) độ C - Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Ống đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hóa chất, mẫu vật | Làm từ vật liệu trong suốt, chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút hóa chất, mẫu vật | - Làm từ vật liệu thủy tinh chịu được nhiệt độ cao, hóa chất - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 3ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Micropipet | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút hóa chất, mẫu vật với một lượng nhỏ, chính xác | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình đựng hóa chất | Bộ | 01 | Sử dụng trong việc chứa dung dịch, hóa chất khi thực hành trong phòng thí nghiệm | Làm từ vật liệu trong suốt. Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chuẩn bị hóa chất | Làm từ vật liệu không bị ăn mòn bởi hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Buret | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chân giá dỡ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp buret | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để buret | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình định mức | Bộ | 03 | Sử dụng trong định lượng dung dịch, hóa chất khi thực hành trong phòng thí nghiệm | Sử dụng trong định lượng dung dịch, hóa chất khi thực hành trong phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác có vạch chia | Bộ | 06 | Sử dụng thực hành chứa các hóa chất, chuẩn độ…. trong quá trình thực hành các nội dung tại phòng thí nghiệm vi sinh vật… | Làm từ vật liệu trong suốt và chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng thực hành khử trùng dụng cụ và tạo môi trường vô trùng trong khoảng không gian hẹp khi thao tác nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khay | Chiếc | 18 | Làm từ vật liệu trong suốt | Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Dụng cụ vệ sinh máy móc, thiết bị | Bộ | 06 | Dùng để giảng dạy thực hành vệ sinh, bảo trì các thiết bị, máy móc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Chổi mềm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình xịt dung môi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ chứa mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chứa mẫu | - Vật liệu không phản ứng với mẫu, chịu được nhiệt độ cao, không bị ăn mòn bởi mẫu - Dung tích ≤ 30 lít |
|  | Bộ chưng cất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chưng cất, tách chiết hóa chất | Thể tích chưng cất ≤ 200ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chưng cất | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống ngưng tụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cốc lưới amiăng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cốc đốt | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đựng, đong hóa chất thí nghiệm | Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 150ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bộ ống hút | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút hóa chất thí nghiệm | Vật liệu: nhựa trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 150ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút ẩm hóa chất, mẫu thí nghiệm | - Vật liệu: thủy tinh, chất hút ẩm có khả năng đổi màu để nhận biết no nước; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm |
|  | Lưới amiăng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đun hóa chất trong thí nghiệm | - Vật liệu: inox và sứ nén; - Kích thước: (15 x 15) cm |
|  | Kiềng 3 chân | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đun hóa chất trong thí nghiệm | - Vật liệu: inox; - Kích thước: chiều cao 15cm |
|  | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 09 | Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu | - Vật liệu thủy tinh - Dung tích: ≥ 300 ml - Có nút đậy, nút mài thuỷ tinh - Dung tích: (250 ÷ 300) ml hoặc (100 ÷ 125) m |
|  | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 09 | Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD | - Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt, có nắp kín - Đường kính: (16 ÷ 25) mm - Thể tích: ≥ 10 ml |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 35 | Dùng đựng giấy lọ | - Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt - Đường kính: từ (8÷10) cm |