# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 31b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT CÁC CHẤT VÔ CƠ (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Sản xuất các chất vô cơ Mã ngành, nghề: 6510509 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở	5

3.2. Phòng thực hành máy vi tính	9

3.3. Phòng học ngoại ngữ	11

3.4. Phòng thực hành điện - tự động hóa	12

3.5. Phòng thực hành cơ sở hóa học	17

3.6. Phòng thực hành sản xuất	23

3.7. Phòng thực hành kiểm tra chất lượng	34

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất các chất vô cơ trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Sản xuất các chất vô cơ trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Sản xuất các chất vô cơ trình độ cao đẳng

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất các chất vô cơ trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất các chất vô cơ trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Sản xuất các chất vô cơ trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Sản xuất các chất vô cơ trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở;

(2) Phòng thực hành máy vi tính;

(3) Phòng học ngoại ngữ;

(4) Phòng thực hành điện - tự động hóa;

(5) Phòng thực hành cơ sở hóa học;

(6) Phòng thực hành sản xuất;

(7) Phòng thực hành kiểm tra chất lượng.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

2.1.  Phòng học kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học lý thuyết vẽ kỹ thuật, thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, nâng cao hiệu quả công việc và các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

2.2. Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.3. Phòng học ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.4. Phòng thực hành điện - tự động hóa

Phòng thực hành điện - tự động hóa là phòng học được trang bị các thiết bị dùng để hỗ trợ dạy và học thực hành về điện, tự động hóa phục vụ cho sản xuất các chất vô cơ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.5. Phòng thực hành cơ sở hóa học

Phòng thực hành cơ sở hóa học là phòng học được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học thực hành các môn học, mô đun cơ sở hóa học của nghề sản xuất các chất vô cơ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.6. Phòng thực hành sản xuất

Phòng thực hành sản xuất là phòng học được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học thực hành các mô đun về các quá trình và thiết bị, vận hành các thiết bị trong dây chuyền sản xuất các chất vô cơ (oxit kim loại, các loại axit, kiềm, sôđa, muối). Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.7. Phòng thực hành kiểm tra chất lượng

Phòng thực hành kiểm tra chất lượng là phòng học được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học thực hành các mô đun về kiểm tra chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm trong dây chuyền sản xuất các chất vô cơ (oxit kim loại, các loại axit, kiềm, sô đa, muối). Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

## 3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1,200 x 1,200) mm |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ phục vụ dạy và học | Kích thước: ≥ (1.200 x 450 x 12.000) mm |
|  | Mô hình các khối vật thể | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành làm các mẫu vẽ kỹ thuật | Cắt bổ 1/4, thể hiện rõ các bề mặt và giao tuyến giữa các mặt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nón | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chóp cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trong thực hành vẽ các chi tiết | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về kích thước mối ghép |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại chốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại then bán nguyệt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại then bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại then hoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại then vát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 36 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Compa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dưỡng cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | E ke 120 độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | E ke 90 độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động sản xuất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng bảo hộ lao động cho người học | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động thực hành hóa học | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng bảo hộ lao động cho người học | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sơ cứu thương | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng bảo hộ lao động cho người học | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chữa cháy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ vệ sinh | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh nơi làm việc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điềm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khăn lau | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ lau kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cây đẩy bụi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cây lau khô sàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cây gạt nước | Chiếc | 01 |  |  |

### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
|  | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
|  | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |
|  | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|  | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật | Phiên bản cập nhật mới nhất hiện có tại thời điểm mua sắm, cài đặt được cho 19 máy tính |
|  | Phần mềm mô phỏng công nghệ HYSIS | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa học | Phiên bản phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy tính |

### 3.3. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu (1800 x1800) mm |
|  | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, đọc được đĩa quang học |
|  | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
|  | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

### 3.4. Phòng thực hành điện - tự động hóa

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy phát điện 1 chiều | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuyển đổi năng lượng điện thành cơ năng | - Công suất Pđm ≤ 1 kW - Điện áp Ura= 110 V - Cắt bổ 1/4 |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thay đổi chiều của dòng điện cảm ứng | Công suất S ≤ 1 KVA |
|  | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuyển đổi năng lượng điện thành cơ năng | - Công suất Pđm ≥ 1 kW - Cắt bổ 1/2 - 1/4 |
|  | Máy phát điện đồng bộ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuyển đổi năng lượng điện thành cơ năng | - Công suất Pđm ≤ 1,5 kW - Điện áp Ura= 220 V - Cắt bổ 1/4 |
|  | Động cơ điện một chiều | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật hiện tượng trong mạch điện một chiều | - Công suất Pđm ≤ 1 kW - Cắt bổ: 1/4 |
|  | Bộ mạch điện xoay chiều 1 pha | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật hiện tượng trong mạch điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp 1 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện Iđm ≥ 10 A - Công suất S ≥ 500 VA |
|  | Vonmet AC | Chiếc | 01 |  | Dải đo: (0 ÷ 500) V |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: (0 ÷ 10) A |
|  | Đồng hồ cosф | Chiếc | 01 |  | Nguồn cấp: (100 ÷ 220) V |
|  | Mô đun tải (R,L,C) | Bộ | 01 |  | Công suất Pđm ≤ 500 W |
|  | Oát mét (W) | Chiếc | 01 |  | - Dải đo: (0 ÷ 3000) W - Điện áp: 220 V |
|  | Bộ mạch điện một chiều | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật hiện tượng trong mạch điện một chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn 1 chiều có điều chỉnh | Bộ | 01 |  | - Điện ápUv = 220 VAC - Dòng điện Iđm ≥ 5 A - Điện áp Ura = (0 ÷ 24) VDC |
|  | Vonmet DC | Chiếc | 01 |  | Dải đo: (0 ÷ 50) V |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 01 |  | Dải đo: (0 ÷ 5) A |
|  | Cầu đo điện trở 1 chiều | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo: ≤ 50 Ω |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | - Điện áp Uđm = (6 ÷ 24) VDC - Công suất Pđm ≤ 100 W |
|  | Bộ mạch điện xoay chiều 3 pha | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều 3 pha |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp 3 pha | Bộ | 01 |  | - Dòng điện Iđm ≥ 10 A - Công suất S ≥ 500 VA |
|  | Vonmet AC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: (0 ÷ 50)0 V |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: (0 ÷ 10) A |
|  | Đồng hồ cosф | Chiếc | 01 |  | Nguồn cấp: (110 ÷ 220) V |
|  | Tải bóng đèn sợi đốt 100W | Chiếc | 03 |  | - Điện áp U = 220 V - Công suất Pđm = 100 W |
|  | Oát mét (W) | Chiếc | 03 |  | - Dải đo: (0 ÷ 3000) W - Điện áp: 220 V |
|  | Bộ khởi động động cơ | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha và lấy đặc tính |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn 3 pha có điều chỉnh | Chiếc | 01 |  | - Điện áp Uv= (220 ÷ 380) V - Điện áp U ra = (0 ÷ 380) V - Công suất P = (3 ÷ 5) kW |
|  | Contactor | Chiếc | 03 |  | - Điện áp U = 220 V - Dòng điện I = (20 ÷ 30) A |
|  | Nút ấn | Chiếc | 03 |  | Dòng điện I = (5 ÷ 10) A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện I = (5 ÷ 30) A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  | - Điện áp U = 220 V - Giải thời gian: (0 ÷ 60) s |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: (0 ÷ 500) V |
|  | Ampemet | Chiếc | 03 |  | Dải đo: (0 ÷ 50) A |
|  | Động cơ 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Công suất P = (1,5 ÷ 5,0) kW - Điện áp U= 220/380 - Dây quấn kiểu tam giác |
|  | Hệ thống tự động vận hành giám sát điều khiển từ xa (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hệ thống giám sát, điều khiển, thu thập dữ liệu cho các công đoạn sản xuất | - Hệ thống đo lường, cảm biến - Bộ điều khiển PLC hoặc SCADA hoặc DCS |
|  | Bộ điều khiển khả trình PLC | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lập trình các bài toán điều khiển trong quá trình sản xuất | - Ngõ vào/ra số: ≥ 10 - Ngõ vào ra tương tự: ≥ 2 I/O - Điện áp Uv = 220 V |
|  | Thiết bị thực hành vi xử lý | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lập trình, điều khiển các bài toán trong công nghiệp sản xuất | Các bộ vi xử lý 80C51 |
|  | Van tuyến tính điều khiển bằng điện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành điều khiển tín hiệu bằng điện | - Nguồn cấp: (110 ÷ 220) VAC - Tín hiệu điều khiển: (4 ÷ 20) mA |
|  | Cảm biến đo độ pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo pH | - Nguồn cấp: 5 V DC - Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
|  | Cảm biến đo lưu lượng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo lưu lượng | - Nguồn cấp: 5 VDC - Dải nhiệt độ hoạt động: (0 ÷ 80) °C |
|  | Cảm biến đo mức | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo mức | - Phạm vi đo: (0 ÷ 10 m) - Tín hiệu điều khiển: (4 ÷ 20) mA - Tiêu chuẩn: IP67 |
|  | Máy hiện sóng hiển thị số | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hiển thị tín hiệu điều khiển bằng số | - Số kênh: 02 kênh - Dải tần 200MHz - Màn hình hiển thị 7" TFT, LCD 64 K mầu - Phân giải 8 bit |
|  | Đồng hồ vạn năng cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nguồn của các máy, tín hiệu điện | - Dải đo: DVC 4/40/400/600 V - ACV 4/40/400/600 V - Do dòng điện AC/DC 10A - Dải đo tự động |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tháo, lắp thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vit | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ phục vụ dạy và học | Kích thước: ≥ (1.200 x 450 x 12.000) mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1200 x 1200) mm |

### 3.5. Phòng thực hành cơ sở hóa học

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành ổn định nhiệt | - Dung tích: ≥ 5 lít - Dải nhiệt độ làm việc: (5 ÷ 99) oC - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Bếp điện | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành gia nhiệt | Công suất: ≥ 500 W |
|  | Bơm hút chân không | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút chân không | - Độ chân không: 25 mmHg - Áp lực nén: ≥ 4 bar - Công suất: ≥ 90 W |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân hóa chất và mẫu | - Trọng lượng cân: ≤ 600 g - Độ chính xác: ± 0,01 g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân hóa chất, mẫu phân tích | - Độ chính xác: ± 0,01g - Trọng lượng cân: 50 g ÷ 1 kg, |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân hóa chất và mẫu | - Trọng lượng cân: ≤ 300 g - Độ chính xác: ± 0,0001g |
|  | Điện cực chì | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện quá trình điện phân | ích thước: ≥ (20 x 5) cm |
|  | Điện cực đồng | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện quá trình điện phân | Kích thước: ≥ (20 x 5) cm |
|  | Điện cực kẽm | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện quá trình điện phân | Kích thước: ≥ (20 x 5) cm |
|  | Điện cực niken | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện quá trình điện phân | Kích thước: ≥ (20 x 5) cm |
|  | Điện cực thiếc | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện quá trình điện phân | Kích thước: ≥ (20 x 5) cm |
|  | Điện cực titan | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện quá trình điện phân | Kích thước: ≥ (20 x 5) cm |
|  | Điện cực platin | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện quá trình điện phân | Kích thước: ≥ (10 x 2) cm |
|  | Đồng hồ điện tử vạn năng | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành để đo dòng điện, điện thế khi điện phân | - Đo được điện thế: ≥ 15 V - Đo được dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nung nguyên liệu | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 800 oC - Dung tích: ≥ 5 lít - Công suất: ≥ 7 kW |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để cất nước phục vụ thí nghiệm | - Năng suất: ≥ 4 lít/h - Công suất: ≥ 3 kW |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khuấy trộn dung dịch | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 300 oC - Tốc độ khuấy: ≥ 80 vòng/phút - Công suất: ≥ 500 W |
|  | Máy lắc ống nghiệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lắc ống nghiệm | - Tốc độ lắc: ≥ 500 vòng/phút - Công suất: ≥ 10 W |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành ly tâm, phân tách rắn - lỏng | - Tốc độ: ≥ 5.000 vòng/phút - Công suất: ≥ 60 W |
|  | Máy nghiền mẫu phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nghiền mẫu | - Thể tích cối nghiền: ≥ 12 ml - Kích thước hạt: ≤ 1 mm - Công suất: ≥ 0,3 kW |
|  | Máy trộn vortex | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trộn mẫu | - Tốc độ: ≥ 2000 vòng/phút - Công suất: ≥ 15 W |
|  | Nguồn điện một chiều | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp nguồn điện một chiều | - Điện thế: ≥ 24 V - Dòng điện cung cấp: ≥ 10 A |
|  | Nồi cách thủy | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đun cách thủy | - Nhiệt độ: (37 ÷ 100) oC - Công suất: ≥ 500 W |
|  | Thiết bị đo pH cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo pH dung dịch | - Khoảng đo pH: 0,00 ÷ 14,00 - Độ chính xác: ± 0,01 |
|  | Tủ hút | Bộ | 01 | Dùng để hút khí độc trong quá trình thí nghiệm | - Kích thước: ≥ (1 x 1 x 1) m - Công suất quạt hút: ≥ 1 kW |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản hóa chất | - Dung tích: ≥ 100 lít - Công suất: ≥ 120 W |
|  | Tỷ trọng kế | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo tỷ trọng | - Dải đo: ≥ 600 kg/m3 - Độ chính xác: ≤ ± 0,5 kg/m3 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sấy, tách ẩm | - Dung tích: ≥ 30 lít - Nhiệt độ ≤ 300 oC - Công suất: ≥ 600 W |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1.200 x 1.200) mm |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lấy hóa chất | Vật liệu bằng nhựa hoặc inox |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khuấy trộn hóa chất | Vật liệu thủy tinh chịu axit và kiềm |
|  | Giá đựng dụng cụ | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đựng dụng cụ thí nghiệm | Vật liệu chống gỉ |
|  | Bình tia | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn định mức dung dịch, rửa dụng cụ | Vật liệu nhựa thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo quản hóa chất, mẫu thí nghiệm | - Vật liệu thủy tinh - Thể tích chứa: (1 ÷ 2) lít |
|  | Khay đựng ống nghiệm | Chiếc | 05 | Dùng để đựng ống nghiệm | Vật liệu chống gỉ, chống ăn mòn |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kẹp ống nghiệm | - Vật liệu gỗ - Dài: ≥ 25 cm |
|  | Giá treo micropipet | Chiếc | 01 | Dùng để treo micropipet | Vật liệu nhựa, 6 vị trí |
|  | Giá đỡ ống nghiệm | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kẹp ống nghiệm | Vật liệu chống gỉ, chống ăn mòn |
|  | Giá đỡ kẹp buret | Bộ | 05 | Dùng để đỡ kẹp buret | Chân đế bằng vật liệu kim loại, kẹp bằng vật liệu nhựa |
|  | Giá treo pipet thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để treo pipet | - Vật liệu nhựa, dạng xoay tròn - Số vị trí ≥ 6 |
|  | Kẹp gắp chén nung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành gắp chén nung | - Vật liệu kim loại - Kích thước: ≥ 30 cm |
|  | Tủ đựng hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để đựng, bảo quản hóa chất | - Kích thước: ≥ (1050 x 500 x 1800) mm - Vật liệu chống ăn mòn |
|  | Chén nung | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nung mẫu | - Vật liệu sứ, có nắp - Thể tích: ≥ 20 ml |
|  | Giá treo dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để treo dụng cụ thí nghiệm | - Kích thước: ≥ (450 x 550 x 50) mm - Có thoát nước |
|  | Quả bóp | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút dung dịch thí nghiệm | Vật liệu cao su |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thường | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 3 van | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cốc thủy tinh | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chứa, pha chế hóa chất và thực hiện phản ứng | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng hóa chất, thực hiện phản ứng chuẩn độ | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng hóa chất, dùng chuẩn độ dung dịch | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu axit, kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành các phản ứng hóa học | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 0 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng, đong hóa chất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet thẳng | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng hóa chất, hút dung dịch tiêu chuẩn, dung dịch mẫu | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu axit, kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình định mức | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng hóa chất, định mức dung dịch | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Phễu lọc | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc dung dịch | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 40 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 60 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cối, chày | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nghiền mẫu hóa chất | Vật liệu sứ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Micropipet | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút dụng dịch hóa chất có thể tích nhỏ | Vật liệu nhựa, chịu axit, kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (0,5 ÷ 10) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (10 ÷ 100) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (100 ÷ 1000) µl | Chiếc | 01 |  |  |

### 3.6. Phòng thực hành sản xuất

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Băng tải cao su (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm | - Chiều rộng băng tải: ≥ 400 mm - Công suất ≥ 5 kW |
|  | Băng tải xích (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm | - Bước xích: ≥ 6 mm - Chiều rộng băng tải: ≥ 400 mm - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành ổn định nhiệt | - Dung tích: ≥ 5 lít - Dải nhiệt độ làm việc: (5 ÷ 99) oC - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Bình chứa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chứa dung dịch | Thể tích: ≥ 0,05 m3 |
|  | Bộ trộn khí (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trộn khí | Lưu lượng: ≥ 3500 m3/h |
|  | Bơm axit | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bơm axit | - Năng suất: ≥ 2 m3/h - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Bơm bùn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bơm bùn | - Lưu lượng: ≥ 10 m3/h - Độ cao đẩy: ≥ 10 m - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Bơm hút chân không | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút chân không | - Độ chân không: 25 mmHg - Áp lực nén: ≥ 4 bar - Công suất: ≥ 90 W |
|  | Bơm ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bơm, vận chuyển dung dịch | - Lưu lượng: ≥ 100 lít/phút - Công suất: ≥ 200 W - Độ cao đẩy: ≥ 10 m |
|  | Bơm nén photpho | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nén photpho | - Áp suất làm việc: ≥ 0,2 MPa - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Bơm nhúng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bơm lưu huỳnh lỏng | - Công suất: ≥ 500 W - Tốc độ: ≥ 1.000 vòng/phút |
|  | Bồn ngưng hơi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành ngưng hơi | Thể tích: ≥ 0,5 m3 |
|  | Bun ke | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chứa nguyên liệu | Thể tích: ≥ 1 m3 |
|  | Cân định lượng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng chất | - Trọng lượng cân thông dụng: ≤ 100 kg - Công suất: ≤ 1 kW |
|  | Cân đóng bao | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân định lượng và đóng bao sản phẩm | - Trọng lượng cân: ≥ 10 kg - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Cầu trục (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm | - Tải trọng: ≥ 1 tấn - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Dàn làm lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành làm lạnh | Diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 20 m2 |
|  | Gầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển nguyên liệu | Kích thước: ≥ (0,25 x 0,25) m |
|  | Hệ thống làm lạnh (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trao đổi nhiệt | - Nhiệt độ làm lạnh: ≤ -18oC - Công suất: ≥ 10 kW |
|  | Lò đốt (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đốt photpho | - Lò lót gạch chịu lửa dày: ≥ 5 cm - Kích thước: ≥ (1 x 1 x 1) m - Nhiệt độ trong lò ≥ 500oC |
|  | Lò đốt (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đốt cháy lưu huỳnh | - Dạng trụ, nằm ngang - Năng suất: ≥ 5.000 kg/h - Lưu lượng: ≥ 2.800 m3/h |
|  | Lò đốt khí Cl2 (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đốt khí clo | - Thể tích buồng đốt: ≥ 0,5 m3 - Nhiệt độ khí nóng: (200 ÷ 220)oC - Quạt hút gió công suất: ≥ 25 kW |
|  | Lò đốt than (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quá trình đốt than cung cấp khí nóng cho sấy quặng | - Thể tích buồng đốt: ≥ 10 m3 - Công suất quạt hút: ≤ 55 kW |
|  | Lò khí hóa (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuyển nhiên liệu từ dạng rắn sang dạng khí | Lưu lượng khí: ≥ 800 m3/h |
|  | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nung nguyên liệu | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 800 oC - Dung tích: ≥ 5 lít - Công suất: ≥ 7 kW |
|  | Máy đo tốc độ, lưu lượng khí thải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo tốc độ và lưu lượng khí | - Độ chính xác: (0,2 ÷ 30) m/s - Dải đo: (0 ÷2) hPa - Pin: 9 V |
|  | Máy khuấy cơ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khuấy trộn | - Công suất: ≥ 500 W - Tốc độ: ≥ 50 vòng/phút |
|  | Máy lọc ly tâm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành ly tâm, phân tách rắn - lỏng | - Tốc độ vòng quay: ≥ 1000 vòng/phút - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nén khí | - Lưu lượng: ≥ 100 lít/phút - Áp lực: ≥ 6 Kg/cm2 - Dung tích bình chứa: ≥ 6 lít - Công suất: ≥ 200 W |
|  | Máy nén tuần hoàn tuốc bin (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nén khí | - Áp suất: ≥ 300 at - Công suất: ≥ 160 kW |
|  | Máy nghiền bi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nghiền, giảm kích thước | - Tốc độ quay: ≥ 30 vòng/phút - Năng suất: ≥ 5 kg/mẻ - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy nghiền má | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nghiền | - Năng suất: ≥ 5 kg/mẻ - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy nghiền trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nghiền | - Năng suất: ≥ 5 kg/mẻ - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy sàng rung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sàng, phân tách các loại cỡ hạt khác nhau | - 2 lớp - Đường kính lỗ sàng: ≤ 5 mm - Công suất: ≥ 0,2 kW |
|  | Máy sấy thùng quay (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sấy, tách ẩm | - Tốc độ vòng quay: ≥ 0,6 vòng/phút - Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Nồi hơi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp nhiệt | - Năng suất sinh hơi: ≥ 20 kg/h - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Nồi nén | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nén khí | - Chiều cao: ≥ 0,5 m - Đường kính: ≥ 0,5 m - Áp suất làm việc: ≥ 0,2 MPa - Nhiệt độ làm việc: (60 ÷ 70) oC |
|  | Ống phóng không | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phóng không khí sau khi tách axit | - Cao: ≥ 10 m - Đường kính: ≥ 110 mm |
|  | Palang điện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển nguyên liệu | - Năng suất: ≥ 3 kW - Tải trọng: ≥ 300 kg |
|  | Quạt cao áp (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển khí | - Công suất: ≥ 3 kW - Tốc độ quay: ≥ 1.400 vòng/phút - Áp suất: ≥ 1.700Pa |
|  | Quạt ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển khí | - Lưu lượng: ≥ 800 m3/h - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/phút - Công suất: ≥ 1,1 kW |
|  | Tháp oxy hóa (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phản ứng chuyển hóa | - Số lớp: ≥ 3 lớp Năng suất: ≥ 1.000 kg/h |
|  | Tháp hấp thụ (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hấp thụ khí | - Năng suất: ≥ 6.000 kg/h - Thể tích: ≥ 15 m3 |
|  | Tháp làm lạnh (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trao đổi nhiệt | - Đường kính: ≥ 0,7 m - Chiều cao: ≥ 5 m |
|  | Tháp rửa (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành rửa khí | - Lưu lượng: ≥ 280 m3/h - Công suất: ≥ 100 W - Cao: ≥ 2m |
|  | Tháp sấy (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy, tách ẩm | - Đường kính: ≥ 0,5 m - Chiều cao: ≥ 3 m - Có thể dùng đặt đệm hoặc đĩa lỗ trong tháp |
|  | Tháp sấy khí khô (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khô khí | Công suất: ≥ 3 kW |
|  | Thiết bị chuyển hóa CH4 (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phản ứng chuyển hóa CH4 | - Lưu lượng khí: ≥ 800 m3/h - Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Thiết bị bốc hơi (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bốc hơi dung dịch | Diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 100 m2 |
|  | Thiết bị chuyển hóa CO (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phản ứng chuyển hóa CO | - Dung tích bình: ≥ 50 lít - Áp suất làm việc: ≥ 8 Kg/cm2 - Công suất: ≥ 50 kW |
|  | Thiết bị cô đặc (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cô đặc dung dịch | - Thể tích thiết bị: ≥ 50 m3 - Công suất: ≥ 10 kW |
|  | Thiết bị điện phân (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành điện phân muối | - Điện thế: ≥ 5 V - Dòng điện cấp cho thiết bị: ≥ 10 kA - Công suất: ≥ 50 kW |
|  | Thiết bị đo pH cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo pH dung dịch | - Khoảng đo pH: 0,00 ÷ 14,00 - Độ chính xác: ± 0,01 |
|  | Thiết bị đo và phân tích khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phân tích thành phần khí | Dải đo: (0 ÷20.000) ppm |
|  | Thiết bị đóng chai | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đóng chai sản phẩm | - Thể tích đóng: (250 ÷ 2000) ml - Sai số: ± 0,5 ml - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Thiết bị đóng lọ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đóng lọsản phẩm | - Năng suất: ≥ 25 lọ/phút - Áp suất nguồn không khí: (0,6 ÷ 0,8) mPa - Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Thiết bị gia nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành gia nhiệt | Loại ống chùm, công suất: ≥ 3 kW |
|  | Thiết bị hấp thụ (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hấp thụ khí | - Vỏ thép, trong lót lớp gạch chịu axit - Lưu lượng tưới: ≥ 100 m3/h |
|  | Thiết bị hóa hơi (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hóa hơi dung dịch | - Lưu lượng: ≥ 2.800 m3/h - Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Thiết bị hóa lỏng (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hóa lỏng | - Thể tích buồng đốt: ≥ 10 m3 - Nhiệt độ hơi quá nhiệt: (145 ÷ 160) oC |
|  | Thiết bị hoá lỏng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quá trình hoá lỏng nguyên liệu photpho | - Thể tích: ≥ 1 m3 - Có thiết bị gia nhiệt để duy trì nhiệt nước trong bể (60 ÷ 70) oC - Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Thiết bị hoà tan | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khuấy trộn, hòa tan | - Thể tích: ≥ 0,1 m3 - Công suất: ≥ 100 W - Tốc độ: ≥ 70 vòng/phút |
|  | Thiết bị hoà tan NaCl | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hoà tan NaCl tạo được nước muối bão hoà | - Cao: ≥ 2 m - Đường kính: ≥ 110 mm - Chiều cao cột muối ≥ 1 m |
|  | Thiết bị khử mù (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khử mù axit | - Năng suất: ≥ 6.000 kg/h - Thể tích: ≥ 10 m3 |
|  | Thiết bị khuấy trộn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khuấy trộn, đồng nhất hỗn hợp | - Thể tích: ≥ 0,1 m3 - Công suất: ≥ 100 W - Tốc độ: ≥ 70 vòng/phút |
|  | Thiết bị làm lạnh ngưng tụ (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành làm lạnh, ngưng tụ | - Diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 100 m2 |
|  | Thiết bị lắng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lắng các chất không tan | - Đường kính ống trung tâm: ≥ 0,1 m - Đường kính ngoài thiết bị lắng: ≥ 1 m - Chiều cao thiết bị: ≥ 1,5 m |
|  | Thiết bị lọc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc phân tách rắn - lỏng | - Dung tích phễu: ≥ 300 ml - Công suất bơm: ≥ 50 W |
|  | Thiết bị lọc bụi tĩnh điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc bụi | - Công suất xử lý: ≥ 4.000 m3/h - Công suất tiêu thụ: ≥ 900 W |
|  | Thiết bị lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc phân tách rắn - lỏng | - Độ chân không: 25 mgHg - Áp lực nén: ≥ 4 bar - Công suất: ≥ 90 W |
|  | Thiết bị lọc đệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc phân tách rắn - lỏng | - Chiều cao đệm: ≥ 1,5 m - Kích thước hạt than: ≥ 0,6 mm - Đường kính thiết bị: ≥ 0,5 m - Chiều cao thiết bị: ≥ 1,7 m |
|  | Thiết bị lọc gió nóng (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc gió nóng | - Lưu lượng gió: ≥ 280 m3/h - Công suất: ≥ 500 W |
|  | Thiết bị lọc tách giọt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc, phân tách rắn - lỏng | - Công suất: ≥ 3 kW - Lưu lượng: ≥ 1 m3/h |
|  | Thiết bị lọc túi vải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc bụi | - Hiệu suất tách bụi: ≥ 85 % - Năng suất: ≥ 300 m3/h |
|  | Thiết bị ổn áp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành ổn định điện áp | - Dung tích: ≥ 10 lít - Vật liệu bền trong khí Cl2 |
|  | Thiết bị oxi hóa (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành oxi hóa hợp chất | - Công suất: ≥ 5 kW - Năng suất: ≥ 5.000 kg/h |
|  | Thiết bị phân ly (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phân ly khí - lỏng | Lưu lượng khí: (100 ÷ 200) m3/h |
|  | Thiết bị phản ứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phản ứng | - Dung tích: ≥ 5 lít - Vật liệu chống ăn mòn - Tốc độ khuấy: ≥100 vòng/phút - Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Thiết bị tái sinh (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tái sinh nguyên vật liệu | Lưu lượng khí: (100 ÷ 200) m3/h |
|  | Thiết bị tổng hợp NH3 (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tổng hợp NH3 | Năng suất: ≥ 40.000 kg/h |
|  | Thiết bị trao đổi nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trao đổi nhiệt | - Dạng ống chùm có bảo ôn - Diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 20 m2 |
|  | Thiết bị xử lý khí thải (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý khí thải | - Năng suất: ≥ 6.000 kg/h - Thể tích: ≥ 15 m3 |
|  | Thùng cao vị | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành ổn định lưu hượng và áp suất của hỗn hợp | Thể tích: ≥ 0,05 m3 |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chứa dung dịch | - Thể tích: ≥ 0,05 m3 - Có gắn ống báo mức dung dịch trong thùng |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chứa nguyên liệu photpho hoá lỏng, lọc cặn trong photpho | - Thể tích: ≥ 1 m3 - Có rổ lọc đường kính mắt lưới: ≤ 0,3 mm - Có đường hơi gia nhiệt - Chiều cao ống thông hơi cao: ≥ 4 m - Công suất ≥ 3 kW |
|  | Thùng trộn sản phẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trộn, đồng nhất sản phẩm | - Thể tích: ≥ 0,05 m3 - Có gắn rổ lọc để lọc cặn - Tốc dộ khuấy: ≥ 100 vòng/phút - Năng suất: ≥ 500 W |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sấy, tách ẩm | - Dung tích: ≥ 30 lít - Nhiệt độ ≤ 300 oC - Công suất: ≥ 600 W |
|  | Tuabin hơi (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuyển đổi nhiệt năng thành cơ năng | Công suất: ≥ 2 MW |
|  | Xyclon | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tách bụi | - Đường kính: ≥ 0,5 m - Chiều cao: ≥ 1,5 m |
|  | Xyclon đơn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tách bụi | - Hiệu suất tách bụi: ≥ 90% - Năng suất: ≥ 40 m3/h - Công suất quạt: ≥ 1 kW |
|  | Xyclon kép | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tách bụi | - Hiệu suất tách bụi: ≥ 90% - Năng suất: ≥ 40 m3/h - Công suất quạt: ≥ 1 kW |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút bụi vệ sinh nơi làm việc | - Dung tích: ≥ 20 lít - Công suất: ≥ 700 W |
|  | Máy chà sàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh nơi làm việc | - Tốc độ vòng quay: ≥ 100 vòng/phút - Công suất: ≥ 700 W |
|  | Máy phun, xịt rửa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh nơi làm việc | - Áp lực: ≥ 100 bar - Công suất: ≥ 1.000 W |
|  | Máy thổi khô | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh nơi làm việc | - Tốc độ dòng khí: ≥ 100 m3/phút - Công suất: ≥ 700 W |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1.200 x 1.200) mm |
|  | Dụng cụ vệ sinh | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh nơi làm việc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điềm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khăn lau | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ lau kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cây đẩy bụi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cây lau khô sàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cây gạt nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 | Dùng để xúc oxit kim loại ra khỏi lò | - Dài: ≥ 100 cm - Chất liệu lưỡi xẻng: Sắt |
|  | Kẹp gắp chén nung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành gắp chén nung | - Vật liệu kim loại - Kích thước: ≥ 30 cm |
|  | Chén nung | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nung mẫu | - Vật liệu sứ, có nắp - Thể tích: ≥ 20 ml |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Dùng để chở nguyên vật liệu | - 4 bánh - Số tầng: 1 tầng - Kích thước: ≥ (730 x 430 x 830) mm |
|  | Xô nhựa | Chiếc | 01 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | - Có nặp, quai xách - Dung tích: ≥ 5 lít |

### 3.7. Phòng thực hành kiểm tra chất lượng

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy đo độ dẫn EC đa dải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo độ dẫn điện của dùng dịch | - Thang đo: (0 ÷199,9) mS/cm - Độ phân giải: 0,01 mS/cm |
|  | Máy đo pH để bàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo pH dung dịch | - Khoảng đo pH: 0,00 ÷ 14,00 - Độ chính xác pH: ± 0,01 - Công suất: ≥ 30 W |
|  | Thiết bị đo và phân tích khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phân tích thành phần khí | Dải đo: (0 ÷20.000) ppm |
|  | Máy quang phổ UV-VIS (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành phân tích nguyên liệu và sản phẩm | - Bước sóng: (190 ÷1100) nm - Độ phân giải: 0.1% T, 0.001 A - Công suất: ≥ 100 W |
|  | Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành phân tích nguyên liệu và sản phẩm | - Bước sóng: (190 ÷ 1100) nm - Công suất: ≥ 100 W |
|  | Máy quang phổ huỳnh quang tia X (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành phân tích nguyên liệu và sản phẩm | - Bước nhảy điện áp: ≥ 0,1kV - Dải quét góc phương thẳng đứng - Công suất: ≥ 100 W |
|  | Máy phân tích khối phổ ICP-MS (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành phân tích nguyên liệu và sản phẩm | - Dãy phổ đo: (7 ÷ 250) amu: - Công suất nguồn (RF): ≥ 500 W |
|  | Máy phân tích ICP-OES (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành phân tích nguyên liệu và sản phẩm | - Dải sóng: (130 ÷ 800) nm - Công suất: ≥ 250 W |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút bụi vệ sinh nơi làm việc | - Dung tích: ≥ 20 lít - Công suất: ≥ 700 W |
|  | Máy chà sàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh nơi làm việc | - Tốc độ vòng quay: ≥ 100 vòng/phút - Công suất: ≥ 700 W |
|  | Máy phun, xịt rửa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh nơi làm việc | - Áp lực: ≥ 100 bar - Công suất: ≥ 1.000 W |
|  | Máy thổi khô | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh nơi làm việc | - Tốc độ dòng khí: ≥ 100 m3/phút - Công suất: ≥ 700 W |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1.200 x 1.200) mm |
|  | Micropipet | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút dụng dịch hóa chất có thể tích nhỏ | Vật liệu nhựa, chịu axit, kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (0,5 ÷ 10) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (10 ÷ 100) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (100 ÷ 1000) µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ vệ sinh | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh nơi làm việc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điềm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khăn lau | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ lau kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cây đẩy bụi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cây lau khô sàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cây gạt nước | Chiếc | 01 |  |  |