BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 33a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ: KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số … /2021/TT- BLĐTBXH ngày….tháng….năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm Mã ngành, nghề: 5510603 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh B. Nội dung của danh mục | 2 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| 3.1. Phòng thực hành máy tính | 5 |
| 3.2. Phòng học ngoại ngữ | 7 |
| 3.3. Phòng kỹ thuật cơ sở | 9 |
| 3.4. Phòng thực hành đánh giá cảm quan | 18 |
| 3.5 Phòng thực hành phân tích chỉ tiêu hóa học | 24 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề  Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành;

b) Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

## (1) Phòng thực hành máy tính

## (2) Phòng học ngoại ngữ

## (3) Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở

## (4) Phòng thực hành đánh giá cảm quan

## (5) Phòng thực hành phân tích chỉ tiêu hóa học

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng thực hành máy tính

Phòng thực hành máy tính là phòng được trang bị thiết bị dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(2) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng được trang bị thiết bị dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng thực hành ngoại ngữ cũng được sử dụng để dạy Tiếng Anh chuyên ngành Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở

Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các môn học, mô đun cơ sở, xử lý mẫu, bảo quản mẫu dùng trong phân tích các chỉ tiêu dùng về chất lượng sản phẩm lương thực, thực phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thực hành đánh giá cảm quan

Phòng thực hành đánh giá cảm quan là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để xác định các đặc tính vật lý của nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm, đánh giá cảm quan các sản phẩm thực phẩm, phục vụ nghiên cứu phát triển và cải tiến sản phẩm, đánh giá sự phản hồi của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thực hành phân tích chỉ tiêu hóa học

Phòng thực hành phân tích chỉ tiêu Hóa học là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để định tính và định lượng các chỉ tiêu hóa học của nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm như đường, tinh bột, protein, acid amin, lipid, các vitamin,…. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

## 3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng thực hành máy tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy vi tính trong phòng | Loại có tốc độ đường truyền: ≥ 100 Mbps |

3.6. Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng để kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy vi tính trong phòng | Loại có tốc độ đường truyền: ≥ 100 Mbps |

### 3.3. Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để cân nguyên vật liệu phục vụ thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 g - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 g |
| 2 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để cân chính xác mẫu, hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,0001g - Trọng lượng cân: ≤ 200 g |
| 3 | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để xử lý mẫu | Nhiệt độ: 550oC÷1200oC |
| 4 | Máy cất nước 1 lần | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chưng cất nước trong quá trình thực hành | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ - Nước cung cấp: 1 lít/phút - Độ dẫn điện: (1,5 ÷2,0) µS/cm - Độ pH: 6,0 ÷7,0 |
| 5 | Máy cất nước 2 lần | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chưng cất nước trong quá trình thực hành | - Năng suất: (2÷4) lít/giờ - Nước cung cấp: 2 lít/phút - Độ dẫn điện: (1 ÷1,5) µS/cm - Độ pH: 5,0 ÷6,5 |
| 6 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 02 | Dùng để tăng độ tương tác của các phân tử chất | - Tốc độ khuấy: (100÷2400) v/ph - Thang đo nhiệt độ: (5÷100) 0C |
| 7 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ, mẫu | - Dung tích: ≤ 250 lít - Nhiệt độ: ≤ 300 oC - Độ chính xác: ≤ 1 oC |
| 8 | Thiết bị phá mẫu | Chiếc | 02 | Dùng để vô cơ hóa mẫu nước và trầm tích trong phân tích N, P tổng số | - Số mẫu: ≥ 6 - Sự ổn định nhiệt: ± 0,5oC ở 100oC; ±2,0oC ở 400oC |
| 9 | Máy nghiền mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để nghiền mẫu trong quá trình thí nghiệm | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 10 | Máy đồng hóa | Chiếc | 01 | Dùng để đồng hóa mẫu phân tích trong quá trình thí nghiệm | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 11 | Thiết bị chưng cất | Bộ | 01 | Dùng để tách và tinh chế mẫu trong quá trình thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để đo nhiệt độ mẫu không cần tiếp xúc | - Phạm vi đo: (-50÷580) oC - Độ chính xác: ±2oC |
| 13 | Máy cô chân không | Bộ | 02 | Dùng để cô đặc mẫu | - Phạm vi nhiệt độ: (30÷90) oC - Độ chân không: (0÷500) mbar - Tốc độ quay: (0÷90) vòng/phút |
| 14 | Tủ bảo quản mẫu | Chiếc | 02 | Dùng để lưu trữ và bảo quản mẫu | - Nhiệt độ: (0÷20)oC - Dung tích: 300 lít |
| 15 | Tủ hút khí độc | Chiếc | 1 | Dùng để loại bỏ khí độc, làm sạch khu vực làm việc trong phòng thí nghiệm. | Tốc độ dòng khí: (0,3 ÷ 0,6) m/s |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 17 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: 1800mm x1800 mm |
| 18 | Bộ cốc | Bộ | 06 | Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 19 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 06 | Dùng trong thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để đựng các ống nghiệm khi không sử dụng hoặc sau khi rửa | Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥10 ống nghiệm/giá |
| 20 | Bộ bình định mức | Bộ | 06 | Dùng để định lượng chất lỏng | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 21 | Bộ bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng trong thí nghiệm | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 22 | Bộ chuẩn độ | Bộ | 06 | Dùng để định lượng dung dịch khi chuẩn độ | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Buret 10 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret 25 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret 50 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret 10ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 02 |  |  |
| 23 | Bộ phễu lọc | Bộ | 06 | Dùng trong thí nghiệm để rót, lọc | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 02 |  |  |
| 24 | Bộ ống đong | Bộ | 06 | Dùng để định mức định mức nước pha chế dung dịch | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 02 |  |  |
| 25 | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 06 | Dùng để định mức, rót các dung dịch | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
| 26 | Bộ pipet | Bộ | 06 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  | Vật liệu thép |
| 27 | Bộ micropipet | Bộ | 06 | Dùng để thực hành hút và nhả dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu áp suất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (10÷100) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (20÷200) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (100÷1000) μl | Chiếc | 01 |  |  |
| 28 | Bình tia | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Đèn cồn | Chiếc | 02 | Dùng để khử trùng dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Quả bóp cao su | Chiếc | 03 | Dùng để hút và nhả dung dịch, hoá chất | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 18 | Dùng để khuấy mẫu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Bát sứ | Chiếc | 19 | Dùng để xử lý mẫu | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 33 | Bếp cách thủy | Chiếc | 01 | Dùng để nâng, giữ nhiệt | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 34 | Bếp điện | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình phân tích | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 35 | Bộ nghiền mẫu (cối, chày) | Bộ | 03 | Dùng để nghiền mẫu thí nghiệm | Loại thông dụng thị trường |
| 36 | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để kiểm tra nhiệt độ | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 37 | Nồi miệng rộng | Chiếc | 06 | Dùng để đun nấu | Loại thông dụng thị trường |
| 38 | Kéo | Chiếc | 03 | Dùng để xử lý mẫu | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 39 | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 19 | Dùng để kẹp ống nghiệm | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 40 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp, | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
| 41 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 42 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng và hướng dẫn sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 43 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |

### 3.4. Phòng thực hành đánh giá cảm quan

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để cân nguyên vật liệu phục vụ thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 g - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 g |
| 2 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để cân chính xác mẫu, hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,0001g - Trọng lượng cân: ≤ 200 g |
| 3 | Máy đo màu | Chiếc | 02 | Dùng để đo màu sắc của quả | Thời gian đo mẫu nhanh và chính xác, loại đo màu cầm tay hoặc đo màu quang phổ |
| 4 | Buồng thử | Buồng | 01 | Dùng để thực hành các thao tác khi đánh giá cảm quan | - Kích thước: ≥ (50 x 100) cm - Có hệ thống cửa đẩy để đưa mẫu vào trong khoang thử |
| 5 | Bếp từ | Chiếc | 03 | Dùng để đun nóng dung dịch mẫu thử | Công suất: ≥ 1500W |
| 6 | Lò vi sóng | Chiếc | 02 | Dùng để xử lý mẫu trước khi phân tích cảm quan | - Thể tích: ≤ 20 lít - Công suất: ≤ 800 W |
| 7 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản mẫu sản phẩm | Thể tích: ≥ 250 lít |
| 8 | Hệ thống chưng cất cồn | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng chưng cất cồn | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 9 | Máy đo độ đục | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định độ đục | - Thang đo: (0 ÷ 1000) NTU - Độ phân giải: 0,01 |
| 10 | Máy đo độ nhớt | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định độ nhớt | - Độ chính xác: ± 1.0% thang đo - Độ lặp lại: ± 0.2% |
| 11 | Máy khuấy | Chiếc | 03 | Dùng để hòa tan dung dịch | Tốc độ điều chỉnh: (0÷90) vòng/phút |
| 12 | Máy lắc ngang | Bộ | 02 | Dùng để hòa tan dung dịch, mẫu | Biên độ lắc: 20 mm; Thời gian: (0÷120) phút |
| 13 | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng li tâm mẫu | Tốc độ xoay: ≤15000 vòng/phút |
| 14 | Máy nghiền mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để nghiền mẫu thịt, thủy sản | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 15 | Khúc xạ kế | Chiếc | 03 | Dùng để đo hàm lượng chất rắn hòa tan trong dung dịch. | - Dải đo: (0÷53) oBrix - Độ chính xác: ±0,2 oBrix |
| 16 | Thiết bị đun nóng | Chiếc | 03 | Sử dụng đun nóng mẫu phân tích | Nhiệt độ: (30÷100) oC |
| 17 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ, mẫu | - Nhiệt độ: ≤300 oC - Thể tích: ≤250 lít |
| 18 | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | Dùng để loại bỏ khí độc, làm sạch khu vực làm việc trong phòng thí nghiệm. | Tốc độ dòng khí: (0,3 ÷ 0,6) m/s |
| 19 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 20 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: 1800mm x1800 mm |
| 21 | Bộ bình định mức | Bộ | 06 | Dùng để định lượng chất lỏng | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 22 | Bộ bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng trong thí nghiệm | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 23 | Bộ phễu lọc | Bộ | 06 | Dùng trong thí nghiệm để rót, lọc | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 02 |  |  |
| 24 | Bộ ống đong | Bộ | 06 | Dùng để định mức định mức nước pha chế dung dịch | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 02 |  |  |
| 25 | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 06 | Dùng để định mức, rót các dung dịch | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
| 26 | Bình tia | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Dụng cụ khui đồ hộp | Chiếc | 18 | Dùng để khui đồ hộp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 18 | Dùng để khấy mẫu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Dụng cụ đựng mẫu | Chiếc | 18 | Dùng trong quá trình thực hành phân tích | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 30 | Kéo | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực tập mở bo bì và cắt mẫu vật | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 31 | Bộ sàng hạt | Bộ | 06 | Dùng đề phân loại kích cỡ hạt, tạp chất | Bộ sàng có đường kính lỗ phù hợp với loại hạt, làm bằng kim loại |
| 32 | Rây | Chiếc | 3 | Dùng để sàng mẫu phục vụ thí nghiệm | Đường kính lỗ: 2mm |
| 33 | Sàng thí nghiệm | Chiếc | 03 | Dùng để sàng mẫu phục vụ thí nghiệm | Kích thước mắt sàng: 90 µm |
| 34 | Kẹp | Chiếc | 9 | Dùng để kẹp mẫu khi chuẩn bị mẫu đánh giá cảm quan | Vật liệu Inox |
| 35 | Kẹp gắp | Chiếc | 18 | Dùng đề thực hành gắp côn trùng | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 36 | Kẹp gắp cốc | Chiếc | 18 | Dùng để gắp cốc sấy, cốc nung | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 37 | Kẹp gắp hạt | Chiếc | 06 | Dùng đề thực hành gắp hạt | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 38 | Chậu | Chiếc | 18 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 39 | Khay | Chiếc | 09 | Dùng để đựng các mẫu vật khi chuẩn bị mẫu đánh giá cảm quan | - Vật liệu inox - Kích thước: (50×30×5)cm |
| 40 | Khay men trắng | Chiếc | 06 | Dùng để chứa mẫu phân tích | Có kích thước phù hợp với khối lượng mẫu phân tích |
| 41 | Hộp petri | Chiếc | 18 | Dùng để đựng hạt ngâm, sản phẩm kiểm tra | Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: 90 mm |
| 42 | Thìa | Chiếc | 18 | Dùng để lấy mẫu phân tích | Loại thông dụng trên thị trường, inox |
| 43 | Dao vét bột | Chiếc | 18 | Dùng để vét các mảnh bột dính vào chén sứ | Dài: (18÷20) cm |
| 44 | Dụng cụ đo kích thước hạt | Chiếc | 18 | Dùng để đo kích thước sản phẩm | Dụng cụ đo kích thước sản phẩm không làm biến dạng hạt và có độ chính xác đến 0,1 mm. |
| 45 | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để đo nhiệt độ | Nhiệt độ: (0 ÷ 50) °C |
| 46 | Thước đo | Chiếc | 18 | Dùng để đo độ căng gluten | Độ chính xác: 0,1 mm. |
| 47 | Thước kẹp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước sản phẩm | - Thang đo: (0÷150) mm - Dung sai: 0,02mm |
| 48 | Kính lúp | Chiếc | 18 | Dùng đề thực hành quan sát, phân loại | Độ phóng đại: (5 ÷ 12) X |

### 3.5. Phòng thực hành phân tích chỉ tiêu Hóa học

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để cân nguyên vật liệu phục vụ thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 g - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 g |
| 2 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để cân chính xác mẫu, hóa chất | - Độ chính xác: ± 0,0001g - Trọng lượng cân: ≤ 200 g |
| 3 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để ổn định nhiệt độ môi trường khi tiến hành các thí nghiệm | - Thể tích: ≥14 lít - Khoảng nhiệt độ làm việc: +5oC trên nhiệt độ môi trường đến 95oC với chế độ điểm sôi (+100oC). |
| 4 | Bếp điện | Chiếc | 03 | Dùng để đun nóng dung dịch | Công suất: ≥1500 W |
| 5 | Bộ chiết Soxhlet | Bộ | 06 | Dùng để xác định hàm lượng chất béo, tanin trong mẫu | - Hệ thống chiết mẫu: ≥6 - Hiệu suất thu hồi: ≥99,5% |
| 6 | Hệ thống bơm lọc hút chân không | Bộ | 03 | Dùng để lọc dung dịch có độ nhớt cao. | - Thể tích phểu ≥300ml - Bình chứa thủy tinh: ≥1 lí - Bơm chân không (bơm lọc hút chân không) - Lực hút chân không: ≤670 mmHg |
| 7 | Bộ phá mẫu Nito | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành công phá mẫu | - Số mẫu: ≤ 12 - Dải đo: 0,1mg÷240mg Nitơ |
| 8 | Khúc xạ kế | Chiếc | 03 | Dùng để đo hàm lượng chất rắn hòa tan trong dung dịch. | - Dải đo: (0÷53) oBrix - Độ chính xác: ±0,2 oBrix |
| 9 | Cồn kế | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn xác định hàm lượng cồn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl) | Bộ | 01 | Dùng để xác định hàm lượng nitơ trong mẫu | - Hệ số công phá mẫu: ≤ 6 - Hiệu suất thu hồi: ≥99,5 % - Giới hạn phát hiện: ≥0,1 mg N |
| 11 | Hệ thống chưng cất cồn | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất cồn | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 12 | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để xử lý mẫu | Nhiệt độ: ≥1000oC |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 01 | Dùng để công phá mẫu, đun nóng thực phẩm | Dung tích: ≥20 lít |
| 14 | Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định các thông số ô nhiễm tại hiện trường | Đo được các thông số pH, DO, COD, nhiệt độ và độ dẫn điện (bao gồm độ muối, TDS, trở kháng) |
| 15 | Máy đo độ đục | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành xác định độ đục | - Thang đo: (0 ÷ 1000) NTU - Độ phân giải: 0,01 |
| 16 | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành kỹ năng đo pH của dung dịch | - Thang đo pH: 0÷14 - Độ chính xác: ±0,1 pH |
| 17 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng trong thí nghiệm, tăng độ tương tác của các phân tử chất | - Tốc độ khuấy: (100÷2400) v/ph - Thang đo nhiệt độ: (5÷100) 0C |
| 18 | Máy rung | Chiếc | 01 | Dùng trong phân tích | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 19 | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để tách pha trong dung dịch, mẫu thí nghiệm | - Thể tích: ≥ 4 × 100ml - Tốc độ ly tâm: ≤ 16000 vòng/phút |
| 20 | Máy quang phổ (UV-VIS) | Bộ | 01 | Dùng để phân tích mẫu | - Dải sóng: (325÷1100) nm - Độ chính xác: ±2.0 nm |
| 21 | Máy trộn (vortex mixer) | Chiếc | 01 | Dùng để trộn đều dung dịch. | Tốc độ lắc: ≤ 3000 vòng/phút |
| 22 | Thiết bị đun nóng | Chiếc | 03 | Sử dụng đun nóng mẫu phân tích | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 23 | Tủ bảo quản mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu | Dung tích: ≥180 lít |
| 24 | Tủ lắc ủ nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để ủ, trộn mẫu | - Dung tích: (32÷50) lit - Khoảng nhiệt: 10°C÷60°C - Sai số 0,2°C tại 37°C |
| 25 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản các loại hóa chất, mẫu sản phẩm khi phân tích đánh giá. | Thể tích: ≥250 lít |
| 26 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ, mẫu | Nhiệt độ: ≤ 105 oC |
| 27 | Tủ sấy chân không | Chiếc | 01 | Dùng để sấy mẫu | - Dung tích ≤ 65 lít - Dải nhiệt độ: (+10÷70) oC |
| 28 | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | Dùng để loại bỏ khí độc, làm sạch khu vực làm việc trong phòng thí nghiệm. | Tốc độ dòng khí: (0,3 ÷ 0,6) m/s |
| 29 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 30 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: 1800mm x1800 mm |
| 31 | Bộ cốc | Bộ | 06 | Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 32 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 06 | Dùng trong thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Bộ | 03 | Dùng để đựng các ống nghiệm khi không sử dụng hoặc sau khi rửa | Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥10 ống nghiệm/giá |
| 33 | Bộ bình định mức | Bộ | 06 | Dùng để định lượng chất lỏng | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 34 | Bộ bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng trong thí nghiệm | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 35 | Bộ chuẩn độ | Bộ | 06 | Dùng để định lượng dung dịch khi chuẩn độ | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Buret 10 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret 25 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret 50 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Buret 10ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 02 |  |  |
| 36 | Bộ phễu lọc | Bộ | 06 | Dùng trong thí nghiệm để rót, lọc | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 02 |  |  |
| 37 | Bộ ống đong | Bộ | 06 | Dùng để định mức định mức nước pha chế dung dịch | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 02 |  |  |
| 38 | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 06 | Dùng để định mức, rót các dung dịch | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
| 39 | Bộ pipet | Bộ | 06 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  | Vật liệu thép |
| 40 | Bộ micropipet | Bộ | 06 | Dùng để thực hành hút và nhả dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu áp suất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (10÷100) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (20÷200) μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại (100÷1000) μl | Chiếc | 01 |  |  |
| 41 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 03 | Dùng để xác định tỷ trọng của nguyên vật liệu sản phẩm | Loại thông dụng thị trường |
| 42 | Bộ nghiền mẫu (cối, chày) | Bộ | 03 | Dùng để nghiền mẫu | Loại thông dụng thị trường |
| 43 | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để xác định nhiệt độ. | Khoảng đo: (0÷100) oC |
| 44 | Bình tia | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 45 | Đèn cồn) | Chiếc | 02 | Dùng để khử trùng dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 46 | Quả bóp cao su | Chiếc | 03 | Dùng để hút và nhả dung dịch, hoá chất | Loại thông dụng trên thị trường |
| 47 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 18 | Dùng để khuấy mẫu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 48 | Bát sứ | Chiếc | 18 | Dùng để xử lý mẫu | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 49 | Bếp cách thủy | Chiếc | 01 | Dùng để nâng, giữ nhiệt | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 50 | Bếp điện | Chiếc | 06 | Dùng trong phân tích | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 51 | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng kiểm tra nhiệt độ | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 52 | Nồi miệng rộng | Chiếc | 06 | Dùng để đun nấu | Loại thông dụng thị trường |
| 53 | Kéo | Chiếc | 03 | Dùng để xử lý mẫu | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm |