BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục: 35a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ: THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CẦU ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Thông tư số ……. /TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ Mã ngành, nghề: 5510606 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

A. Phần thuyết minh                                                                                           2

B. Nội dung của danh mục                                                                                 3

1. Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành	3

2. Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành	3

3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành  5

3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở	5

3.2. Phòng thực hành máy tính	9

3.3. Phòng học ngoại ngữ	10

3.4. Phòng thí nghiệm bê tông nhựa	11

3.5. Phòng thí nghiệm bê tông xi măng	14

3.6. Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật	22

3.7. Phòng thí nghiệm hiện trường	26

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị theo các phòng chức năng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các
phòng chức năng, khu thực hành để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ trình độ trung cấp.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành;
b) Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.
Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng, khu thực hành phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục ngành, nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảongười học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành

Các thiết bị đào tạo tối thiểu ngành, nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy tính

(3) Phòng học ngoại ngữ

(4) Phòng thí nghiệm bê tông nhựa

(5) Phòng thí nghiệm bê tông xi măng

(6) Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật

(7) Phòng thí nghiệm hiện trường

2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở của ngành, nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(2) Phòng thực hành máy tính

Phòng thực hành máy tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng học ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thí nghiệm bê tông nhựa

Phòng thí nghiệm bê tông xi măng được trang bị các dụng cụ và thiết bị dùng để giảng dạy và học các thí nghiệm kiểm tra chất lượng các loại vật liệu chế tạo bê tông nhựa và vật liệu hỗn hợp bê tông nhựa. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thí nghiệm bê tông xi măng

Phòng thí nghiệm bê tông xi măng được trang bị các dụng cụ và thiết bị dùng để giảng dạy và học các thí nghiệm kiểm tra chất lượng các loại vật liệu chế tạo bê tông xi măng, vật liệu hỗn hợp bê tông xi măng. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(6) Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật

Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật được trang bị các dụng cụ và thiết bị dùng để giảng dạy và học các thí nghiệm kiểm tra chất lượng các loại đất, cấp phối đá dăm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(7) Phòng thí nghiệm hiện trường

Phòng thí nghiệm hiện trường được trang bị các dụng cụ và thiết bị dùng để giảng dạy và học các thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu kim loại và mối hàn, kết cấu nền đường, móng đường và các loại kết cấu mặt đường, kết cấu bê tông cốt thép. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành

### 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước màn chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in bài tập, bản vẽ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành làm việc nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
| 5 | Mô hình các khối hình học | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn vẽ các hình chiếu cơ bản | Được sơn màu để phân biệt các bề mặt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối hình lập phương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình chóp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình chóp cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình nón | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình nón cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình cầu | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng để minh họa các mối ghép trong bài giảng, vẽ quy ước | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về mối ghép cơ khí |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mối ghép ren | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then hoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mối ghép bằng chốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mối ghép bằng đinh tán | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mối ghép hàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Mô hình máy phát điện một chiều | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Có đầy đủ các chi tiết, hoạt động được Iđm ≤ 15A Uđm = (12÷24)VDC |
| 8 | Mô hình máy phát điện xoay chiều | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Có đầy đủ các chi tiết, hoạt động được Uđm = (12÷24)VAC |
| 9 | Mô hình động cơ điện một chiều | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Có đầy đủ các chi tiết, hoạt động được Pđm ≤ 500W |
| 10 | Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Cắt bổ, có đầy đủ các chi tiết, hoạt động được Pđm ≥ 250W |
| 11 | Máy biến áp | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Hoạt động được Pđm ≤ 1000W |
| 12 | Bộ khí cụ điện hạ áp | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Uđm ≤ 500V |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tắc điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút ấn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ khống chế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nhận dạng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Mô hình cơ cấu truyền động ma sát | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu truyền động đĩa ma sát | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu truyền động đai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khớp ma sát | Bộ | 01 |  |  |
| 15 | Mô hình kết cấu | bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phân tích các lực tác động lên thanh, dầm | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thanh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dầm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cọc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tấm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bản | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khung | Chiếc | 01 |  |  |
| 16 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Bộ | 01 |  |  |
|  | Eke | Bộ | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
| 17 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Chiếc | 03 | Sử dụng để giới thiệu cách đo, kiểm tra các thông số về điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo |
| 18 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp các thiết bị điện | Loại phổ biến trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng bảo hộ lao động | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ an toàn lao động. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 20 | Dụng cụ phòng, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành phòng cháy, chữa cháy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hỏa khí CO2 | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bình cứu hỏa bột | Chiếc | 02 |  |  |
| 21 | Dụng cụ gây cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để tạo đám cháy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
| 22 | Trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành sơ, cấp cứu người bị nạn | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ thuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
| 23 | Mẫu vật liệu kim loại | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết, phân loại | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây dựng |
| 24 | Mẫu vật liệu mối hàn | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết, phân loại | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây dựng |
| 25 | Mẫu vật liệu sơn |  |  |  |  |
| 26 | Mẫu vật liệu bi tum | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết, phân loại | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây dựng |
| 27 | Mẫu vật liệu nhũ tương | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết, phân loại | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây dựng |
| 28 | Mẫu vật liệu xi măng | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết, phân loại | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây dựng |
| 29 | Mẫu vật liệu đá dăm | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết, phân loại | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây dựng |
| 30 | Mẫu vật liệu cát | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết, phân loại | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây dựng |
| 31 | Mẫu vật liệu bột khoáng | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết, phân loại | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây dựng |
| 32 | Mẫu vật liệu gạch xây | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết, phân loại | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây dựng |
| 33 | Mẫu vật liệu vải địa kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết, phân loại | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây dựng |
| 34 | Mô hình kết cấu đường bộ | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo công trình đường bộ | Đầy đủ các bộ phận, kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 35 | Mô hình kết cấu cầu bê tông cốt thép | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo công trình cầu đường bộ | Đầy đủ các bộ phận, kích thước phù hợp với giảng dạy |

3.2. Phòng thực hành máy tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Sử dụng kết nối các máy tính thành hệ thống mạng LAN, phục vụ giảng dạy và học tập | Loại thông dụng có khả năng kết nối 19 máy vi tính. Đảm bảo tốc độ đường truyền 100 Mbps trở lên |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Switch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Patch panel | Chiếc | 01 |  |  |
|  | WallPlate | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hệ thống cáp | Mét | 200 |  |  |
| 2 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tài liệu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để giảng dạy và học tập | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo |
| 4 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước màn chiếu: ≥ (1800x1800) mm |

### 3.3. Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cassette | Chiếc | 01 | Sử dụng để phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng có thể sử dụng đọc được đĩa CD |
| 2 | Loa | Bộ | 01 | Sử dụng để luyện kỹ năng nghe | Công suất: ≥ 20 W |
| 3 | Tai nghe kèm theo micro | Bộ | 19 | Sử dụng để luyện kỹ năng nghe, nói | Loại thông dụng, |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để giảng dạy và học tập | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo |
| 5 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước màn chiếu: ≥ (1800x1800) mm |

### 3.4. Phòng thí nghiệm bê tông nhựa

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước màn chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
|  | Thiết bị đo độ kim lún | Bộ | 01 | Dùng để thực hành thí nghiệm xác định độ kim lún | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Thiết bị kéo dài | Bộ | 01 | Dùng để thực hành thí nghiệm xác định độ kéo dài | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Thiết bị xác định điểm hoá mềm bi tum | Bộ | 01 | Dùng để thực hành thí nghiệm xác định nhiệt độ hóa mềm | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành bảo dưỡng mẫu bi tum | Dung tích 10 lit Nhiệt độ khống chế: (0 ÷ 50)0C |
|  | Bể ổn nhiệt Marshall | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành bảo dưỡng mẫu Marshall | Có khả năng duy trì nhiệt độ 600C10C |
|  | Khung treo | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định độ dính bám | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Thiết bị cốc hở Cleveland | Bộ | 01 | Dùng để thực hành thí nghiệm xác định điểm bắt lửa | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Thiết bị xác định lượng hòa tan của bi tum trong Tricloretylen | Bộ | 01 | Dùng để thực hành thí nghiệm xác định độ hòa tan trong tricloetylen | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Bình tỷ trọng bi tum | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành thí nghiệm xác định khối lượng riêng | Dung tích bình ≥ 20ml |
|  | Bếp điện | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đun mẫu thí nghiệm | Công suất ≥ 1000W |
|  | Bình đun mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đun mẫu thí nghiệm | Dung tích ≥1000ml |
|  | Pipet | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành điều chỉnh lượng nước thí nghiệm | Dung tích 2ml; 5ml; 10ml Vạch chia 0,1 ml. |
|  | Phễu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành rót chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nhiệt kế 50 oC | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu thí nghiệm | Vạch chia 0,1oC |
|  | Nhiệt kế 100 oC | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu thí nghiệm | Vạch chia 0,1oC |
|  | Nhiệt kế 300 oC | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu thí nghiệm | Vạch chia 0,5oC. |
|  | Nhiệt kế 400 oC | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu thí nghiệm | Vạch chia 0,1oC. Đầu tiếp xúc ≥ 240mm |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thời gian trong thí nghiệm. | Chính xác:± 1 giây |
|  | Máy sấy cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành sấy mẫu thí nghiệm | Công suất: ≥ 1kW |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy khô mẫu | Dung tích ≥ 200lít Có khả năng điều chỉnh được nhiệt độ ≤ 2000C |
|  | Tủ sấy có giá quay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy khô mẫu và thí nghiệm xác định tổn thất bi tum | Tốc độ giá quay ≥5 vòng/phút Nhiệt độ ≥ 1000C |
|  | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung mẫu | Nhiệt độ nung ≤ 1000oC |
|  | Cốc nung | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành lấy dung dịch nung | Dung tích ≥100ml |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thể tích chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thể tích chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thể tích chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thể tích chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc mỏ | Chiếc | 03 | Dùng để chứa nước ở nhiệt độ cao | Dung tích ≥ 800ml |
|  | Bộ dụng cụ trộn mẫu bột khoáng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành trộn mẫu bột khoáng | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Bộ sàng cốt liệu bê tông nhựa | Bộ | 03 | Dùng để thực hành sàng phân tích thành phần hạt cốt liệu | Theo TCVN hiện hành |
|  | Máy đầm Marshall | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định chỉ số độ bền Marshall | Trọng lượng búa đầm 4536 g9 g. Chiều cao rơi: 457 mm2 mm |
|  | Máy nén Marshall | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định chỉ số độ bền Marshall | Tốc độ nén: 501 mm/phút |
|  | Khuôn Marshall | Bộ | 18 | Dùng để thực hành đúc mẫu Marshall | Đường kính trong: 101,6 mm0,2 mm |
|  | Dụng cụ xác định tỷ trọng lớn nhất của bê tông nhựa | Bộ | 02 | Dùng để thực hành xác định tỷ trọng lớn nhất của bê tông nhựa | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Máy chiết tách ly tâm | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định hàm lượng bitum trong bê tông nhựa | Tốc độ quay: ( 0 ÷3600) v/phút |
|  | Dụng cụ trộn cầm tay | Bộ | 02 | Dùng để thực hành trộn hỗn hợp bê tông nhựa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khay đựng mẫu cốt liệu | Chiếc | 36 | Dùng để thực hành đựng mẫu thí nghiệm | Kích thước: ≥ (250x350)mm |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để hút ẩm trong mẫu thí nghiệm | Đường kính ≥300 mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành xác định kích thước các dụng cụ thí nghiệm | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm Độ chính xác: (0,02 ÷ 0,01) mm |
|  | Cân thủy tĩnh | Bộ | 03 | Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu trong nước | -Khả năng cân ≤ 5kg Độ chính xác 0,1g |
|  | Cân kỹ thuật 20kg | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu | Khả năng cân ≤20kg. Độ chính xác 0,1g |
|  | Cân kỹ thuật 5kg | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu | Khả năng cân ≤5kg. Độ chính xác 0,01g |
|  | Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm | Chiếc | 03 | Hướng dẫn bảo quản dụng cụ thí nghiệm | Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể |

### 3.5. Phòng thí nghiệm bê tông xi măng

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước màn chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
|  | Máy nén thủy lực (1000kN) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nén mẫu đá và bê tông xi măng | Lực nén danh định: ≥ 1000kN |
|  | Máy khoan lấy mẫu đá (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lấy mẫu từ hiện trường | Đường kính mũi khoan: ≥40mm |
|  | Máy cắt mẫu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chế bị mẫu đá từ đá gốc | Đường kính lưỡi cắt: ≤ 400mm |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài mặt mẫu sau khi cắt | Đường kính đĩa: ≥ 125mm |
|  | Máy mài mòn Losangeles | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ mài mòn Losangeles | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Xi lanh nén dập đá | Bộ | 01 | Dùng để thực hành nén dập đá dăm | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Sàng cốt liệu bê tông xi măng | Bộ | 03 | Dùng để thực hành phân tích thành phần hạt của cốt liệu ( đá, cát ) chế tạo bê tông xi măng | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Thùng rửa đá | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định hàm lượng bụi bùn sét trong đá | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Thùng đong thể tích đá | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định khối lượng thể tích xốp của đá | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Thùng rửa cát | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định hàm lượng bụi bùn sét trong cát | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Thùng đong thể tích cát | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định khối lượng thể tích xốp của cát | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Bếp điện | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đun mẫu thí nghiệm | Công suất ≥ 1000W |
|  | Thước cặp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định kích thước mẫu | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm Độ chính xác: (0,5 ÷ 0,2) mm |
|  | Thước kẹp cải tiến | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định hàm lượng hạt thoi dẹt đá | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm Độ chính xác: (0,5 ÷ 0,2) mm |
|  | Bình khối lượng riêng đá | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành xác định khối lượng riêng của đá | Dung tích bình ≥ 1000ml |
|  | Tấm mica | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành tách các nhóm hạt cốt liệu | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Dụng cụ tách mẫu | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tách các nhóm hạt cốt liệu | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Máy sấy cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành sấy mẫu thí nghiệm | Công suất: ≥ 1kW |
|  | Khay đựng mẫu cốt liệu | Chiếc | 18 | Dùng để thực hànhđựng mẫu thí nghiệm | Kích thước: ≥ (250x350)mm |
|  | Khay đựng mẫu | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng mẫu thí nghiệm | Kích thước: ≥ (150x250)mm |
|  | Chảo trộn | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành chế tạo mẫu vữa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ trộn cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành chế tạo mẫu vữa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bình rửa vòi dài | Chiếc | 03 | Dùng để làm sạch dụng cụ thủy tinh sau khi thí nghiệm | Dung tích ≥ 250ml |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành thí nghiệm cát | Độ phóng đại 100X |
|  | Dụng cụ xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ | Bộ | 03 | Dùng để xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ trong cát | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Dụng cụ xác định hàm lượng sulfat và sulfit | Bộ | 03 | Dùng để thực hành xác định hàm lượng sunfat và sunfit | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Dụng cụ đương lượng cát | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành thí nghiệm cát | Tần số lắc 90lần/phút |
|  | Bình khối lượng riêng cát | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành xác định khối lượng riêng của cát | Dung tích bình ≥ 500ml |
|  | Côn, chày hấp phụ nước | Bộ | 03 | Dùng để thực hành xác định độ hút nước của cát | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Pipet | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành điều chỉnh lượng nước thí nghiệm | Dung tích 2ml; 5ml; 10ml Vạch chia 0,1 ml. |
|  | Phễu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành rót chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nhiệt kế 100 oC | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu thí nghiệm | Vạch chia 0,1oC |
|  | Nhiệt kế 300 oC | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu thí nghiệm | Vạch chia 0,5oC. |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thời gian trong thí nghiệm. | Chính xác: ±1 giây |
|  | Máy sấy cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành sấy mẫu thí nghiệm | Công suất: ≥ 1kW |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy khô mẫu | Dung tích ≥ 200lít Có khả năng điều chỉnh được nhiệt độ ≤ 2000C |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thể tích chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thể tích chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thể tích chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thể tích chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc mỏ | Chiếc | 03 | Dùng để chứa nước ở nhiệt độ cao | Dung tích ≥ 800ml |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để hút ẩm trong mẫu thí nghiệm | Đường kính ≥300 mm |
|  | Cân thủy tĩnh | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu trong nước | Khả năng cân ≤ 5kg Độ chính xác 0,1g |
|  | Cân kỹ thuật 20kg | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu | Khả năng cân ≤20 kg. Độ chính xác 0,1g |
|  | Cân kỹ thuật 5kg | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu | Khả năng cân ≤5kg. Độ chính xác 0,01g |
|  | Máy nén thủy lực (300kN) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định cường độ xi măng | Lực nén danh định: ≥300kN |
|  | Máy trộn vữa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành trộn mẫu vữa | Dung tích thùng trộn ≥ 5lít |
|  | Bộ gá uốn mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành uốn mẫu vữa | Phù hợp mẫu 40mm x 40mm x 160mm |
|  | Khuôn đúc mẫu | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành chế tạo mẫu vữa | Kích thước: 40mm x 40mm x 160mm |
|  | Máy dằn vữa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chế tạo mẫu vữa xi măng | Tần số dằn: 60 lần/phút |
|  | Bàn dằn | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định độ lưu động của xi măng | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Sàng xi măng | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định độ mịn của xi măng | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Dụng cụ xác định độ mịn bằng phương pháp tỷ diện | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định độ mịn của xi măng | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Bình khối lượng riêng xi măng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành xác định khối lượng riêng của xi măng | Dung tích bình ≥ 290ml |
|  | Dụng cụ VIKA | Bộ | 03 | Dùng để thực hành xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết hồ xi măng. | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Dụng cụ Lơ-Satơlie | Bộ | 03 | Dùng để thực hành xác định độ ổn định thể tích xi măng | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Tủ dưỡng hộ mẫu thử | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành bảo dưỡng mẫu thử | Dung tích ≥ 40lít Độ ẩm ≥ 90% Nhiệt độ: 27± 20C |
|  | Bàn dằn | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định độ lưu động của vữa tươi | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Phễu xác định độ lưu động của vữa | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định khả năng lưu động của vữa | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Dụng cụ xác định khối lượng thể tích của vữa | Bộ | 03 | Dùng để thực hành xác định khối lượng thể tích của vữa | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Bàn rung | Bộ | 01 | Dùng để thực hành tạo mẫu bê tông khi đúc | Tần số rung: (2800÷3000) v/ph |
|  | Dụng cụ gá uốn bê tông | Bộ | 01 | Dùng để thực hành gá uốn cho mẫu thử uốn | Phù hợp uốn mẫu thử: 150mm x150mm x600mm |
|  | Dụng cụ gá ép chẻ bê tông | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định cường độ ép chẻ mẫu bê tông | Phù hợp khi nén mẫu 150mm x 300 mm |
|  | Khuôn lập phương | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành chế tạo mẫu bê tông | Kích thước khuôn 150mm x150mm x150mm |
|  | Khuôn trụ to | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành chế tạo mẫu bê tông | Đường kính trong 150mm; cao 300mm |
|  | Khuôn trụ nhỏ | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành chế tạo mẫu bê tông | Đường kính trong 100mm; cao 200mm |
|  | Khuôn dầm | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành chế tạo mẫu bê tông | Kích thước khuôn 150mm x150mm x600mm |
|  | Côn thử độ sụt | Bộ | 06 | Dùng để thực hành xác định độ sụt hỗn hợp bê tông | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Thùng kim loại | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | Dung tích thùng 5 l và 15 l |
|  | Khuôn thép | Bộ | 03 | Dùng để thực hành xác định độ tách nước và tách vữa của hỗn hợp bê tông | Kích thước: 200mm x 200mm x 200mm |
|  | Bình bọt khí | Bình | 03 | Dùng để thực hành xác định hàm lượng bọt khí của bê tông | Thể tích: (5÷8) lít, Phạm vi đo (0÷10) %. |
|  | Dụng cụ đo độ co ngót bê tông (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định độ co ngót mẫu bê tông | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Khoan bê tông | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành khoan lỗ trên mẫu bê tông | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy cắt bê tông | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cắt mẫu bê tông | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy mài bê tông | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài mẫu bê tông | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so và bộ gá | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo chuyển vị, biến dạng mẫu | Phạm vi đo ≤ 25mm Vạch chia 0,001 mm |
|  | Bình tỷ trọng | Bộ | 09 | Dùng để thực hành xác định khối lượng riêng của bê tông | Dung tích bình: (50 ÷100) ml |
|  | Máy trộn vật liệu | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chế tạo mẫu gia cố | Dung tích thùng trộn ≥ 50lít |
|  | Dụng cụ đầm chặt tiêu chuẩn | Bộ | 06 | Dùng để thực hành đầm chặt đất gia cố | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về đầm nén đất |
|  | Khuôn dầm | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành chế bị mẫu uốn | Kích thước (40 x 40 x 160)mm |
|  | Hộp ẩm | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành xác định độ ẩm mẫu gia cố | Loại có nắp, Đường kính: (50÷100)mm |
|  | Bể nước | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành bảo dưỡng mẫu thí nghiệm | Dung tích ≥ 200lít |
|  | Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm | Chiếc | 03 | Hướng dẫn bảo quản dụng cụ thí nghiệm | Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể |

### 3.6. Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước màn chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
|  | Máy nén CBR | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nén mẫu CBR | Tốc độ nén: (1,0 ÷ 1,3) mm/phút Vòng ứng biến ≤50 kN Đáp ứng TCVN |
|  | Máy cắt phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành thí nghiệm cắt đất | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Máy nén đất 1 trục | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành thí nghiệm nén một trục không nở hông | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Dụng cụ đầm nén đất tiêu chuẩn | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đầm chặt đất thí nghiệm | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Dụng cụ đầm nén đất cải tiến | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đầm chặt đất thí nghiệm | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Bộ dụng cụ ngâm mẫu CBR | Bộ | 01 | Dùng để thực hành ngâm mẫu CBR | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Dao vòng | Bộ | 06 | Dùng để thực hành xác định khối lượng thể tích đất. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước cặp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định kích thước các dụng cụ thí nghiệm | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm Độ chính xác: (0,5 ÷ 0,2) mm |
|  | Sàng đất | Bộ | 03 | Dùng để thực hành phân tích thành phần hạt của đất | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Dụng cụ xác định thành phần hạt bằng tỷ trọng kế. | Bộ | 03 | Dùng để thực hành phân tích thành phần hạt của mẫu đất mịn | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để hút chân không, hút ẩm trong mẫu đất | Đường kính ≥ 300mm |
|  | Máy hút chân không | Chiếc | 01 | Dùng để bơm hút tạo môi trường chân không | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Hộp nhôm | Chiếc | 36 | Dùng để trong quá trình thực hành các thí nghiệm độ ẩm | Hộp có nắp, Đường kính : (50÷100)mm |
|  | Dụng cụ xác định giới hạn chảy, giới hạn dẻo của đất | Bộ | 03 | Dùng để thực hành xác định giới hạn chảy của đất | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ Casagrande | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tấm kính nhám | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ trộn đất | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bình tỷ trọng đất | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thí nghiệm khối lượng riêng của đất | Dung tích bình: (50 ÷100) ml |
|  | Pipet | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành điều chỉnh lượng nước thí nghiệm | Dung tích 2ml Vạch chia 0,1 ml. |
|  | Pipet | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành điều chỉnh lượng nước thí nghiệm | Dung tích 5ml Vạch chia 0,1 ml. |
|  | Pipet | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành điều chỉnh lượng nước thí nghiệm | Dung tích 10ml Vạch chia 0,1 ml. |
|  | Phễu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành rót chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bình rửa vòi dài | Chiếc | 03 | Dùng để làm sạch dụng cụ thủy tinh sau khi thí nghiệm | Dung tích ≥ 250ml |
|  | Bếp điện | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đun mẫu thí nghiệm. | Công suất ≥ 1000W |
|  | Cối chày sứ | Bộ | 03 | Dùng để thực hành nghiền làm nhỏ mẫu vật thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khay đựng mẫu đất | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành chứa mẫu đất thí nghiệm | Kích thước: ≥ (300x450)mm |
|  | Máy chưng cất nước | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành chưng nước cất | Năng suất ≥4 lít/ giờ |
|  | Chổi quét sàng | Chiếc | 06 | Dùng để vệ sinh sàng sau quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy khô mẫu | Dung tích ≥ 200lít Có khả năng điều chỉnh được nhiệt độ ≤ 2000C |
|  | Đồng hồ so và bộ gá | Bộ | 06 | Dùng để đo biến dạng của mẫu thử | Phạm vi đo ≤ 25mm Vạch chia 0,01 mm |
|  | Bể nước | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành ngâm mẫu thí nghiệm. | Dung tích ≥ 200lít |
|  | Khay đựng mẫu | Chiếc | 18 | Dùng để thực hànhđựng mẫu thí nghiệm | Kích thước: ≥ (250x350)mm |
|  | Khay đựng mẫu | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng mẫu thí nghiệm | Kích thước: ≥ (150x250)mm |
|  | Chảo trộn | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành chế tạo mẫu | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ trộn cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành chế tạo mẫu | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nhiệt kế 100 oC | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu thí nghiệm | Vạch chia 0,1oC |
|  | Nhiệt kế 300 oC | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu thí nghiệm | Vạch chia 0,5oC. |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thời gian trong thí nghiệm. | Chính xác:± 1 giây |
|  | Máy sấy cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành sấy mẫu thí nghiệm | Công suất: ≥ 1kW |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy khô mẫu | Dung tích ≥ 200lít Có khả năng điều chỉnh được nhiệt độ ≤ 2000C |
|  | Ống đong 50ml | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thể tích chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ống đong 100ml | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thể tích chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ống đong 250ml | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thể tích chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ống đong 500ml | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định thể tích chất lỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc mỏ | Chiếc | 03 | Dùng để chứa nước ở nhiệt độ cao | Dung tích ≥ 800ml |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để hút ẩm trong mẫu thí nghiệm | Đường kính ≥300 mm |
|  | Cân kỹ thuật 20kg | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu | Khả năng cân ≤20kg. Độ chính xác 0,1g |
|  | Cân kỹ thuật 5kg | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu | Khả năng cân ≤5kg. Độ chính xác 0,01g |
|  | Bể nước | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành bảo dưỡng mẫu thí nghiệm | Dung tích ≥ 200lít |
|  | Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm | Chiếc | 03 | Hướng dẫn bảo quản dụng cụ thí nghiệm | Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể |

### 3.7. Phòng thí nghiệm hiện trường

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước màn chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
|  | Máy kéo - nén vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra cường độ vật liệu | Lực nén danh định: ≥1000kN |
|  | Dụng cụ gá uốn mẫu thép | Bộ | 01 | Dùng để thực hành gá uốn cho mẫu thử uốn thép | Phù hợp máy kéo – nén vạn năng |
|  | Bút khắc vạch | Chiếc | 01 | Dùng để đánh dấu cữ đo | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Độ chính xác: 1mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định kích thước các dụng cụ thí nghiệm | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm Độ chính xác: (0,5 ÷ 0,2) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo góc | Góc đo: ( 0 ÷ 360) độ |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra biến dạng mẫu | Độ phóng đại ≥ 10X |
|  | Máy cắt mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để cắt mẫu thép | Đường kính lưỡi cắt: ≤ 400mm |
|  | Súng bật nảy | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định cường độ của kết cấu bê tông | Phạm vi đo (10÷50) MPa |
|  | Máy khoan lõi mặt đường | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành khoan mẫu mặt đường | Lắp được mũi khoan đường kính 100 mm và 150mm |
|  | Phễu rót cát | Bộ | 03 | Dùng để thực hành xác định độ chặt nền đất | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Dao đai | Bộ | 03 | Dùng để thực hành xác định độ chặt nền đất | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Ni vô thước | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khay đựng mẫu | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành thí nghiệm | Kích thước: ≥ (150x250) mm |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 02 | Dùng để đo biến dạng của mẫu thử | Phạm vi đo ≤ 25mm Vạch chia 0,01 mm |
|  | Khay rang | Chiếc | 36 | Dùng để trong quá trình thực hành các thí nghiệm độ ẩm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bếp gas | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành sấy khô mẫu | Loại mi ni, thông dụng trên thị trường |
|  | Cân kỹ thuật 10kg | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu | Khả năng cân ≤10kg. Độ chính xác 0,1g. Chạy bằng năng lượng pin |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu thí nghiệm. | Vạch chia 0,50C |
|  | Bộ búa, đục lỗ | Bộ | 06 | Dùng để thực hành đào lỗ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ ép tĩnh | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định mô đun đàn hồi | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 | Dùng để đo biến dạng của mẫu thử | Phạm vi đo ≤ 25mm Vạch chia 0,01 mm |
|  | Cần đo võng kiểu Benkenman | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định độ võng mặt đường | Tỷ lệ cánh tay đòn 2/1 |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định trọng lượng xe tiêu chuẩn | Tải trọng nâng ≥ 50 tấn |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành xác định độ bằng phẳng | Chiều dài: 3m |
|  | Bộ nêm | Bộ | 03 | Dùng để thực hành xác định độ bằng phẳng | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Dụng cụ xác định độ nhám mặt đường | Bộ | 03 | Dùng để thực hành xác định độ nhám mặt đường | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | Biển báo an toàn giao thông | Bộ | 03 | Dùng để thực hành các biện pháp đảm bảo an toàn trong khi thực hiện thí nghiệm hiện trường | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |