# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 41a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Gia công và lắp dựng kết cấu thép Mã ngành, nghề: 5520107 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 6 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 6 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 9 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 11 |
| - Phòng thực hành ĐIện kỹ thuật | 13 |
| - Xưởng thực hành Nguội | 16 |
| - Xưởng thực hành Gia công kết cấu | 20 |
| - Xưởng thực hành Hoàn thiện kết cấu | 32 |
| - Xưởng thực hành Lắp dựng kết cấu | 35 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Gia công và lắp dựng kết cấu thép trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Gia công và lắp dựng kết cấu thép trình độ trung cấp

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Gia công và lắp dựng kết cấu thép trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Gia công và lắp dựng kết cấu thép trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Gia công và lắp dựng kết cấu thép trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Gia công và lắp dựng kết cấu thép trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Gia công và lắp dựng kết cấu thép trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Ngoại ngữ

(3)   Phòng thực hành Máy vi tính

(4)  Phòng thực hành Điện kỹ thuật

(1)  Xưởng thực hành Nguội

(2)  Xưởng thực hành Gia công kết cấu

(3)   Xưởng thực hành Hoàn thiện kết cấu

(4)  Xưởng thực hành Lắp dựng kết cấu

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ bản là phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu để giảng dạy các môn học lý thuyết như: Vẽ kỹ thuật, dung sai lắp ghép, vật liệu, cơ kỹ thuật, quản lý sản xuất, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, chính trị pháp luật….. , truyền đạt những kiến thức lý thuyết cơ bản, cơ sở, lý thuyết chuyên môn nghề và các kiến thức liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp; kỹ năng mềm cho học sinh.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh

2.2. Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học Ngoại ngữ là phòng học được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu nhằm phục vụ giảng dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh

2.3. Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng thực hành Máy vi tính là phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học học tập các nội dung lý thuyết và thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến tin học cơ sở, lắp rắp, cài đặt máy tính, các phần mềm ứng dụng.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh

2.4. Phòng thực hành Điện kỹ thuật

Phòng Điện kỹ thuật được trang bị các dụng cụ và thiết bị, học liệu dùng để giảng dạy và rèn luyện các kiến thức các kiến thức cơ bản về điện, các khái niệm, cấu tạo và nguyên lý của máy điện, các bài toán về mạch điện và ứng dụng  của một số thiết bị điều khiển và bảo vệ để bổ trợ cho thực hành chuyên môn nghề; các kỹ năng điện cơ bản: Đấu lắp các mạch điện chiếu sáng, đấu lắp các mạch điện khởi động, điều khiển các loại động cơ, máy biến áp một pha, ba pha, máy điện 1 pha và 3 pha, mạch điện dùng cầu dao, khởi động từ đơn điều khiển động cơ và rèn luyện các thao tác cơ bản về điện như: Sử dụng dụng cụ thiết bị lắp đặt, đo điện để đấu nối mạch điện đơn giản, đo kiểm tra mạch điện trước khi vận hành, Lắp mạch điện theo bản vẽ bằng các dụng cụ, thiết bị được trang bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh

2.5. Xưởng thực hành Nguội

Xưởng nguội được trang bị các dụng cụ và thiết bị dùng để giảng dạy và rèn luyện các kiến thức, kỹ năng gia công nguội. Rèn luyện các thao tác cơ bản như: Vạch dấu chấm dấu, dũa, đục, mài, cắt bằng kéo tay, cưa tay, khoan đột lỗ, tán đinh, gia công ren, uốn, nắn kim loại, đo kiểm tra chi tiết sản phẩm gia công nguội….. Gia công sản phẩm theo bản vẽ bằng các công nghệ nguội đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh

2.6. Xưởng thực hành Gia công kết cấu

Xưởng Gia công kết cấu được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu để giảng dạy và rèn luyện các kỹ năng về gia công kết cấu: Sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ để tạo ra các sản phẩm, bán sản phẩm gia công cơ khí theo yêu cầu; Rèn luyện các kỹ năng chuyên môn như: Lấy dấu, cắt, uốn nắn tạo hình, khoan đột lỗ kim loại trên máy, đo kiểm tra chi tiết gia công và lắp ghép chi tiết, cụm chi tiết thành các kết cấu thép hoàn chỉnh.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh

2.7. Xưởng thực hành Hoàn thiện kết cấu

Xưởng hoàn thiện kết cấu trang bị thiết bị máy móc, dụng cụ, học liệu dùng để giảng dạy kiến thức, kỹ năng về hoàn thiện kết cấu: Sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ để hoàn các sản phẩm, bán sản phẩm gia công cơ khí theo yêu cầu, Rèn luyện các kỹ năng chuyên môn như: Làm sạch bề mặt kết cấu bằng tay, bằng máy, bằng hóa chất sau đó sơn mạ bảo quản bề mặt kết cấu thành các kết cấu thép hoàn chỉnh trước khi lắp dựng:

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh

2.8. Xưởng thực hành Lắp dựng kết cấu

Xưởng lắp dựng kết cấu trang bị thiết bị máy móc, dụng cụ, học liệu dùng để giảng dạy kiến thức, kỹ năng về lắp dựng kết cấu:

Sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ của xưởng để lắp dựng các sản phẩm, bán sản phẩm gia công cơ khí theo yêu cầu. Rèn luyện các kỹ năng chuyên môn như: Phân tích được các lực tác dụng lên kết khi cẩu lắp; Xác định được trọng tâm, trọng lượng của kết cấu trước khi lắp; Xác định được vị trí cho cẩu đứng và tầm với hoạt động của cẩu; Tính toán, lựa chọn được cáp cẩu, phạm vi tải trọng của cẩu; Thiết lập được hệ thống dây cứu sinh khi làm việc ở trên cao; Xi nhan xe cẩu bằng tay bằng còi, bộ đàm, Căn chỉnh được độ thẳng đứng độ thăng bằng và xiết bu lông đủ lực; Lắp được kết cấu thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Lập được biên bản bàn giao sau lắp dựng kết cấu.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập | Khổ giấy in: ≥ A4 |
| 4 | Máy tính bỏ túi | Chiếc | 03 | Sử dụng để tính toán cơ bản | Hiển thị: (8÷12) chữ số |
| 5 | Mô hình các khối hình học cơ bản | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu hình chiếu và giao tuyến | Kích thước phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối nón cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối chóp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối chóp cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối đa diện | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Mô hình các vật thể | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu hình chiếu vật thể, hình cắt và mặt cắt | Cắt bổ: (¼ ÷ ½) |
| 7 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu vẽ quy ước các mối ghép cơ khí | Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lắp ghép |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ghép đinh tán | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ghép hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ghép chốt | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Mô hình truyền động cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu vẽ quy ước chi tiết truyền động cơ khí | Đầy đủ các chi tiết truyền động được |
|  | Bánh răng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thanh răng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ truyền đai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bánh vít trục vít | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành thao tác sơ, cấp cứu người bị tai nạn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy: | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy bột | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy bọt | Bình | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xô xách nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng đựng cát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đèn pin | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa tay chuyên dụng | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu về trang thiết bị bảo hộ lao động nghề | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Bộ | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ trùm đầu chống bụi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ chống bụi | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây cáp cứu sinh | Mét | 50 |  |  |
| 12 | Bảng di động | Chiếc | 03 | Sử dụng để treo, dán, gim tài liệu, bản vẽ , đáp án học tập theo nhóm | Kích thước: ≥(1200x1800)mm |
| 13 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng để cất giữ tài liệu | Kích thước: ≥(1800x1200x500)mm |
| 14 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo quản đồ dùng học tập | Kích thước: ≥(1800x1200x500)mm |
| 15 | Tập bản vẽ lắp cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn phân tích bản vẽ kỹ thuật | Kích thước Khổ: ≥A3 |
| 16 | Tập bản vẽ chi tiết cơ khí | Bộ | 03 |  | Kích thước khổ: ≥A4 |
| 17 | Mẫu vật liệu cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng làm mẫu thử | Mẫu vật liệu thường dùng trong công nghiệp, phù hợp với dạy học |
| 18 | Mẫu nhiên liệu | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu nhiên liệu công nghiệp | Mẫu nhiên liệuthường dùng trong công nghiệp, phù hợp với dạy học |
| 19 | Tranh, ảnh | Bộ | 03 | Sử dụng làm tư liệu thảo luận nội dung bài giảng | Kích thước khổ: ≥ A2 |

3.2. Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Dùng để trình chiếu bài giảng, cài đặt phần mềm học ngoại ngữ và chuẩn bị các tài liệu bằng tiếng Anh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Màu in: đen Khổ giấy in: ≥ A4 |
| 4 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để nối mạng, chia sẻ dữ liệu | Kết nối các máy tính trong phòng Có Internet |
| 5 | Âm ly | Bộ | 01 | Dùng để khuếch đại âm thanh trong quá trình dạy phát âm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Loa | Đôi | 01 | Dùng để khuếch đại âm thanh trong quá trình dạy phát âm | Công suất loa: ≥ 20W |
| 7 | Micro | Chiếc | 01 | Dùng để khuếch đại âm thanh trong quá trình dạy phát âm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Tai nghe kết hợp micro | Chiếc | 11 | Dùng để thực hành nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có micro gắn kèm |
| 9 | Phần mềm học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành các kỹ năng nghe, nói | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 11 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để quản lý, giám sát các máy tính trong lớp học | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 11 máy vi tính |
| 11 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng trong các hoạt động theo nhóm | Kích thước: ≥ (800 x 1200) mm |

3.3. Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Dùng để trình chiếu bài giảng, cài đặt phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Khổ giấy in: ≥ A4 |
| 4 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để nối mạng, chia sẻ dữ liệu | Kết nối các máy tính trong phòng Có Internet |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 03 | Dùng để lưu trữ dữ liệu | Dung lượng nhớ: ≥ 16Gb |
| 6 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 11 máy vi tính |
| 7 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 | Dùng để cài đặt cho máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 11 máy vi tính |
| 8 | Phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 11 máy vi tính |
| 9 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để quản lý, giám sát các máy tính trong lớp học | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 11 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm ứng dụng văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để soạn thảo tài liệu, trình chiếu bài giảng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 11 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm Auto CAD | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành vẽ trên máy tính | - Phần mềm phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Cài đặt được cho 11 máy tính |
| 12 | Phần mềm khai triển hình gò | Bộ | 01 |  |  |
| 13 | Phần mềm vẽ lắp dựng | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành vẽ trên máy tính | - Phần mềm vẽ lắp dựng phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được cho 11 máy tính |

3.4. Phòng thực hành Điện kỹ thuật

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng, cài đặt phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Bàn thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để nghiên cứu khảo sát: Các định luật cơ bản về mạch điện 1 chiều, mạch điện xoay chiều và chỉnh lưu dòng điện xoay chiều | - Có đủ các mô đun cơ bản; - Có các giắc kết nối để đo kiểm tra. |
| 4 | Bàn thí nghiệm mạch điện ba pha | Bộ | 01 |  | - Có đủ các mô đun tải đối xứng và không đối xứng; - Có các giắc kết nối để đo kiểm tra. |
| 5 | Mô hình máy điện một chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện một chiều | - Mô hình cắt bổ hoạt động được - Công suất: (0,31) kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Động cơđiện một chiều | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy phát điện một chiều | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Mô hình máy biến áp một pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, sơ đồ nguyên lý của máy biến áp một pha và máy biến áp ba pha | Công suất: ≥ 1000VA |
| 7 | Mô hình máy biến áp ba pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 3000VA |
| 8 | Mô hình máy phát điện đồng bộ một pha (động) | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, sơ đồ nguyên lý của máy phát điện đồng bộ một pha và máy phát điện không đồng bộ ba pha | Cắt bổ : 1/4 ÷ 1/2 |
| 9 | Mô hình máy phát điện không đồng bộ ba pha (động) | Chiếc | 01 |  | Cắt bổ: 1/4 ÷ 1/2 |
| 10 | Cầu dao | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu các thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 50 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 100 A |
| 11 | Khởi động từ đơn | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn lắp mạch điện trong chuyển động quay một chiều | Dòng điện: (5 30)A |
| 12 | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành lắp mạch điện dùng công tơ cầu dao 1 pha | Dòng điện: ≤ 40 A |
| 13 | Công tơ điện 3 pha trực tiếp | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành lắp mạch điện dùng công tơ cầu dao 3 pha trực tiếp | Dòng điện: ≤ 100 A |
| 14 | Ampe kìm | Chiếc | 02 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, sơ đồ nguyên lýđo các thông số điện | Phạm vi đo: ≤ 100 A |
| 15 | Dụng cụ điện: | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tách vỏ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
| 16 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng để treo, dán, gim bản vẽ, tài liệu học tập theo nhóm | Kích thước: ≥(1200x1800)mm |
| 17 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước: ≥(1200x500 x1800) mm |
| 18 | Tập bản vẽ sơ đồ điện | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu nội dung sơ đồ mạch điện | Kích thước Khổ: ≥ A3 |

3.5. Xưởng thực hành Nguội

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng, cài đặt phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 4 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ lớn trên chi tiết nguội | Đường kính lỗ khoan: 15 mm |
| 5 | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công | Đường kính đá: ≤ 400 mm |
| 6 | Máy mài hai đá để bàn | Chiếc | 02 | Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội | Đường kính đá: ≤ 300 mm |
| 7 | Máy cắt cao tốc | Chiếc | 02 | Sử dụng để cắt phôi | Đường kính đá: ≤ 350 mm |
| 8 | Ê tô | Chiếc | 10 | Sử dụng để kẹp chặt phôi phục vụ cho gia công chi tiết | Độ mở của ngàm: ≤ 250 mm |
| 9 | Bàn nguội | Chiếc | 01 | Sử dụng để gá lắp Êtô và gia công chi tiết | Lắp được 10 ê tô cho 10 vị trí làm việc |
| 10 | Đe nguội | Chiếc | 05 | Sử dụng để nắn, uốn và cắt kim loại | Trọng lượng: (25÷ 75) kg |
| 11 | Dụng cụ dũa | Bộ | 10 | Sử dụng để thực hành các kỹ năng dũa kim loại | Chiều dài: ≤ 400 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
| 12 | Dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và phương pháp đo | - Khoảng đo: (0300) mm - Độ chính xác: ±0.03mm |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 02 | Sử dụng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội | - Khoảng đo: (0150) mm (0300) mm - Độ chính xác: (0,01 0,05) mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷25) mm; (25÷50) mm; (75÷100) mm; - Độ chia: 0,01 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 05 |  | Phạm vi đo:(300÷1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 05 |  | Phạm vi đo: (2000÷5000) mm |
|  | Thước góc có đế | Chiếc | 05 | Sử dụng để đo kiểm tra góc và mặt phẳng chi tiết gia công | Kích thước cạnh: ≤ (200 x350) mm |
|  | Ke góc không có đế | Chiếc | 05 |  | Kích thước cạnh: ≤ (165x200) mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: (00 450) mm |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 02 |  | Phạm vi đo: (0,25÷ 6) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 10 | Sử dụng để đo, kiểm tra kích thước trong, ngoài của chi tiết gia công nguội | Phạm vi đo: (0 300) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 10 |  | Phạm vi đo: (10 200) mm |
| 13 | Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 05 | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu thép tấm, thép hình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm : |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (120 ÷150) mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: (0 250) mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 01 | Sử dụng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang | Chiều cao đế: ≤ 350 mm |
|  | Khối D | Chiếc | 01 | Sử dụng để định vị, đo kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≤ (100 x 100 x 120 ) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≤ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình đo, rà, vạch dấu và kiểm tra | Kích thước:≥(300x400) mm |
|  | Bộ số | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành đánh dấu số, ký tự trên chi tiết | Kích thước số: (2÷10) mm |
|  | Bộ chữ | Bộ | 01 |  | Kích thước chữ:(2÷10) mm |
| 14 | Đục kim loại | Bộ | 10 | Sử dụng để đục rãnh, đục bạt, chặt kim loại | Chiều dài: (120 ÷150) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
| 15 | Chạm | Chiếc | 10 | Sử dụng để thực hành chặt kim loại | Chiều dài:(100 ÷ 120) mm |
| 16 | Dụng cụ chuyên dùng cắt ống | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành chuyên cắt ống | Đường kính ống: ≤ 32mm |
| 17 | Kéo tay | Chiếc | 05 | Sử dụng để thực hành cắt tôn mỏng | Chiều dày cắt: ≤ 1,5 mm |
| 18 | Cưa kim loại cầm tay | Chiếc | 10 | Sử dụng để cắt vật liệu có kích thước, chiều dày nhỏ | Chiều dài thân: (250350) mm |
| 19 | Đột | Bộ | 02 | Sử dụng để đột lỗ và tán đinh | Đường kính mũi đột: (3÷ 8) mm |
| 20 | Khuôn tán đinh |  |  |  |  |
| 21 | Búa tạ | Chiếc | 05 | Sử dụng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực lớn | Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg |
| 22 | Búa nguội | Chiếc | 10 | Sử dụng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực nhỏ | Trọng lượng: (0,5÷1.5) kg |
| 23 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước: (1200 x 500 x 1800) mm |
| 24 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng để treo, dán, gim bản vẽ, tài liệu học tập theo nhóm | Kích thước: ≥(1200x1800)mm |

3.6. Xưởng thực hành Gia công kết cấu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng, cài đặt phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in ấn bản vẽ khai triển | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 5 | Máy khoan đứng | Chiếc | 02 | Sử dụng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan: 15 mm |
| 6 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành khoan tạo lỗ linh hoạt ở mọi vị trí khác nhau | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14mm |
| 7 | Máy khoan từ | Chiếc | 02 |  |  |
| 8 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành mài sửa chi tiết gia công | Đường kính đá: ≤ 400mm |
| 9 | Máy mài hai đá để bàn | Chiếc | 02 | Sử dụng để mài sửa dụng cụ lấy dấu | Đường kính đá: ≤ 300mm |
| 10 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng mài, cắt pa via | Đường kính đá cắt: (100 ÷ 180) mm |
| 11 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành cắt phôi gia công | Chiều dày cắt: ≤ 12 mm |
| 12 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Chiều dày cắt: ≤12mm |
| 13 | Máy gấp thép tấm bằng tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành uốn gập thép tấm, thép lập là | - Chiều dày gấp: ≤ 2 mm - Góc uốn: (0 135)0 |
| 14 | Máy ép thủy lực | Bộ | 01 |  | Lực ép: 30000 kg |
| 15 | Máy chấn tôn thủy lực | Bộ | 01 |  | Công suất động cơ: ≥ 4kW |
| 16 | Máy lốc tôn thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lốc chi tiết thép tấm dạng tròn | - Chiều dày uốn: ≤ 12 mm - Đường kính uốn được: 250 mm - Số trục: (3-4) |
| 17 | Máy uốn đa năng cơ khí | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành uốn thép định hình | Công suất: ≤ 5,5 kW |
| 18 | Máy đột dập | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành đột dập thép tấm | Lực dập: 20000 kg |
| 19 | Máy đột lỗ thủy lực | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành đột lỗ có kích thước lớn | - Lực đột: 30000 kg - Đường kính lỗ đột: (16 ÷ 25)mm |
| 20 | Máy đột lỗ thủy lực cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành đột lỗ có kích thước nhỏ | - Công suất động cơ: ≥ 1kW - Đường kính lỗ đột: ≤ 20 mm |
| 21 | Máy cắt CNC/ Oxy-gas | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành cắt phôi liệu hàng loạt | - Số mỏ cắt: (12) - Đầy đủ các thiết bị phụ kiện kèm theo |
| 22 | Máy nén khí | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≥ 8 bar |
| 23 | Máy cắt con rùa | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành cắt thép tấm | Chiều dày cắt: ≤ 10mm |
| 24 | Máy cắt leo ống | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành cắt vật liệu ống |  |
| 25 | Máy cắt Plasma | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành cắt phôi liệu bằng nguồn Plasma | - Công suất: ≥ 7 KVA - Đầy đủ các phụ kiện kèm theo |
| 26 | Máy cắt plasma CNC | Bộ | 01 |  | Chiều dày cắt: ≤ 10mm |
| 27 | Máy cắt cao tốc | Chiếc | 02 | Sử dụng để cắt phôi thép hình | Đường kính đá: ≤ 350mm |
| 28 | Máy cưa lưỡi cưa vòng | Chiếc | 02 |  | Công suất: 1,5 kW |
| 29 | Máy cắt ống cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để chuyên cắt ống có đường kính nhỏ | Đường kính ống: ≤ 32mm |
| 30 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành gia nhiệt khi nắn nóng vật liệu gia công và cắt khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  | Số hiệu:(00 8) |
|  | Van chống cháy ngược | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp |
|  | Đồng hồ khí ôxy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ khí ga | Bộ | 01 |  |  |
| 31 | Máy búa | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành gấp nóng thép tấm, thép lập là | Công suất động cơ: 5.5 kW |
| 32 | Máy hàn hồ quang | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành hàn lắp ghép, hàn đính căn đệm | Dòng điện hàn: (50300)A |
| 33 | Tủ sấy que hàn | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng sấy: ≤ 20kg |
| 34 | Máy hàn MIG/MAG | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành hàn Max | - Dòng điện hàn:(50300) A - Đầy đủ các phụ kiện kèm theo |
| 35 | Đồng hồ giảm áp khí trơ | Chiếc | 02 |  | - Áp suất đầu vào: (0100)Bar - Áp suất đầu ra:(010)Bar |
| 36 | Máy hàn hồ quang tự động dưới lớp thuốc | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành hàn tự động dưới lớp thuốc | Dòng hàn: ≤ 1000 A |
| 37 | Cẩu tự hành | Chiếc | 01 | Sử dụng để nâng hạ vận chuyển, thiết bị nặng và kết cấu. | Tải trọng: ≥ 2500 kg |
| 38 | Cầu trục dầm đơn | Chiếc | 01 | Sử dụng đểthực hành di chuyển tháo chi tiết uốn tròn ra khỏi máy | Tải trọng: 1000 kg |
| 39 | Giá trục | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành treo pa lăng khi nâng hạ tải | Chiều cao: ≥ 4 m |
| 40 | Múp | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành nâng hạ, di chuyển kết cấu | - Tải trọng nâng: ≥1000kg - Số puly: (1÷ 4) |
|  | Múp 1 puly | Đôi | 01 |  |  |
|  | Múp nhiều puly | Đôi | 01 |  |  |
| 41 | Kích | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành nâng hạ, di chuyển kết cấu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 1000kg - Chiều cao nâng: (200÷500) mm |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 42 | # Pa lăng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  | Tải trọng nâng: 1000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  |  |
| 43 | Tời | Bộ | 01 |  | Tải trọng nâng: 1000kg |
|  | Tời quay tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tời lắc tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tời điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 44 | Súng xiết đai ốc điện | Chiếc | 02 | Sử dụng để xiết bu lông kết cấu | Lực xiết: ≤1000 N.m |
| 45 | Súng xiết đai ốc khí nén | Bộ | 02 |  | Lực xiết: ≤ 650 N.m |
| 46 | Súng xịt khí nén | Chiếc | 02 | Sử dụng khi xịt dầu, bụi bẩn trong quá trình thực hành tháo lắp. | Áp suất làm việc: 8 bar |
| 47 | Máy tán khí nén cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành tán đinh | - Đường kính đinh: ≤ 8mm - Áp lực khí: 6 bar |
| 48 | Máy tán đinh thủy lực | Bộ | 01 |  | - Công suất: 4kW - Đường kính đinh: 10mm |
| 49 | Máy nắn thép tấm bản hẹp | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành nắn, sửa vật liệu gia công có chiều dày lớn | Công suất động cơ: 2,2 kW |
| 50 | Máy nắn thép hình | Chiếc | 01 |  |  |
| 51 | Máy đục bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành đục bê tông | Công suất: 0,75 kW |
| 52 | Lò nung than | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành gia nhiệt cho đinh tán nóng | - Công suất động cơ: ≥ 1,5 kW - Nhiệt độ: 1.1000 c |
| 53 | Lò nung điện | Chiếc | 02 | Sử dụng để gia nhiệt cho phôi uốn | Công suất: ≤10 KVA |
| 54 | Đèn khò gia nhiệt ôxy-ga | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm nóng mềm kim loại | - - Chiều dài tay, khò: 1000mm - - Số béc khò: 1 |
| 55 | Kết cấu thép mẫu | Bộ | 01 | Sử dụng để làm mẫu vật thật trong quá trình gia công cụm kết cấu | - Kích thước hình dáng, phù hợp với đào tạo; - Trọng lượng: ≥ 1000 kg |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Dàn thép | Bộ | 01 |  |  |
|  | Vì kèo thép | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dầm thép hình | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dầm tổ hợp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cột thép hình | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cột thép bản ghép | Bộ | 01 |  |  |
| 56 | Ca bin hàn | Chiếc | 02 | Sử dụng để phụ vụ lắp đặt máy hàn và thiết bị kèm theo | Kích thước: ≤(2500x2000x2000) mm |
| 57 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | Sử dụng để làm sạch môi trường khói hàn | Lưu lượng khí hút: (500÷1000) m3/h |
| 58 | Đồ gá khoan | Chiếc | 05 | Sử dụng để cặp giữ vật khoan | Đảm bảo độ cứng vững, phù hợp với máy |
| 59 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành gá hàn đính chi tiết | Kích thước: ≤ (600 x 750 x 800) mm |
| 60 | Bàn nguội đơn | Chiếc | 02 | Sử dụng để uốn nắn chi tiết | - Mặt kim loại - Kích thước: ≥ (850 x 700 x 800) mm |
| 61 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Sử dụng để gá lắp Êtô và gia công chi tiết | Lắp được 10 ê tô cho 10 vị trí làm việc |
| 62 | Ê tô nguội | Chiếc | 10 | Sử dụng để thực hành kẹp chặt chi tiết uốn, nắn | Độ mở của ngàm: ≤ 125 mm |
| 63 | Đồ gá cắt | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành gá phôi cắt | Kích thước phù hợp với thiết bị cắt |
| 64 | Đồ gá vát mép | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành gá phôi vát mép |  |
| 65 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 10 | Sử dụng để thực hành vẽ khai triển | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa vẽ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Bộ | 01 |  |  |
| 66 | Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành vạch dấu, chấm dấu thép tấm, thép hình và đánh dấu số, ký tự trên chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 10 |  | Chiều dài: (120÷150) mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 10 |  | Phạm vi đo: (0 300) mm |
|  | Dây căng tim | Cuộn | 02 |  | Đường kính:≤ 1mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 02 |  | Chiều cao đế: ≤ 350 mm |
|  | Khối D | Chiếc | 02 |  | Kích thước: ≥ (100 x100 x120) mm |
|  | Khối V | Bộ | 05 |  | Kích thước: ≤ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 02 |  | Kích thước: ≥ (300 x 400) mm |
|  | Bàn vạch dấu | Chiếc | 02 |  | Kích thước: ≥ (600 x 1200) mm |
|  | Đe nguội | Chiếc | 02 |  | Trọng lượng: (25 ÷75) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 10 |  | Trọng lượng: (0,5÷1,5) kg |
|  | Bộ số | Bộ | 02 |  | Kích thước số: (2 ÷ 10) mm |
|  | Bộ chữ | Bộ | 02 |  | Kích thước chữ:(2÷10) mm |
| 67 | Dụng cụ đo kiểm tra | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra chi tiết, cụm kết cấu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước cặp điện tử | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷150) mm; (0÷200) mm; (0÷300) mm. |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo:(0 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo:(0 ÷ 7500) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | Độ mở càng: ≤ 250mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 01 |  | Độ mở càng: (20÷100)mm |
|  | Thước đo chu vi | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (1100÷1500) mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (2000÷5000) mm |
|  | Thước góc có đế | Chiếc | 01 |  | - Góc đo: ≤ 900 - Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm |
|  | Thước góc không đế | Chiếc | 01 |  | Kích thước đo: ≤ (300x500) mm |
|  | Êke cơ khí | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 250 mm |
|  | Thước T vuông | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 100 mm |
|  | Dưỡng đo ren | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0,25÷ 6) mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Bộ | 01 |  | Phạm vi đogóc :(0÷135)0 |
|  | Dưỡng đo cung uốn | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (500÷5000) mm |
| 68 | Đục | Bộ | 10 | Sử dụng để thực hành đục rãnh, đục bạt kim loại |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài:(120÷150 mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
| 69 | Dũa | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành dũa chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 400 mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
| 70 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 02 | Sử dụng để phục vụ tháo lắp và sửa chữa máy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê | Bộ | 01 |  | Kích cỡ: (6 24) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở hàm: ≤ 50 mm |
|  | Khẩu chuyên dùng | Bộ | 01 |  | Kích cỡ: (12÷50)mm |
| 71 | Cáp | Bộ | 05 | Sử dụng để thực hành buộc chi tiết, thiết bị kết cấu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cáp thép | Đôi | 01 |  | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
|  | Cáp vải | Đôi | 01 |  | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
|  | Cáp xích | Đôi | 01 |  | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 72 | Khóa cáp | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành khóa cáp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khóa sừng | Chiếc | 06 |  | Đường kính khóa cáp:≤ 40mm |
|  | Khóa rèn | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Khóa nêm | Bộ | 01 |  |  |
| 73 | Múp | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành nâng hạ, di chuyển kết cấu |  |
|  | Múp 1 puly | Đôi | 01 |  | - Tải trọng nâng: 1000kg - Số puly: (1÷ 4) |
|  | Múp nhiều puly | Đôi | 01 |  |  |
| 74 | Ma ní | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành kẹp chặt tải khi nâng, hạ | Tải trọng: ≥ 2000 kg |
| 75 | Xà cầy | Chiếc | 02 | Sử dụng để định hướng và làmtrùng lỗ lắp bu lông | - Chiều dài:(500÷ 650)mm - Một đầu dẹt và 1 đầu tròn |
| 76 | Nêm trụ | Chiếc | 10 |  | Độ côn: (1/10) mm |
| 77 | Căn đệm | Bộ | 05 | Sử dụng để thực hành căn chỉnh kết cấu thép | Chiều dày: ≤ 4 mm |
| 78 | Xà beng | Chiếc | 05 | Sử dụng để thực hành nâng hạ, di chuyển kết cấu | - Đường kính: (22÷30) mm - Chiều dài:(1000÷1500) mm |
| 79 | Con lăn | Chiếc | 18 |  | Đường kính: (60÷180)mm |
| 80 | Tà vẹt thép | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: ≤ 3000 mm |
| 81 | Dụng cụ hàn | Bộ | 02 | Sử dụng để hàn chi tiết, kết cấu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Bộ | 01 |  | Dòng điện: (300 500)A |
|  | Kìm kẹp mát | Chiếc | 01 |  | Điện cực: Cu nguyên chất |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 82 | Kìm cắt dây | Chiếc | 02 | Sử dụng để cắt dây hàn | Độ mở hàm kẹp: ≤ 12mm |
| 83 | Ống sấy que hàn | Chiếc | 02 | Sử dụng để sấy que hàn | Trọng lượng sấy: ≤ 5 kg |
| 84 | Xe đẩy | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành di chuyển chai khí | Tải trọng: (150 300) kg |
| 85 | Chạm | Chiếc | 10 | Sử dụng để thực hành chặt kim loại | Chiều dài:(100÷120) mm |
| 86 | Dụng cụ chuyên dùng cắt ống bằng tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành cắt ống | Đường kính ống cắt: ≤ 32mm |
| 87 | Kéo tay | Chiếc | 05 | Sử dụng để thực hành cắt thép tấm mỏng | Chiều dày cắt: ≤ 1,5 mm |
| 88 | Kéo cần | Chiếc | 02 |  | Chiều dày cắt: ≤ 4 mm |
| 89 | Cưa tay | Chiếc | 05 | Sử dụng để thực hành cắt phôi thép hình | Chiều dài thân cưa: ≤ 300 mm |
| 90 | Bộ vam nắn tay | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành nắn sửa vật liệu thép hình | Loại thông dụng |
| 91 | Vam uốn mớm | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành uốn mớm thép tấm | Lực uốn: ≤ 500 kg |
| 92 | Bộ vam uốn đa năng | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành uốn kim loại ống định hình | Đường kính ống rỗng uốn: (16 ÷ 25) mm |
| 93 | Búa tạ | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành thao tác uốn, nắn kim loại | Trọng lượng: (3 ÷ 7) kg |
| 94 | Khuôn dập | Bộ | 01 | Sử dụng để cắt phôi và tạo hình chi tiết | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Độ cứng: (48 52) HRC |
|  | Khuôn dập tạo hình. | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khuôn dập cắt. | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khuôn chồn. | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khuôn uốn. | Bộ | 01 |  |  |
| 95 | Bộ phận làm nguội khuôn | Bộ | 01 | Sử dụng để làm nguội khuôn dập nóng | Đường kính pép phun: ≤10mm |
| 96 | Kìm rèn | Chiếc | 05 | Sử dụng để cặp phôi | Độ mở hàm kẹp : ≤ 24 mm |
| 97 | Bàn để phôi | Chiếc | 02 | Sử dụng để đặt phôi dập nóng | Kích thước: ≤(800x600x750) mm |
| 98 | Máng trượt | Chiếc | 02 | Sử dụng để di chuyển phôi dập | Kích thước: ≤(400x2500) mm |
| 99 | Thùng chứa | Chiếc | 02 | Sử dụng để chứa bán sản phẩm dập | Kích thước: (600x800x500) mm |
| 100 | Dụng cụ tán đinh | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành đột lỗ tán đinh | Đường kính mũ đinh: ≤ 8 mm |
|  | Khuôn đỡ mũ đinh tán | Bộ | 02 |  |  |
|  | Khuôn chụp tạo mũ đinh tán | Bộ | 02 |  |  |
|  | Khuôn ép mối ghép | Chiếc | 02 |  | Đường kính lỗ: ≤ 8 mm |
|  | Dụng cụ đột cầm tay | Bộ | 02 |  | Đường kính lỗ đột: ≤ 6 mm |
| 101 | Dụng cụ bảo hộ hàn | Bộ | 10 | Sử dụng để trang bị bảo hộ khi hàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Găng tay da | Đôi | 01 |  |  |
|  | Giầy da | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
| 102 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo quản,cất giữ dụng cụ | Kích thước: ≥ (1200 x 500 x 1800) mm |
| 103 | Bảng di động | Chiếc | 02 | Sử dụng để treo, dán, gim bản vẽ, tài liệu học tập | Kíchthước: ≥(1200x1800)mm |
| 104 | Tập bản vẽ lắp cơ khí | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đọc bản vẽ | Kích thước Khổ: ≥ A3 |
| 105 | Tập bản vẽ chi tiết gia công cơ khí | Bộ | 02 | Sử dụng để xác định các thông số nhập vào máy | Kích thước Khổ: ≥ A4 |
| 106 | Tập bản vẽ khai triển | Bộ | 02 |  | Kích thước khổ: A3 |

3.7. Xưởng thực hành Hoàn thiện kết cấu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng, cài đặt phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập | Khổ giấy in: ≥ A4 |
| 4 | Máy phun nước siêu cao áp* | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn sử dụng | - Công suất: ≥ 2,5 kW - Áp lực phun: ≥100 bar |
| 5 | Dây truyền làm sạch bằng hóa chất* | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan quy trình làm sạch bằng hóa chất | Có đủ các hạng mục kèm theo (Tại doanh nghiệp được lựa chọn) |
| 6 | Dây truyền mạ nhúng nóng* | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn trực quan quy trình mạ nhúng nóng kẽm |  |
| 7 | Thiết bị cối phun cát* | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành làm sạch bề mặt kim loại trước khi sơn hoàn thiện | Áp lực làm việc: ≥ 8 bar |
| 8 | Tủ phun cát* | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Máy làm sạch bằng nguồn LASER | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 1,5kW |
| 10 | Máy phun bi cầm tay | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 11 | Máy mài cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành làm sạch gỉ bề mặt chi tiết | Đường kính đá: (100 ÷ 180) mm |
| 12 | Máy trà nhám | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 13 | Máy nén khí | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phun sơn | Áp lực làm việc: 8 bar |
| 14 | Súng phun sơn | Bộ | 02 |  |  |
| 15 | Thiết bị đo độ dày màng sơn | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo chiều dày lớp sơn phủ | - Khoảng đo:(01500) m - Độ chia: 0,1 m |
| 16 | Thiết bị đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo độ ẩm môi trường sơn | - Khoảng đo: (0100)% - Độ chính xác: 2% |
| 17 | Đèn khò gia nhiệt ôxy-ga | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm nóng bong gỉ sắt | - - Chiều dài tay, khò: 1000mm - - Số béc khò: 1 |
| 18 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 02 | Sử dụng để tháo lắp, sửa chữa thiết bị, dung cụ làm sạch |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê | Bộ | 01 |  | Kích cỡ: (6 ÷ 24)mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở hàm: ≤ 50 mm |
| 19 | Dũa | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành mài lên bề mặt kim loại |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 400 mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
| 20 | Đe nguội | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành đóng số và chữ | Trọng lượng: (25÷ 75) kg |
| 21 | Búa nguội | Chiếc | 10 |  | Trọng lượng: (0,5÷1,5)kg |
| 22 | Đục bằng | Chiếc | 10 | Sử dụng để thực hành đục gỉ sắt | Chiều dài:(150÷250) mm |
| 23 | Bộ số | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành đánh dấu số, ký tự trên chi tiết, kết cấu | Kích thước số: (2÷10) mm |
| 24 | Bộ chữ | Bộ | 01 |  | Kích thước chữ:(2÷10) mm |
| 25 | Kéo tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để pha cắt thép tấm theo bản vẽ đóng số chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Dụng cụ bảo hộ hoàn thiện kết cấu | Bộ | 10 | Sử dụng để trang bị bảo hộ khi hoàn thiện kết cấu | Theo TCVN hiện hành |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Bộ | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ trùm đầu chống bụi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ chống bụi | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 27 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước: ≥ (1200x500x1800) mm |
| 28 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng để treo, dán, gim tài liệu, bản vẽ , đáp án học tập theo nhóm | Kíchthước: ≥(1200x1800)mm |

3.8. Xưởng thực hành Lắp dựng kết cấu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng, cài đặt phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập | Khổ giấy in: ≥ A4 |
| 4 | Cần trục* | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành nâng hạ kết cấu vào vị trí lắp ghép | Tải trọng nâng: 5000 kg |
| 5 | Cẩu tự hành* | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành nâng hạ kết cấu | Tải trọng nâng: 2500 kg |
| 6 | Máy kinh vĩ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn đo kiểm tra độ thẳng đứng , cao độ kết cấu khi lắp dựng | Độ phóng đại: ≥ 20X |
| 7 | Máy thủy bình | Bộ | 01 |  | Độ phóng đại: ≥ 24X |
| 8 | Máy toàn đạc | Bộ | 01 |  | Độ phóng đại: ≥ 30X |
| 9 | Súng xiết bu lông điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để xiết bu lông | Lực xiết: ≤ 650 N.m |
| 10 | Máy hàn đinh chống cắt | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành hàn đinh chống cắt sàn thép | - Đường kính đinh: ≥4 mm - Dòng điện hàn: ≥ 200A |
| 11 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành bắn vít tôn | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 12 | Súng bắn keo | Chiếc | 02 | Sử dụng để bắn keo chân đinh vít | Thông dụng trên thị trường |
| 13 | Giàn giáo khung | Bộ | 05 | Sử dụng để thực hành thao tác di chuyển khi lắp đặt trên cao | Kích thước: Chiều cao:(13001500) mm Chiều rộng: (10001200)mm Chiều dài: (1500 1800)mm |
| 14 | Giàn giáo nêm | Bộ | 05 |  | Kích thước: Chống đứng: (10003000) mm Thanh giẳng: (5001800)mm Chống đà: (10001200)mm |
| 15 | Giàn giáo ống | Bộ | 02 |  | - Kích thước: ≥ (6000x2000x2000)mm - Đường kính ống: ≤48 mm |
| 16 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành mài sửa pa via | Đường kính đá: (100 ÷ 180) mm |
| 17 | Máy hàn hồ quang | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành hàn, đính căn đệm | Dòng điện hàn: (50350) A |
| 18 | Cầu trục dầm đơn | Chiếc | 01 | Sử dụng để di chuyển phôi, sản phẩm, bán sản phẩm trong quá trình lắp. | Tải trọng: 1000 kg |
| 19 | Giá trục | Bộ | 01 | Dùng để treo pa lăng khi nâng hạ tải | Chiều cao: ≥ 4 m |
| 20 | Máy cắt bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành đục cắt bê tông thừa | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 21 | Máy đục bê tông | Chiếc | 01 |  |  |
| 22 | Kích | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc nâng hạ, di chuyển kết cấu | - Tải trọng nâng: 1000 kg - Chiều cao nâng: (200÷500) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 23 | # Pa lăng | Bộ | 01 |  | Tải trọng nâng: 1000 kg |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  |  |
| 24 | Tời | Bộ | 01 |  | Tải trọng nâng: 1000 kg |
|  | Tời quay tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tời lắc tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tời điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 25 | Kết cấu thép mẫu | Bộ | 01 | Sử dụng để làm mẫuvật thật trong quá trình lắp đặt kết cấu, thiết bị | - Kích thước hình dáng, phù hợp với đào tạo; - Trọng lượng: 100 kg |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Dàn thép | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Vì kèo thép | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dầm thép hình | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Dầm tổ hợp | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Cột thép hình | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Cột thép bản ghép | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Xà gồ thép | Chiếc | 27 |  |  |
| 26 | Bồn chứa mẫu | Chiếc | 02 | Sử dụng làm vật mẫu để lắp đặt | Trọng lượng: 1000 kg |
| 27 | Cầu thang mẫu | Chiếc | 02 |  | Trọng lượng, kích thước phù hợp với dạy học |
| 28 | Lan can mẫu | Bộ | 02 |  | Trọng lượng, kích thước phù hợp với dạy học |
| 29 | Dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành kiểm tra kích thước, hình dáng kết cấu khi lắp. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷7500) mm |
|  | Thước đo chu vi | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo:(1100÷1500) mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo:(2000÷5000) mm |
|  | Thước góc có đế | Chiếc | 01 |  | - Góc đo: ≤ 900 - Phạm vi đo:(0÷300) mm |
|  | Thước đo góc điện tử | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷ 220)0 - Độ chính xác: ±1 0 |
|  | Ni vô có đế từ | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo:(160÷300) mm -Độ chính xác: ≤ 1 mm/m |
|  | Ni vô ống thủy | Chiếc | 01 |  | Đường kínhống: ≤10mm |
|  | Ni vô thước điện tử | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (500 ÷ 1200) mm - Độ chính xác: ±0,2mm/m |
|  | Dọi | Qủa | 09 |  | Trọng lượng: (0,3÷0,5) kg |
|  | Dây căng tim | Cuộn | 02 | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng của kết cấu | - Đường kính: ≤ 1mm - Chiều dài: 50000 mm |
| 30 | Cáp | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn buộc vật tư, kết cấu để cẩu lắp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cáp thép | Đôi | 01 |  | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
|  | Cáp vải | Đôi | 01 |  | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
|  | Cáp xích | Đôi | 01 |  | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 31 | Khóa cáp | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành khóa cáp | Khe khóa cáp:≤ 20mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khóa sừng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Khóa rèn | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Khóa nêm | Bộ | 01 |  |  |
| 32 | Ma ní | Đôi | 02 | Sử dụng để kẹp chặt tải khi nâng, hạ | Tải trọng: ≥ 2000 kg |
| 33 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành tháo lắp giàn giáo, đấu nối máy hàn, xiết bu lông theo lực quy định |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Clê | Bộ | 01 |  | Kích cỡ: (6 24) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở hàm: ≤ 50 mm |
|  | Clê lực | Chiếc | 01 |  | Lực xiết:≤ 1000 Nm |
| 34 | Xà cầy | Chiếc | 06 | Sử dụng để định hướng và làm trùng lỗ lắp bu lông | - Chiều dài: (500÷650) mm - Một đầu dẹt và 1 đầu tròn |
| 35 | Nêm trụ | Bộ | 02 |  | Độ côn: (1/10) mm |
| 36 | Dụng cụ hàn | Bộ | 02 | Sử dụng để phụ trợ hàn, đính |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Bộ | 01 |  | Dòng điện: (300 500)A |
|  | Kìm kẹpmát | Chiếc | 01 |  | Điện cực: Cu nguyên chất |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
| 37 | Dụng cụ neo, buộc | Bộ | 02 | Sử dụng để thao tác an toàn trên cao |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 06 |  | Loại: 5 điểm song móc |
|  | Dây cáp cứu sinh | Mét | 50 |  | - Chịu tải trọng rơi tự do: ≥ 120 kg - Đường kính:(8 ÷10)mm |
|  | Tăng đơ | Chiếc | 02 | Sử dụng để căng neo kết cấu lắp tạm thời | Đường kính trục ren: (M6 ÷ M30) |
|  | Cáp neo | Mét | 45 |  | Đường kính: (8÷10) mm |
| 37 | Ống giáo | Chiếc | 30 | Dùng để hình thành khung giáo ống | Đường kính ống: ≤48 mm |
| 38 | Ống ren chống tăng giàn giáo | Chiếc | 30 |  | Phạm vi làm việc: ≤500mm |
| 39 | Kích tăng đế U | Chiếc | 30 |  | Chiều dài: ≤ 500 mm Đường kính ống: ≤ 34 mm |
| 40 | Kích tăng đế bằng | Chiếc | 30 |  |  |
| 41 | Khóa giàn giáo xoay | Chiếc | 30 |  | Đường kính ống: ≤ 34 mm |
| 42 | Cùm giàn giáo chết | Chiếc | 20 |  |  |
| 43 | Chốt nêm | Chiếc | 30 |  | Chiều dày: ≤ 5mm |
| 44 | Đầu chụp bắn vít tôn | Chiếc | 09 | Sử dụng để kết hợp với máy khoan cầm tay bắn vít tôn | Đầu lục giác tiêu chuẩn có từ tính |
| 45 | Xà beng | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành nâng, di chuyển kết cấu | - Đường kính: (22÷30) mm - Chiều dài: (1000÷1500) mm |
| 46 | Con lăn | Chiếc | 18 |  | Đường kính: (60÷180)mm |
| 47 | Búa nguội | Chiếc | 02 | Sử dụng để phụ trợ lắp kết cấu | Trọng lượng: (0,5÷1,5) kg |
| 48 | Búa tạ | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: (2÷ 7) kg |
| 49 | Kéo tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để cắt tấm lợp | Thông dụng trên thị trường |
| 50 | Căn đệm | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành căn chỉnh kết cấu | Chiều dày: ≤ 4 mm |
| 51 | Nêm vát | Bộ | 06 |  | - Độ vát: 30% - Chiều dày: (22÷ 30)mm - Chiều dài: (200÷250) mm |
| 52 | Kéo cắt vải | Chiếc | 02 | Sử dụng để cắt tấm cách nhiệt | Thông dụng trên thị trường |
| 53 | Bộ đàm | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành xi nhan cẩu | Cự li liên lạc: ≥ 10000 mm |
| 54 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước: ≥ (1200 x 500 x 1800) mm |
| 55 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng để treo, dán, gim tài liệu, bản vẽ , đáp án học tập theo nhóm. | Kíchthước: ≥(1200x1800)mm |
| 56 | Tập bản vẽ lắp giàn giáo | Bộ | 02 | Sử dụng để lắp dựng giàn giáo | Kích thước Khổ: ≥ A3 |