# BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 45b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ HÓA CHẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Sửa chữa thiết bị hóa chất Mã ngành, nghề: 6520141 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở	5

3.2. Phòng thực hành máy vi tính	9

3.3. Phòng học ngoại ngữ	10

3.4. Xưởng thực hành hàn	11

3.5. Xưởng thực hành gia công nguội	14

3.6. Xưởng thực hành cắt gọt	19

3.7. Phòng thực hành sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị hóa chất	23

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sửa chữa thiết bị hóa chất trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Sửa chữa thiết bị hóa chất trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Sửa chữa thiết bị hóa chất trình độ cao đẳng.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sửa chữa thiết bị hóa chất trình độ cao đẳng, bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sửa chữa thiết bị hóa chất trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Sửa chữa thiết bị hóa chất trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Sửa chữa thiết bị hóa chất trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở;

(2) Phòng thực hành máy vi tính;

(3) Phòng học ngoại ngữ;

(4) Xưởng thực hành hàn;

(5) Xưởng thực hành gia công nguội;

(6) Xưởng thực hành cắt gọt;

(7) Phòng thực hành sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị hóa chất.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học lý thuyết về việc thực hiện nghĩa vụ và pháp luật công dân, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, sử dụng năng lượng, vật tư, thiết bị, nhân lực tiết kiệm, hiệu quả, báo cáo công việc thực hiện. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

2.2. Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.3. Phòng học ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.4. Xưởng thực hành hàn

Xưởng thực hành hàn được trang bị các loại thiết bị, dụng cụ và học liệu dùng để dạy học và thực hành các năng lực về vận hành các thiết bị hàn (hàn Tig, Mig, Mag, hàn hồ quang), sử dụng các dụng cụ hàn để phục vụ cho công việc sửa chữa thiết bị hóa chất. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.5. Xưởng thực hành gia công nguội

Xưởng thực hành gia công nguội được trang bị các loại thiết bị, dụng cụ và học liệu dùng để dạy học và thực hành các năng lực về vận hành các loại máy gia công, đo kiểm phục vụ cho công việc sửa chữa các thiết bị hóa chất. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.6. Xưởng thực hành cắt gọt

Xưởng thực hành cắt gọt được trang bị các loại thiết bị, dụng cụ và học liệu dùng để dạy học và thực hành các năng lực về vận hành các thiết bị gia công thông thường, các dụng cụ, thiết bị đo kiểm phục vụ cho công việc sửa chữa các thiết bị hóa chất. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.7. Phòng thực hành sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị hóa chất

Phòng thực hành sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị hóa chất được trang bị các loại thiết bị, dụng cụ và học liệu dùng để dạy học và thực hành các năng lực chuẩn đoán hư hỏng, tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử, hiệu chỉnh các thiết bị hóa chất như: thiết bị tiếp liệu và định lượng, thiết bị vận chuyển, thiết bị đập, nghiền, sàng, bơm, quạt, máy nén, thiết bị truyền khối, thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị gia công vật liệu dẻo, thiết bị lắng, lọc, thiết bị chứa, van, đường ống hóa chất. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

## 3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1.200 x 1.200) mm |
|  | Dụng cụ an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng bảo hộ lao động cho người học | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chữa cháy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sơ cứu thương | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng bảo hộ lao động cho người học | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động hàn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng và cách sử dụng của dụng cụ | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn đội đầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ phòng chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 36 | Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Compa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dưỡng cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | E ke 120 độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | E ke 90 độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình các khối vật thể | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm các mẫu vẽ kỹ thuật | Cắt bổ 1/4, thể hiện rõ các bề mặt và giao tuyến giữa các mặt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hộp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối nón | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chóp cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành trong thực hành vẽ các chi tiết | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về kích thước mối ghép |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại chốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại then bán nguyệt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại then bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại then hoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại then vát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ mô hình chi tiết tiêu chuẩn cơ khí | Bộ | 7 | Dùng để giảng dạy và thực hành vẽ quy ước chi tiết tiêu chuẩn cơ khí | Các chi tiết được chế tạo heo tiêu chuẩn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bu lông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đai ốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Then bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Then hoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bắng răng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bánh răng côn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bánh vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bánh đai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thanh răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trục vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trục trơn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trục bậc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lò xo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng vẽ kỹ thuật | Chiếc | 36 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | Kích thước khổ A3 |
|  | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 01 | Dùng để làm mẫu khi nhận biết một số vật liệu cơ bản | Các loại vật liệu: Gang, thép, kim loại màu, hợp kim màu, nhựa, cao su |
|  | Hệ thống biển báo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đặt cảnh báo khu vực đang sửa chữa, nguy hiểm | Chữ ghi rõ ràng, hình ảnh nét |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ phục vụ dạy và học | Kích thước: ≥ (1.200 x 450 x 12.000) mm |
|  | Hồ sơ kỹ thuật tình trạng của thiết bị | Bô | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân tích tình trạng thiết bị | Phiên bản phù hợp với từng loại thiết bị |

### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x1800) mm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
|  | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |
|  | Phần mềm vẽ kỹ thuật |  | Bộ |  | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ kỹ thuật | - Phiên bản cập nhật mới nhất hiện có tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|  | Phần mềm mô phỏng công nghệ |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy nguyên lý, cấu tạo của thiết bị hóa chất | - Phiên bản phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

### 3.3. Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập | In đen trắng, khổ giấy A4 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để giảng dạy thực hành ngoại ngữ và trình chiếu bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành luyện kỹ năng nghe | Loại có micro gắn kèm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Bảng lật (flipchart) | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước (900 x1200) mm, điều chỉnh được độ cao |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |

### 3.4. Xưởng thực hành hàn

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy hàn MAG | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hàn, phục hồi các chi tiết thiết bị hóa chất bằng vật liệu thép kết cấu có hàm lượng cacbon thấp và trung bình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy hàn | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450) A - Đường kính dây hàn: (0,6 ÷ 1,2) mm |
|  | Cáp hàn | mét | 05 |  | Đường kính: 1 x 35 |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện hàn: ≥ 250 A |
|  | Kẹp mát | Chiếc | 01 |  | Dòng điện hàn: ≥ 250 A |
|  | Đồng hồ giảm áp | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Chai khí hoạt tính | Chiếc | 01 |  | - Áp suất: ≤ 15 MPa - Dung tích: ≤ 40 lít |
|  | Máy hàn MIG | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hàn, phục hồi các chi tiết thiết bị hóa chất bằng vật liệu kim loại màu, thép hợp kim cao Al, Ni, Cu… |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy hàn | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450) A - Đường kính dây hàn: (0,6 ÷ 1,2) mm |
|  | Cáp hàn | mét | 05 |  | Đường kính: 1 x 35 |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện hàn: ≥ 250 A |
|  | Kẹp mát | Chiếc | 01 |  | Dòng điện hàn: ≥ 250 A |
|  | Đồng hồ giảm áp | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Chai khí trơ | Chiếc | 01 |  | - Áp suất: ≤ 15 MPa - Dung tích: ≤ 40 lít |
|  | Máy hàn TIG | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hàn, phục hồi các chi tiết thiết bị hóa chất bằng vật liệu kim loại màu, thép hợp kim cao Al, Ni, Cu… |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy hàn | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450) A - Dòng điện hàn: DC/AC |
|  | Cáp hàn | mét | 10 |  | Đường kính: 1 x 35 |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện hàn: ≥ 250 A |
|  | Kẹp mát | Chiếc | 01 |  | Dòng điện hàn: ≥ 250 A |
|  | Chai khí trơ | Chiếc | 01 |  | - Áp suất: ≤ 15 MPa - Dung tích: ≤ 40 lít |
|  | Máy hàn hồ quang một chiều | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hàn, phục hồi các chi tiết thiết bị hóa chất bằng vật liệu kim loại, hợp kim sử dụng dòng điện một chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy hàn | Chiếc | 01 |  | Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450) A |
|  | Cáp hàn | mét | 10 |  | Đường kính: 1 x 35 |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện hàn: ≥ 250 A |
|  | Kẹp mát | Chiếc | 01 |  | Dòng điện hàn: ≥ 250 A |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1.200 x 1.200) mm |
|  | Đồ gá hàn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành gá chính xác vị trí phôi khi hàn | Kích thước bàn gá: ≥ (300 ÷ 500) mm |
|  | Tủ sấy que hàn | Chiếc | 01 | Dùng để sấy que hàn | - Năng suất: ≥ 50 kg - Công suất: ≥ 4,5 kW |
|  | Thước kiểm tra mối hàn đa năng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm tra kích thước mối hàn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Giá đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để đựng dụng cụ, các chi tiết | Kích thước: ≥ (500 x 400 x 400) mm |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ | - Số ngăn: ≥ 4 - Kích thước: ≥ (1.200 x 450 x 12.000) mm |
|  | Cabin hàn | Bộ | 02 | Dùng để hàn các chi tiết cơ khí | - Kích thước: ≥ (800 x 800 x 700) mm - Có thể thay đổi chiều cao |
|  | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | Dùng để xử lý khói sinh ra trong quá trình hàn | - Ống hút đến từng cabin - Lưu lượng khí hút: ≥ 0,3 m3/s |
|  | Bộ dụng cụ hàn | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành hàn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm gắp phôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động hàn | Bộ | 02 | Dùng để đảm bảo an toàn trong quá trình hàn | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn đội đầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ phòng chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |

### 3.5. Xưởng thực hành gia công nguội

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khoan vật liệu | - Tốc độ không tải: ≥ 500 vòng/phút - Công suất: ≥ 300 W |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khoan vật liệu | - Tốc độ không tải: ≥ 500 vòng/phút - Công suất: ≥ 400 W |
|  | Máy nong ống cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nong ống | Khả năng long ống có đường kính: ≤ 60 mm |
|  | Máy ta rô ren | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cắt ren các chi tiết cơ khí | - Đường kính ren: (15 ÷ 90) mm - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy uốn ống | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành uốn ống | - Đường kính ống: (15 ÷ 60) mm - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1.200 x 1.200) mm |
|  | Bàn nguội | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sửa chữa chi tiết bằng dụng cụ cầm tay | Có 5 vị trí việc làm, mỗi vị trí việc làm lắp 1 ê tô nguội có độ mở ≤ 140 mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 02 | Dùng để đặt chi tiết khi vạch dấu, kiểm tra độ phẳng | Kích thước: ≥ (600 x 500) mm |
|  | Bàn tháo lắp | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tháo, lắp đồ gá | Có kích thước phù hợp, có thể xoay các góc độ cần thiết và di chuyển trong xưởng dễ dàng |
|  | Đe thuyền | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nắn, sửa các chi tiết | Trọng lượng: ≥ 45 kg |
|  | Tấm kẹp ống kim loại | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành gá, kẹp khi cưa ống kim loại | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vạch, đánh dấu các chi tiết cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (150 ÷ 200) mm |
|  | Compa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (180 ÷ 220) mm |
|  | Đài vạch dấu | Chiếc | 01 |  | Chiều cao: ≥ 300 mm |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (100 ÷ 120) mm |
|  | Khối D | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (200 ÷ 120) mm |
|  | Bộ đồ gá uốn ống | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành uốn ống kim loại |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Puly | Chiếc | 01 |  | - Số rãnh: 1 - Đường kính: ≥ (15 ÷ 60) mm |
|  | Thanh dưỡng uốn ống | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ (15 ÷ 60) mm |
|  | Bộ dụng cụ đục | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành gia công thô chi tiết cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục rãnh đầu thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục rãnh đầu cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ dũa | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành gia công, dũa các chi tiết cơ khí | - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Chiều dài: ≤ 300 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ ta rô, bàn ren | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành gia công ren | - Ta rô: ≤ M16 - Bàn ren: ≤ M16 |
|  | Bộ dụng cụ dùng cho máy khoan | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khoan chi tiết cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Côn mooc | Bộ | 01 |  | Số: 2 ÷ 4 |
|  | Mũi khoan | Bộ | 01 |  | Đường kính: (1,5 ÷ 45) mm |
|  | Mũi khoét trụ | Bộ | 01 |  | Đường kính: (3 ÷ 30) mm |
|  | Mũi khoét côn | Bộ | 01 |  | Đường kính: (3 ÷ 30) mm |
|  | Bộ cối tán | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tán đầu đinh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kiểu đầu nón cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kiểu đầu bán cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dao cạo | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cạo bề mặt vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại cạo mặt phẳng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Loại cạo mặt cong | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cưa cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cưa vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Kéo cắt cần | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cắt vật liệu | Loai thông dụng, cắt được thép |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo kiểm các chi tiết cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 500 mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≥ 150 mm - Độ chính xác: ± 0,02 mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≥ 150 mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 100) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  |  |
|  | Pan me đo răng | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 01 |  | Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Ca líp trụ | Bộ | 01 |  | Kiểm tra kích thước lỗ: (10 ÷ 20) mm |
|  | Ca líp hàm | Bộ | 01 |  | Kiểm tra kích thước trục: (10 ÷ 20) mm |
|  | Ca líp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren: ≥ M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được các bước ren hệ mét |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Ke 90o | Bộ | 01 |  | Kích thước: ≥ (75 x 55) mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Bộ | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở: ≥ 0,03 mm |
|  | Ni vô thanh | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ± 0,02 mm |
|  | Ni vô khung | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ± 0,02 mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thử điện | Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo điện trở, điện áp, dòng điện trong thiết bị | - Kèm theo giá đỡ - Độ chính xác: ± 0,01 |
|  | Giá đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để đựng dụng cụ, các chi tiết | Kích thước: ≥ (500 x 400 x 400) mm |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ | - Số ngăn: ≥ 4 - Kích thước: ≥ (1.200 x 450 x 12.000) mm |

### 3.6. Xưởng thực hành cắt gọt

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt vật liệu | - Tốc độ không tải: ≥ 2.000 vòng/phút - Công suất: ≥ 400 W |
|  | Máy cắt plasma cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt vật liệu | Chiều dày cắt đứt: ≥ 12 mm |
|  | Máy cắt ống | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ống | - Đường kính ống: (50 ÷ 325) mm - Công suất ≥ 1 kW |
|  | Máy doa ngang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành doa các lỗ trên chi tiết máy | - Kích thước bàn máy: ≥ (1.100 x 950) mm - Công suất động cơ trục chính: ≥ 3,5 kW |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết cơ khí | - Tốc độ không tải: ≥ 8.000 vòng/phút - Công suất: ≥ 400 W |
|  | Máy mài phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài phẳng các chi tiết cơ khí | - Kích thước bàn máy: ≥ (300 x 600) mm - Công suất động cơ trục chính: ≥ 5,5 kW |
|  | Máy mài tròn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết cơ khí | - Đường kính kính gia công: ≤ 400 mm - Công suất động cơ trục chính: ≥ 3,5 kW |
|  | Máy phay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phay mặt phẳng, mặt bậc, dãnh chữ nhật, chữ T,V.... | - Cỡ bàn làm việc: ≥ (320 x 1.320) mm - Phạm vi tốc độ trục chính: (50 ÷ 2.500) vòng/phút - Công suất: ≥ 2 kW |
|  | Máy tiện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiện các chi tiết cơ khí dạng trụ tròn, dạng lỗ, dạng côn, ren… | - Tốc độ trục chính: (50 ÷ 2.500) vòng/phút - Công suất: ≥ 2 kW |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1.200 x 1.200) mm |
|  | Bộ đồ gá, dụng cụ dùng cho máy tiện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công trên máy tiện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mâm cặp | Bộ | 01 |  | - 3 chấu tự định tâm - 4 chấu không tự định tâm |
|  | Chuôi côn | Bộ | 01 |  | Số 1 ÷ 4 |
|  | Bầu cặp chuôi côn | Chiếc | 01 |  | Cặp được đến 18 mm |
|  | Đầu chống tâm xoay chuôi côn | Bộ | 01 |  | Số 1 ÷ 4 |
|  | Bộ đồ gá dùng cho máy phay | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công trên máy phay | - Bộ đồ gá 52 chi tiết - Bộ gá kẹp đa năng kẹp được đến 200 mm - Đầu phân độ vạn năng có đĩa chia |
|  | Lưỡi cưa thép gió | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công trên máy cưa | Kích thước: ≥ 500 mm |
|  | Bàn gá dùng cho máy mài | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công trên máy mài tròn ngoài và mài lỗ | Bàn từ gá chi tiết lực hút 50 kg kèm bộ khử từ |
|  | Dao doa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công trên máy doa | Kích thước: (10 ÷ 100) mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành thử điện | Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo điện trở, điện áp, dòng điện trong thiết bị | - Kèm theo giá đỡ - Độ chính xác: ± 0,01 |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kiểm các chi tiết cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 500 mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≥ 150 mm - Độ chính xác: ± 0,02 mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≥ 150 mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 100) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  |  |
|  | Pan me đo răng | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 01 |  | Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Ca líp trụ | Bộ | 01 |  | Kiểm tra kích thước lỗ: (10 ÷ 20) mm |
|  | Ca líp hàm | Bộ | 01 |  | Kiểm tra kích thước trục: (10 ÷ 20) mm |
|  | Ca líp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren: ≥ M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được các bước ren hệ mét |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Ke 90o | Bộ | 01 |  | Kích thước: ≥ (75 x 55) mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Bộ | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở: ≥ 0,03 mm |
|  | Ni vô thanh | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Ni vô khung | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Giá đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để đựng dụng cụ, các chi tiết | Kích thước: ≥ (500 x 400 x 400) mm |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ | - Số ngăn: ≥ 4 - Kích thước: ≥ (1.200 x 450 x 12.000) mm |

### 3.7. Phòng thực hành sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị hóa chất

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Băng tải cấp liệu định lượng (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Chiều rộng băng tải: ≥ 300 mm - Năng suất cân: ≥ 1,5 tấn/giờ |
|  | Băng tải con lăn (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Chiều rộng băng tải: ≥ 150 mm - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, hiệu chỉnh | Trọng lượng cân: ≥ 30 kg |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, hiệu chỉnh | Trọng lượng cân: ≥ 30 kg |
|  | Cân định lượng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, hiệu chỉnh | - Trọng lượng cân: ≤ 100 kg - Công suất: ≤ 1 kW |
|  | Máy cấp liệu dạng tấm (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất cấp liệu: ≥ 2 tấn/giờ - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy cấp liệu chân không (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất cấp liệu: ≥ 2 tấn/giờ - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy tiếp liệu trục vít | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Thể tich bồn chứa nguyên liệu: ≥ 50 lít - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Sàng rung cấp liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất cân: ≥ 1 tấn/giờ - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Vít tải định lượng (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Đường kính ống: ≥ 100 mm - Năng suất cân: ≥ 1 tấn/giờ |
|  | Xích cào | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Chiều rộng khe máy: ≥ 150 mm - Năng suất: ≥ 1 100 m3/h |
|  | Băng tải cao su | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Chiều rộng băng tải: ≥ 200 mm - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Băng tải lưới (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Chiều rộng băng tải: ≥ 400 mm - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Băng tải xích (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Bước xích: ≥ 6 mm - Chiều rộng băng tải: ≥ 200 mm - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Gầu tải (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Kích thước: ≥ (0,25 x 0,25) m. |
|  | Vít tải (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 1 tấn/giờ - Công suất: ≥ 0,3 MPa |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - 4 bánh - Số tầng: 1 tầng - Kích thước: ≥ (730 x 430 x 830) mm |
|  | Xe goòng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Điều khiển bằng biến tần, mức tải trọng: ≥ 1 tấn |
|  | Xe nâng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Chiều dài thanh nâng: ≥ 800 mm - Tải trọng định mức: ≥ 1 tấn |
|  | Máy đập hàm (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 30 kg/mẻ - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy đập trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 15 kg/mẻ - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy nghiền má (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 5 kg/mẻ - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy nghiền bi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Tốc độ quay: ≥ 30 vòng/phút - Năng suất: ≥ 5 kg/mẻ - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy nghiền trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 5 kg/mẻ - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy sàng lắc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Tốc độ vòng quay: ≥ 1.000 vòng/phút - Công suất: ≥ 0,2 kW |
|  | Máy sàng rung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - 2 lớp - Đường kính lỗ sàng: ≤ 5 mm - Công suất: ≥ 0,2 kW |
|  | Bơm răng khía | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 30 lit/phút - Áp suất: ≥ 0,3 MPa - Công suất: ≥ 250 W. |
|  | Bơm màng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥20 lit/phút - Áp suất: ≥ 0,2 MPa - Công suất: ≥ 250 W |
|  | Bơm hút chân không | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Độ chân không: ≥ 25 mmHg - Áp lực nén ≥ 0,4 MPa - Công suất ≥ 90 W |
|  | Bơm ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Lưu lượng ≥ 100 lít/phút - Công suất ≥ 200 W - Độ cao đẩy ≥ 10 m |
|  | Bơm cánh gạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 30 lít/phút - Áp suất: ≥ 0,3 MPa - Công suất: ≥ 250 W |
|  | Bơm hướng trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 30 lit/phút - Áp suất: ≥ 0,3 MPa - Công suất: ≥ 250 W |
|  | Quạt cao áp (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Công suất: ≥ 3 kW - Tốc độ quay: ≥ 1.400 vòng/phút - Áp suất: ≥ 1.700 Pa |
|  | Quạt hướng trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Lưu lượng: ≥ 4.000 m3/giờ - Công suất: ≥ 0,1 kW |
|  | Quạt ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Lưu lượng: ≥ 800 m3/h - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/phút - Công suất: ≥ 1,1 kW |
|  | Máy nén khí trục vít | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Lưu lượng khí: ≥ 0,1 m3/phút - Dung tích bình chứa: ≥ 10 lít - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy nén khí pitong | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Lưu lượng khí: ≥ 0,1 m3/phút - Dung tích bình chứa: ≥ 10 lít - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Máy nén khí ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Lưu lượng: ≥ 100 lít/phút - Áp lực: ≥ 0,6 MPa |
|  | Máy nén tuần hoàn tuốc bin (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Áp suất: ≥ 10 MPa - Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Hầm sấy (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Chiều dài: ≤ 60 m - Tốc độ tác nhân sấy: ≤ 3 m/giây |
|  | Phòng sấy (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Năng suất: ≥ 2 tấn/giờ |
|  | Thiết bị cô đặc có vành dẫn chất lỏng (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Thể tích thiết bị: ≥ 0,5 m3 - Bề mặt truyền nhiệt: ≥ 5 m2 |
|  | Thiết bị cô đặc loại màng (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Thể tích thiết bị: ≥ 0,5 m3 - Bề mặt truyền nhiệt: ≥ 5 m2 |
|  | Thiết bị cô đặc ống tuần hoàn trung tâm (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Thể tích thiết bị: ≥ 0,5 m3 - Bề mặt truyền nhiệt: ≥ 5 m2 |
|  | Thiết bị cô đặc phòng đốt ngoài (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Thể tích thiết bị: ≥ 0,5 m3 - Bề mặt truyền nhiệt ≥ 5 m2 |
|  | Thiết bị cô đặc phòng đốt treo (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Thể tích thiết bị: ≥ 0,5 m3 - Bề mặt truyền nhiệt: ≥ 5 m2 |
|  | Thiết bị cô đặc tuần hoàn cưỡng bức (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Thể tích thiết bị: ≥ 0,5 m3; Bề mặt truyền nhiệt: ≥ 5 m2 |
|  | Thiết bị hấp phụ tầng sôi (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 2 tấn/giờ - Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Thiết bị hấp phụ loại đứng với lớp chất hấp phụ tĩnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Năng suất: ≤ 3000 m3/giờ |
|  | Thiết bị hấp thụ màng kiểu ống | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Tốc độ chất lỏng: ≤ 5 m/giây - Bề mặt tiếp xúc pha: ≥ 20 m2 |
|  | Thiết bị hấp thụ màng kiểu tấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Tốc độ chất lỏng: ≤ 5 m/giây - Bề mặt tiếp xúc pha: ≥ 5 m2 |
|  | Thiết bị hấp thụ, chưng luyện loại đệm (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Đường kính: ≤ 3 m - Chiếu cao: ≤ 20 m - Bề mặt đệm: ≥ 50 m2 |
|  | Thiết bị hấp thụ, chưng luyện loại đĩa chóp (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Đường kính: ≤ 2 m - Chiếu cao: ≤ 15 m - Bề mặt đệm: ≥ 50 m2 |
|  | Thiết bị hấp thụ, chưng luyện loại đĩa lỗ có ống chảy chuyền (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Đường kính: ≤ 2 m - Chiếu cao: ≤ 15 m - Bề mặt tiếp xúc pha: ≥ 50 m2 |
|  | Thiết bị hấp thụ, chưng luyện loại đĩa lỗ không có ống chảy chuyền | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Đường kính: ≤ 1 m - Chiếu cao: ≤ 5 m - Bề mặt tiếp xúc pha: ≥ 5 m2 |
|  | Thiết bị kết tinh chân không | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: 200 kg/giờ - Công suất: ≥ 3 kW - Áp suất: ≤ 600 mmHg |
|  | Thiết bị kết tinh làm lạnh bằng dung dịch (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 150 kg/giờ - Công suất: ≥ 3 kW |
|  | Thiết bị sấy bằng tia bức xạ (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 2 tấn/giờ - Công suất: ≤ 500 kW |
|  | Thiết bị sấy chân không (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 2 tấn/giờ - Công suất: ≥ 5 kW - Áp suất: ≤ 500 mmHg |
|  | Thiết bị sấy hai trục lăn (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Tốc độ quay trục: ≤ 10 vòng/trục - Năng suất: ≥ 2 tấn/giờ |
|  | Thiết bị sấy kiểu băng tải (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 0,8 tấn/giờ - Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Thiết bị sấy lạnh (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 1 tấn/giờ - Công suất: ≥ 5 kW - Áp suất: ≤ 10 mmHg |
|  | Thiết bị sấy phun | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 1 kg/giờ - Áp suất chất lỏng: ≤ 10 MPa - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Thiết bị sấy tầng sôi (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 2 tấn/giờ - Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Thiết bị sấy thùng quay (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 0,8 tấn/giờ - Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Thiết bị trích ly có tấm ngăn (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Đường kính tháp: ≤ 1,8 m - Bề mặt tấm ngăn: ≤ 70% bề mặt ngang tháp |
|  | Thiết bị trích ly loại tháp đĩa (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Đường kính tháp: ≤ 2 m - Khoảng cách giữa các đĩa: ≤ 0,6 m |
|  | Thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Đường kính: ≥ 0,1 m - Diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 5 m2 |
|  | Thiết bị trao đổi nhiệt loại ống có gân (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 50 m2 |
|  | Thiết bị trao đổi nhiệt loại ống tưới (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 50 m2 |
|  | Thiết bị trao đổi nhiệt loại ống xoắn ruột gà | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Đường kính: ≥ 0,1 m - Chiều cao: ≥ 1 m - Diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 5 m2 |
|  | Thiết bị trao đổi nhiệt loại vỏ bọc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Thể tích thiết bị: ≥ 0,5 m3 - Diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 5 m2 |
|  | Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Năng suất: ≥ 1 m3/giờ - Diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 5 m2 |
|  | Thiết bị trao đổi nhiệt loại ống chùm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Thể tích thiết bị: ≥ 0,5 m3 - Diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 5 m2 |
|  | Máy băm nhựa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Công suất: ≥ 1 kW - Năng suất: ≥ 50 kg/giờ |
|  | Máy cán | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Công suất: ≥ 2 kW - Đường kính và chiều dài trục: ≥ (100 x 300) mm |
|  | Máy đúc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Công suất: ≥ 2 kW - Thang nhiệt độ: nhiệt độ phòng ÷ 300 oC |
|  | Máy luyện hở | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Công suất: ≥ 3 kW - Đường kính và chiều dài trục: ≥ (100 x 300) mm |
|  | Máy luyện kín | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Công suất: ≥ 3 kW - Thể tích buồng trộn: ≥ 30 lít |
|  | Máy ép đùn (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Công suất: ≥ 20 kW - Năng suất: ≥ 20 kg/giờ |
|  | Máy ép phun (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Công suất: ≥ 30 kW - Áp suất phun: ≥ 100 MPa |
|  | Máy thổi chai (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Công suất: ≥ 30 kW - Năng suất: ≥ 20 kg/giờ |
|  | Máy thổi màng (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Công suất: ≥ 50 kW - Khổ rộng gấp màng: ≥ 200 mm |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Tốc độ: ≥ 5.000 vòng/phút - Công suất: ≥ 60 W |
|  | Thiết bị lắng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Đường kính ống trung tâm: ≥ 0,1 m - Đường kính ngoài thiết bị lắng: ≥ 1 m - Chiều cao thiết bị: ≥ 1,5 m |
|  | Thiết bị lọc khung bản | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Diện tích lọc: ≥ 0,1 m2 - Áp lực: ≥ 0,15 MPa - Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Thiết bị lọc bụi tĩnh điện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Công suất xử lý: ≥ 4000 m3/ giờ |
|  | Thiết bị lọc chân không | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Độ chân không: ≥ 25 mmHg; Áp lực nén: ≥ 0,4 MPa; Công suất bơm: ≥ 80 W |
|  | Thiết bị lọc đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Chiều cao đệm: ≥ 1,5 m - Kích thước hạt: ≥ 0,6 mm - Đường kính thiết bị: ≥ 0,5 m - Chiều cao thiết bị: ≥ 1,7 m |
|  | Thiết bị lọc gió nóng (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Lưu lượng gió: ≥ 280 m3/ giờ |
|  | Thiết bị lọc tách giọt (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Lưu lượng: ≥ 1 m3/giờ |
|  | Thiết bị lọc túi vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Hiệu suất tách bụi: ≥ 85% - Năng suất: ≥ 300 m3/ giờ |
|  | Thiết bị phân ly (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Lưu lượng khí: (100 ÷ 200) m3/ giờ |
|  | Xyclon đơn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Hiệu suất tách bụi: ≥ 90% - Năng suất: ≥ 40 m3/ giờ |
|  | Xyclon kép | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Hiệu suất tách bụi: ≥ 90% - Năng suất: ≥ 40 m3/ giờ |
|  | Thiết bị chứa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | - Thể tích: ≥ 0,1 m3 - Có gắn ống báo mức dung dịch trong thùng, có khuấy - Công suất khuấy: ≥ 0,1 kW |
|  | Cẩu nâng (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nâng, hạ người, thiết bị | - Chiều cao: ≤ 20 m - Tải trọng nâng: ≤ 20 tấn |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nâng, hạ thiết bị | - Tải trọng nâng: ≥ 1 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 1,5 m |
|  | Xe nâng thủy lực (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nâng, hạ thiết bị | Tải trọng nâng: ≤ 2 tấn |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt vít vào chi tiết cơ khí | - Momen xoắn: ≥ 40 Nm - Tốc độ không tải: ≥ 350 vòng/phút |
|  | Đầu quay không lõi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm sạch cáu cặn | Tốc độ quay: ≥ 200 vòng/phút |
|  | Máy phun rửa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành rửa cặn | - Áp lực: ≥ 5 Mpa - Công suất: ≥ 1 kW - Lưu lượng: ≥ 0,4 m3/giờ |
|  | Máy thổi khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thổi khí | - Áp suất: ≤ 100 kPa - Công suất: ≥ 250 W - Lưu lượng: ≤ 1.000 m3/phút |
|  | Máy cân chỉnh đồng trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định độ lệch trục, lệch tâm của trục động cơ | - Khoảng cách đo: ≥ 0,07 m - Sai số khi đo: ±5 µm - Đường kính trục: ≥ 20 mm |
|  | Thiết bị đo pH cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo pH dung dịch trước và sau quá trình xử lý | - Khoảng đo pH: 0,00 ÷ 14,00 - Độ chính xác: ± 0,01 |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1.200 x 1.200) mm |
|  | Bộ các loại van cấp, xả | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van bi | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Van cầu | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Van bướm | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Van cổng | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Van giảm áp | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Van điều khiển | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Van điện từ | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Van một chiều | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Bộ đường ống | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cút 90 độ | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Cút 45 độ | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Cút 180 độ | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Bend | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Tê | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Ống chữ nhập | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Côn thu | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Giắc co | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Khớp nối ống | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Nắp chụp | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Núm vú | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Ống trơn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 40 mm |
|  | Khóa ống đẩy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khóa ống hút | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Ống lồng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ dụng cụ tháo, lắp cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tô vít 2 cạnh | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Tô vít 4 cạnh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ lê | Bộ | 01 |  | Kích thước: (6 ÷ 32) mm |
|  | Mỏ nết | Bộ | 01 |  | Độ mở: ≤ 350 mm |
|  | Bộ dụng cụ nâng, hạ thiết bị | Bộ | 01 | Dùng đề hướng dẫn thực hành nâng, hạ thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  | Tải trọng nâng: ≤ 2000 kg |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn - Chiều cao nâng: ≤ 8 m |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kiểm các chi tiết cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 500 mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≥ 150 mm - Độ chính xác: ± 0,02 mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≥ 150 mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 100) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  |  |
|  | Pan me đo răng | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 01 |  | Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Ca líp trụ | Bộ | 01 |  | Kiểm tra kích thước lỗ: (10 ÷ 20) mm |
|  | Ca líp hàm | Bộ | 01 |  | Kiểm tra kích thước trục: (10 ÷ 20) mm |
|  | Ca líp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren: ≥ M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được các bước ren hệ mét |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Ke 90o | Bộ | 01 |  | Kích thước: ≥ (75 x 55) mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Bộ | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở: ≥ 0,03 mm |
|  | Ni vô thanh | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Ni vô khung | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Áp kế | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra áp suất | Dải đo: (0 ÷ 20) at |
|  | Chân không kế | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ chân không | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo điện trở, điện áp, dòng điện trong thiết bị | - Kèm theo giá đỡ - Độ chính xác: ± 0,01 |
|  | Lưu lượng kế | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo lưu lượng | Giải đo: ≥ 1 lít/phút |
|  | Súng đo nhiệt độ từ xa | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ | - Giới hạn đo trên: ≤ 500 oC - Giới hạn đo dưới: ≥ -50 oC |
|  | Dàn giáo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành khi thực hiện công việc trên cao | Kích cỡ: ≥ (1700 x 1250) mm |
|  | Móc kẹp | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành kẹp các chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình chứa | Chiếc | 01 | Chứa hóa chất, vật liệu tháo ra từ thiết bị | Thể thích: ≥ 0,2 m3 |
|  | Xô nhựa | Chiếc | 01 | Dùng để đựng nguyên vật liệu, hóa chất | - Có nắp, quai xách - Dung tích: ≥ 5 lít |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 | Dùng để xúc vật liệu ra khỏi thiết bị | - Lưỡi bằng kim loại - Cán bằng gỗ |
|  | Giá đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để đựng dụng cụ, các chi tiết | Kích thước: ≥ (500 x 400 x 400) mm |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ | - Số ngăn: ≥ 4 - Kích thước: ≥ (1.200 x 450 x 12.000) mm |