BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 51a

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU

NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN TÀU THỦY

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2021/TT-BLĐTBXH ngày     tháng     năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Tên ngành, nghề:  Điện tàu thủy

Mã ngành, nghề: 5520228

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2021

MỤC LỤC

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng:	3

3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở	5

3.2. Phòng thực hành máy tính	11

3.3. Phòng học ngoại ngữ	13

3.4. Phòng thực hành thiết bị buồng máy, thiết bị trên boong	15

3.5. Phòng thực hành thiết bị buồng lái, thiết bị tự động	25

3.6. Phòng thực hành vận hành trạm phát điện, bảng điện	32

3.7. Phòng thực hành máy điện, khí cụ điện	34

# I. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Điện tàu thủy trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Điện tàu thủy trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Điện tàu thủy trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Điện tàu thủy trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: Mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: Mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Điện tàu thủy trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Điện tàu thủy trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

# 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Điện tàu thủy trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy tính

(3) Phòng học ngoại ngữ

(4) Phòng thực hành thiết bị buồng máy, thiết bị trên boong

(5) Phòng thực hành thiết bị buồng lái, thiết bị tự động

(6) Phòng thực hành trạm phát điện, bảng điện

(7) Phòng thực hành máy điện, khí cụ điện

# 2. Mô tả các phòng chức năng:

(1) Phòng kỹ thuật sơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị dùng để thực hiện giảng dạy nội dung lý thuyết cũng như các môn chuyên môn như Các kiến thức về sơ cứu cơ bản, An toàn điện, luật công ước và phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, Kỹ thuật điện, Vật liệu điện, Điện tử công suất, Đo lường, Cảm biến, Nghiệm thu, Trực ca. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

(2) Phòng thực hành máy tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thực hành thiết bị buồng máy, thiết bị trên boong

Phòng thực hành thiết bị buồng máy, thiết bị trên boong là phòng được trang bị các thiết bị có chức năng đào tạo các nội dung về cấu tạo, nguyên lý các hệ thống thiết bị trên boong, hệ thống thiết bị buồng máy, lắp đặt, bảo dưỡng các thiết bị trên boong, buồng máy, máy phát điện chính, trạm phát điện sự cố bảng điện chính, sinh hoạt, các bảng điện phụ, bảng điện bờ, một chiều, các thiết bị nồi hơi, máy lái, điều hòa, máy lạnh, các thiết bị phục vụ máy chính và thiết bị báo động, các thiết bị tời neo, làm hàng, tời xuồng, tời thang mạn. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thực hành thiết bị buồng lái, thiết bị tự động

Phòng thực hành thiết bị buồng lái, thiết bị hệ thống tự động tàu thủy là phòng được trang bị các thiết bị có chức năng đào tạo các nội dung về cấu tạo, nguyên lý các hệ thống tín hiệu hàng hải, thông tin liên lạc tàu thủy, các hệ thống báo động chung, báo cháy, báo động xả CO2. Lắp đặt các thiết bị vô tuyến điện, thiết bị hàng hải; thiết bị buồng lái, hệ thống tự động, báo động. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 18 học sinh.

(6) Phòng thực hành trạm phát điện, bảng điện

Phòng thực hành trạm phát điện, bảng điện là phòng thực được trang bị các thiết bị có chức năng đào tạo các nội dung về vận hành hệ thống trạm phát điện chính, trạm phát điện đồng trục, trạm phát điện sự cố, bảng điện chính, bảng điện sự cố, bảng điện phụ, chiếu sáng, hệ thống điện cao áp trên 1000V, trạm phát điện độc lập, song song; vận hành máy phát điện đồng trục, sự cố.  Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 18 học sinh.

(7) Phòng thực hành máy điện, khí cụ điện

Phòng thực hành máy điện, khí cụ điện là phòng được trang bị các thiết bị có chức năng đào tạo về nội dung cấu tạo, nguyên lý làm việc máy biến áp, máy điện quay, của khí cụ điện;  quy trình, kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa, quấn mới máy biến áp, máy điện quay; quy trình bảo dưỡng, sửa chữa khí cụ điện; quy trình bảo dưỡng, sửa chữa máy điện quay ngấm nước mặn. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 18 học sinh.

# 3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

# 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha, 3 pha |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài ≥ 700 mm - Rộng ≥ 500 mm - Cao ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào: 220/380 V - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Oát mét một pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khóa chuyển mạch áp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 01 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 5 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 02 |  | Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V |
|  | Ôm mét DC | Chiếc | 02 |  | Dải đo ≥ 10 Ώ |
|  | Đồng hồ Ampe mét DC | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ Vôn mét DC | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 02 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 6 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Vật liệu cách điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Vật liệu dẫn từ | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành đo, đọc trị số các đại lượng cơ bản | Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động, tích cực thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Bộ chỉnh lưu công suất không điều khiển. | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo dạng sóng, bảo dưỡn, thay thế, sửa chữa | - Điện áp vào: ≥ 220V - Điện áp ra: ≥ 12V - Dòng điện: ≥ 10A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối chỉnh lưu 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối chỉnh lưu 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Bộ chỉnh lưu công suất có điều khiển | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo dạng sóng, bảo dưỡn, thay thế, sửa chữa | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điểu chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  |  |
| 10 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang bị cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt băng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pank không mấu thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pank không mấu cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhíp | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Nẹp cổ | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Nẹp cánh tay | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Nẹp cẳng tay | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Nẹp đùi | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Nẹp cẳng chân | Chiếc | 12 |  |  |
| 11 | Bộ thiết bị vệ sinh công nghiệp | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cây lau sàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chổi nhựa chà sàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cây đẩy nước sàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ky hốt rác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng báo vệ sinh | Chiếc | 01 |  |  |
| 12 | Máy hút bụi | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | - Công suất: 2400 W - Dung tích thùng chứa: 70 lít - Lưu lượng khí: 106 lít/giây |
| 13 | Mô hình hệ thống an toàn điện | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nối đất an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô đun nối dây trung tính an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô đun nối đẳng thế | Bộ | 01 |  |  |
| 14 | Bộ thiết bị bảo hộ lao động, an toàn | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trong công tác bảo hộ, an toàn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ốp tai chống ồn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút tai chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Áo phản quang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Biển cảnh báo nguy hiểm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng phương án xử lý sự cố, hỏa hoạn | Bảng | 01 |  |  |
| 15 | Phương tiện phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành công tác phòng cháy, chữa cháy. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hỏa CO2 | Bình | 02 |  |  |
|  | Bình cứu hỏa bột | Bình | 02 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Rìu thoát hiểm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Kìm cộng lực | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Đèn pin | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Thùng phuy đựng cát | Thùng | 01 |  |  |
|  | Chăn cứu hỏa | Chiếc | 02 |  |  |
| 16 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để chứa đựng dụng cụ, vật tư, đồ nghề | - Tủ nhiều ngăn. - Kích thước: ≥ (1200x2000x500) mm |
| 17 | Luật - công ước quốc tế về hàng hải | Quyển | 02 | Sử dụng để giảng dạy | Theo tiêu chuẩn quốc tế về hàng hải |
| 18 | Công ước MLC | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động | Theo STCW78/2010 |
| 19 | Bộ luật hàng hải | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động | Theo bộ luật hàng hải hiện hành |
| 20 | Sổ tay quản lý an toàn tàu | Quyển | 01 | Sử dụng để hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động | Theo bộ luật hàng hải hiện hành |

# 3.2. Phòng thực hành máy tính

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng |
| 9 | Phần mềm vẽ điện-điện tử | Bộ | 1 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vẽ, thiết kế các mạch | - Phiên bản phổ biến trên thị trường - Cài đặt được 19 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 1 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vẽ, thiết kế các mạch | - Phiên bản phổ biến trên thị trường - Cài đặt được 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm lập trình điều khiển | Bộ | 1 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lập trình cho các mạch tự động | - Phiên bản phổ biến trên thị trường - Cài đặt được 19 máy vi tính |

# 3.3. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Sử dụng để cài sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

# 3.4. Phòng thực hành thiết bị buồng máy, thiết bị trên boong

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Cabin thực hành lắp đặt cáp và thiết bị | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, đấu nối mạch điện chiếu sáng và điện sinh hoạt | - Đảm bảo an toàn điện - Kích thước phù hợp với giảng dạy và diện tích phòng thực hành |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ máng cáp tiêu chuẩn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cút xuyên vách, xuyên boong tiêu chuẩn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Colie đỡ máng cáp và đỡ cáp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ hộp phân dây chống cháy (hộp đấu nối) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ điện nổi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đế âm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Đế nổi | Chiếc | 02 |  |  |
| 4 | Bộ thiết bị chiếu sáng | Bộ | 06 | Sử dụng để lắp đặt, đấu nối các mạch điện chiếu sáng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn sợi đốt | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 40 W |
|  | Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ (loại đơn) | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 20 W |
|  | Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ (loại đôi) | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 40 W |
|  | Đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 20 W |
|  | Đèn thủy ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 150 W |
|  | Đèn thủy ngân cao áp chấn lưu trong | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 150 W |
|  | Đèn pha | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 100 W |
| 5 | Bộ thiết bị đóng, cắt điều khiển chỉ báo chiếu sáng chính | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch điều khiển chiếu sáng chính và mạch điện sinh hoạt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Aptomat 2 pha | Chiếc | 04 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Bộ công tắc | Bộ | 02 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Đèn báo nguồn | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 1,5 W |
|  | Ổ cắm | Bộ | 02 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
| 6 | Bộ đèn chiếu sáng sự cố | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, đấu nối các mạch điện chiếu sáng sự cố sự cố0 | Công suất: ≥ 40 W |
| 7 | Bộ thiết bị đóng, cắt điều khiển chỉ báo chiếu sáng sự cố | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống chiếu sáng sự cố |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Aptomat 2 pha | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Đèn báo màu đỏ | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 1,5 W |
|  | Đèn báo màu xanh | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 1,5 W |
|  | Bộ cầu chì ống | Bộ | 04 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơ le xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Điện áp: 220V |
|  | Contactor một chiều | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu đấu | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
| 8 | Bảng điện chính | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt bảng điện chính | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ngăn điều khiển máy phát | Bộ | 02 |  |  |
|  | Ngăn hòa đồng bộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ngăn khởi động và cấp nguồn phụ tải động lực | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ngăn cấp nguồn phụ tải sinh hoạt | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Bộ thực hành lắp đặt các bảng điện | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt bảng điện phụ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ điện nổi | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (600x900x250) mm |
|  | Đèn báo nguồn | Bộ | 03 |  | Công suất: ≥ 1,5 W |
|  | Đèn báo | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≥ 1,5 W |
|  | Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 30 A |
|  | Aptomat 3 pha | Chiếc | 04 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Aptomat 2 pha | Chiếc | 04 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Bộ cầu chì | Bộ | 08 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu đấu | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 30 A |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 01 |  | Tần số: (50 ÷ 60) Hz |
|  | Đồng hồ vôn kế một chiều | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ vôn kế xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ chuyển đổi nguồn điện (ATS) | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 30 A |
|  | Bộ nạp điện ắc quy tự động | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Máy phát điện chính tàu thuỷ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động, cấu trúc lắp đặt và thực hành lắp đặt hệ thống | Công suất: ≥ 10 kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy phát đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 10 kW |
|  | Động cơ điện lai máy phát | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Hệ thống bảo vệ | Bộ | 01 |  | Dòng kích từ: ≥ 20A |
|  | Hệ thống chỉ báo | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống đóng cắt | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Mô hình trạm phát điện sự cố tàu thủy | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động, cấu trúc lắp đặt và thực hành lắp đặt hệ thống | Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối 1 máy phát điện đồng bộ 3 pha kèm động cơ lai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối nguồn khởi động | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối tủ điện sự cố tự động | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối phụ tải sự cố | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối máng đi cáp điện | Bộ | 01 |  |  |
| 12 | Hệ thống làm hàng | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành bảo dưỡng hệ thống thiết bị làm hàng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ động cơ nâng hạ hàng | Bộ | 01 |  | - Loại ba cấp tốc độ - Công suất: ≥ 750 W |
|  | Bộ động cơ nâng hạ cần | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Bộ động cơ quay mâm | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Bộ tủ điều khiển | Bộ | 01 |  | Loại có đầy đủ chức năng điều khiển các động cơ trong hệ thống làm hàng, các chức nâng bảo vệ, báo động. Và phù hợp với động cơ. |
|  | Bộ tay trang điều khiển | Bộ | 02 |  | Loại phù hợp với hệ thống điều khiển. |
|  | Khối máng đi cáp điện | Bộ | 01 |  | Phù hợp với hệ thống |
| 130 | Mô hình hệ thống tời thang mạn | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống tời thang mạn0 | 0 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối động cơ điện 3 pha tời dây | Bộ | 01 |  | - Công suất: ≥ 750W - Loại kín nước |
|  | Khối tủ điện điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tay bấm điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
| 14 | Mô hình hệ thống tời xuồng cứu sinh | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống tời xuồng cứu sinh | - Công suất: ≥ 750W - Loại kín nước |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối động cơ điện 3 pha tời dây | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối tủ điện điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tay bấm điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
| 15 | Hệ thống truyền động điện tời neo tàu thủy | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành bảo dưỡng hệ thống tời neo | Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ tay trang điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối tủ điện điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối tời, neo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối máng đi cáp điện | Bộ | 01 |  |  |
| 16 | Mô hình hệ thống máy lái thủy lực | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành bảo dưỡng hệ thống điều khiển máy lái |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối bơm thủy lực | Bộ | 02 |  | Công suất: ≥ (1 ÷ 2) kW |
|  | Két dầu thuỷ lực | Bộ | 02 |  | Dung tích: ≥ 20 lít |
|  | Khối xilanh thủy lực | Bộ | 01 |  | Áp suất làm việc: ≤ 210 Bar |
|  | Bánh lái | Bộ | 01 |  | Bánh lái phù hợp với máy lái |
|  | Khối tủ điện điều khiển | Bộ | 02 |  | Công suất: ≥ (1 ÷ 2) kW |
|  | Khối điều khiển máy lái (đài lái) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối báo động máy lái | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối máng đi cáp điện | Bộ | 01 |  | Kích thước: ≥ (60x60) mm |
| 17 | Hệ thống điện nồi hơi | Bộ | 01 | Sử dụng làm mô phỏng và thực hành bảo dưỡng | Sản lượng: ≥ 2 tấn/giờ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối cấp nước nồi hơi tự động hoặc bằng tay | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành bảo dưỡng hệ thống nồi hơi tàu thuỷ | Công suất: ≥ 0,35 kW |
|  | Khối điều khiển đốt và dừng lò | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 220V |
|  | Khối cấp nhiên liệu | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 0,35 kW |
|  | Khối duy trì áp suất nồi hơi | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 0,35 kW |
|  | Khối bảo vệ báo động | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 220V |
|  | Tủ điều khiển trung tâm | Bộ | 010 |  | Phù hợp với nồi hơi |
|  | Khối máng đi cáp điện | Bộ | 01 |  | Phù hợp với hệ thống |
| 18 | Hệ thống các mô hình máy phụ buồng máy | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt hệ thống điện máy phụ buồng máy |  |
|  | Mô hình máy tiện | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp phòng thực hành, Có cầu đấu dây để kết nối nguồn |
|  | Mô hình máy khoan | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình máy mài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình máy hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tủ cấp nguồn, máng cáp | Bộ | 01 |  | Loại cấp nguồn 3 pha phù hợp với số lượng máy phụ được trang bị |
| 19 | Hệ thống điều khiển hệ thống bơm, quạt gió | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, đấu nối mạch điều khiển bơm, quạt gió |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ điện nổi | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ (300 x 400 x 150) mm |
|  | Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 4 A |
|  | Nút ấn | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Đèn chỉ báo | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 1,5 W |
|  | Đồng hồ đo dòng xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cầu đấu | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
| 20 | Hệ thống điều khiển máy nén khí | Bộ | 03 | Sử dụng để lắp đặt, đấu nối mạch điều khiển máy nén khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ điện nổi | Bộ | 01 |  | Kích thước: ≥ (300x400x150) mm |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 30 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 30 A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dải dòng điện cắt: ≥ 6A |
|  | Rơ le áp suất | Chiếc | 01 |  | Áp suất: 1bar ÷ 35bar |
|  | Cảm biến áp suất | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 400 mA - Áp suất: ≤ 0,8Mpa |
|  | Rơ le nhiệt độ | Chiếc | 01 |  | Điều chỉnh được nhiệt độ đóng, cắt |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 5 A - Dải thời gian: (0 ÷ 60) giây |
|  | Van điện từ | Chiếc | 02 |  | Điện áp: ≥220 V |
|  | Công tắc chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | - Loại 3 vị trí Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Nút ấn | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cầu đấu | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 30 A |
|  | Đèn chỉ báo | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 1,5 W |
| 21 | Mô hình hệ thống máy lọc dầu | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt hệ thống điều khiển máy lọc | Mô hình có đầy đủ chức năng như thiết bị thật |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối máy lọc | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối điều khiển động cơ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối điều khiển chương trình lọc | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối hâm sấy | Bộ | 01 |  |  |
| 22 | Mô hình hệ thống điều khiển máy phân ly dầu nước | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống máy phân ly dầu nước | Mô hình có đầy đủ chức năng như thiết bị thật |
| 0 | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ điều khiển | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hệ thống bơm nước la canh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống cảm biến, điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van điện từ | Chiếc | 03 |  |  |
| 23 | Mô hình hệ thống máy lạnh thực phẩm | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống máy lạnh thực phẩm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối máy nén | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 2 Hp |
|  | Khối ngưng tụ | Bộ | 01 |  | Hệ số truyền nhiệt: (30 ÷35) W/m2.K |
|  | Khối bay hơi | Bộ | 01 |  | Hệ số truyền nhiệt: (11,6 ÷ 17,5) W/m2.K |
|  | Khối điều khiển | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 2 Hp |
| 24 | Bộ nạp gas | Bộ | 1 | Sử dụng để nạp ga trong thực hành lắp đặt hệ thống máy lạnh thực phẩm | Sử dụng cho các loại gas: R410a, R404a, R22, R134a |
| 25 | Mô hình hệ thống điều hòa trung tâm | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điều khiển điều hòa trung tâm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối máy nén | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 2 Hp |
|  | Khối ngưng tụ | Bộ | 01 |  | Hệ số truyền nhiệt: (30 ÷35) W/m2.K |
|  | Khối quạt gió | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 1 Hp |
|  | Khối bay hơi | Bộ | 01 |  | - Hệ số truyền nhiệt: (11,6 ÷ 17,5) W/m2.K - Nhiệt đô âm sâu: ≤ 200C |
|  | Khối điều khiển | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 2 Hp |
| 26 | Mô hình hệ thống điều khiển Diesel | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điều khiển Diesel chính |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Động cơ Diesel | Chiếc | 01 |  | Có công suất: ≥ 6 HP (loại khởi động bằng điện) |
|  | Khối khởi động | Bộ | 01 |  | - Điện áp: (12 ÷ 24) VDC - Dòng điện: ≥ 30A |
|  | Khối điều chỉnh tốc độ | Bộ | 01 |  | (loại sevor thông dụng) Điện áp: (12 ÷ 24) VDC |
|  | Khối cấp nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp: (12 ÷ 24) VDC - Dòng điện: ≥ 30A |
| 27 | Mô hình hệ thống báo động Diesel | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối cảm biến | Bộ | 01 |  | Chuyên dụng cho động cơ diesel |
|  | Khối nhận và phát tín hiệu báo động | Bộ | 01 |  | Kích thước: ≥ (350x450x150) mm |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  | Nguồn cấp điện áp: ≥ 24 VDC |
|  | Hộp nối dây | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (200x300 x150)mm |
| 28 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 29 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Sử dụng để chứa đựng dụng cụ, vật tư, đồ nghề | - Tủ nhiều ngăn. - Kích thước: ≥ (1200x2000x500) mm |
| 30 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các thông số điện trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Mê ga ôm | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các thông số điện trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Am pe kìm | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các thông số điện trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao bóc vỏ cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  |
| 34 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ clê | Bộ | 01 |  | - Loại cả đầu hở và đầu tròn - Độ mở: ≥ 6 mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Độ mở: ≥1,5 mm |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng ≥ 500 g |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Bộ thiết bị đo lường không điện | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tốc độ kế | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy đo nhiệt độ cầm tay | Chiếc | 01 |  | Dải nhiệt đo: 220 °C ÷ +1370 °C Sai số: ± 0,3% |
|  | Máy đo tốc độ quay | Chiếc | 01 |  | Đo tiếp xúc: 0,5v/ph ÷19,999 v/ph Đo không tiếp xúc: 5v/ph ÷ 99,999 v/ph |
| 36 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng để tháo, lắp hệ thống lạnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nong loe ống đồng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dao cắt ống đồng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  |  |

# 3.5. Phòng thực hành thiết bị buồng lái, thiết bị tự động

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Bộ còi điện | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống còi điện | Điện áp: ≥ 220 V |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Còi điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ điều khiển còi | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ giá đỡ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ máng cáp | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Bộ còi hơi | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống còi hơi | Điện áp: ≥ 220 V |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Còi hơi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ điều khiển còi hơi | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ giá đỡ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ máng cáp | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Hệ thống đèn tín hiệu | Bộ | 03 | Sử dụng để lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn tín hiệu | Bộ | 01 |  | Điện áp: 230 V |
|  | Bộ giá đỡ đèn | Bộ | 01 | Sử dụng để gá lắp các đèn tín hiệu | Phù hợp với bộ đèn |
|  | Bộ máng cáp | Bộ | 01 | Sử dụng để định tuyến, đi cáp |  |
| 6 | Hệ thống đèn hành trình | Bộ | 03 | Sử dụng để lắp đặt hệ thống đèn hành trình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn hành trình | Bộ | 01 |  | Điện áp: 230 V |
|  | Giá đỡ đèn | Bộ | 01 |  | Phù hợp với bộ đèn |
|  | Máng cáp | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Nguồn DC | Bộ | 01 | Sử dụng để cấp nguồn cho các đèn hành trình, đèn tín hiệu hàng hải | - Điện áp ra: ±24 VDC - Công suất: ≥ 1000 VA |
| 8 | Nguồn AC | Bộ | 01 |  | - Điện áp: ≥ 220 V - Dòng điện: ≥ 10 A |
| 9 | Hệ thống điện thoại tự động | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điện thoại tự động | Hệ thống làm việc được, có đủ các chức năng như dưới tàu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy điện thoại | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Tổng đài điện thoại | Khối | 01 |  |  |
|  | Khối cấp nguồn | Khối | 01 |  |  |
| 10 | Hệ thống thông thoại nội bộ | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc nội bộ | Hệ thống làm việc được, có đủ các chức năng như dưới tàu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy điện thoại | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Tổng đài điện thoại trung tâm | Khối | 01 |  |  |
|  | Khối cấp nguồn | Khối | 01 |  |  |
| 11 | Mô hình máy thu phát gọi chọn số (VHF-DSC) | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hiện lắp đặt thiết bị | Kích thước giống thật, có các giắc kết nối đúng tiêu chuẩn. |
| 12 | Mô hình máy thu phát gọi chọn số (MF/HF-DSC) | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hiện lắp đặt thiết bị | Kích thước giống thật, có các giắc kết nối đúng tiêu chuẩn. |
| 13 | Mô hình máy thu phát INM-C | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hiện lắp đặt thiết bị | Kích thước giống thật, có các giắc kết nối đúng tiêu chuẩn. |
| 14 | Mô hình máy thu NAVTEX | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hiện lắp đặt thiết bị | Kích thước giống thật, có các giắc kết nối đúng tiêu chuẩn. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối hiển thị chỉ báo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối ăng ten | Bộ | 01 |  |  |
| 15 | Hệ thống tay chuông truyền lệnh 2 chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống tay chuông truyền lệnh bằng điện | Hệ thống làm việc được, có đủ các chức năng như dưới tàu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối hiển thị chỉ báo ở buồng lái | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối hiển thị chỉ báo ở buồng điều khiển máy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  |  |
| 16 | Hệ thống định vị vệ tinh | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống định vị vệ tinh | Hệ thống làm việc được, có đủ các chức năng như dưới tàu |
|  | Hệ thống bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy thu định vị toàn cầu (GPS) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ăng ten | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Khối nguồn cấp | Chiếc | 01 |  |  |
| 17 | Hệ thống cảnh báo an ninh | Bộ | 03 | Sủ dụng để thực hành lắp đặt hệ thống cảnh báo an ninh | Có tính năng phù hợp, giống thiết bị dưới tàu thuỷ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ăng ten | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối kết nối các thiết bị | Chiếc | 01 |  |  |
| 18 | Mô hình hệ thống nhận dạng (Thiết bị AIS thiết kế theo lớp A | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống nhận dạng (Thiết bị AIS) | Có kích thước phù hợp, kèm các giắc kết nối tiêu chuẩn giống thiết bị thật. |
| 19 | Thiết bị phát đáp Radar (SART) | Bộ | 03 | Sử dụng để xác định được vị trí tàu bị nạn thông qua hình ảnh phát đáp của SART | Thiết bị thật, tương tự dưới tàu |
| 20 | Thiết bị báo vị trí tàu bị nạn (EPIRB) | Bộ | 03 | Sử dụng để thông tin liên lạc hàng hải qua Epirb | Thiết bị thật, tương tự dưới tàu |
| 21 | Mô hình hệ thống thông tin tầm xa (Hệ thống LRIT) | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống thông tin tầm xa | Mô hình giả định có kích thước phù hợp, có các giắc kết nối đúng tiêu chuẩn để đấu nối. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ thu phát thông tin tầm xa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ăngten | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cấp nguồn | Bộ | 01 |  |  |
| 22 | Mô hình hệ thống radar | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống Radar | Mô hình giả định có kích thước phù hợp, có các giắc kết nối đúng tiêu chuẩn để đấu nối. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối Ăng ten | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối thu phát và hiển thị | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối nguồn | Chiếc | 01 |  |  |
| 23 | Mô hình hệ thống la bàn điện | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống la bàn điện | Mô hình giả định có kích thước phù hợp, có các giắc kết nối đúng tiêu chuẩn để đấu nối. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối la bàn chính | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối la bàn phản ảnh | Bộ | 01 |  |  |
| 24 | Hệ thống chỉ báo góc lái | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống chỉ báo góc lái | Hệ thống được thiết kế tương tự thiết bị thật dưới tàu thuỷ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối cảm biến góc lái | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối điều khiển sử lý tín hiệu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối chỉ báo góc lái | Bộ | 02 |  |  |
| 25 | Hệ thống chỉ báo vòng quay máy chính | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống chỉ báo vòng quay máy chính | Hệ thống được thiết kế tương tự thiết bị thật dưới tàu thuỷ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối cảm biến vòng quay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối chỉ báo vòng quay máy chính | Bộ | 01 |  |  |
| 26 | Hệ thống camera kiểm soát | Bộ | 03 | Sử dụng để lắp đặt hệ thống camera kiểm soát | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy camera | Chiếc | 04 |  |  |
| 27 | Hệ thống đo độ sâu | Bộ | 03 | Sử dụng để lắp đặt hệ thống đo sâu | Hệ thống được thiết kế tương tự thiết bị thật dưới tàu thuỷ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối trung tâm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối chỉ báo | Bộ | 01 |  |  |
| 28 | Hệ thống đo tốc độ | Bộ | 03 | Sử dụng lắp đặt hệ thống đo tốc độ | Hệ thống được thiết kế tương tự thiết bị thật dưới tàu thuỷ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối sử lý tín hiệu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối chỉ báo | Bộ | 01 |  |  |
| 29 | Hệ thống đo gió | Bộ | 03 | Sử dụng để lắp đặt hệ thống đo gió | Hệ thống được thiết kế tương tự thiết bị thật dưới tàu thuỷ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối cảm biến gió | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối sử lý tín hiệu và hiển thị | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối nguồn | Bộ | 01 |  |  |
| 30 | Hệ thống báo khói, báo cháy tự động | Bộ | 03 | Sử dụng để lắp đặt hệ thống báo khói, báo cháy tự động | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến báo cháy, khói | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Tủ trung tâm báo cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tắc báo cháy bằng tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chuông báo động, | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đèn báo động | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối cấp nguồn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máng đi cáp điện | Bộ | 01 |  |  |
| 31 | Hệ thống báo động chung toàn tàu | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, hệ thống báo động chung | - Hệ thống được thiết kế tương tự thiết bị thật dưới tàu thuỷ - Điện áp làm việc: ≥ 24 VDC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút ấn báo động | Bộ | 02 |  |  |
|  | Chuông, đèn, còi báo động | Bộ | 03 |  |  |
|  | Khối cấp nguồn | Bộ | 01 |  |  |
| 32 | Hệ thống báo động xả khí CO2 | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống | - Hệ thống được thiết kế tương tự thiết bị thật dưới tàu thuỷ - Điện áp làm việc: ≥ 24 VDC |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tủ điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tắc báo động | Bộ | 01 |  |  |
|  | Chuông, đèn, còi báo động | Bộ | 02 |  |  |
|  | Bộ cấp nguồn | Bộ | 01 |  |  |
| 33 | Hệ thống báo động mức nước | Bộ | 06 | Sử dụng để bảo dưỡng hệ thống cảnh báo mức nước | - Hệ thống được thiết kế tương tự thiết bị thật dưới tàu thuỷ - Điện áp làm việc: ≥ 24 VDC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến mức (công tắc dạng phao) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối điều khiển báo động | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối cấp nguồn | Bộ | 01 |  |  |
| 34 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 35 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Sử dụng để đựng dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Tủ nhiều ngăn. - Kích thước: ≥ (1200x2000x500) mm |
| 36 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các thông số điện trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Mê ga ôm | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các thông số điện trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
| 38 | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao bóc vỏ cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  |
| 39 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 7 | Sử dụng trong quá trình thực hành0 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ clê | Bộ | 01 |  | - Loại cả đầu hở và đầu tròn - Độ mở: ≥ 6 mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Độ mở: ≥1,5 mm |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng ≥ 500 g |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |

# 3.6. Phòng thực hành vận hành trạm phát điện, bảng điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh hoạ, hướng dẫn quy trình vận hành 0 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Mô hình trạm phát điện chính tàu thuỷ | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thử tải các máy phát điện | Công suất: ≥ 5 kW |
| 4 | Mô hình trạm phát điện đồng trục | Bộ | 01 | Sử dụng để vận hành máy phát điện đồng trục | Công suất: ≥ 5 kW |
| 5 | Thiết bị thử tải | Bộ | 01 | Sử dụng để thử tải máy phát | Thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế của mô hình trạm phát có (25%; 50%;75%;100%; 110% tải của máy phát) |
| 6 | Mô hình bảng điện chính | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận hành bảng điện chính | Kích thước (4000x2000x800)mm, có 5 ngăn, kết nối với máy phát và phụ tải để thực hiện vận hành. |
| 7 | Mô hình bảng điện sự cố | Bộ | 01 | Sử dụng để vận hành bảng điện sự cố | Kích thước (3200x2000x800)mm, có 4 ngăn, kết nối với máy phát sự cố và phụ tải để thực hiện vận hành. |
| 8 | Mô hình bảng điện phụ | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận hành bảng điện phụ | Kích thước (600x800x400) mm, được kết nối với nguồn điện và phụ tải để thực hiện vận hành |
| 9 | Mô hình bảng điện chiếu sáng | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận hành bảng điện chiếu sáng | Kích thước (600x800x400) mm, được kết nối với nguồn điện và các loại đèn chiếu sáng để thực hiện vận hành. |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Sử dụng để chứa đựng dụng cụ, vật tư, đồ nghề | - Tủ nhiều ngăn. - Kích thước: ≥ (1200x2000x500) mm |

# 3.7. Phòng thực hành máy điện, khí cụ điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy biến áp 3 pha | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành bảo trì, bảo dưỡng máy biến áp | Công suất: ≥ 10 KVA |
| 4 | Máy biến áp 1 pha | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành bảo trì, bảo dưỡng máy biến áp | Công suất: ≥ 3 KVA |
| 5 | Máy phát điện một chiều | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng | Công suất: ≥ 750 W |
| 6 | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng | Công suất: ≥ 750 W |
| 7 | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để cung cấp nguồn một chiều | Công suất: ≥ 750 W |
| 8 | Mô hình động cơ điện xoay chiều ba pha rô to lồng sóc | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy cấu tạo để thực hiện quy trình sửa chữa phần cơ động cơ điện xoay chiều ba pha | - Cắt bổ 1/4 động. - Công suất: ≥ 750 W |
| 9 | Động cơ điện xoay chiều ba pha rô to dây quấn | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành sửa chữa chổi than, vành trượt | Công suất ≥ 750W |
| 10 | Động cơ điện xoay chiều một pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành thay thế ổ bi động cơ điện xoay chiều một pha | Công suất: ≥ 750 W |
| 11 | Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha | Bộ | 01 | Sử dụng để đo các thông số điện áp, dòng điện, tốc độ ở các cấp tốc độ hướng dẫn thay thế ổ bi động cơ điện xoay chiều một pha | Công suất: ≥ 750 W |
| 12 | Máy phát điện xoay chiều ba pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để trực quan cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thực hành bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều | Công suất: ≥ 10 kW |
| 13 | Mô hình máy phát điện xoay chiều ba pha | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan cấu tạo, và một chu trình hoạt động của máy, hướng dẫn bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều | Có các giắc cắm 4mm chống giật, 5 màu trên bề mặt bộ thí nghiệm, các đồng hồ đo điện áp, dòng điện, công suất, tần số, phụ tải công suất thấp |
| 14 | Bộ kích từ máy phát điện xoay chiều (AVR) | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thực hành sửa chữa bộ kích từ máy phát điện xoay chiều | Phù hợp với máy phát được trang bị |
| 15 | Bộ khí cụ điện đóng cắt | Bộ | 06 | Sử dụng để minh họa cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 30 A |
|  | Cầu dao đảo chiều 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 30 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Cầu dao đảo chiều 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Công tắc hộp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Công tắc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Công tắc xoay kiểu hộp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 15A - Dòng cắt: ≥ 6 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 15A - Dòng cắt: ≥ 6 A |
|  | Bộ khí cụ điện điều khiển, bảo vệ | Bộ | 06 | Sử dụng để minh họa cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa |  |
| 161 | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  | Dòng diện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Áp tô mát chống rò |  | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng diện: ≥ 15 A |
| 17 | Bơm rửa cao áp | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình vệ sinh máy điện | Công suất: ≥ 350 W |
| 18 | Máy quấn dây | Chiếc | 06 | Sử dụng để quấn dây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy máy điện trong quá trình bảo dưỡng | Công suất: ≥ 4 kW |
| 20 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 21 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Sử dụng để chứa đựng dụng cụ, vật tư, đồ nghề | - Tủ nhiều ngăn. - Kích thước: ≥ (1200x2000x500) mm |
| 22 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các thông số điện trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Mê ga ôm | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các thông số điện trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Am pe kìm | Chiếc | 06 |  |  |
| 25 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao bóc vỏ cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  |
| 26 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ clê | Bộ | 01 |  | - Loại cả đầu hở và đầu tròn - Độ mở: ≥ 6 mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Độ mở: ≥1,5 mm |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng ≥ 500 g |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |